Колеса для лодки транцевые,

поворотно-откидные.

(модели ТК10п,ТК11п,ТК10л)

Комплектность

1. Стойка …………………..………………………...2шт

2. Колесо……………………………………………...2шт

3. Кронштейн……………….……………………….2шт

4. Гайка М10……………….……………………..….2шт

5. Болт М10*….……………………………………..2шт

6. Болт М8*40….…………………………………..8шт

7. Шайба 8ус………………………………………...8шт

8. Гайка М8…………………………………………..8шт

9. Шайба 20…………………………………………..2шт

10. Дистанционная втулка………………………2шт

11. Шплинт ……………………………………………...2шт

ВНИМАНИЕ! Запрещена буксировка лодки оборудованной транцевыми колесами за автомобилем или другими механическими ТС.

Технические характеристики

Материал…………………………… нерж. сталь (AISI304)

материал пружины* ………….нерж. сталь (AISI308)

макс. нагрузка (кг)………….........................130/150*

размер колеса* (мм)…………………..260*80/330*90

давление в шинах (кг/см2)…………………………..0,75

макс. скорость (км/ч) …………..…………………………..5

Гарантия.

Гарантия на металлические части конструкции при эксплуатации в пресной воде ……………..1 год

Гарантия  на колеса …………………………………………………………………………………………………………………. 2 месяца

Рекомендации по установке

Потребуется: угольник, карандаш, дрель, сверло 6мм и 8,5мм, герметик.

При установке шасси на лодку рекомендуется  соблюдать следующие условия:

- установка на максимально возможную ширину колеи колес

- не допускается задевание стоек о баллоны лодки и колес о днище

- в верхнем положении колеса не должны мешать повороту лодочного мотора

- расположение кронштейнов должны учитывать особенности конструкции лодки

Ориентация изгиба стойки  колес (под лодку или от лодки) определяется по желанию пользователя. Положение «колеса под лодку» уменьшает нагрузку на руку. Положение «от лодки» облегчает прохождение неровных или каменистых участков.

Последовательность монтажа на лодку:

- лодку собрать, накачать киль.

- установить лодку на подставки, обеспечивая полное вывешивание стоек в нижнее положение над

поверхностью (полом, столом)

- разметить позицию кронштейнов на транце лодки. Для этого нам необходимо приложить стойку с кронштейном

к транцу как можно ближе к баллону, но чтобы она не задевала его при переводе из рабочего в транспортное положение. Наибольшая ширина между колесами даст большую устойчивость лодке во время транспортировки по суше. Во время разметки учитывайте конструктивные особенности Вашей лодки. Под сверления не должны попасть номерные таблички и другие важные элементы транца.

Расстояние по осям отверстий:

- модели ТК10п. ТК10л. ТК11п - по вертикали - 95мм, по горизонтали  - 60мм

- при сверление отверстий в транце лодки, соблюдайте перпендикулярность плоскости транца.  Во избежание

вылома слоя фанеры на выходе сверла, отверстия сверлятся сначала сверлом 6мм, затем 8.5мм с двух сторон.

- соберите все «на сухо», проверьте работоспособность.

- соберите на герметик.

*---- в зависимости от модели транцевых колес

штамп продавца

________________________дата продажи

____________________подпись продавца

Спасибо за покупку!