Бочка дубовая

Инструкция по эксплуатации бочки.

Дубовые бочки - это экологически чистый продукт. Тайна уникальных качеств, которые приобретает напиток, находясь в дубовой емкости, заключается в процессе изготовления бочки вручную по старинным технологиям из колотого дуба, возраст которого нередко достигает сотни лет. В любой из дубовых бочек - вино, коньяк, домашний самогон, виски и другие алкогольные напитки, при выдержке приобретут характерные цветовые и вкусовые и ароматические свойства.

Важно! Если бочка не будет использоваться сразу, ее необходимо оставить на хранение в производственной стрейч упаковке или с жидкостью (без упаковки)!

Перед использованием дубовой бочки её необходимо подготовить-вымочить, так как при замачивании клепка набухает и закрывает мелкие щели (бочка приобретает герметичность). В процессе вымачивания бондарное изделие может дать незначительную течь (это не является признаками брака), поэтому оставьте его там, где вытекшая вода не доставит Вам хлопот. Для новой бочки, течь может закрыться в течение нескольких часов, а иногда и дней.

Процесс подготовки заключается в следующем: заполнить объём бочки чистой горячей водой и неплотно закрыть пробкой. Воду в бочке необходимо менять каждые 2-3часа от 1 дня до 2 недель. После заливки горячей воды, закрыть бочку пробкой и начать встряхивать в течение 5-10 минут. Через указанное время, открыть пробку и слить воду (вода будет с мелкими частичками дуба и возможно окрасится), повторить процедуру еще раз. Если вы видите, что бочка держит воду, то можно заливать напиток.

Дистилляты заливать в бочку крепостью 50-60% (более крепкие напитки более текучи, при заливке в бочку возможны просачивания).

Бочка 3л	4-6 мес.

Бочка 5л	5-7 мес.

Бочка 10л	6-10 мес.

Бочка 15л	8-18 мес.

Бочка 20л	10-20 мес.

Бочка 25л	10-20 мес.

Бочка 30,50л	12-24	мес.

Бочка 100л	18-30	мес.

Бочка 150л	30-42	мес.

Бочка 225л	42-54	мес.

Информация по выдержке крепких алкогольных напитков

Важно заливать напиток, когда он полностью перебродил и отстоялся. Брожение в бочке увеличивает давление, что может повлиять на герметичность бочки.

Условия использования и хранения изделия для сохранения гарантии

Идеальными условиями хранения является темное, прохладное помещение без сквозняков, с постоянной температурой 12-16 градусов, влажностью 75-85%, воздухообмен должен составлять не более пяти объемов в сутки, без посторонних запахов, в идеале погреб, подвал.

При невозможности соблюдения идеальных условий, убрать изделие подальше от источников тепла (батареи, нагреватели, теплый пол), без попадания солнечных лучей и сквозняков, попытаться создать искусственную влажность, поставив рядом емкость с водой или накрыв бочку мокрым полотенцем. Чтобы увеличить срок службы Вашего изделия, рекомендуется использование деревянной подставки или обрешетки, во избежание отсыревания и плесневения. После каждого использования необходимо обязательно мыть и ошпаривать изделие горячей водой с использованием пищевой соды. Далее следует просушить изделие, и можно ставить его на хранение в прохладном месте. Бочку не рекомендуется хранить пустой, либо обернув тканью или поместив в холщёвый мешок. Незначительная усушка клепок после долгого их хранения пустыми -  свидетельствует об экологичности изделия!

Крепкие напитки высокого качества, с незабываемым вкусом и прекрасным ароматом можно приготовить в домашних условиях самим - используя дубовые бочки.

Дубовую бочку не рекомендуется покрывать ВОСКОМ и другими материалами! Бочка должна ДЫШАТЬ! Допускается покрытие торца бочки воском.

Гарантия бочек

Гарантийный срок службы 12 месяцев с момента покупки, сервисное обслуживание 5 лет.

При правильном соблюдении условий подготовки, эксплуатации и хранения изделие может прослужить ни одно десятилетие.

Допускаются:

- незначительные сколы на торцах клёпок новых бочек, не влияющие на герметичность изделия;

- микрощели, (которые закрываются в процессе вымачивания);

- коррозия обручей, не влияющая на выполнение ими основной функции;

- капельная течь, возникающая при колебаниях температуры, влажности, давления;

- изменение цвета, оттенка изделия.

Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в случаях:

- Вощения всей поверхности бочки.

- Самостоятельного ремонта, замены частей и обручей бочки.

- Повреждений, вызванных попаданием внутрь бочки посторонних предметов, веществ, пыли, жидкостей, насекомых и т. д.

- Повреждений, вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами.

- Покрытия бочки лаком, краской (и прочим).

- Поломка бочки по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации: превышение допустимой рабочей температуры, пропаривание, критические условия хранения - плесень, грибок и т.д.).

- Внешнего обжига, декоративной росписи.

- Если в бочку заливался напиток, создающий избыточное давление (квас, брага, пиво и прочее)

- Если в бочке просверлено дополнительное отверстие (кроме заливного и отверстия под кран)

- При самостоятельном сверлении отверстия под кран (диаметром более 20 мм) на стыке 2-х клёпок, а не в пределах одной.

ЗАПРЕЩЕНО: Заливка и выдержка медовухи, меда, жидкости с красителями и с содержанием химических элементов которые пагубно влияют на древесину.

Допускается: Самостоятельная подбивка обручей,  когда бочка рассохлась.

Если у вас произошел гарантийный случай, укажите номер заказа и данные:

Номер заказа: 									      Ф.И.О. Заказчика:

__________________ 									________________________________

Если у вас остались вопросы, наш менеджер с удовольствием проконсультирует Вас.