| МЕСТО |  | ПАНДА 150 |  |  |  |  | Заказ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Стойки | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Горка | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Мат 100х120х5 ПОД ЗАКАЗ |  |  |  |  | Шнур для сетки | 1 |  |
|  |  | Перекладины металл 118 см | 4 |  |  |  | Канат | 1 |  |
|  |  | Перекладины 59.5 см | 8 |  |  |  | Кольца | 1 |  |
|  |  | Перекладины с дырками 59.5см | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перекладины рукохода 30см. | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дуга торец рукохода | 2 |  |  |  | БАСКЕТ кольцо + мет. | 1 |  |
|  |  | Боковины рукохода 120 см. | 2 |  |  |  | пакет № 6 | 1 |  |
|  |  | Стяжки | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверь ПОДРОБНОСТИ в ЗАКАЗе |  |  |  |  | УПАКОВЩИК+дата: "___"_________ 2022 |  |  |

ДОМАШНИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«ПАНДА 150»

- ВНИМАНИЕ!

До СБОРКИ внимательно проверить комплектацию, цветовую гамму, целостность и т.д. Не выбрасывать упаковку пока не соберете изделие. Все ПРЕТЕНЗИИ принимаются до сборки и только при наличии фотографий коробок и упаковки со всеми надписями на них.

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКА

Сборку производить вдвоем.

4.1. Сборка стороны с лесенкой.(4-5-6)

Внимание: перекладины только наживить. Сильно не скручивать до окончательной сборки.

Стойки (5) и (6) положить рядом так, чтобы отверстия для перекладин совпадали по высоте. При необходимости перевернуть. Прикрутить перекладины (11) к стойке (6), с другой стороны прикрутить стойку (5). Вставить перекладины (10) в сквозные отверстия стойки (5)

и протянуть до стойки (6). Затем вставить перекладины между (5) и (4), и прикрутить.

4.2. Сборка стороны с сеткой.(1-2-3)

Аналогично проверить совпадение дырок по высоте. Собрать (2) +перекладины с дырками (12) + стойка (3). Сетку вязать только после полной сборки.

4.3. Сборка верха.

Вставить перекладины (13) в боковины рукохода (9) и наживить не затягивая винтами. Наживить винтами (м1) собранный рукоход к дугам (8). Возможно не совпадение отверстия на дуге (8) и боковине рукохода (9). Просверлить в боковине рукохода отверстие сверлом диам.5 (м4).  Вкрутить винты.

4.4. Не затягивая прикрутить дуги (8) и стяжки (7) к стойкам (3-4) и (1-6). Поставьте на ровный пол и закрутить все соединения.

4.5. Сборку гладиаторской сетки. См. отдельный рис.2.

4.6. Расположить гимнастический мат между стойками, для предотвращения травм и ушибов, при падении.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАНИЕ!

5.1. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

Оставлять детей без присмотра взрослых!

Не устанавливать КОМПЛЕКС в помещениях с не прочным полом и стенами.

5.2.   ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять перед каждым занятием надежность крепления всех узлов и устойчивость КОМПЛЕКСА.

5.3.  Суммарная нагрузка на КОМПЛЕКС не должна превышать 80 кг.

5.4. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей комплекса взамен полученных в комплекте от завода – изготовителя.

5.5. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий обязательно использовать мягкий мат, расположенный на полу под снарядами.

6. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности. В соответствии с ГК РФ статья 796, ответственность за несохранность груза или багажа, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю несет Перевозчик.

Дата изготовления «____»____________2022 г.

Адрес производителя на официальном сайте www.plastep.su

|  | ПАНДА 150 | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол. |  |
| 1-6 | Стойки | 6 |  |
| 7 | Стяжка нижняя | 2 |  |
| 8 | Дуга | 2 |  |
| 9 | Боковины рукохода (120 см) | 2 |  |
| 10 | Перекладина металлическая (118 см) с резбой | 4 |  |
| 11 | Перекладины (60 см) | 8 |  |
| 12 | Перекладины с отверстиями (60 см) | 3 |  |
| 13 | Перекладины (32 см) рукохода | 8 |  |
| 94 | Шнур для сетки | 1 |  |
| Крепление и метизы |  |  |  |
| м1 | Евровинт (7х50мм) | 42+2 | пакет 6 |
| м2 | Винт м8х50-60 | 8 |  |
| м3 | Винт м8х70-80 + шайба увеличенная+ гайка колпачковая | 4 |  |
| м4 | Сверло 5 мм | 1 |  |
| м5 | Ключ шестигранник 4 | 1 |  |
| Комплектация |  |  |  |
| 91 | Горка 136 см. с мягкими бортами | 1 |  |
| 92 | Канат 150 см | 1 |  |
| 93 | Кольца | 1 |  |
| 96 | Мат 100х120х5 см. одноцветный | 1 |  |
| 100 | БАСКЕТ КОЛЬЦО с метизами | 1 |  |