| МЕСТО |  | РАДУГА |  |  |  |  | Заказ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Стойки | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Горка | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Мат 100х120х5 под ЗАКАЗ |  |  |  |  | Шнур для сетки 19 м | 1 |  |
|  |  | Перекладины металл 106,5 см | 2 |  |  |  | Шнур для стяжки 1,5 м | 1 |  |
|  |  | Перекладины металл 111,5 см | 1 |  |  |  | Канат | 1 |  |
|  |  | Перекладины 48см | 5 |  |  |  | пакет № 30 | 1 |  |
|  |  | Перекладины с отверст. 48см | 3 |  |  |  | Паспорт | 1 |  |
|  |  | Перекладины съемные металл. 48см. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверь ПОДРОБНОСТИ в ЗАКАЗе |  |  |  |  | УПАКОВЩИК+дата: "___"_________ 2019 |  |  |

ДОМАШНИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«РАДУГА»

4. СБОРКА

4.1. Разложить комплектующие детали на свободном участке пола. Внимательно ознакомиться с инструкцией и рассмотреть рисунки. Если есть сомнения, то обратитесь в службу поддержки.

4.2. Сборка стороны с лесенкой.

Внимание: ВСЕ соединения только наживить. Сильно не скручивать до окончательной сборки.

В стойки для лесенки (4) и (5)  вставить перекладины (31) и зафиксировать евровинтами (м1).  Вставить перекладины (34) приложить стойку (6) и зафиксировать винтами (м3) и шайбой (м2). Положить на пол и собрать другую сторону по п.4.3. на полу так, чтобы стороны с перекладиной (35) были направлены друг к другу.

4.3. Сборка стороны с сеткой.

В стойки (2) и (3) вставить перекладины с отверстиями (32). Перекладины расположить так, чтобы отверстия были вдоль стоек и закрепить евровинтами (м1). Вставить перекладину  (34) и зафиксировать винтами (м2+м3).

4.4. Внимание. Между стойками вставить кольца-втулки (м4). Т.е. между (1) и (4), между (5)и  (2), между (3) и (6). Пропустить перекладину (35) через отверстия начиная со стойки (4): (м4)->(4)->(5)->(м4)->(2)->(3)->(м4)->(6). Приставить стойку (1) и прикрутить к (35) и (34).

4.5. Поставить каркас «домиком» и протянуть шнур (99) через отверстия в стойках (1)+(4) и (3)+(6). Положить мат. Подтянуть стойки вплотную к мату и завязать узлы на концах шнуров оставив хвостики не менее по 5 см.

4.7. Сборку гладиаторской сетки.

Сделать узел, оставив конец не менее 5 см. Пропустить шнур в отверстие внизу стойки (3). Протянуть шнур в горизонтальных направлениях, как на рис.3. Сделать хорошую натяжку. Затем протянуть шнур, вертикально фиксируя узлами (рис.2) в местах пересечения шнуров. На конце сделать узел и обрезать лишний шнур. Конец оплавить огнем.

4.8. При необходимости вставить съемные перекладины (33) и зафиксировать винтами.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАНИЕ!

5.1. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

Оставлять детей без присмотра взрослых устанавливать КОМПЛЕКС в помещениях с непрочным полом и потолком.

5.2. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять перед каждым занятием надежность крепления всех узлов и устойчивость КОМПЛЕКСА.

5.3. Нагрузка на КОМПЛЕКС не должна превышать 80 кг.

5.4. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей комплекса взамен полученных в комплекте от завода - изготовителя (кроме изделий, выполненных по государственным стандартам).

5.5. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий обязательно использовать мягкий мат, расположенный на полу под снарядами.