Teхническая информация LOBACARE® FLOORCARE ## Описание:. Вид:; Водное многофункциональное средство по уходу.. Свойства:; Устойчиво по отношению к спиртам и дезинфицирующим средствам, применяемым в разбавленном виде.. Область применения:; Уход за покрытым лаком паркетом, пробковыми и эластичными покрытиями. Уход за покрытиями из камня (неглазурованными и неполированными) только во внутренних помещениях.. Тех.параметры. Состав:; # Неионные тензиды - менее 5%, консерванты, полимерно-дисперсионные компоненты, водные растворители, парфюмерное масло.. Разбавитель:; Вода.. Варианты упаковки:; Пластиковые бутыли емкостью 0,25 л, 1 л, 2,5 л и 10 л.. Хранение:; В закрытой заводской упаковке срок хранения - 12 месяцев. Хранение и транспортировку осуществлять при температуре от +5°С до +25°С.. ## Рекомендации по использованию:. Применение:; На очищенное от пыли и грязи покрытие нанести равномерный тонкий слой LOBACARE Vollpflege с помощью приспособления LOBATOOL Wischwiesel. После высыхания в течение примерно 20-30 минут по покрытию можно ходить. Если для пористых покрытий необходимо нанесение второго слоя LOBACARE Vollpflege, то оно производится только после высыхания первого слоя. Ни в коем случае не обрабатывать поверхность второй раз во время высыхания!. Текущая очистка и уход:; # Очистка: С помощью средства LOBACARE Neutralreiniger. Уход: Развести 0,5-1 литр LOBACARE Vollpflege в ведре воды (10 л) и протереть этим раствором поверхность.. Генеральная очистка:; С помощью средства LOBACARE Wachsentferner. Для покрытий из ПВХ в качестве альтернативы можно использовать средство LOBACARE Intensivgrundreiniger.. Время высыхания:; В зависимости от климатических условий и нанесенного количества: - около 30 минут. Полная нагрузка на покрытие после высыхания в течение ночи.. Расход материала:; Около 3 литров на 100 м.кв. на 1 слой (неразбавленное при первичном уходе). 0,5-1 литр на ведро воды (10 л) на 100 м.кв. (текущий уход).. Очистка инструмента:; Промыть чистой водой.. Техника безопасности:; На рабочем месте запрещается принимать пищу, пить, курить. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Попавшие на кожу и одежду частицы средства - смыть водой. Хранить в плотно закрытой упаковке в недоступном для детей месте.. Первая помощь:; При попадании средства на кожу - промыть большим количеством воды с мылом, при попадании в глаза - промывать водой в течение 10 минут. При попадании LOBACARE Vollpflege в желудок - выпить большое количество воды, не вызывая рвоту, и проконсультироваться у врача.. Примечание:; Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными, эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ.....