Изготовитель: Upgrade Garage www.upgrade-garage.ru, www.trophy-profil.ru  Эксклюзивный дистрибьютор: Нива-Шоп   www.niva-shop.net

Шеф-монтаж в московском регионе -  +7 926 062 9979

Инструкция по установке КИТа кронштейна переноса генератора версии 1.4-1.5

(типовой генератор ВАЗ 21214 -3701010 80А) на автомобили  2121-21214

Внимание!

Любые работы, связанные с повышенным риском получения травм должен выполнять квалифицированный персонал. Самостоятельная установка кронштейна генератора  производится покупателем на свой страх и риск. Покупатель предупреждается, что после установки кронштейна крепление полноразмерного запасного колеса на штатное место будет невозможно. Покупатель предупреждается, что модуль зажигания на автомобилях 21214 необходимо перенести (во влагозащищённое место, например на кронштейн ВУТ).  По умолчанию рассматривается установка генератора ВАЗ 21214-3701010 (80А), но устройство изделия позволяет устанавливать любые другие подходящие по крепежу генераторы (в том числе и штатные 2121-21213 со штатным нижним кронштейном) с индивидуальным подбором ремня и регулировки креплений. Установка данного изделия совместно с гидроусилителем руля - не  предусмотрена.

Шаг 1.

Произвести демонтаж генератора согласно заводских рекомендаций, изложенных в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля семейства «Нива». Снять с блока двигателя кронштейн генератора. С помощью шпильковёрта открутить 4 шпильки крепления передней крышки двигателя. Выкрутить болт М8 на отливе головки блока цилиндров.

Шаг 2.

С помощью УШМ (болгарки) с диском не тоньше 2.5 мм снять фаску с отлива ГБЦ. Горизонтальная плоскость  кронштейна должна прилегать к ГБЦ без перекосов. Закрепить металлический нижний кронштейн генератора чёрного цвета в 2-х овальных отверстиях двумя болтами М10 (в комплекте) вершиной «треугольника» вниз и гайками наружу. Не затягивать.

Шаг 3.

Собранный узел поместить на место и зафиксировать с помощью болта ГБЦ и болтов (М6-в комплекте) на переднюю крышку двигателя. Устранить возможные перекосы. Закрепить генератор. Установить ремень. Путём перемещения нижнего кронштейна генератора (21214-3701650) в овальных отверстиях добиться соосности шкива генератора, коленчатого вала и шкива помпы. Пометить маркером положение нижнего кронштейна на изделии. Сняв изделие с двигателя- затянуть болты крепления нижнего кронштейна по меткам.

Шаг 4.

Произвести окончательный монтаж изделия на двигатель. Обратить особое внимание на положение шланга бензонасоса (2121-21213).При необходимости - заменить на удлинённый и\или поменять положение крышки бензонасоса таким образом, чтобы исключить перегиб\перетирание топливной магистрали. На 21214 изменить конфигурацию масляной магистрали гидрокомпенсаторов.Натянуть ремень. Проверить положение предохранительного пальца изделия. Он должен поддерживать верхний патрубок радиатора, исключая  касание патрубка и ремня генератора. Из жгута проводки в районе моторного щита, извлечь провода генератора, и совместить с проводкой левого брызговика, используя защитную электротехническую гофру. Установить генератор. Присоединить провода к генератору согласно электросхеме автомобиля. Обеспечить надёжный контакт корпуса генератора с кузовом и (или) двигателем автомобиля.

Хотя по умолчанию в инструкции по установке рассматривается генератор ВАЗ 21214 -3701010 (80А) ,мы постарались сделать кронштейн с максимально универсальным креплением для различных типов генераторов.

1.Отверстия  в дуге регулировочной планки (серпа) и в теле кронштейна выполнены по три на разных уровнях, тем самым возможно двигать планку в вертикали, позволяя устанавливать более высокие генераторы, чем по умолчанию. Также, совместив два отверстия-можно надёжнее закрепить "серп" двумя болтами.

2.Допотверстия в плоскости для крепления нижней планки генератора позволяют закрепить генератор от "старой" нивы (2121) посредством "старого" стального "треугольника" без потери соосности. Кроме того, с помощью этих "лишних" отверстий и регулировки "серпа"по высоте, успешно устанавливаются генераторы от других моделей росавтопрома, ранних моделей БМВ, Сузуки и ряда других автомобилей 90-х годов с оригинальными нижними планками. В этом случае соосность шкивов при необходимости может производиться не только специалистами, но и в гаражных условиях  "лазерной указкой" и проставочными шайбами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

2014201420142014201420142014201420142014

Кронштейн переноса генератора, серийный  номер\номер партии (выбит на «носике»)

Производитель гарантирует безупречную работу изделия в течение всего срока службы автомобиля(пожизненно). В случае поломки, в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей», покупатель обязан предоставить поставщику (продавцу) бракованную деталь (комплект) и пакет документов:

1.Оригинальная накладная (товарный чек),, по которой была получена деталь и (или) гарантийный талон .

2.Наряд-заказ на установку детали (комплекта) в автосервисе *

3.Лицензия с приложением, предприятия (автосервиса) осуществляющего ремонт и техническое обслуживание автомобиля (копия)*

4.Заключение о неисправности*

*Продавец вправе отказать покупателю в претензиях  при отсутствии этих документов.

Монтаж и демонтаж изделия не относится к компетенции поставщика (продавца) или производителя и производится исключительно по инициативе и за счёт покупателя. В том числе и для замены бракованного изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- на детали, имеющие механические повреждения

- на детали имеющие следы неправильной установки

- на детали, повреждение которых явилось следствием неисправности других узлов автомобиля

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Изделие получил комплектным, к внешнему виду претензий не имею.

____     ______________201    г.    подпись покупателя: