- Полезная информация

Количество огнетушителей и необходимая масса огнетушащего вещества определяется следующим образом:

- легковые автомобили, автомобили марки «Газель» оборудуются порошковыми или углекислотными массой не менее 2 кг (ОП-2 или ОУ-2);

- грузовые автомобили оборудуются порошковыми или углекислотными массой не менее 2 кг (ОП-2 или ОУ-2), размещаемые вне кабины, следует защищать от воздействия осадков, солнечных лучей и грязи;

- автобусы малого класса типа «ПАЗ» оснащаются 2 огнетушителями массой не менее 2 кг (ОП-2);

- автобусы марки «ЛАЗ» и «ЛИАЗ» – двумя огнетушителями: один в кабине водителя (ОП-4, ОП-5), второй в салоне (ОП-2);

- автотранспорт, предназначенный для перевозки нефтепродуктов и опасных грузов должен оснащаться, как минимум, двумя огнетушителями типа ОП-4: один должен находиться - на шасси, а второй - на цистерне или в кузове.

должны располагаться в легкодоступном месте.

Проверка огнетушителей, эксплуатируемых на транспортных средствах, должна производится не реже 1 раза в год.

Порошковые огнетушители снабжаются манометром, по которому следует осуществлять контроль над давлением в корпусе огнетушителя: стрелка должна находится в зеленой зоне.