Для того чтобы SPC ламинат прослужил долгие годы, сохраняя свой внешний вид, необходимо соблюдать простые правила ухода за покрытием:

1. Регулярная уборка напольного покрытия. Подходит как влажная, так и сухая уборка. Необходимо удалять грязь, песок и крупный мусор, которые могут действовать как наждачная бумага, оставляя царапины и потертости на защитном слое. Для более качественного удаления загрязнений рекомендуется мыть напольное покрытие.

2. Для уборки возможно применение любых бытовых моющих средств, за исключением абразивных. Не используйте жесткие и металлические губки и щетки.

3. Для удаления загрязнений не используйте бензин, Уайт-спирит и растворители на основе ацетона.

4. Не оставляйте надолго нанесенными на покрытие бытовые моющие вещества с хлором. Не используйте моющие средства с высокой концентрацией соединений хлора.

5. При передвижении мебели и тяжелых предметов по полу необходимо использовать подложки для защиты покрытия от царапин.

6. Тонкие ножки или колесики постоянно раздвигаемой мебели создают очень большое удельное давление на напольное покрытие из-за малой площади контакта опоры с поверхностью пола и большого веса мебели с находящимся на ней человеком. При использовании раздвигаемых диванов, необходимо использовать в конечных стационарных положениях тонких ножек или колесиков декоративные жесткие площадки для распределения нагрузки.

7. При установке тяжелой мебели и техники необходимо использовать декоративные жесткие площадки для распределения нагрузки.

8. Не рекомендуется размещать на покрытии новые резиновые колеса машин и велосипедов, а также коврики на резиновой подкладке. Свежая резина с высоким содержанием красителей и пластификаторов может поменять цвет и прозрачность защитного слоя на месте долговременного контакта.