Кировское областное государственное

профессиональное образовательное бюджетное учреждение

«Кировский авиационный техникум»

Материалы к ЗАЧЕТУ

по дисциплине  «Электротехника»

для специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов

III семестр группа АП-21

Теоретические вопросы

- Электротехника, как наука. Преимущества электрической энергии.

- Потенциал и напряжение в электрическом поле.

- Электропроводность. Проводники в электрическом поле.

- Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора.

- Параллельное соединение конденсаторов.

- Последовательное соединение конденсаторов.

- Электрический ток в проводниках. Плотность тока. Электрическая цепь. Направление тока в цепи.

- ЭДС и напряжение электрической цепи.

- Электрическое сопротивление проводников. Проводимость. Зависимость сопротивления от температуры.

- Закон Ома для участка цепи и для замкнутой цепи.

- Энергия и мощность электрического тока. Баланс мощностей. КПД электрической цепи.

- Преобразование электрической энергии в тепловую энергию. Закон Джоуля – Ленца.

- Режимы работы электрической цепи.

- Электрический источник в разных режимах работы.

- Расчет потенциалов точек электрической цепи. Построение потенциальной диаграммы.

- Последовательное соединение резисторов или участков электрической цепи.

- Параллельное соединение резисторов или ветвей.

- Понятие о сложных электрических цепях. Законы Кирхгофа.

- Расчет сложных электрических цепей постоянного тока методом узловых и контурных уравнений (по законам Кирхгофа).

- Расчет сложных  электрических цепей методом наложения.

- Расчет сложных  электрических цепей методом узлового напряжения (метод двух узлов).

- Расчет сложных электрических цепей методом контурных токов.

- Магнитное поле. Магнитная индукция. Правило буравчика. Однородное и неоднородное поле.

- Абсолютная и относительная магнитная проницаемость веществ.

- Магнитный поток.

- Напряженность магнитного поля.

- Закон полного тока.

- Определение характеристик магнитного поля (Н, В), созданного током прямолинейного проводника, с применением  закона полного тока.

- Определение характеристик магнитного поля (Н, В) для кольцевой и цилиндрической катушки с применением закона полного тока.

- Электромагнитная сила (ЭМС). Закон Ампера. Правило левой руки.

- Взаимодействие параллельных проводников с токами.

- Магнитная цепь. Закон Ома для  магнитной цепи.

- Намагничивание ферромагнитных материалов. Зависимость магнитной проницаемости ферромагнитных материалов от напряженности внешнего магнитного поля.

- Циклическое перемагничивание ферромагнитных материалов.

- Магнитно-мягкие и  магнитно-твердые ферромагнитные материалы.

- Расчет  магнитной цепи (прямая  и  обратная задача).

- Закон электромагнитной индукции (закон Фарадея) для прямолинейного проводника. Правило правой руки.

- Преобразование механической энергии в электрическую энергию. Правило Ленца. Принцип работы электрогенератора.

- Преобразование электрической  энергии в механическую энергию. Принцип работы электродвигателя.

- ЭДС электромагнитной индукции в контуре  и  катушке. Потокосцепление. Правило Ленца.

- Индуктивность. ЭДС самоиндукции.

- Взаимная индуктивность. ЭДС взаимоиндукции.

- Вихревые токи.

Практические задания

Задача  1. Определить все токи в заданной электрической цепи, если:

| Е1=20 В; R0=0,6 Ом; R1=1 Ом; R2=6 Ом; R3=2,8 Ом; R4=3 Ом ; R5=2 Ом |  |
| --- | --- |

Задача 2. Определить все токи в заданной электрической цепи,  если:

| Е1=40 В; R0=0,4 Ом R1=3 Ом R2=2 Ом R3=4 Oм R4=6 Ом |  |
| --- | --- |

Задача 3.  Определить эквивалентное сопротивление в электрической цепи, если:

| E1=50 В; R0=0; R1=3,8 Ом; R2=1,8 Ом; R3=2 Ом; R4=3 Ом; R5=2 Ом |  |
| --- | --- |

Задача 4. Определить все токи в заданной электрической цепи, если:

| E1=30 В: R0=0,8 Ом; R1=3,2 Ом R2=4 Ом; R3=6 Ом; R4=3 Ом; R5=3 Ом |  |
| --- | --- |

Задача 5. Определить все токи в заданной электрической цепи, если:

| E1=50 В; R0=0,8 Ом; R1=3 Ом; R2= 2 Ом; R3=6 Ом; R4=4 Ом; R5=0,6 Ом |  |
| --- | --- |

Задача 6. Определить все токи в заданной электрической цепи, если:

| E1=33 В; R0=1 Ом; R1=6 Ом; R2=3 Ом; R3=2 Ом; R4=3 Ом; R5=12 Ом R6=10 Ом |  |
| --- | --- |

Задача 7.  Вычислите эквивалентное сопротивление электрической цепи, приведённой на рисунке, если сопротивление каждого резистора равно по 10 Ом.

Задача 8. Определить ток в катушке, имеющей 250 витков, и магнитную проницаемость сердечника, на котором расположена катушка, выполненном из литой стали, если магнитный поток, созданный током катушки в сердечнике, Ф = 8  10-4 Вб. Размеры однородной магнитной цепи даны в мм.

Задача 9. По катушке с числом витков W = 300 проходит ток 2 А. Катушка расположена на сердечнике из электротехнической стали, размеры которого даны в мм. Определить магнитный поток Ф в магнитопроводе  однородной магнитной цепи.

Задача 10. Магнитопровод неразветвленной однородной магнитной цепи  составлен из 100 листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Размеры магнитопровода указаны в мм. Определить намагничивающую силу F =Hl, при которой магнитный поток в магнитопроводе Ф = 310-3 Вб.

Задача 11. Определите эквивалентное сопротивление при смешанном соединении сопротивлений.

R1 = 7 Ом;  R2 = 10 Ом;

R3 = 2 Ом; R4 = 3 Ом.

| Задача 12. Аккумулятор работает на лампочку с сопротивлением 12,5 Ом, при этом ток в цепи равен 0,26 А. Определите напряжение на зажимах лампочки. Задача 13. Из медной проволоки длиной 160 м и сечением 0,8 мм2 изготовлена катушка. Удельное сопротивление меди 0,0175 Ом*мм2/м. Определите падение напряжения на катушке при токе в 10 А. Задача 14. Обмотка, намотанная на цилиндрический каркас длиной 0,3 м, состоит из 1600 витков и по ним протекает ток 0,1 А. Вычислите напряжённость магнитного поля внутри этой катушки. Задача 15. Определите внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи, если ЭДС равна 6 В, U=5,6 В, а сила тока в цепи 0,2 А. Задача 16. Определите магнитный поток катушки, по виткам которой проходит ток 0,1 А, если известно, что число её витков 1000, длина 12,5 см и средний диаметр катушки 8 см. Задача 17. Электрическая лампочка включена в сеть напряжением 220 В. Какой ток будет проходить через лампочку, если сопротивление её нити 240 Ом? Задача 18. Кислотный аккумулятор с ЭДС 2,5 В и внутренним сопротивлением 0,2 Ом замкнут на потребитель с сопротивлением 2,6 Ом. Определите ток в цепи. Задача 19. Определите общую ёмкость конденсаторов, схема включения которых приведена на рисунке, если все конденсаторы имеют ёмкость по 10 мкФ. |  |
| --- | --- |

Задача 20. Найти величины МДС, напряжённости, магнитной индукции и магнитного потока, если дано: I = 10 A; W1 = 130; W2 = 20; R = 15 см; μr = 1000; d = 8 см. Обмотки включены согласно.

Задача 21. Определите ток в цепи, изображённой на рисунке по следующим данным: ЭДС генератора 36 В, внутреннее сопротивление его 0,5 Ом, ЭДС батареи 30 В, внутреннее сопротивление её 0,2 Ом, сопротивление потребителя R1=1,5 Ом.

Задача 22. Вычислите эквивалентное сопротивление электрической цепи, приведённой на рисунке, если R1=2 Ом, R2=3 Ом, R3=5 Ом, R4=R5=10 Ом.

Задача 23. Определите эквивалентное сопротивление, число узлов цепи при смешанном соединении сопротивлений.

R1 = 1 Ом;  R2 = 2 Ом;

R3 = 3 Ом; R4 = 3 Ом;

R5 = 4 Ом.

Задача 24. Определите эквивалентное сопротивление, число узлов цепи при смешанном соединении сопротивлений.

R1 = 10 Ом;  R2 = 5 Ом;

R3 = 2 Ом; R4 = 3 Ом;

Задача 25. Определите эквивалентное сопротивление, число узлов цепи при смешанном соединении сопротивлений.

R1 = 2 Ом; R2 = 10 Ом;

R3 = 4 Ом; R4 = 6 Ом;

R5 = 1 Ом.

Задача 26. Определите эквивалентное сопротивление, число узлов цепи при смешанном соединении сопротивлений.

R1 = 5 Ом;  R2 = 7 Ом;

R3 = 3 Ом; R4 = 10 Ом.

Задача 27.  Определите эквивалентное сопротивление, число узлов цепи при смешанном соединении сопротивлений.

R1 = 4 Ом;   R2 = 2 Ом;

R3 = 1 Ом; R4 = 6 Ом;

R5 = 10 Ом;	R6 =1 Ом;

R7 = 2 Ом

Задача 28. Определите эквивалентное сопротивление, число узлов цепи при смешанном соединении сопротивлений.

R1 = 1 Ом;  R2 = 2 Ом;

R3 = 4 Ом; R4 = 6 Ом;

R5 = R6 = 1 Ом; R7 = 10 Ом.

Задача 29. Определите эквивалентное сопротивление, число узлов цепи при смешанном соединении сопротивлений.

R1 = 10 Ом;  R2 = 5 Ом;

R3 = 1 Ом; R4 = 2 Ом;

R5 = 6 Ом.

Задача 30.   Определите общую ёмкость конденсаторов, схема включения которых приведена на рисунке, если все конденсаторы имеют ёмкость по 0,5 мкФ.

Задача 31. Найти величину тока в катушке, если дано: W = 3000; R = 82 см; d = 10 см; ℓ = 10 мм; Ф = 9·10-3 Вб. Материал сердечника: электротехническая сталь.

Задача 32. Найти величины МДС, напряжённости, магнитной индукции и магнитного потока, если дано: I = 2,5 A; W1 = 700; W2 = 58; R = 70 см;   μr = 1000; d = 10 см. Обмотки включены согласно.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

| Содержание ответа | Оценка |
| --- | --- |
| Лабораторные работы выполнены в полном объеме и зачтены, даны полные ответы на теоретические вопросы, тема раскрыта, задача решена, цель достигнута | 5 |
| Лабораторные работы выполнены в полном объеме и зачтены, даны ответы на теоретические вопросы, однако тема раскрыта не в полном объеме, задача решена, цель достигнута | 4 |
| Лабораторные работы выполнены в полном объеме, но не все зачтены, даны ответы на теоретические вопросы, тема раскрыта не в полном объеме, задача решена | 3 |
| Лабораторные работы выполнены не в полном объеме и не зачтены, дан ответ на 1 теоретический вопрос, тема раскрыта не в полном объеме, задача не решена, цель общения не достигнута | 2 |

Преподаватель _____________________В.Н.Новицкий