- Кировское областное государственное

- профессиональное образовательное бюджетное учреждение

- «Кировский авиационный техникум»

# ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКи

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ СТУДЕНТА ГРУППЫ _________

(шифр)

_________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

для оформления отчетов о выполнении лабораторных работ

III курса очной формы обучения

по специальности:

2.09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации

КИРОВ 2019

Печатается по решению Методического совета

КОГОБУ СПО «Кировский авиационный техникум»

(протокол №___ от _______2019 г.)

Тетрадь для оформления отчетов  по лабораторным работам по дисциплине «Основы электротехники» для студентов III курса очной   формы обучения составлена в соответствии с рабочей программой дисциплины и методическими указаниями к лабораторным работам, одобренной цикловой комиссией электротехнических специальностей.

Председатель цикловой комиссии

Ланских С.П.

Составитель:

Новицкий В.Н., преподаватель Кировского авиационного техникума.

Редактор Краева О.Л., методист Кировского авиационного техникума

## Электротехника и электроника (Текст): тетрадь для оформления отчетов о выполнении лабораторных работ для студентов III курса дневной формы обучения  по специальности 2.09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации/ Новицкий В.Н.; КОГПОБУ  «Кировский авиационный техникум». Киров: КАТ, 2019 –  18 с.

Настоящее пособие предназначено для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Основы электротехники» и написания отчетов. Способствуют закреплению теоретических знаний и приобретенных практических умений.

Содержание

| 1 | Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Правила техники безопасности | 5 |
| 3 | Отчеты о выполнении лабораторных работ: |  |
| 3.1 | №1 «Основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин» | 6 |
| 3.2 | №2 «Последовательное и параллельное соединение резисторов» | 9 |
| 3.3 | №3 «Исследование резонанса напряжений» | 14 |

1. Пояснительная записка

При выполнении лабораторных работ студенты закрепляют теоретические знания и приобретают навыки сборки электрических схем, измерения электрических величин, построения графиков изменения электрических величин.

Знания, практические навыки и умения, приобретенные студентами в результате выполнения лабораторных работ, способствуют  воспитанию в будущих специалистах бережливого отношения к оборудованию,  рациональному выбору и эксплуатации различного электротехнического оборудования и эффективному использованию электрической энергии.

Лабораторные    работы    по    электротехнике    проводятся    в специально оборудованной лаборатории  после изучения студентами теоретического материала по теме. Для выполнения лабораторной работы студенты разбиваются на бригады по количеству рабочих мест.

При подготовке к лабораторной работе студенты обязаны ознакомиться с ее содержанием по технологической карте-инструкции,  повторить соответствующий теоретический материал по конспектам и учебникам, рекомендованным преподавателем, и строго выполнять правила техники безопасности. Необходимо сверить технические данные приборов и аппаратов, расположенных на рабочем месте, с приборами и оборудованием, указанными в карте-инструкции; определить цену деления электроизмерительных приборов (амперметров, вольтметров, ваттметров); выяснить, какой источник электроэнергии используется в данной работе.

Элементы электрической схемы необходимо соединять так, чтобы цепь получалась наиболее простой и наглядной. Это достигается как удобным расположением приборов, так и выбором длины соединительных проводов - она должна соответствовать расположению  соединительных зажимов. Провода электрической цепи, включаемые последовательно, должны быть одного цвета и сечения, а провода, подключаемые параллельно к вольтметрам, ваттметрам – другого. Сначала рекомендуется соединять последовательные цепи, а затем параллельные.

Отчет по лабораторной работе выполняется студентами самостоятельно и  сдается преподавателю для проверки перед началом выполнения следующей работы. Отчет должен содержать результаты измерений и вычислений, графики. В заключение, на основании полученных экспериментальным путем данных, следует сделать выводы по работе, содержащие анализ полученных результатов с точки зрения теории. Характер и объем этих выводов определяется содержанием отчета и темы работы. Отчет должен быть подписан студентом.

## 2. Правила техники безопасности

Лабораторные работы должны выполняться студентами с соблюдением Правил техники безопасности для действующих электроустановок. Следует помнить, что  ток величиной 0,05А, протекая через внутренние органы человека, приводит к смертельному исходу. Опасным для жизни считается напряжение свыше 40В – переменное и 110В – постоянное.

При проведении лабораторных работ студенты обязаны соблюдать правила безопасной работы, знать правила тушения пожаров и уметь пользоваться противопожарными средствами.

Перед началом выполнения лабораторных работ необходимо ознакомиться со всеми пособиями, инструкциями, приложениями к данной работе. Приступая к работе нужно ознакомиться с источниками питания и способами их включения и выключения.

При сборке схемы сначала проверить отсутствие напряжения на входных клеммах. Все источники питания должны быть отключены и выведены на «нуль». Электрическую схему следует соединять последовательно от одного зажима источника питания (от “плюса” при постоянном токе) и заканчивать на другом зажиме. Подавать  напряжение на собранную схему разрешается только после проверки цепи преподавателем.

Студент обязан ставить в известность преподавателя о неисправном состоянии проводов, измерительных приборов и электрооборудования, не делая попыток к их исправлениям.

Выполнять какие–либо изменения в собранной схеме под напряжением категорически запрещается.

При всех неисправностях надо сразу отключить электропитание и сообщить преподавателю.

В случае попадания человека под напряжение немедленно отключить общий рубильник, оказать помощь пострадавшему и поставить в известность руководителя занятия.

Студент, по вине которого выведена из строя установка или аппаратура, несет материальную ответственность.

По окончании работы отключить электрическую схему от источника питания и разобрать ее. Привести в порядок рабочее место и инструмент.

С правилами техники безопасности при выполнении лабораторных работ по дисциплине «Электротехника и электроника» ознакомлен.

Студент _________________                               Дата __________________

(подпись, фамилия, инициалы)

3. Отчеты о выполнении лабораторных работ

3.1. Отчет о выполнении лабораторной работы № 1

«Основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин».

Цель работы. Изучение правил эксплуатации электрооборудования, применяемого при проведении лабораторных работ по электротехнике, и техники безопасности. Чтение и сборка электрических схем, изучение методов измерения электрических величин.

Приборы и оборудование

- Источники тока: выпрямитель ВС–24, аккумуляторные батареи, лабораторный автотрансформатор ЛАТР.

- Электроизмерительные приборы различных систем: амперметры, вольтметры, ваттметры, мультиметры.

- Реостаты R1=10 Ом, R2=20 Ом

- Батарея конденсаторов.

- Катушка индуктивности.

- Однополюсные выключатели.

- Соединительные провода.

Характеристики

применяемых электроизмерительных приборов

| Наз-ва-ние | Тип | Измеряемая величина | Род тока | Сис-тема | Класс точности | Пре-делы измере-ний | Цена деле-ния | Абсолютная погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схемы опытов

Результаты измерений и вычислений              Таблица 1.1

| Косвенное измерение |  |  | Прямое измерение |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерено |  | Вычислено | Измерено |
| U, В | I, А | R, Ом | R, Ом |

Выводы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы

- Закон Ома для участка цепи.

- Что такое предел измерения прибора?

- Как определить цену деления шкалы прибора?

- Что такое абсолютная и относительная погрешности измерения?

- В какой части шкалы прибора измерения точнее и почему?

Ответы на контрольные вопросы

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

3.3. Отчет о выполнении лабораторной работы № 2 «Последовательное и параллельное соединение резисторов».

Цель работы. Опытным путем проверить зависимости, установленные для последовательного и параллельного соединения резисторов.

Приборы и оборудование:

1.Выпрямитель ВС–24.

2.Реостаты R1 = 10 Ом и R2 = 20 Ом.

3.Вольтметр PV1_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

4.Амперметр PA1_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

5.Однополюсные выключатели – 2 шт.

6.Соединительные провода.

Схемы опытов

Рис 3.1. Последовательное соединение резисторов

Рис 3.2. Параллельное соединение резисторов

Результаты исследований

Таблица 3.1. Последовательное соединение резисторов

| № п/п | Участок цепи | Измерено |  | Вычислено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U B | I A | P Bт | R Oм |
| 1 | Реостат R1 |  |  |  |  |
| 2 | Реостат R2 |  |  |  |  |
| 3 | Зажимы источника |  |  |  |  |

Таблица 3.2. Параллельное соединение резисторов

| № п/п | Участок цепи | Измерено |  | Вычислено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U B | I A | P Bт | R Oм | g См |
| 1 | Реостат R1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реостат R2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Зажимы источника |  |  |  |  |  |

Обработка результатов

Для последовательного соединения

Мощность, Вт:       P = U·I ;         P =

Сопротивление, Ом:

Ток цепи, А:            I = I1 = I2;     I =

Напряжение всей цепи, В:

U = U1 + U2  ;          U =

Мощность всей цепи, Вт:

P = P1 + P2;             P =

Проверка закономерностей:

P1P2 = R1R2;

U1U2 = R1R2;

Для параллельного соединения

Ток всей цепи, А:       I = I1 + I2 ;      I =

Напряжение всей цепи, В:

U = U1 = U2 ;                                        U =

Мощность всей цепи, Вт:

P = P1 + P2 ;                                      P =

Проводимость всей цепи, См:

g = g1 + g2 ;                                       g =

Проверка закономерностей:

I1I2=R2R1 ;

P1P2 = R2R1;

Выводы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы

- Как распределяются падения напряжения U1 и U2 между резисторами сопротивлением R1 и R2, включенными последовательно, при протекании по ним электрического тока?

- Как распределяются  токи в  параллельных ветвях электрической цепи, если сопротивления каждой из ветвей равны соответственно  R1 и R2?

- Чему равняется падение напряжение на параллельно включенных резисторах, сопротивлением R1 R2

- Чему равно общее сопротивление электрической цепи при последовательном, параллельном  соединении резисторов?

- Как определить общее сопротивление электрической цепи при смешанном соединении резисторов?

Ответы на контрольные вопросы

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

3.9. Отчет о выполнении лабораторной работы № 3

«Исследование резонанса напряжений».

Цель работы. Исследовать явление резонанса напряжений и условия, при которых он возникает.

Приборы и оборудование

1. Лабораторный автотрансформатор ЛАТР.

2.  Вольтметр PV1_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

3. Амперметр PA1_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

4. Батарея конденсаторов C=32 мкФ.

5. Катушка индуктивности на 1200 витков с сердечником.

6. Соединительные провода.

Схема опыта

Результаты исследований

Таблица 1. Результаты измерений и вычислений

| Опыт | Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I А | U В | Uк В | Uс В | ## Z #### Ом | ## Zк #### Ом | ## R ## Ом | ХL ### Ом | Хc ### Ом | Uа В | UL В | cosφ | # Q ### ВАр | P #### Вт |
| ХL > Хc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХL < Хc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХL = Хc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обработка результатов

Полное сопротивление цепи, Ом

Z = U/I;  		Z =

Полное сопротивление катушки, Ом

ZК = Uk/I;  ZК =

Реактивное сопротивление конденсатора, Ом

Xc = Uc/I;  		Xc =

Реактивное сопротивление  катушки, Ом

XL =  Zk2−R2 ;        XL =

Падение напряжения на активном сопротивлении, В

Uа = I · R;  	Uа =

Падение напряжения на  индуктивности, В

UL = I · XL ;   UL =

Коэффициент мощности

cos φ = R/Z ;  cos φ =

Потери мощности активные, Вт

P = Uа · I ;    P =

Потери мощности реактивные, ВАр

Q = U · I sinφ;   Q =

Векторные диаграммы

ХL < Хc			ХL > Хc				ХL = Хc

Масштаб: МI =		  	МU = 		 	МR =

Выводы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы

- Что такое резонанс напряжений?

- Условие появления резонанса напряжений.

- Изменением каких параметров электрической цепи можно добиться возникновения резонанса напряжений?

- По какому признаку определяется момент резонанса напряжений при проведении опыта?

- Какую опасность может создать резонанс напряжений?

- Где в технике применяется резонанс напряжений?

Ответы на контрольные вопросы

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)

Информационно-образовательный сайт

лаборатории электротехники и электроники

Кировского авиационного техникума

https://novitskii.ru

https://лаборатория209.рф

https://электротехника.online