#### Кировское областное государственное

- профессиональное образовательное бюджетное учреждение

«Кировский авиационный техникум»

| ## Рассмотрено цикловой комиссией электротехнических специальностей Протокол №9 от 11.04.2018 года Председатель _________Т.Н.Любчак | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора техникума по учебной работе _______ Н.Ю. Мершина «____»___________ 2018 г. |
| --- | --- |

Материалы к экзамену

по дисциплине  «Электротехника»

для специальности 27.02.04 Автоматические системы управления

4 семестр группа АС-21

Экзаменационные вопросы

Теоретические вопросы

- Основные понятия переменного тока (амплитуда, период, угловая скорость, частота, мгновенное значение переменной величины, начальная фаза).

- Среднее  и действующее значение переменного тока.

- Электрическая цепь синусоидального тока с активным сопротивлением.

- Электрическая цепь переменного тока с индуктивностью.

- Электрическая цепь переменного тока с емкостью.

- Электрическая цепь с активным сопротивлением и индуктивностью.

- Электрическая цепь с активным сопротивлением и емкостью.

- Неразветвленная электрическая цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью.

- Резонанс напряжений.

- Разветвленная цепь синусоидального тока. Активные и реактивные токи. Проводимости.

- Параллельное соединение катушки и конденсатора в цепи синусоидального тока.

- Резонанс синусоидальных токов.

- Коэффициент мощности. Пути повышения  cos φ.

- Разветвленная  цепь с катушкой и конденсатором.

- Символический метод расчета  электрических цепей переменного тока

- Трехфазная система ЭДС.

- Соединение обмоток трехфазного генератора звездой.

- Соединение обмоток трехфазного генератора треугольником.

- Соединение потребителей в трехфазной системе звездой.

- Соединение потребителей в трехфазной системе треугольником.

- Мощность трехфазного тока.

- Несинусоидальный ток, напряжение ЭДС. Причины их возникновения. Гармоники.

- Линейные электрические цепи при несинусоидальном воздействии

- Электрические фильтры.

- Вращающееся магнитное поле трехфазного тока.

- Переходные процессы при подключении катушки индуктивности к источнику постоянного напряжения.

- Переходные процессы при зарядке и  разрядке конденсатора.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Задача 1. Определить ток в цепи, состоящей из последовательно соединенных резистора, конденсатора и катушки индуктивности. Изобразить электрическую схему цепи, найти падение напряжения на элементах цепи и построить векторную диаграмму напряжений. Активным сопротивлением конденсатора, катушки и проводов пренебречь. Дано:  U = 220 В,  R = 22 Ом,  С = 100 мкФ,  L = 101,32 мГн,  f = 50 Гц.

Задача 2. В цепи переменного тока, состоящей из параллельно

соединенных резистора и  катушки индуктивности,   приложено напряжение U = 220 В.  Проводимость ветви с индуктивностью bL = 0,05 См, проводимость ветви с резистором g = 0,12 См. 	Найти: действующие значения токов I, IL, Iа, активную Р, реактивную Q и полную S мощности, коэффициент мощности  cos φ. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму токов.

Задача 3. К цепи переменного тока, состоящей из последовательно соединенных резистора, конденсатора и  катушки индуктивности,   приложено напряжение U = 220 В. Известны параметры цепи: индуктивность L = 1 Гн, емкость С = 100 мкФ, сопротивление резистора R = 10 Ом. Определить выражение для мгновенного значения тока i при резонансе напряжений в цепи. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму напряжений.

Задача 4.  В цепи, состоящей из последовательно соединенных резистора и  катушки индуктивности, протекает ток  i= 28,2 sin 314 t.

Известны параметры цепи: индуктивное сопротивление хL = 6 Ом,  сопротивление резистора  R = 8 Ом. Определить действующие значения тока I, напряжений на индуктивном  и активном сопротивлениях, активную Р, реактивную Q и полную S мощности. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму.

Задача 5. К цепи переменного тока, состоящей из параллельно соединенных резистора и  конденсатора,   приложено напряжение U = 24 В. Емкостное сопротивление конденсатора  хс =  4 Ом, сопротивление резистора R = 3 Ом. Определить действующие значения токов в ветвях схемы  I, Ic, Iа, активную Р, реактивную Q и полную S мощности, коэффициент мощности  cos φ.  Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму токов.

Задача 6. В цепи, состоящей из последовательно соединенных резистора и  катушки индуктивности, протекает ток  i =7,07 sin 314 t. Известны параметры цепи: индуктивное сопротивление хL = 3,5 Ом,  сопротивление резистора  R = 12 Ом. Определить действующие значения тока I, напряжений на индуктивном  и активном сопротивлениях, активную Р, реактивную Q и полную S мощности. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму.

Задача 7. Три одинаковые катушки включены в трехфазную сеть с линейным напряжением Uл = 380 В. Известно активное сопротивление каждой  катушки R= 16 Ом, индуктивное XL = 12 Ом.

Найти активную, реактивную и полную мощности, потребляемые катушками, при соединении треугольником. Определить коэффициент мощности. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача 8. Линейное напряжение на клеммах симметричной трехфазной цепи UЛ = 220 В. Полное сопротивление одной фазы Z = 10 Ом. Коэффициент мощности cos φ = 0,8. 	Определить полную, активную и реактивную мощности, потребляемые цепью. Изобразить электрическую схему цепи соединение звездой, построить векторную диаграмму для активно-индуктивной нагрузки.

Задача 9. Линейное напряжение на зажимах четырехпроводной  трехфазной цепи Uл = 127 В. Известны активные сопротивления фаз и индуктивное сопротивление фазы А: RА = 6 Ом, RВ = RС = 10 Ом, XLА = 8 Ом. Найти фазные токи IА, IВ, IС; активную мощность Р, потребляемую цепью. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму.

Задача 10. Линейное напряжение на зажимах четырехпроводной  трехфазной  цепи Uл = 380 В. Известны активные сопротивления фаз  RА = RВ = 10 Ом, RС = 20 Ом. Определить действующее значение тока I0 в нулевом проводе графическим методом. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму.

Задача 11. К зажимам симметричной трехфазной цепи приложено напряжение  Uл = 220 В. Сопротивление фазы R = 10 Ом. Определить фазный и линейный токи, потребляемую мощность. Изобразить электрическую схему цепи для соединения звездой, построить векторную диаграмму.

Задача 12. Три одинаковые катушки включены в трехфазную сеть с линейным напряжением Uл = 380 В. Известно активное сопротивление каждой  катушки R= 16 Ом, индуктивное XL = 12 Ом.

Найти активную, реактивную и полную мощности, потребляемые катушками, при соединении звездой. Определить коэффициент мощности. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму.

Задача 13.  К трехфазной симметричной нагрузке (соединение звездой) приложены линейные напряжения 380 В. Полная мощность, потребляемая нагрузкой 10 кВА. Коэффициент мощности  равен 0,8. 	Определить активную и реактивную мощности, потребляемые нагрузкой, линейный ток. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму для активно-индуктивной нагрузки.

Задача 14. К трехфазной цепи (соединение треугольником) приложены линейные напряжения 380 В. Известны сопротивления фаз RАВ =100 Ом, RВС =20 Ом, ХСА = 10 Ом (емкостная нагрузка). Определить действующие значения фазных токов, активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму.

Задача 15. К трехфазной цепи (соединение звездой с нулевым проводом) приложены  линейные  напряжения 220 В.  Известны сопротивления фаз ХА = 10 Ом,  RВ =6 Ом,  ХВ =8 Ом, RС =20 Ом.

Определить действующие значения фазных токов, активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму, если  фазе А включен конденсатор, в фазе В – катушка, в фазе С – резистор.

Задача16. По данным рассчитайте мощность и параметры однофазной неразветвленной цепи переменного тока.

Дано:  Р = 300 Вт; U = 120 В;   = 30о.

Определите S, Q, I,  R, XL, изобразите электрическую схему цепи, постройте векторную диаграмму напряжений.

Задача 17. По данным рассчитайте мощность и параметры однофазной неразветвленной цепи переменного тока.

Дано:  Q = 50 вар; I = 3 А;   = 60о.

Задание: определите Р, S, U,  R, XL, изобразите электрическую схему цепи, постройте векторную диаграмму напряжений.

Задача 18. По данным рассчитайте мощность и параметры однофазной неразветвленной цепи переменного тока.

Дано:  U = 20 В; R = 4 Ом; Хс = 3 Ом.

Определите  Z, , I, Р, Q, изобразите электрическую схему цепи, постройте векторную диаграмму напряжений.

Задача 19. По данным рассчитайте мощность и параметры однофазной неразветвленной цепи переменного тока.

Дано: 	S = 140 В·А;	 U = 100 В;  = 30о.

Определите  Q, Р, I,  R, XL, изобразите электрическую схему цепи, постройте векторную диаграмму напряжений.

Задача 20. По данным рассчитайте мощность и параметры однофазной неразветвленной цепи переменного тока.

Дано:  Z = 30 Ом; I = 2 А;   = 60о.

Определите XL, R, S,  Р,  Q, изобразите электрическую схему цепи, постройте векторную диаграмму напряжений.

Задача 21. По данным рассчитайте мощность и параметры однофазной неразветвленной цепи переменного тока.

Дано:  UL = 20 В; Uа = 30 В; Q = 150 ВАр.

Определите U,  ,  I,  R, XL, изобразите электрическую схему цепи, постройте векторную диаграмму напряжений.

Задача 22. По данным рассчитайте мощность и параметры однофазной неразветвленной цепи переменного тока.

Дано: U = 120 В; I = 5 А;   = 30о.

Определите UL, Uа, Q, R, XL, изобразите электрическую схему цепи, постройте векторную диаграмму.

Задача 23. По данным рассчитайте мощность и параметры однофазной неразветвленной цепи переменного тока.

Дано: Q = 400 ВАр;  = 60о; I = 4 А.

Определите U, Р, S,  UL, Uа, изобразите электрическую схему цепи.

Задача 24. Три одинаковые катушки включены в трехфазную сеть (соединение треугольником) с линейным напряжением Uл = 380 В. Известно активное сопротивление каждой  катушки R = 16 Ом, индуктивное XL = 12 Ом.	Найти активную, реактивную и полную мощности, потребляемые катушками. Определить коэффициент мощности. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача 25. К трехфазной симметричной нагрузке (соединение треугольником) приложены линейные напряжения 380 В. Полная мощность, потребляемая нагрузкой 30 кВА. Коэффициент мощности  равен 0,6. Определить активную и реактивную мощности, потребляемые нагрузкой, фазный и линейный токи. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму напряжений и токов для активно-емкостной нагрузки.

Задача  26. К трехфазной цепи (соединение звездой с нулевым проводом) приложены линейные напряжения 380 В.  Известны активные сопротивления фаз    RА =10 Ом, RВ =20 Ом, реактивное емкостное ХС = 100 Ом. Определить действующие значения фазных токов, активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача 27. К трехфазной цепи (соединение звездой с нулевым проводом) приложено  линейное  напряжение  380 В.  Известны сопротивления фаз ХА = 10 Ом, RА=6 Ом, ХВ =8 Ом, RС =20 Ом.

Определить действующие значения фазных токов, активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму напряжений и токов, при условии, что в фазе А включена катушка, в фазе В – конденсатор, в фазе С - резистор.

Задача 28. Три одинаковые катушки включены в трехфазную сеть с линейным напряжением Uл = 380 В. Известно активное сопротивление каждой  катушки R = 16 Ом, индуктивное XL = 12 Ом.	Найти активную, реактивную и полную мощности, потребляемые катушками, при соединении треугольником. Определить коэффициент мощности. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача 29. К трехфазной цепи (соединение треугольником) приложены  линейные  напряжения 380 В.  Известны сопротивления фаз ХАВ = 10 Ом, RВС =6 Ом, ХВС =8 Ом, RСА =20 Ом. Определить действующие значения фазных токов, активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью, при условии, что в фазе АВ включен конденсатор, в фазе ВС - катушка, в фазе СА - резистор. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача 30. Три одинаковые катушки включены в трехфазную сеть с линейным напряжением Uл = 100 В. Известно активное сопротивление каждой  катушки R= 16 Ом, индуктивное XL = 12 Ом.

Найти активную, реактивную и полную мощности, потребляемые катушками, при соединении треугольником. Определить коэффициент мощности. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму напряжений и токов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

| СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТА | ОЦЕНКА |
| --- | --- |
| - Предварительно(в установленные сроки) защищены лабораторные работы. - Даны полные ответы на вопросы (точно указана схема, формулы, студент владеет терминологией изученной дисциплины). - Правильно решены задачи, показано умение грамотно применять полученные теоретические знания в практических целях. | “ОТЛИЧНО” |
| - Предварительно (в установленные сроки) защищены лабораторные работы. - Данные ответы на вопросы имеют незначительные ошибки (точно указана схема, формулы, студент владеет терминологией изученной дисциплины). - Правильно решены задачи, но ход их решения не является оптимальным, показаны прочные практические навыки. | “ХОРОШО” |
| - Предварительно (в установленные сроки) защищены лабораторные работы. - Данные ответы на вопросы имеют незначительные ошибки (неточно указана схема, формулы, студент в полной мере не владеет терминологией изученной дисциплины). - В решении задач допущены ошибки, которые не приводят к большим отклонениям от правильного ответа, показаны не достаточно прочные практические навыки. | “УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО” |

##### Преподаватель _____________ В.Н. Новицкий