Кировское областное государственное образовательное                             бюджетное учреждение

среднего профессионального образования

«Кировский авиационный техникум»

ЧТЕНИЕ СХЕМ

Методические указания по выполнению практических  работ

по специальности:

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Киров

2024

Методические указания по практическим работам по дисциплине «Чтение схем»  для студентов II курса очной   формы обучения составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины, одобренной цикловой комиссией электротехнических дисциплин

Протокол №___   от  «____»_________2024г.

Председатель цикловой комиссии

электротехнических дисциплин

Краева О.Л.

СоставительНовицкий В.Н. - преподаватель Кировского авиационного техникума.

Редактор Краева О.Л.  – методист Кировского авиационного техникума.

Содержание:

| Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- |
| Перечень практических и лабораторных работ | 5 |
| Практическая работа 1 «Графические обозначения элементов электрических схем» | 6 |
| Практическая работа 2 «Основные буквенные обозначения элементов электрических схем» | 7 |
| Практическая работа 3 «Типовая схема управления двигателем кранового механизма и принцип её действия» Практическая работа №4 «Работа электросхемы пуска и динамического торможения двигателя постоянного тока» | 8 9 |
| Практическая работа 5 «Электрическая схема пуска и работы синхронного двигателя резиносмесителя» | 10 |

Пояснительная записка

Методические указания по выполнению практических  работ по дисциплине «Чтение схем» специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)» составлены в соответствии с требованиями  ФГОС по данной специальности. Данная дисциплина является общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения ПМ.

В результате изучения дисциплины студент должен:

- Уметь

- читать электрические принципиальные схемы машин и механизмов применяемых на промышленных предприятиях и понимать принципы их работы;

- оценивать надёжность электрических принципиальных схем, производить сравнительную оценку надёжности входящих в схемы элементов, осуществлять их подбор и замену;

-  владеть методикой поиска неисправностей в электрических схемах, уметь применять необходимые инструменты и приборы.

- Знать

- графические и буквенные обозначения элементов электрических схем;

- способы пуска,  торможения и регулирования скорости различных двигателей применяемых в силовой части электрических схем;

- работу электрических схем управления машин и механизмов и отдельных их частей с учётом требований к ним предъявляемых.

Перечень практических работ

| № | Название работы | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Графические обозначения элементов электрических схем | 2 |
| 2 | Основные буквенные обозначения элементов электрических схем | 2 |
| 3 | Типовая схема управления двигателем кранового механизма и принцип её действия | 2 |
| 4 | Работа электросхемы пуска и динамического торможения двигателя постоянного тока | 2 |
| 5 | Электрическая схема пуска и работы синхронного двигателя резиносмесителя | 2 |

Практическая работа №  1

«Графические обозначения элементов электрических схем»

Цели: 1. Зарисовать и запомнить условные графические обозначения элементов в электрических принципиальных схемах.

2. Научиться применять полученные знания при изучении работы принципиальных электрических схем механизмов и машин.

Ход работы:

1.Зарисовать условные графические обозначения элементов электрических схем. (Варварин В.К. «Выбор и наладка электрооборудования», Приложение 2, стр. 216-232).

2. Проставить их размеры по ГОСТу.

3. Разобраться в принципе действия каждого элемента электрической схемы.

4. Запомнить обозначения элементов электрических схем.

Основная литература

1. Государственные стандарты  по направлениям.

2. Усатенко С.Т. и другие. Выполнение электрических схем по ЕСКД.  Москва.: Издательство стандартов, 1989 г.

3. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Москва.: Форум-Инфра-М, 2006 г.

4.Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления электропривода. М.: Форум-Инфра-М, 2004 г.

Дополнительная литература

5. Минскер А.И., Капник М.Ш. Графическое оформление и чтение схем электрооборудования станков. М.: Машиностроение, 1982 г.

6. Васин В.М. Электрический привод. М.: Высшая школа, 1984 г.

7. Зимин Е.Н. и другие. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. М.: Энергоиздат, 1981г.

Практическая работа №  2.

Основные буквенные обозначения элементов электрических схем

Цели: 1. Изучить и запомнить основные буквенные обозначения элементов электрических схем. (Усатенко с.т. и другие «Выполнение электрических схем по ЕСКД», страница 97-100).

2. Научиться применять полученные знания при изучении работы принципиальных электрических схем механизмов и машин.

Ход работы: 1. Создать таблицу по основным буквенным обозначениям элементов электрических схем с необходимыми пояснениями.

2. Научиться применять полученные знания при изучении работы принципиальных электрических схем механизмов и машин.

Основная литература

1. Государственные стандарты  по направлениям.

2. Усатенко С.Т. и другие. Выполнение электрических схем по ЕСКД.  Москва.: Издательство стандартов, 1989 г.

3. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Москва.: Форум-Инфра-М, 2006 г.

4.Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления электропривода. М.: Форум-Инфра-М, 2004 г.

Дополнительная литература

5. Минскер А.И., Капник М.Ш. Графическое оформление и чтение схем электрооборудования станков. М.: Машиностроение, 1982 г.

6. Васин В.М. Электрический привод. М.: Высшая школа, 1984 г.

7. Зимин Е.Н. и другие. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. М.: Энергоиздат, 1981г.

Практическая работа №  3.

Типовая схема управления двигателем кранового механизма и принцип её действия

Цели: 1. Изучить взаимодействие элементов электрической схемы кранового механизма.

2. Понять назначение и работу каждого элемента схемы, режимы работы двигателей основного привода.

Ход работы: 1. Зарисовать электрическую схему управления двигателями крановых механизмов, в соответствии с требованиями действующих стандартов. (Зимин Е.Н. «Электрооборудование промышленных предприятий и установок», страница 146-149).

2. Сделать подробное описание принципа работы схемы кранового механизма.

3. Изучить возможные режимы работы двигателя подъёмного механизма.

Контрольные вопросы:

1.Чем характеризуется режим торможения противовключением?

2. Чем характеризуется режим генераторного (рекуперативного) торможения?

3. Почему двигатели крановых механизмов не защищают от перегрузки тепловыми реле?

Основная литература

1. Государственные стандарты  по направлениям.

2. Усатенко С.Т. и другие. Выполнение электрических схем по ЕСКД.  Москва.: Издательство стандартов, 1989 г.

3. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Москва.: Форум-Инфра-М, 2006 г.

4.Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления электропривода. М.: Форум-Инфра-М, 2004 г.

Дополнительная литература

5. Минскер А.И., Капник М.Ш. Графическое оформление и чтение схем электрооборудования станков. М.: Машиностроение, 1982 г.

6. Васин В.М. Электрический привод. М.: Высшая школа, 1984 г.

7. Зимин Е.Н. и другие. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. М.: Энергоиздат, 1981г.

Практическая работа №  4.

Работа электросхемы пуска и динамического торможения двигателя постоянного тока

Цели: 1. Изучить работу схем пуска и торможения двигателей постоянного тока.

2. Вспомнить конструкцию ДПТ и принципы их работы.

Ход работы: 1. Зарисовать электрическую схему управления двигателем постоянного тока параллельного возбуждения с динамическим торможением при остановке, в соответствии с требованиями стандартов. (Васин В.М. «Основы электропривода», страница 187-189).

2. Сделать подробное описание принципа работы схемы.

Контрольные вопросы: 1. Какие типы двигателей постоянного тока применяются в промышленности? Их схемы включения.

2. Какие условия необходимо соблюсти при пуске ДПТ?

3. Для чего служит токовое реле в цепи обмотки возбуждения двигателя?

Основная литература

1. Государственные стандарты  по направлениям.

2. Усатенко С.Т. и другие. Выполнение электрических схем по ЕСКД.  Москва.: Издательство стандартов, 1989 г.

3. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Москва.: Форум-Инфра-М, 2006 г.

4.Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления электропривода. М.: Форум-Инфра-М, 2004 г.

Дополнительная литература

5. Минскер А.И., Капник М.Ш. Графическое оформление и чтение схем электрооборудования станков. М.: Машиностроение, 1982 г.

6. Васин В.М. Электрический привод. М.: Высшая школа, 1984 г.

7. Зимин Е.Н. и другие. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. М.: Энергоиздат, 1981г.

Практическая работа №  5.

Электрическая схема пуска и работы синхронного двигателя резиносмесителя

Цели: 1.Изучить работу электрической схемы пуска и работы синхронного двигателя резиносмесителя.

2. Вспомнить конструкцию синхронного двигателя и способы его пуска.

Ход работы: 1. Зарисовать электрическую схему пуска и работы синхронного двигателя резиносмесителя, в соответствии с требованиями стандартов. (Васин В.М. «Основы электропривода», страница 185-186).

2. Сделать подробное описание принципа работы  электрической схемы.

Контрольные вопросы: 1. Какие способы пуска синхронных двигателей применяются в промышленности?

2. Почему синхронные двигатели не пускаются прямым пуском на сеть?

3. Какие обмотки находятся на статоре двигателей, на роторе?

4. Почему двигатель называется синхронным?

5. Как защищаются синхронные двигатели от неноминальных режимов?

6. Что такое режим форсировки синхронного двигателя?

Основная литература

1. Государственные стандарты  по направлениям.

2. Усатенко С.Т. и другие. Выполнение электрических схем по ЕСКД.  Москва.: Издательство стандартов, 1989 г.

3. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Москва.: Форум-Инфра-М, 2006 г.

4.Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления электропривода. М.: Форум-Инфра-М, 2004 г.

Дополнительная литература

5. Минскер А.И., Капник М.Ш. Графическое оформление и чтение схем электрооборудования станков. М.: Машиностроение, 1982 г.

6. Васин В.М. Электрический привод. М.: Высшая школа, 1984 г.

7. Зимин Е.Н. и другие. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. М.: Энергоиздат, 1981г.

- Требования к условно-графическим и буквенным обозначениям элементов в электрических схемах.

В разделе представлены условно-графические и буквенные обозначения основного электрооборудования, предназначенного для производства, трансформации, передачи, преобразования и потребления электрической энергии. Размеры представленных УГО могут быть пропорционально изменены в соответствии с ГОСТ [2]. При выполнении электрических схем все элементы изображаются в отключенном состоянии.

Примечание: Данная таблица включает в себя лишь некоторые наиболее часто применяемые на занятиях и при выполнении курсового и дипломного проектов УГО. Остальные можно найти в стандартах, которые перечислены в списке использованной литературы в конце данного пособия.

Все размеры приведенных УГО, установленные в стандартах, перенесены в данную таблицу. Остальные размеры, которые стандартами строго не регламентированы, установлены авторами данного пособия и носят рекомендательный характер, но на них можно опереться. В связи с этим размеры УГО, которые можно встретить на схемах в реальной практике, могут отличаться от указанных здесь.

Также обращаем ваше внимание, что и буквенные обозначения, приведенные в столбце 5 данной таблицы, большей частью носят рекомендательный характер, а потому в схемах вы можете встретить разные варианты таких обозначений.

Названия элементов, приведенные в столбце 2 данной таблицы, могут не соответствовать тем, которые установлены в стандартах. Данное расхождение	с	первоисточником	обусловлено	производственной необходимостью. Для некоторых элементов указаны два варианта названия.

Согласно стандартам, для некоторых элементов установлены две формы начертания. Изредка в одной и той же схеме можно встретить элемент, вычерченный в обеих формах. Если для интересующего вас элемента в данной таблице установлена одна форма, то вторую можно проверить по стандарту.

Все размеры указаны в миллиметрах.

электрических схемах

| № п/п | Наименование ппарата | УГО с размерами | УГО без размеров | Буквенное обозначен ие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Силовые трансформаторы и автотрансформаторы |  |  |  |  |
| 1 | Двухобмоточн ый трансформатор [7], [19] |  |  | Т |
| 2 | Тоже с устройством РПН [7], [19] |  |  | Т |
| 3 | Автотрансформ атор [7], [19] |  |  | Т |
| 4 | Тоже с устройством РПН [7], [19] |  |  | Т |
| 5 | Трёхобмото чный трансформатор, трансформатор собственных нужд (ТСН) [7], [19] |  |  | Т |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Тоже с устройством РПН [7], [19] |  |  | Т |
| 7 | Двухобмоточный трансформатор с расщепленной нижней обмоткой [7], [19] |  |  | Т |
| 8 | Тоже с устройством РПН [7], [19] |  |  | Т |
| 9 | Трансформатор тока измерительный [7], [19] |  |  | ТА |
| 10 | Трансформатор напряжения [7], [19] |  |  | TV |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммутационные устройства |  |  |  |  |  |
| 11 | Выключатель высокого напряжения [19] |  |  |  | Q |
| 12 | Разъединитель [14], [19] |  |  |  | QS |
| 13 | Разъединитель заземляющий (Заземляющий нож) [14], [19] |  |  |  | QSG |
| 14 | Отделитель [14], [19] |  |  |  | QR |
| 15 | Короткозамыка тель [14], [19] |  |  |  | QN |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Выключатель нагрузки [14], [19] |  |  | QW |
| 17 | Выключатель автоматический в силовых цепях (автомат), в цепях управления [14] |  |  | QF SF |
| 18 | Выключатель неавтоматически й (рубильник) [14] |  |  | SA |
| 19 | Выключатель неавтоматически й (трехполюсной рубильник) [14] |  |  | SA |
| 20 | Выключатель автоматический в силовых цепях трехполюсной [14] |  |  | SF |
| 21 | Выключатель- разъединитель трехполюсной [14] |  |  | QS |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реакторы |  |  |  |  |
| 22 | Реактор [7], [19] |  |  | LR |
| 23 | Реактор сдвоенный [7], [19] |  |  | LR |
| Устройства для защиты от атмосферных перенапряжений |  |  |  |  |
| 24 | Искровой промежуток двухэлектрод ный, общее обозначение [8], [13] |  |  | F |
| 25 | Искровой промежуток трехэлектрод ный [8] |  |  | F |
| 26 | Разрядник вентильный и магнитовенти льный [8] |  |  | FV |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Ограничитель перенапряжения [8] |  |  | RU |
| 28 | Разрядник шаровой [8] |  |  | FV |
| 29 | Предохранитель пробивной [8] |  |  | F |
| 30 | Предохранитель плавкий [8], [13] |  |  | FU |
| 31 | Предохранитель с указанием стороны, которая остается под напряжением [8] |  |  | FU |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатели |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Асинхронный двигатель с короткозамкн утым ротором [6] |  |  |  |  | М |
| 33 | Асинхронный двигатель с фазным ротором [6] |  |  |  |  | М |
| 34 | Синхронный генератор (GS) и синхронный двигатель (MS) [6] |  |  |  |  | GS MS |
| Приборы полупроводниковые |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Диод [11] |  |  |  |  | VD |
| 36 | Транзистор [11] |  |  |  |  | VT |
| Заземление |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Заземление [5] |  |  |  |  |  |
| Разъемный (втычной) контакт |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Разъемный (втычной) контакт [14] |  |  |  | X |  |
| Приборы электроизмерительные |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Прибор электроизме рительный, показывающ ий [10], [13] |  |  |  | Обозначения устанавливаю тся в зависимости от измеряемых параметров. |  |
| 40 | Прибор электроизме рительный регистрирую щий [10], [13] |  |  |  | Р |  |
| 41 | Прибор электроизме рительный интегрирую щий [10] |  |  |  | Р |  |
| Резистор, конденсатор, аккумуляторная батарея |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Резистор [9] |  |  |  | R |  |

| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 |  | Конденсатор [9] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |
| 44 |  | Аккумулято рная батарея [9], [19] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GB |  |
| Коробки, щитки, ящики с аппаратурой, шкафы, щиты, пульты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Коробка ответвитель ная [16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Коробка вводная [16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Щиток распределит ельный [16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 48 |  | Щиток групповой рабочего освещения [16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Щиток групповой аварийного освещения [16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Ящик с аппаратурой [16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Шкаф, панель, пульт, щиток одностороннего обслуживания, пост местного управления [16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Шкаф, панель двухстороннего обслуживания [16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Сборные шины распред. устройств [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| Линии электропередач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Линия электропередач Общее обозначение [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Линия электропередач до 1 кВ [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Линия электропередач свыше 1 кВ [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Кабельная линия и кабельная воронка [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Воздушная линия (Коаксиальный кабель) [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Линия электропередач постоянного тока [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды соединений обмоток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Трехфазная обмотка, соединенная в звезду, с выведеннойнейт ралью [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 61 | Трехфазная обмотка, соединенная в звезду [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Трехфазная обмотка, соединенная в треугольник [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Трехфазная обмотка, соединенная в разомкнутый треугольник [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УГО элементов, применяемых в релейной защите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Трансформатор без сердечника [7] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 65 | Трансформатор напряжения измерительный (Двухобмоточный трансформатор) [7] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТV |  |
| 66 | Трансформатор с сердечником, имеющим зазор [7] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТV |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 67 |  | Лабораторн ый автотрансфо рматор [18] |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 68 |  | То же устройство. Другой вариант изображения [18] |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| Реле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Катушка |  |  |  |  |  |  |  |  | KA – реле |  |  |
|  |  | электромеха |  |  |  |  |  |  |  |  | токовое, |  |  |
|  |  | нического |  |  |  |  |  |  |  |  | KH - Реле |  |  |
|  |  | реле. [15] |  |  |  |  |  |  |  |  | указательное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KV - Реле |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | напряжения, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KF- реле |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частоты, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KT - Реле |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | времени, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KL – Реле |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | промежуточное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YAС – |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электромагнит |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | включения, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YАТ – |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электромагнит |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отключения, |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YC - Муфта с электромагнитн ым приводом, YH - Электромагнитн ый патрон или плита KZ-реле сопротивления, KW- реле направления мощности. |  |  |
| 70 | То же устройство с изображением выводов с одной стороны [15] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |
| 71 | Воспринимающая часть теплового реле [15] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КК |  |  |
| 72 | То же устройство (вариант изображения УГО при многолинейном изображении) [15], [3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КК |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 73 |  | Катушка электромехан ического устройства с одной обмоткой [15] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |
| 74 |  | Катушка электромехан ического устройства с двумя встречными обмотками [15] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |
| Элементы электрических машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Обмотка статора (каждой фазы) машины переменного тока, обмотка последователь ного возбуждения машины постоянного тока [6] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Обмотка параллельно возбуждения машины постоянного тока, обмотка независимого возбуждения [6] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 77 |  | Статор [6] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Ротор [6] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Катушка индуктивности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Катушка индуктивности (дроссель) [7] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |
| Коммутационные устройства, контакты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Выключатель кнопочный с замыкающим контактом (Кнопка «Пуск») [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SB |  |
| 81 |  | Выключатель кнопочный с размыкающим контактом (Кнопка «Стоп») [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SB |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 82 |  | Вспомогатель ный контакт выключателя, замыкающий [17] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SQ |  |
| 83 |  | Вспомогатель ный контакт выключателя, размыкающий [17] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SQ |  |
| 84 |  | Накладка [17] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SX |  |
| 85 |  | Контакт коммутацион ного устройства замыкающий [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Контакт коммутацион ного устройства размыкающий [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 87 | Контакт коммутационного устройства переключающий [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Контакт импульсный замыкающий при срабатывании и возврате [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Контакт концевого выключателя замыкающий [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Контакт концевого выключателя размыкающий [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Контакт, замыкающий с замедлением, действующим при срабатывании [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 92 |  | То же устройство. Другой вариант изображения [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Контакт, замыкающий с замедлением, действующим при возврате [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | То же устройство. Другой вариант изображения [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Контакт, замыкающий с замедлением, действующим: при срабатывании и возврате [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | То же устройство. Другой вариант изображения [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 97 |  | Контакт, размыкающий с замедлением, действующим при срабатывании [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | То же устройство. Другой вариант изображения [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Контакт, размыкающий с замедлением, действующим при возврате [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | То же устройство. Другой вариант изображения [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Контакт, размыкающий с замедлением, действующим при срабатывании и возврате [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | То же устройство. Другой вариант изображения [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
| 103 |  | Контакт, замыкающий нажимного кнопочного выключателя без самовозврата, с размыканием и возвратом элемента управления автоматически [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Контакт, замыкающий нажимного кнопочного выключателя без самовозврата, с размыканием и возвратом элемента управления путем вторичного нажатия кнопки [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | Контакт, замыкающий нажимного кнопочного выключателя без самовозврата, с размыканием и возвратом элемента управления посредством вытягивания кнопки [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 106 |  | Контакт, замыкающий выключателя трехполюсного [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | То же устройство с автоматическим срабатыванием максимального тока [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | Контакт электротеплового реле [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KK |  |
| 109 |  | Перемычки контактные [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Перемычка коммутационная на размыкание [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 111 |  | Лампа сигнальная [12] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HL - прибор световой сигнализац ии, HLW - лампа сигнальная с белой линзой, HLR - лампа сигнальная с красной линзой. HLG- лампа сигнальная с зелёной линзой. |  |