Тестовая работа № 2 по ЭПТ (СЭА)

|  | Уточните классификацию электронных ключей (записать отсутствующие элементы классификации). - По принципу действия: - __________. - Тиристоры. - Транзисторы. - По рабочей частоте: - Низкочастотные. - _________________. - Импульсные. - По коммутируемой мощности: - _______________ мощности. - Средней мощности. - Большой мощности. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уточните классификацию электронных ключей (записать отсутствующие элементы классификации). - По принципу действия: - Диоды. - ______________. - Транзисторы. - По рабочей частоте: - _________________. - Высокочастотные. - Импульсные. - По коммутируемой мощности: - Малой мощности. - Средней мощности. - ________________ мощности. |  |  |  |
|  | Уточните классификацию электронных ключей (записать отсутствующие элементы классификации). - По принципу действия: - Диоды. - Тиристоры. - ______________. - По рабочей частоте: - _________________. - Высокочастотные. - Импульсные. - По коммутируемой мощности: - Малой мощности. - ______________ мощности. - Большой мощности. |  |  |  |
|  | Уточните классификацию электронных ключей (записать отсутствующие элементы классификации). - По принципу действия: - Диоды. - _____________. - Транзисторы. - По рабочей частоте: - Низкочастотные. - Высокочастотные. - _________________. - По коммутируемой мощности: - Малой мощности. - Средней мощности. - ___________ мощности. |  |  |  |
|  | Уточните классификацию электронных ключей (записать отсутствующие элементы классификации). - По принципу действия: - Диоды. - Тиристоры. - ______________. - По рабочей частоте: - Низкочастотные. - Высокочастотные. - ____________________. - По коммутируемой мощности: - ______________ мощности. - Средней мощности. - Большой мощности. |  |  |  |
|  | Уточните классификацию электронных ключей (записать отсутствующие элементы классификации). - По принципу действия: - __________. - Тиристоры. - Транзисторы. - По рабочей частоте: - Низкочастотные. - Высокочастотные. - __________________. - По коммутируемой мощности: - Малой мощности. - ______________ мощности. - Большой мощности. |  |  |  |
|  | Укажите области на выходных статических характеристиках транзистора: - Активная _____ - Насыщения (включенное состояние) _____ - Отсечки (выключенное состояние) ______ |  |  |  |
|  | Укажите области на выходных статических характеристиках транзистора: - Насыщения (включенное состояние) _____ - Активная _____ - Отсечки (выключенное состояние) ______ |  |  |  |
|  | Укажите области на выходных статических характеристиках транзистора: - Отсечки (выключенное состояние) ______ - Активная _____ - Насыщения (включенное состояние) _____ |  |  |  |
|  | Укажите области на выходных статических характеристиках транзистора: - Насыщения (включенное состояние) _____ - Отсечки (выключенное состояние) ______ - Активная _____ |  |  |  |
|  | Укажите области на выходных статических характеристиках транзистора: - Активная _____ - Отсечки (выключенное состояние) ______ - Насыщения (включенное состояние) _____ |  |  |  |
|  | Укажите области на выходных статических характеристиках транзистора: - Активная _____ - Насыщения (включенное состояние) _____ - Отсечки (выключенное состояние) ______ |  |  |  |
|  | Какой тип полупроводникового ключа можно считать неуправляемым электронным ключом с односторонней проводимостью? - Диод. - Транзистор. - Симистор. - Запираемый тиристор |  |  |  |
|  | Какой тип полупроводникового ключа можно считать полностью управляемым электронным ключом? - Диод. - Симистор. - Обычный тиристор. - Запираемый тиристор. |  |  |  |
|  | Какой тип полупроводникового ключа можно считать не полностью управляемым электронным ключом? - Диод. - Транзистор. - Динистор (обычный) тиристор. - Запираемый тиристор. |  |  |  |
|  | Какой тип полупроводникового ключа можно считать полностью управляемым двунаправленным электронным ключом? - Диод. - Транзистор. - Фототиристор. - Симистор. |  |  |  |
|  | Какой тип полупроводникового ключа можно считать полностью управляемым электронным ключом? - Диод. - Симистор. - Обычный тиристор. - Запираемый тиристор. |  |  |  |
|  | Какой тип полупроводникового ключа отпирается с помощью света? - Диод. - Транзистор. - Динистор. - Фототиристор. |  |  |  |
|  | Какой элемент представлен на рисунке? - Динистор. - Симистор. - Диод-тиристор. - Запираемый тиристор |  |  |  |
|  | Какой элемент представлен на рисунке? - Динистор. - Симистор. - Диод-тиристор. - Запираемый тиристор |  |  |  |
|  | Какой элемент представлен на рисунке? - Динистор. - Симистор. - Диод-тиристор. - Запираемый тиристор |  |  |  |
|  | Какой элемент представлен на рисунке? - Динистор. - Симистор. - Диод-тиристор. - Запираемый тиристор |  |  |  |
|  | Какой элемент представлен на рисунке? - Динистор. - Симистор. - Диод-тиристор. - Запираемый тиристор |  |  |  |
|  | Какой элемент представлен на рисунке? - Динистор. - Симистор. - Диод-тиристор. - Запираемый тиристор |  |  |  |
|  | Расшифруйте буквосочетание: ВАХ |  |  |  |
|  | Расшифруйте буквосочетание: ОБР |  |  |  |
|  | Расшифруйте буквосочетание: ЦФТП |  |  |  |
|  | Расшифруйте буквосочетание: ИСИС |  |  |  |
|  | Расшифруйте буквосочетание: МОП |  |  |  |
|  | Расшифруйте буквосочетание: БТИЗ |  |  |  |
|  | Какая идеальная ВАХ представлена на рисунке: - Электронного ключа. - Диода. - Транзисторного ключа - Тиристора |  |  |  |
|  | Какая идеальная ВАХ представлена на рисунке: - Электронного ключа. - Диода. - Транзисторного ключа - Тиристора |  |  |  |
|  | Какая идеальная ВАХ представлена на рисунке: - Электронного ключа. - Диода. - Транзисторного ключа - Тиристора |  |  |  |
|  | Какая идеальная ВАХ представлена на рисунке: - Электронного ключа. - Диода. - Транзисторного ключа - Идеального тиристора |  |  |  |
|  | Какая идеальная ВАХ представлена на рисунке: - Электронного ключа. - Диода. - Транзисторного ключа - Тиристора |  |  |  |
|  | Какая идеальная ВАХ представлена на рисунке: - Электронного ключа. - Диода. - Транзисторного ключа - Тиристора |  |  |  |
|  | Какой способ коммутации тиристора показан на рисунке? - Посредством подключение заряженного конденсатора. - Посредством колебательного разряда LC-контура. - За счёт колебательного характера нагрузки. |  |  |  |
|  | Какой способ коммутации тиристора показан на рисунке? - Посредством подключение заряженного конденсатора. - Посредством колебательного разряда LC-контура. - За счёт колебательного характера нагрузки. |  |  |  |
|  | Какой способ коммутации тиристора показан на рисунке? - Посредством подключение заряженного конденсатора. - Посредством колебательного разряда LC-контура. - За счёт колебательного характера нагрузки. |  |  |  |
|  | Какой способ коммутации тиристора показан на рисунке? - Посредством подключение заряженного конденсатора. - Посредством колебательного разряда LC-контура. - За счёт колебательного характера нагрузки. |  |  |  |
|  | Какой способ коммутации тиристора показан на рисунке? - Посредством подключение заряженного конденсатора. - Посредством колебательного разряда LC-контура. - За счёт колебательного характера нагрузки. |  |  |  |
|  | Какой способ коммутации тиристора показан на рисунке? - Посредством подключение заряженного конденсатора. - Посредством колебательного разряда LC-контура. - За счёт колебательного характера нагрузки. |  |  |  |