#### Кировское областное государственное

- профессиональное образовательное бюджетное учреждение

«Кировский авиационный техникум»

Материалы к экзамену

по дисциплине  «Электротехника»

для специальности 13.02.10 Электрические машины и аппараты

заочного обучения

Экзаменационные вопросы

Теоретические вопросы

- Электротехника, как наука. Преимущества электрической энергии.

- Напряженность поля точечных зарядов. Диэлектрическая проницаемость.

- Потенциал и напряжение в электрическом поле.

- Электропроводность. Проводники в электрическом поле.

- Поляризация и электрическая прочность диэлектриков.

- Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора.

- Параллельное соединение конденсаторов.

- Последовательное соединение конденсаторов.

- Электрический ток в проводниках. Плотность тока. Электрическая цепь. Направление тока в цепи.

- ЭДС и напряжение электрической цепи.

- Электрическое сопротивление проводников. Проводимость. Зависимость сопротивления от температуры.

- Закон Ома для участка цепи и для замкнутой цепи.

- Энергия и мощность электрического тока. Баланс мощностей. КПД электрической цепи.

- Преобразование электрической энергии в тепловую энергию. Закон Джоуля – Ленца.

- Режимы работы электрической цепи.

- Электрический источник в разных режимах работы.

- Расчет потенциалов точек электрической цепи. Построение потенциальной диаграммы.

- Последовательное соединение резисторов или участков электрической цепи.

- Параллельное соединение резисторов или ветвей.

- Понятие о сложных электрических цепях. Законы Кирхгофа.

- Расчет сложных электрических цепей постоянного тока методом узловых и контурных уравнений (по законам Кирхгофа).

- Расчет сложных  электрических цепей методом наложения.

- Расчет сложных  электрических цепей методом узлового напряжения (метод двух узлов).

- Расчет сложных электрических цепей методом контурных токов.

- Магнитное поле. Магнитная индукция. Правило буравчика. Однородное и неоднородное поле.

- Абсолютная и относительная магнитная проницаемость веществ.

- Магнитный поток.

- Напряженность магнитного поля.

- Закон полного тока.

- Определение характеристик магнитного поля (Н, В), созданного током прямолинейного проводника, с применением  закона полного тока.

- Определение характеристик магнитного поля (Н, В) для кольцевой и цилиндрической катушки с применением закона полного тока.

- Электромагнитная сила (ЭМС). Закон Ампера. Правило левой руки.

- Взаимодействие параллельных проводников с токами.

- Магнитная цепь. Закон Ома для  магнитной цепи.

- Намагничивание ферромагнитных материалов. Зависимость магнитной проницаемости ферромагнитных материалов от напряженности внешнего магнитного поля.

- Циклическое перемагничивание ферромагнитных материалов.

- Магнитно-мягкие и  магнитно-твердые ферромагнитные материалы.

- Расчет  магнитной цепи (прямая  и  обратная задача).

- Закон электромагнитной индукции (закон Фарадея) для прямолинейного проводника. Правило правой руки.

- Преобразование механической энергии в электрическую энергию. Правило Ленца. Принцип работы электрогенератора.

- Преобразование электрической  энергии в механическую энергию. Принцип работы электродвигателя.

- ЭДС электромагнитной индукции в контуре  и  катушке. Потокосцепление. Правило Ленца.

- Индуктивность. ЭДС самоиндукции.

- Взаимная индуктивность. ЭДС взаимоиндукции.

- Вихревые токи.

- Основные понятия переменного тока (амплитуда, период, угловая скорость, частота, мгновенное значение переменной величины, начальная фаза).

- Среднее  и действующее значение переменного тока.

- Электрическая цепь синусоидального тока с активным сопротивлением.

- Электрическая цепь переменного тока с индуктивностью.

- Электрическая цепь переменного тока с емкостью.

- Электрическая цепь с активным сопротивлением и индуктивностью.

- Электрическая цепь с активным сопротивлением и емкостью.

- Неразветвленная электрическая цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью.

- Резонанс напряжений.

- Разветвленная цепь синусоидального тока. Активные и реактивные токи. Проводимости.

- Параллельное соединение катушки и конденсатора в цепи синусоидального тока.

- Резонанс синусоидальных токов.

- Коэффициент мощности. Пути повышения  cos φ.

- Разветвленная  цепь с катушкой и конденсатором.

- Символический метод расчета  электрических цепей переменного тока

- Трехфазная система ЭДС.

- Соединение обмоток трехфазного генератора звездой.

- Соединение обмоток трехфазного генератора треугольником.

- Соединение потребителей в трехфазной системе звездой.

- Соединение потребителей в трехфазной системе треугольником.

- Мощность трехфазного тока.

- Несинусоидальный ток, напряжение ЭДС. Причины их возникновения. Гармоники.

- Линейные электрические цепи при несинусоидальном воздействии

- Электрические фильтры.

- Вращающееся магнитное поле трехфазного тока.

- Переходные процессы при подключении катушки индуктивности к источнику постоянного напряжения.

- Переходные процессы при зарядке и  разрядке конденсатора.

- Собственная и примесная проводимость полупроводников.

- Электронно-дырочный переход.

- Диоды. Стабилитроны. Вольтамперная характеристика.

- Фотоприборы. Светодиоды. Солнечные элементы.

- Структура и принцип работы биполярного транзистора типов     р-n-p, n-p-n. Условное графическое изображение.

- Статическая и динамическая характеристика транзистора.

- Полевые транзисторы. Статические характеристики.

- Тиристоры. Вольтамперная характеристика.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Задача 1. Определить эквивалентное сопротивление в заданной электрической цепи,  если:

| R0=0,6 Ом R1=1 Ом R2=6 Ом R3=2,8 Oм R4=3 Ом |  |
| --- | --- |

Задача 2. Определить эквивалентное сопротивление в заданной электрической цепи, если:

| R0=0,4 Ом; R1=3 Ом; R2=2 Ом; R3=4 Ом; R4=6 Ом ; R5=2 Ом |  |
| --- | --- |

Задача 3.  Определить эквивалентное сопротивление в электрической цепи, если:

| R0=0; R1=3,8 Ом; R2=1,8 Ом; R3=2 Ом; R4=3 Ом; R5=2 Ом |  |
| --- | --- |

Задача 4. Определить эквивалентное сопротивление в заданной электрической цепи, если:

| R0=0,8 Ом; R1=3,2 Ом R2=4 Ом; R3=6 Ом; R4=3 Ом; R5=3 Ом |  |
| --- | --- |

Задача 5. Определить эквивалентное сопротивление в заданной электрической цепи, если:

| R0=0,8 Ом; R1=3 Ом; R2= 2 Ом; R3=6 Ом; R4=4 Ом; R5=0,6 Ом |  |
| --- | --- |

Задача 6. Определить эквивалентное сопротивление в заданной электрической цепи, если:

| R0=1 Ом; R1=6 Ом; R2=3 Ом; R3=2 Ом; R4=3 Ом; R5=12 Ом R6=10 Ом |  |
| --- | --- |

Задача 7. Вычислите эквивалентное сопротивление электрической цепи, приведённой на рисунке, если сопротивление каждого резистора равно по 10 Ом.

Задача 8. Определить ток в катушке, имеющей 250 витков, и магнитную проницаемость сердечника, на котором расположена катушка, выполненном из литой стали, если магнитный поток, созданный током катушки в сердечнике, Ф = 8  10-4 Вб. Размеры однородной магнитной цепи даны в мм.

Задача 9. По катушке с числом витков W = 300 проходит ток 2 А. Катушка расположена на сердечнике из электротехнической стали, размеры которого даны в мм. Определить магнитный поток Ф в магнитопроводе  однородной магнитной цепи.

Задача 10. Магнитопровод неразветвленной однородной магнитной цепи  составлен из 100 листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Размеры магнитопровода указаны в мм. Определить намагничивающую силу F =Hl, при которой магнитный поток в магнитопроводе Ф = 310-3 Вб.

Задача 11. Определите эквивалентное сопротивление при смешанном соединении сопротивлений.

R1 = 7 Ом;  R2 = 10 Ом;

R3 = 2 Ом; R4 = 3 Ом.

| Задача 12. Аккумулятор работает на лампочку с сопротивлением 12,5 Ом, при этом ток в цепи равен 0,26 А. Определите напряжение на зажимах лампочки. Задача 13. Из медной проволоки длиной 160 м и сечением 0,8 мм2 изготовлена катушка. Удельное сопротивление меди 0,0175 Ом*мм2/м. Определите падение напряжения на катушке при токе в 10 А. Задача 14. Обмотка, намотанная на цилиндрический каркас длиной 0,3 м, состоит из 1600 витков и по ним протекает ток 0,1 А. Вычислите напряжённость магнитного поля внутри этой катушки. Задача 15. Определите внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи, если ЭДС равна 6 В, U=5,6 В, а сила тока в цепи 0,2 А. Задача 16. Определите магнитный поток катушки, по виткам которой проходит ток 0,1 А, если известно, что число её витков 1000, длина 12,5 см и средний диаметр катушки 8 см. Задача 17. Электрическая лампочка включена в сеть напряжением 220 В. Какой ток будет проходить через лампочку, если сопротивление её нити 240 Ом? Задача 18. Кислотный аккумулятор с ЭДС 2,5 В и внутренним сопротивлением 0,2 Ом замкнут на потребитель с сопротивлением 2,6 Ом. Определите ток в цепи. Задача 19. Определите общую ёмкость конденсаторов, схема включения которых приведена на рисунке, если все конденсаторы имеют ёмкость по 10 мкФ. |  |
| --- | --- |

Задача 20. Найти величины МДС, напряжённости, магнитной индукции и магнитного потока, если дано: I = 10 A; W1 = 130; W2 = 20; R = 15 см; μr = 1000; d = 8 см. Обмотки включены согласно.

Задача 21. Определите ток в цепи, изображённой на рисунке по следующим данным: ЭДС генератора 36 В, внутреннее сопротивление его 0,5 Ом, ЭДС батареи 30 В, внутреннее сопротивление её 0,2 Ом, сопротивление потребителя R1=1,5 Ом.

Задача 22. Вычислите эквивалентное сопротивление электрической цепи, приведённой на рисунке, если R1=2 Ом, R2=3 Ом, R3=5 Ом, R4=R5=10 Ом.

Задача 23. Определите эквивалентное сопротивление, число узлов цепи при смешанном соединении сопротивлений.

R1 = 1 Ом;  R2 = 2 Ом;

R3 = 3 Ом; R4 = 3 Ом;

R5 = 4 Ом.

Задача 24. Определите эквивалентное сопротивление, число узлов цепи при смешанном соединении сопротивлений.

R1 = 10 Ом;  R2 = 5 Ом;

R3 = 2 Ом; R4 = 3 Ом;

Задача 25. Определите эквивалентное сопротивление, число узлов цепи при смешанном соединении сопротивлений.

R1 = 2 Ом; R2 = 10 Ом;

R3 = 4 Ом; R4 = 6 Ом;

R5 = 1 Ом.

Задача 26. Определите эквивалентное сопротивление, число узлов цепи при смешанном соединении сопротивлений.

R1 = 5 Ом;  R2 = 7 Ом;

R3 = 3 Ом; R4 = 10 Ом.

Задача 27.  Определите эквивалентное сопротивление, число узлов цепи при смешанном соединении сопротивлений.

R1 = 4 Ом;   R2 = 2 Ом;

R3 = 1 Ом; R4 = 6 Ом;

R5 = 10 Ом;	R6 =1 Ом;

R7 = 2 Ом

Задача 28. Определите эквивалентное сопротивление, число узлов цепи при смешанном соединении сопротивлений.

R1 = 1 Ом;  R2 = 2 Ом;

R3 = 4 Ом; R4 = 6 Ом;

R5 = R6 = 1 Ом; R7 = 10 Ом.

Задача 29. Определите эквивалентное сопротивление, число узлов цепи при смешанном соединении сопротивлений.

R1 = 10 Ом;  R2 = 5 Ом;

R3 = 1 Ом; R4 = 2 Ом;

R5 = 6 Ом.

Задача 30.   Определите общую ёмкость конденсаторов, схема включения которых приведена на рисунке, если все конденсаторы имеют ёмкость по 0,5 мкФ.

Задача 31. Найти величину тока в катушке, если дано: W = 3000; R = 82 см; d = 10 см; ℓ = 10 мм; Ф = 9·10-3 Вб. Материал сердечника: электротехническая сталь.

Задача 32. Найти величины МДС, напряжённости, магнитной индукции и магнитного потока, если дано: I = 2,5 A; W1 = 700; W2 = 58; R = 70 см;   μr = 1000; d = 10 см. Обмотки включены согласно.

Задача 33. Определить ток в цепи, состоящей из последовательно соединенных резистора, конденсатора и катушки индуктивности. Изобразить электрическую схему цепи, найти падение напряжения на элементах цепи и построить векторную диаграмму напряжений. Активным сопротивлением конденсатора, катушки и проводов пренебречь. Дано:  U = 220 В,  R = 22 Ом,  С = 100 мкФ,  L = 101,32 мГн,  f = 50 Гц.

Задача 34. В цепи переменного тока, состоящей из параллельно

соединенных резистора и  катушки индуктивности,   приложено напряжение U = 220 В.  Проводимость ветви с индуктивностью bL = 0,05 См, проводимость ветви с резистором g = 0,12 См. 	Найти: действующие значения токов I, IL, Iа, активную Р, реактивную Q и полную S мощности, коэффициент мощности  cos φ. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму токов.

Задача 35. К цепи переменного тока, состоящей из последовательно соединенных резистора, конденсатора и  катушки индуктивности,   приложено напряжение U = 220 В. Известны параметры цепи: индуктивность L = 1 Гн, емкость С = 100 мкФ, сопротивление резистора R = 10 Ом. Определить выражение для мгновенного значения тока i при резонансе напряжений в цепи. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму напряжений.

Задача 36.  В цепи, состоящей из последовательно соединенных резистора и  катушки индуктивности, протекает ток  i= 28,2 sin 314 t.

Известны параметры цепи: индуктивное сопротивление хL = 6 Ом,  сопротивление резистора  R = 8 Ом. Определить действующие значения тока I, напряжений на индуктивном  и активном сопротивлениях, активную Р, реактивную Q и полную S мощности. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму.

Задача 37. К цепи переменного тока, состоящей из параллельно соединенных резистора и  конденсатора,   приложено напряжение U = 24 В. Емкостное сопротивление конденсатора  хс =  4 Ом, сопротивление резистора R = 3 Ом. Определить действующие значения токов в ветвях схемы  I, Ic, Iа, активную Р, реактивную Q и полную S мощности, коэффициент мощности  cos φ.  Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму токов.

Задача 38. В цепи, состоящей из последовательно соединенных резистора и  катушки индуктивности, протекает ток  i =7,07 sin 314 t. Известны параметры цепи: индуктивное сопротивление хL = 3,5 Ом,  сопротивление резистора  R = 12 Ом. Определить действующие значения тока I, напряжений на индуктивном  и активном сопротивлениях, активную Р, реактивную Q и полную S мощности. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму.

Задача 39. Три одинаковые катушки включены в трехфазную сеть с линейным напряжением Uл = 380 В. Известно активное сопротивление каждой  катушки R= 16 Ом, индуктивное XL = 12 Ом.

Найти активную, реактивную и полную мощности, потребляемые катушками, при соединении треугольником. Определить коэффициент мощности. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача 40. Линейное напряжение на клеммах симметричной трехфазной цепи UЛ = 220 В. Полное сопротивление одной фазы Z = 10 Ом. Коэффициент мощности cos φ = 0,8. 	Определить полную, активную и реактивную мощности, потребляемые цепью. Изобразить электрическую схему цепи соединение звездой, построить векторную диаграмму для активно-индуктивной нагрузки.

Задача 41. Линейное напряжение на зажимах четырехпроводной  трехфазной цепи Uл = 127 В. Известны активные сопротивления фаз и индуктивное сопротивление фазы А: RА = 6 Ом, RВ = RС = 10 Ом, XLА = 8 Ом. Найти фазные токи IА, IВ, IС; активную мощность Р, потребляемую цепью. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму.

Задача 42. Линейное напряжение на зажимах четырехпроводной  трехфазной  цепи Uл = 380 В. Известны активные сопротивления фаз  RА = RВ = 10 Ом, RС = 20 Ом. Определить действующее значение тока I0 в нулевом проводе графическим методом. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму.

Задача 43. К зажимам симметричной трехфазной цепи приложено напряжение  Uл = 220 В. Сопротивление фазы R = 10 Ом. Определить фазный и линейный токи, потребляемую мощность. Изобразить электрическую схему цепи для соединения звездой, построить векторную диаграмму.

Задача 44. Три одинаковые катушки включены в трехфазную сеть с линейным напряжением Uл = 380 В. Известно активное сопротивление каждой  катушки R= 16 Ом, индуктивное XL = 12 Ом.

Найти активную, реактивную и полную мощности, потребляемые катушками, при соединении звездой. Определить коэффициент мощности. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму.

Задача 45.  К трехфазной симметричной нагрузке (соединение звездой) приложены линейные напряжения 380 В. Полная мощность, потребляемая нагрузкой 10 кВА. Коэффициент мощности  равен 0,8. 	Определить активную и реактивную мощности, потребляемые нагрузкой, линейный ток. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму для активно-индуктивной нагрузки.

Задача 46. К трехфазной цепи (соединение треугольником) приложены линейные напряжения 380 В. Известны сопротивления фаз RАВ =100 Ом, RВС =20 Ом, ХСА = 10 Ом (емкостная нагрузка). Определить действующие значения фазных токов, активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму.

Задача 47. К трехфазной цепи (соединение звездой с нулевым проводом) приложены  линейные  напряжения 220 В.  Известны сопротивления фаз ХА = 10 Ом,  RВ =6 Ом,  ХВ =8 Ом, RС =20 Ом.

Определить действующие значения фазных токов, активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму, если  фазе А включен конденсатор, в фазе В – катушка, в фазе С – резистор.

Задача 48. По данным рассчитайте мощность и параметры однофазной неразветвленной цепи переменного тока.

Дано:  Р = 300 Вт; U = 120 В;   = 30о.

Определите S, Q, I,  R, XL, изобразите электрическую схему цепи, постройте векторную диаграмму напряжений.

Задача 49. По данным рассчитайте мощность и параметры однофазной неразветвленной цепи переменного тока.

Дано:  Q = 50 вар; I = 3 А;   = 60о.

Задание: определите Р, S, U,  R, XL, изобразите электрическую схему цепи, постройте векторную диаграмму напряжений.

Задача 50. По данным рассчитайте мощность и параметры однофазной неразветвленной цепи переменного тока.

Дано:  U = 20 В; R = 4 Ом; Хс = 3 Ом.

Определите  Z, , I, Р, Q, изобразите электрическую схему цепи, постройте векторную диаграмму напряжений.

Задача 51. По данным рассчитайте мощность и параметры однофазной неразветвленной цепи переменного тока.

Дано: 	S = 140 В·А;	 U = 100 В;  = 30о.

Определите  Q, Р, I,  R, XL, изобразите электрическую схему цепи, постройте векторную диаграмму напряжений.

Задача 52. По данным рассчитайте мощность и параметры однофазной неразветвленной цепи переменного тока.

Дано:  Z = 30 Ом; I = 2 А;   = 60о.

Определите XL, R, S,  Р,  Q, изобразите электрическую схему цепи, постройте векторную диаграмму напряжений.

Задача 53. По данным рассчитайте мощность и параметры однофазной неразветвленной цепи переменного тока.

Дано:  UL = 20 В; Uа = 30 В; Q = 150 ВАр.

Определите U,  ,  I,  R, XL, изобразите электрическую схему цепи, постройте векторную диаграмму напряжений.

Задача 54. По данным рассчитайте мощность и параметры однофазной неразветвленной цепи переменного тока.

Дано: U = 120 В; I = 5 А;   = 30о.

Определите UL, Uа, Q, R, XL, изобразите электрическую схему цепи, постройте векторную диаграмму.

Задача 55. По данным рассчитайте мощность и параметры однофазной неразветвленной цепи переменного тока.

Дано: Q = 400 ВАр;  = 60о; I = 4 А.

Определите U, Р, S,  UL, Uа, изобразите электрическую схему цепи.

Задача 56. Три одинаковые катушки включены в трехфазную сеть (соединение треугольником) с линейным напряжением Uл = 380 В. Известно активное сопротивление каждой  катушки R = 16 Ом, индуктивное XL = 12 Ом.	Найти активную, реактивную и полную мощности, потребляемые катушками. Определить коэффициент мощности. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача 57. К трехфазной симметричной нагрузке (соединение треугольником) приложены линейные напряжения 380 В. Полная мощность, потребляемая нагрузкой 30 кВА. Коэффициент мощности  равен 0,6. Определить активную и реактивную мощности, потребляемые нагрузкой, фазный и линейный токи. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму напряжений и токов для активно-емкостной нагрузки.

Задача  58. К трехфазной цепи (соединение звездой с нулевым проводом) приложены линейные напряжения 380 В.  Известны активные сопротивления фаз    RА =10 Ом, RВ =20 Ом, реактивное емкостное ХС = 100 Ом. Определить действующие значения фазных токов, активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача 59. К трехфазной цепи (соединение звездой с нулевым проводом) приложено  линейное  напряжение  380 В.  Известны сопротивления фаз ХА = 10 Ом, RА=6 Ом, ХВ =8 Ом, RС =20 Ом.

Определить действующие значения фазных токов, активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму напряжений и токов, при условии, что в фазе А включена катушка, в фазе В – конденсатор, в фазе С - резистор.

Задача 60. Три одинаковые катушки включены в трехфазную сеть с линейным напряжением Uл = 380 В. Известно активное сопротивление каждой  катушки R = 16 Ом, индуктивное XL = 12 Ом.	Найти активную, реактивную и полную мощности, потребляемые катушками, при соединении треугольником. Определить коэффициент мощности. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача 61. К трехфазной цепи (соединение треугольником) приложены  линейные  напряжения 380 В.  Известны сопротивления фаз ХАВ = 10 Ом, RВС =6 Ом, ХВС =8 Ом, RСА =20 Ом. Определить действующие значения фазных токов, активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью, при условии, что в фазе АВ включен конденсатор, в фазе ВС - катушка, в фазе СА - резистор. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача 62. Три одинаковые катушки включены в трехфазную сеть с линейным напряжением Uл = 100 В. Известно активное сопротивление каждой  катушки R= 16 Ом, индуктивное XL = 12 Ом.

Найти активную, реактивную и полную мощности, потребляемые катушками, при соединении треугольником. Определить коэффициент мощности. Изобразить электрическую схему цепи, построить векторную диаграмму напряжений и токов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

| СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТА | ОЦЕНКА |
| --- | --- |
| - Предварительно(в установленные сроки) защищены лабораторные работы. - Даны полные ответы на вопросы (точно указана схема, формулы, студент владеет терминологией изученной дисциплины). - Правильно решены задачи, показано умение грамотно применять полученные теоретические знания в практических целях. | “ОТЛИЧНО” |
| - Предварительно (в установленные сроки) защищены лабораторные работы. - Данные ответы на вопросы имеют незначительные ошибки (точно указана схема, формулы, студент владеет терминологией изученной дисциплины). - Правильно решены задачи, но ход их решения не является оптимальным, показаны прочные практические навыки. | “ХОРОШО” |
| - Предварительно (в установленные сроки) защищены лабораторные работы. - Данные ответы на вопросы имеют незначительные ошибки (неточно указана схема, формулы, студент в полной мере не владеет терминологией изученной дисциплины). - В решении задач допущены ошибки, которые не приводят к большим отклонениям от правильного ответа, показаны не достаточно прочные практические навыки. | “УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО” |
| - Предварительно (в установленные сроки) не защищены лабораторные работы. - Данные ответы на вопросы имеют значительные ошибки (неточно указана схема, формулы, студент не владеет терминологией изученной дисциплины). - Задача решена неверно, допущены грубые ошибки. | “НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО” |