| ОКПД-2 27.52.12.000 | Группа Ж24 ОКС (97.040.20) |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель

_______________ Дараган В.Н.

«___» ____________ 2018 г.

КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ, РАБОТАЮЩИЕ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ

ТОРГОВАЯ МАРКА «REDSUN»

Технические условия

ТУ 27.52.12-001-0152468455-2018

Введены впервые

Дата введения в действие

«___» _________2018 г.

РАЗРАБОТАНО

ИП Дараган В.Н.

2018

Содержание

Введение	3

1	Технические требования	4

2	Требования безопасности	15

3	Требования  защиты окружающей среды	16

4	Правила приёмки	17

5	Методы контроля	19

6	Транспортирование и хранение	21

7	Указания по эксплуатации	22

8	Гарантии изготовителя	22

Приложение А	23

Лист регистрации изменений	26

# Введение

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на котлы отопительные, работающие на жидком топливе, торговая марка «REDSUN» (далее по тексту – установка, оборудование, прибор, продукция, изделия), предназначенное для отопления жилых, коммерческих, промышленных зданий и помещений.

Продукция выпускается следующего ассортимента:

Котлы на жидком топливе

Серия:

Lite: LT-20; LT-30; LT-50; LT-100.

Euro: ER-30; ER-50; ER-70; ER-100; ER-150; ER-200; ER-300; ER-400; ER-500; ER-1000.

Теплогенераторы GT: GT-30; GT-50; GT-70; GT-100; GT-150; GT-200; GT-300; GT-400; GT-500; GT-1000.

Парогенераторы:

Серия: PAR: PAR-50; PAR-70; PAR-100; PAR-150; PAR-200; PAR-300; PAR-400; PAR-500.

Пример записи обозначения продукции в других документах и при заказе:

«Котлы отопительные, работающие на жидком топливе т.м. «REDSUN» LT-50.  ТУ 27.52.12-001-ОКПО-2018».

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114.

Перечень ссылочной документации приведен в Приложении А.

- Технические требования

  - Основные параметры и характеристики

    - Изделие должно соответствовать требованиям настоящих технических условий, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и изготавливаться по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

    - Основные характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1.1

| Наименование характеристик | Показатели |
| --- | --- |
| Режимы работы | постоянный |
| Теплопроизводительность, Вт (ккал/ч), не менее |  |
| Производительность вентилятора, м3/ч, не менее |  |
| Температура воздуха на выходе из отопителя, оС не более |  |
| Расход топлива, кг/ч (л/ч), не более |  |
| Мощность, потребляемая установкой в установившемся режиме, Вт, не более |  |
| Габаритные размеры установки в транспортном положении (Д х Ш х В), мм, от | 1200х500х500 |
| Масса установки, кг, не более | от 120 до 1000 |

    - Изменения в конструкторскую документацию на изделие, предлагаемые в целях улучшения конструкций, повышения эксплуатационных качеств, упрощения технологии изготовления, уменьшения массы, стоимости и т.д., если это влечет за собой принципиальное изменение конструкции или характеристик (параметров), могут вноситься только по согласованию с держателем подлинника документа.

    - Изделия по условиям эксплуатации относятся к приборам, работающим без надзора; номинальный режим работы - продолжительный.

    - Конструктивное исполнение должно обеспечивать удобство монтажа и эксплуатации.

    - Установка должна быть снабжена баком, позволяющим обеспечить непрерывную работу в течение, не менее 8 часов. Установка должна быть укомплектована съемной выхлопной трубой

    - Во время работы установки, температура поверхностей доступных для прикосновения не более 45 ˚С.

    - Во время запуска и прогрева, в режиме «отопления», установка должна исключать подачу холодного воздуха в отапливаемое помещение.

    - Устройство должно быть полностью готово к работе и работоспособно непосредственно после монтажа на месте эксплуатации, при условии соблюдении правил хранения, транспортирования и указаний эксплуатационной документации.

    - Изделия должны иметь достаточную механическую прочность и быть сконструированы так, чтобы они выдерживали грубое обращение с ними, которое возможно при нормальной эксплуатации.

    - На поверхности изделий не допускаются дефекты, ухудшающие их внешний и товарный вид. Не допускается отслаивание покрытия, набухание, пузырение, образование подпленочной коррозии, царапины, заусенцы, нарушения изоляции и другие виды дефектов, не оговоренные в конструкторской документации.

    - Защита от коррозии должна обеспечиваться применением соответствующих материалов или нанесением на незащищенную поверхность защитных покрытий. При этом должны учитываться условия предполагаемой эксплуатации и технического обслуживания.

    - В корпусе установки должны быть предусмотрены места для фиксации в транспортном положении съемного оборудования (выхлопная труба, воздуховоды, кабель и др.)

    - Внешний вид поверхностей лакокрасочных покрытий должен соответствовать ГОСТ 9.032-74

1) доступных для наблюдения поверхностей – IV, V классам;

2) недоступных для наблюдения поверхностей – V класса

    - Все резьбовые соединения должны быть надёжно затянуты.

    - Резьбовые соединения элементов конструкции и крепления должны быть предохранены от самоотвинчивания. Крепежные детали разъемных соединений, часто отвинчиваемые при эксплуатации, должны быть невыпадающими.

    - Требования к сварным соединениям и сварке.

      - Сварка металлических деталей оборудования должна производиться в соответствии с требованиями технических условий на изготовление конструкторской технологической документации предприятия – изготовителя

      - При сборке деталей установки под сварку должна быть обеспечена точность сборки деталей в пределах размеров и допусков, установленных рабочими чертежами. Для обеспечения требуемой точности сборки следует применять приспособления, которые должны периодически проверяться. Периодичность и порядок проверки устанавливаются предприятием-изготовителем.

      - Детали изделий, подаваемые на сборочные операции, должны быть сухими, чистыми и выправленными. На свариваемых кромках не допускаются следы усадочных раковин, расслоений, инородных включений, трещин и пузырей.

      - При сборке конструкций оборудования под сварку между свариваемыми деталями необходимо обеспечивать зазоры всех типов сварных соединений.

      - Сборка деталей оборудования под сварку должна обеспечивать получение отклонений от геометрических размеров, формы и расположения поверхностей корпуса в готовой сборочной единице не более величин, указанных в чертежах на изготовляемый аппарат.

      - Виды сварки указываются в конструкторской документации. Предприятие-изготовитель может применять более совершенные, чем указано, виды сварки, обеспечивающие требуемое качество.

      - Сварочные материалы, используемые для сварки, должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий и подтверждаться сертификатом завода- изготовителя.

      - Марки, сортамент, условия хранения и подготовка к использованию сварочных материалов должны соответствовать требованиям НД на сварку.

      - Сварные швы должны быть расположены так, чтобы обеспечить возможность их визуального осмотра и контроля качества неразрушающим методом, а также устранения в них дефектов.

      - Размеры сварных швов должны соответствовать их рабочим сечениям, установленным в технической документации. Отклонения размеров швов не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 5264, ГОСТ 8713, ГОСТ 23518.

    - Пульт управления установкой должен быть жёстко связан с каркасом и не выступает за габариты. Пульт управления должен обеспечивать: запуск, останов, индикацию работы установки. Пульт управления должен обеспечивать защиту установки: от перегрева, превышения тока, коротких замыканий.

    - Питание установки осуществляется от источника постоянного напряжения 24В±10%, и/или напряжения с действующим значением напряжения 24В±10%

    - Подключение установки к источнику питания осуществляется гибким кабелем, тип КГ, длиной, не менее 15м. Кабель должен оканчиваться разъемом: 2РТТ20КПН2Ш4В – для подключения к источнику питания. На кабеле возле вилки 2РТТ20КПН2Ш4В должна стоять бирка с обозначением «К1»

    - Установка типа 2 должна иметь выносной пульт управления, который должен обеспечивать: запуск, останов, индикацию работы установки, защиту установки: от перегрева, превышения тока, коротких замыканий, с длиной кабеля 5 м. Датчик должен подключаться к пульту управления легкоразъёмными соединением типа 2РТТ.

    - Изделия должны удовлетворять требованиям безопасности, установленным в ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Приложение 1, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

    - Конструкция дымоходов должны быть герметичной и исключать дымление при эксплуатации

    - Оборудование должно обеспечить прекращение подачи топлива при нарушениях в системе отвода продуктов сгорания.

    - Оборудование должно исключать случайный выброс продуктов сгорания в помещение

    - Защитные и декоративные покрытия наружных поверхностей установки должны соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032-74 для условий эксплуатации У1 по ГОСТ 9.104-79. Цвет внешних поверхностей установки защитный RAL 6020

    - Все проводники в местах прохода через токопроводящие конструкции должны быть надежно изолированы. Все соединения топливной системы должны быть герметичными. Подтекание топлива в соединениях и попадание топлива на установку не допускаются

    - Для оборудования устанавливают следующие показатели надежности:

- установленная безотказная наработка - не менее 1250 ч;

- средняя наработка на отказ - не менее 3000 ч;

- установленный срок службы - не менее 7 лет;

- среднее время восстановления - не более 2 ч.

  - Требования к материалам и покупным изделиям

    - Корпус изделия должен быть изготовлен из теплостойкого металла. Нагревательные ТЭНы должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

    - Аппараты, приборы и материалы, устанавливаемые в оборудовании, должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий на них, иметь сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ Р установленного образца или технических регламентов Таможенного Союза.

    - В качестве элементной базы для схем управления должны применяться комплектующие отечественного производства, главными критериями отбора которых должны быть их надёжность, компактность, модульность и соответствующие технические характеристики.

    - При отсутствии документов о качестве на конкретный материал и изделия все необходимые испытания должны быть проведены при изготовлении изделий.

    - Транспортирование и хранение материалов должны проводиться в условиях, обеспечивающих сохранность от повреждений, а также исключающих возможность подмены.

    - Перед использованием материалы и компоненты должны пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленным на предприятии-изготовителе, исходя из требований ГОСТ 24297.

    - На листах металла, принятых к изготовлению оборудования, должна быть сохранена маркировка металла. Если лист металла разрезают на части, на каждую из них должна быть перенесена маркировка металла листов

    - На поверхности изделий не допускаются риски, забоины, царапины, раковины и другие дефекты, если их глубина превышает минусовые предельные отклонения, предусмотренные соответствующими стандартами и техническими условиями, или если после зачистки их толщина стенки будет менее допускаемой по расчету.

    - Поверхности металлических деталей оборудования должны быть очищены от брызг металла, полученных в результате термической (огневой) резки и сварки.

    - Заусенцы должны быть удалены и острые кромки деталей и узлов притуплены.

    - Обработка под сварку должна предусматривать равномерный зазор, обеспечивающий полное проплавление корня шва.

    - Размеры и допуски при обработке кромок под сварку должны отвечать требованиям:

- - для ручной дуговой сварки ГОСТ 5264 и ГОСТ 11534,

- - для дуговой сварки в защитном газе ГОСТ 14771 и ГОСТ 23518,

- - для автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом ГОСТ 8713.

  - Комплектность

    - Комплектность поставки изделий должна соответствовать конструкторской документации и условиям заказа.

    - Установка должна быть укомплектована ЗИПом необходимым для проведения ремонтных работ в течении гарантийного срока.

    - Вместе с установкой должен поставляться комплект эксплуатационной документации, согласно ГОСТ 2.601-95

    - Комплектность поставки:

- Изделие;

- Комплект ЗИП;

- Упаковка;

- Инструкция.

  - Маркировка

    - Маркировка должна соответствовать ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»:

- наименование предприятия изготовителя или его товарный знак;

- обозначение изделия;

- заводской номер и дата изготовления (месяц, год);

- обозначение настоящих технических условий.

    - Маркировка должна быть долговечной и легко различимой. Способ и качество выполнения маркировки должны обеспечивать четкое и ясное изображение ее в течение срока службы в установленных режимах и условиях.

    - Пульт управления и установка должны быть снабжены поясняющими надписями и мнемосхемами, поясняющие работу установки, в соответствии с ГОСТ 21480-76

    - Все органы управления, индикаторы, вилки и розетки должны иметь таблички с поясняющими надписями, надписи должны находиться над элементами симметрично их оси. Надписи на табличках изготавливать фотохимическим способом, шрифт 4-Пр3 ГОСТ 26.008-85. Покрытие: нитра лак НЦ-2139 ТУ 6-21-5474336-10-91

    - Таблички должны соответствовать ГОСТ 12969-67

    - Таблички должны соответствовать по форме и размерам ГОСТ 12971-67 и ГОСТ 12970-67. Таблички должны изготавливаться из тонколистовой холоднокатаной стали по ГОСТ 19904-90 или тонколистового алюминиевого сплава по ГОСТ 21631-76

    - Таблички должны крепиться к корпусу механическим способом

    - В технической документации ил необходимо указывать условия монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.

    - Транспортная маркировка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 14192.

  - Упаковка

    - Упаковка должна обеспечить защиту изделий от климатических воздействий и механических повреждений при транспортировке и хранении.

    - Изделия должны упаковываться в коробки из гофрокартона по действующей нормативной документации.

    - Изделия должны упаковываться и укладываться в транспортную тару так, чтобы исключалась возможность перемещения их внутри тары при перевозке и исключались повреждения изделия и его покрытий.

    - Документация, отправляемая совместно с изделием, должна быть вложена в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 12302.

    - Маркировка должна наносится на пакет с документацией, на вкладыш из картона или бумаги.

    - Допускаются по согласованию с потребителем другие материалы и способы упаковывания, не ухудшающие товарный вид изделий в процессах транспортирования и хранения.

- Требования безопасности

- Изделия должны быть сконструированы так, чтобы при нормальной эксплуатации они работали безопасно и не причиняли вреда лицам или окружающей среде даже в случае небрежного обращения, возможного при нормальной эксплуатации.

- Изделия должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящих технических условий, по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

- Устройства не должны являться источниками возникновения пожара в нормальных и аварийных условиях работы.

- Безопасность на производстве

    - Лица, допущенные к работам по производству изделия, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работ.

    - Условия производства должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.005. Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.

    - При производстве оборудования должны выполняться положения по безопасному ведению работ, а также должно быть обеспечено соблюдение природоохранных норм и требований.

    - Изделия должны изготавливаться в производственных помещениях, оборудованные приточно-вытяжной и механической вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.

    - Параметры микроклимата при производстве печей  регламентируется в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и СанПин 2.2.4.548 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

    - Выполнение требований техники безопасности должно обеспечиваться соблюдением соответствующих утвержденных инструкций и правил по технике безопасности при осуществлении работ. Все работающие должны пройти обучение безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

    - Производственный персонал, по мере необходимости, должен применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011.

- Требования защиты окружающей среды

  - В изделиях не должны содержаться компоненты, представляющие следующие виды опасностей для людей и окружающей среды: химическую, биологическую, радиационную.

  - В целях ресурсосбережения и исключения загрязнения окружающей среды отходы, образующиеся при изготовлении изделий, а также изделия, бывшие в употреблении, следует утилизировать.

  - Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005, ГН2.2.5.1313-2003 и проводиться по методическим указаниям, утвержденным органами здравоохранения.

  - Контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу должен осуществляться по ГОСТ 17.2.3.02.

  - Охрана окружающей среды по ГОСТ 17.2.3.01.

  - Требования к охране атмосферного воздуха реализуется в соответствии с СанПиН 4946.

  - Основными видами возможного опасного воздействия изделий на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного захоронения отходов на территории предприятия-изготовителя или вне его, а также произвольной свалки их в не предназначенных для этой цели местах.

  - Утилизация отходов – согласно СанПиН 2.1.7.1322-03.

- Правила приёмки

  - Общие положения

    - Изделия подвергают приемо-сдаточным, периодическим и типовым испытаниям.

    - Предприятие-изготовитель и организации, проводящие испытания, должны обеспечивать соблюдение правил техники безопасности. Общие требования безопасности при проведении испытаний по ГОСТ 12.3.019.

    - Приемо-сдаточные испытания должна производить служба технического контроля предприятия-изготовителя (ОТК).

  - Приемо-сдаточные испытания

    - Приемо-сдаточные испытания проводят при нормальных условиях:

- температура 25±10°С ;

- относительная влажность воздуха-45-80%;

- атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

    - Приемо-сдаточные испытания предназначены для обнаружения возможных дефектов материалов или дефектов, допущенных при изготовлении. Приемо-сдаточным испытаниям подвергают все единицы изделия после их сборки.

    - Объем проведения приемо-сдаточных испытаний приведен в таблице 2.

    - Если в процессе приемо-сдаточных испытаний будет обнаружено несоответствие проверяемого экземпляра хотя бы по одному из пунктов проверяемых требований, то изделие возвращают для анализа причин дефектов и их устранения и повторного предъявления для приемки.

    - Повторные испытания должны проводиться в полном объеме приемо-сдаточных испытаний. Повторные испытания считаются окончательными.

    - Принятым должен считаться прибор, который выдержал приемо-сдаточные испытания по всем проверенным требованиям.

    - Результаты приемо-сдаточных испытаний должны оформляться протоколом на изготовленную партию однотипных изделий.

  - Периодические испытания

    - Периодические испытания проводятся один раз в год на трех образцах, прошедших приемо-сдаточные испытания.

    - Объем проведения периодических испытаний приведен в таблице 2.

    - Принятым должен считаться прибор, который выдержал испытания по всем проверенным требованиям.

  - Типовые испытания

    - Типовым испытаниям подвергают образцы установок.

    - Типовые испытания проводят по программе, в которую должна входить обязательная проверка параметров, на которые могли повлиять изменения, внесенные в конструкцию или технологию изготовления изделий.

    - Типовые испытания проводят по инициативе изготовителя.

    - При изменении конструкции типовые испытания проводят в объеме, соответствующем внесенным изменениям.

Таблица 2

| Наименование проверяемого требования | Категория испытаний |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приемо-сдаточные | Периодические |
| Внешний осмотр и проверка сборки | + | - |
| Проверка качества покрытий | + | - |
| Испытания на функционирование при отклонениях питающего напряжения | + | - |
| Механическая прочность | - | + |
| Показатели надежности и ремонтопригодности | - | + |
| Комплектность, маркировка и упаковка | + | - |

# Методы контроля

  - Общие положения

    - Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны быть поверены и иметь поверительные клейма или свидетельства о поверке.

    - Не допускается проводить испытания при одновременном воздействии предельных значений нескольких внешних воздействующих факторов.

  - Внешний осмотр и проверка сборки

    - При внешнем осмотре и проверке сборки выполняются следующие виды испытаний и проверок:

- комплектность;

- качество сборки;

- содержание и качество маркировки проводов;

- качество выполнения прокладки и присоединения проводников;

- контактные соединения на соответствие требованиям к конструкции;

- отсутствие ослабления креплений;

- наличие и комплектность деталей, предназначенных для внешних присоединений (крепеж и монтажные элементы);

- правильность установки и отсутствие повреждений ТЭНа, корпуса, датчиков, устройств;

- отсутствие повреждений защитных, защитно-декоративных и специальных покрытий, наличие защиты от коррозии;

- наличие устройств заземления;

- основные размеры;

- масса (взвешиванием или расчетом).

  - Проверку содержания и качества маркировки и упаковки проводят визуально.

  - Проверка качества покрытий должна проводиться по ГОСТ 9.302.

  - Масса определяется взвешиванием на весах.

  - Проверку геометрических размеров производят универсальным или специальным измерительным инструментом, в том числе с помощью линейки по ГОСТ 8026, штангенциркуля по ГОСТ 166, угольника по ГОСТ 3749, рулетки по ГОСТ 7502 и другого измерительного инструмента.

  - Контроль качества поверхностей оборудования на отсутствие дефектов, снижающих качество и ухудшающих товарный вид поверхности изделий, должен проводиться путем визуального осмотра.

  - Температуру поверхностей ручек, наружных поверхностей следует определять через каждые 30 мин в течение рабочего цикла. При этом термопары следует размещать в точках максимального нагрева. Окончательным результатом при определении температуры поверхностей ручек управления, наружных поверхностей и пола под камином является максимальное значение температуры в любой из точек измерения.

  - Проверку соответствия изделий требованиям комплекта конструкторской документации, внешнего вида, комплектности, маркировки и упаковки следует проводить визуальным контролем, сличением с чертежами и измерением размеров средствами измерений, обеспечивающими требуемую чертежами точность.

  - Испытания на механическую прочность при транспортировании должны проводиться по ГОСТ 23216.

  - Контроль показателей надёжности и ремонтопригодности установки и ее оборудования – по статистическим данным.

# Транспортирование и хранение

  - Транспортирование

    - Транспортирование оборудования в упаковке предприятия-изготовителя должно выполняться на любое расстояние с любой скоростью автомобильным и железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных средствах), авиационным транспортом (в необогреваемых герметизированных отсеках самолетов), водным транспортом (в трюмах судов).

    - Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление транспортной тары в транспортных средствах должно обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещений. При погрузке и транспортировании должны выполняться требования предупредительных надписей на упаковке.

    - Условия транспортирования в упаковке предприятия-изготовителя: температура окружающего воздуха - от минус 50 С до плюс 50 С; относительная влажность воздуха - до 95  при 30С; атмосферное давление - от 630 до 800 мм рт. ст.

  - Условия хранения в упаковке

    - Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от минус 50 С до плюс 50 С и относительной влажностью не выше 90% (при температуре воздуха 25 °С) на расстоянии от источников тепла не менее 0,5 м и при отсутствии в воздухе агрессивных и взрывоопасных примесей. Воздух не должен содержать токопроводящей пыли. В помещениях для хранения не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

- Указания по эксплуатации

  - Изделия должны применяться в режимах и условиях, установленных настоящими техническими условиями и эксплуатационной документацией.

  - Установки должны эксплуатироваться согласно эксплуатационной документации Изготовителя.

# Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

# Приложение А

(информационное)

Перечень документов, на которые даны ссылки

| ГОСТ 2.114-95 | ЕСКД. Технические условия |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.601-2013 | ## ЕСКД. Эксплуатационные документы |
| ГОСТ 9.104-79 | ## ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации |
| ## ГОСТ 9.032-74 | ## ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения |
| ГОСТ 9.302-88 | ## ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля |
| ГОСТ 12.0.004-2015 | ## Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения |
| ГОСТ 12.2.032-78 | ## Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования |
| ГОСТ 12.2.033-78 | ## Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования |
| ГОСТ 12.3.002-2014 | ## Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.005-75 | ## Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.019-80 | ## Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.4.011-89 | Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация |
| ГОСТ 26.008-85 | Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры |
| ГОСТ 305-2013 | Топливо дизельное. Технические условия |
| ГОСТ 12302-2013 | ## Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия |
| ГОСТ 12969-67 | ## Таблички для машин и приборов. Технические требования |

Продолжение Приложения А

| ГОСТ 12970-67 | ## Таблички круглые для машин и приборов. Размеры |
| --- | --- |
| ГОСТ 12971-67 | ## Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 14254-2015 | ## Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) |
| ГОСТ 19904-90 | ## Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент |
| ГОСТ 21480-76 | ## Система "Человек-машина". Мнемосхемы. Общие эргономические требования |
| ГОСТ 21631-76 | ## Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия |
| ГОСТ 22261-94 | ## Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия |
| ГОСТ 23216-78 | Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний |
| ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля |
| ГОСТ 30805.14.1-2013 | Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений |
| ГОСТ 30805.14.2-2013 | Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний |
| ГОСТ Р 54102-2010 | Совместимость технических средств электромагнитная. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов при воздействии электромагнитных помех. Требования и методы испытаний |
| ТР ТС 004/2011 | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» |
| ТР ТС 010/2011 | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» |
| ТР ТС 020/2011 | Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» |
| СанПиН 2.1.7.1322-03 | Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления |

# Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | ## Всего листов ## (страниц) в докум. | ## № докум. | ## Входящий № сопроводительного ## докум. и дата | ## Подп. | ## Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## измененных | ## замененных | ## новых | ## аннулированных |  |  |  |  |  |