- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  - Устройство бытовое для фильтрации и очистки воздуха посредством ультрафиолетового облучения бактериального спектра закрытого типа с принудительной приточно-вытяжной вентиляцией «J.Аir»

  - Производитель  Россия, Санкт-Петербург

  - Выпускаемые Производителем различные модели J.Air имеют одинаковую конструкцию и условия эксплуатации.

  - Устройство J.Air соответствует требованиям технического условия
 ТУ 28.25.14-002-0188817875-2020, Декларация соответствия ТС ЕАС, Добровольной сертификации  ГОСТ Р

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| J.Air | J.Air15 | J.Air30 | J.Air60 | J.Air90 | J.Air120 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ламп 15W | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |  |
| Бактерицидная эффективность | 99,90% |  |  |  |  |  |
| Ресурс облучателя | до 9000 часов |  |  |  |  |  |
| Куб/час | 80 | 120 | 160 | 210 | 250 |  |
| Рекомендуемая Площадь помещения, кв.м. | до 50 | до 70 | до 100 | до 120 | до 150 |  |
| Габариты Ш*Г*В, см | 14*13*67 | 14*13*67 | 30*15*67 | 30*15*67 | 30*15*67 |  |
| вес, кг | 4,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 12,5 |  |
| Класс защиты, IP 30 | IP 30 |  |  |  |  |  |

  - Прочие характеристики Устройства:

Корпус Устройства изготовлен из стали с полимерным покрытием.

Спецификация облучателя: без генерации озона, Длина волны преобладающего излучения: UV облучение бактерицидное 253.8 нм (v.OFR)

Фильтры: Входящий/исходящий: полиэстер

Размер задерживаемых частиц до 10 мк

Бактерицидная эффективность (S, aurus, свиной грипп H1N1, птичий грипп H5N2, туберкулез), 99,9%

Уровень звуковой мощности, дБА 40

Может использоваться в присутствии людей.

- УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

  - Упаковка: Устройство упаковано в коробку из картона

  - Комплектация: Устройство J.Air 1 шт., технический паспорт/гарантийный талон 1 шт.

  - Производитель оставляет за собой право самостоятельно вносить конструктивные изменения в изделие, если они существенно не влияют на эксплуатационные качества и характеристики изделия, описанные в настоящем паспорте.

- ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Подключение Устройства осуществляется посредством подключения сетевым шнуром с электрической вилкой в штепсельную розетку с заземляющим контактом в бытовую сеть 220V.

  - Устройство предназначено для напольного, настольного и настенного крепления в закрытых помещениях.

  - Запрещается установка Устройства на влажное основание.

  - Для ухода за корпусом Устройства во избежание потери блеска следует исключить использование абразивных материалов. Используйте мягкую ветошь, предварительно смоченную в жидкости ПАВ и выжатую во избежание попадания влаги на электрические компоненты Устройства.

  - Не накрывайте и не загромождайте Устройство.

  - Не вскрывайте и не нарушайте целостность корпуса Устройства.

  - Если Устройство подключено в сеть и индикатор при этом не горит, следует обратиться в Сервисный Центр Производителя для замены излучателя.

  - Периодически проверяйте степень загрязнения входящего  (нижнего) фильтра. Если фильтр приобрел серый цвет – необходимо очистить его при помощи пылесоса при этом прибор должен находиться в выключенном состоянии. Для замены фильтра необходимо обратиться в сервисный центр.

  - Замена и утилизация вышедших из строя ламп производится только в сервисном центре.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Производительность гарантирует работоспособность Устройства в течение 1 (одного) года со дня продажи конечному потребителю, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Благодарим Вас за приобретение!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Россия, Санкт-Петербург

+7 991 251-43-92