*Подрозетник

Кронштейн боковой

2 шт.

Сцепной шар

*Болт М12х1,25х80 – 2 шт

*Гайка М12х1,25   самостоп – 2шт

*Шайба 12х24  - 3 шт

*Болт М10х80

*Шайба 40х40

*Втулка

*Шайба 10.65Г

*Гайка М10

4шт.

*Болт М12х35

*Шайба 12х24

*Шайба 12.65Г

*Гайка М12

2шт.

*Болт М12х35

*Шайба 12х24

*Шайба 12.65Г

2шт.

Балка ТСУ

Рис.1 Тягово-сцепное устройство ТСУ 9010 Рено Логан.С.

Примечание: детали, помеченные * входят в пакет комплектующих

4. монтаж на автомобиль

Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях станций технического обслуживания или автосервиса

  - Снять глушитель с резиновой подвески (в задней части а/м)

  - Со  стороны багажного отделения из боковых наружных полок лонжеронов удалить пластиковые заглушки. Очистить штатные отверстия в боковых внутренних полках лонжеронов от закрывающей их ленты.

  - Закрепить боковые кронштейны ТСУ к лонжеронам болтами М10х80. Внутрь лонжеронов установить втулки. Подложить под головки болтов шайбы 40х40.

  - Закрепить балку ТСУ к боковым кронштейнам, сцепной шар и подрозетник к кронштейнам балки. Под головки болтов М12 крепления шара и под гайки М12 самостопорящиеся установить шайбы 12х24 в количестве 3 шт (со стороны кронштейна подрозетника шайбу не устанавливать).

- Внимание: после 4-х кратного применения самостопорящиеся гайки необходимо заменить на новые!

Произвести затяжку крепежа, предварительно смазав резьбу любой консистентной смазкой.

- Момент затяжки М10 - 4,4…5,6 кгсм;

- - Момент затяжки М12 – 8,0…10,0 кгсм ,

- - Момент затяжки М12 самостоп.- 8,0…10,0 кгсм

  - Установить на место глушитель.

  - Подсоединить провода ШРа ТСУ к электропроводке автомобиля (в условиях автосервиса).

  - Подключить аккумуляторную батарею и проверить действие приборов освещения и световой сигнализации прицепа.

Внимание! Для снятия заднего бампера при установленном ТСУ необходимо снять балку ТСУ, предварительно отсоединив подрозетник со ШР.

- правила эксплуатации и технического обслуживания.

  - Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре  болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Подтяжку болтовых соединений ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

  - Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой или надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с а/м шар должен быть смазан консистентной смазкой.

  - После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить страховочную связь автомобиля с прицепом. Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установленных страховочных цепей (тросов).

  - Не допускается буксировка прицепов полной массой более 950 кг и со скоростью, превышающей 90 км/час.

6.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - ООО "ТРЕЙЛЕР" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

- Предприятие не несёт ответственность за безопасность и надёжность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

  - Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ и подписью продавца.

Этикетку предприятия-изготовителя на ТСУ сохранять до окончания гарантийного срока.

  - Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве

  - Претензии направлять по адресу: 424007, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, ул. Строителей, 56А.

## свидетельство о приёмке

ТСУ 60063 изготовлено в соответствии с техдокументацией, проверено ОТК и признано годным к эксплуатации.

## свидетельство о продаже

(заполняет продавец)

Продано

(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи                                     	          Подпись

(число, месяц, год)                                   (продавец)

Штамп организации, продавшей ТСУ

- Информацию о нашей продукции можете посмотреть на сайте www.region12-avto.ru

УЧРЕЖДЕНИЕ ОШ-25/6

## УСТРОЙСТВО ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ  утс 60063

РЕНО ЛОГАН

## паспорт

### (руководство по установке и эксплуатации)

Тягово-сцепное устройство ТСУ 60063 Рено Логан  (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей Рено Логан с кузовом седан с 2005 по 2014 г.в. с буксируемым прицепом полной массой до 950 кг.

Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН №55 (п. 25 Приложения 9 к Техническому регламенту "О безопасности колесных транспортных средств" (пост. правительства №720 от 10.09.2009 г.)

1. технические данные

| - Класс и тип сцепного устройства | - А50-Х (шаровой наконечник) |
| --- | --- |
| - Диаметр сцепного шара, мм | - 50 |
| - Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | - 950 |
| - Параметр D, не более, кН | - 5,8 |
| - Параметр S (максимальная вертикальная нагрузка), кг | - 50 |
| - Масса ТСУ, кг | - 14,40,4 |

- комплект поставки

| 2.1 ТСУ 60063 в сборе (рис.1) | 1 шт. |
| --- | --- |
| 2.2. Пакет комплектующих ( рис.1) |  |
| Паспорт (руководство по эксплуатации) | 1 шт. |
| Защитный колпак | 1 шт. |

- требования по технике безопасности

  - Перед монтажом ТСУ необходимо установить автомобиль на эстакаде или на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, автомобиль затормозить стояночным тормозом, под колёса положить упоры (башмаки).

  - Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.