*Подрозетник

Кронштейн боковой

2 шт.

*Болт М12х1,25х80 (8,8)

*Гайка М12х1,25  (8) самостоп.

2шт.

*Болт М10х90 (8,8)

*Втулка с шайбой 10х30

*Шайба 10.65Г

*Гайка М10 (8)     4шт.

*Болт М10х35 (8,8)

*Шайба 10х24

*Шайба 10.65Г

*Гайка М10 (8)

2шт.

*Болт М10х35(8,8)

*Шайба 10х24

*Шайба 10.65Г

2шт.

Балка ТСУ

Отверстие А

Рис.1 Устройство тягово-сцепное УТС 9040.

Примечание: детали, помеченные * входят в пакет комплектующих

4. монтаж на автомобиль

Работу по монтажу УТС рекомендуется проводить в условиях станций технического обслуживания или автосервиса

  - Снять запасное колесо, снять глушитель с резиновой подвески (в задней части а/м), снять термозащиту.

  - Со стороны багажного отделения из боковых наружных полок лонжеронов удалить пластиковые заглушки (при наличии). Очистить штатные отверстия в боковых внутренних полках лонжеронов от закрывающей их ленты.

  - Закрепить боковые кронштейны УТС к лонжеронам а/м болтами М10х90,гайками М10 (под гайки подложить шайбы 10.65.Г). Внутрь лонжеронов установить втулки с приваренными шайбами 10х30. Крепеж не затягивать.

  - Установить балку УТС, закрепив ее к боковым кронштейнам  болтами М10х35, гайками М10 (под гайки подложить шайбы гроверные 10.65Г, и шайбы 10 и под болты, вкручиваемые в вварные гайки - шайбы гроверные 10,65Г и шайбы 10). Крепеж не затягивать.

(Внимание! При установке балки УТС на полноприводный вариант автомобиля - балку тянуть назад по ходу а/м и в таком положении затягивать крепеж боковых кронштейнов.)

  - Внимание! Сцепной шар должен располагаться строго вдоль продольной оси автомобиля.

  - Произвести затяжку крепежа, предварительно смазав резьбу любой консистентной смазкой.

- Момент затяжки М10 – 4,4…5,6 кгсм

  - Закрепить сцепной шар к кронштейнам шара болтами М12х1,25х80 и гайками М12х1,25 самостоп.

Внимание: после 4-х кратного применения самостопорящиеся гайки необходимо заменить на новые!

Произвести затяжку крепежа, предварительно смазав резьбу любой консистентной смазкой

- Момент затяжки М12 самостоп.- 8,0…10,0 кгсм

4.8. Установить на место термозащиту , глушитель и запасное колесо.

4.9.Подсоединить провода УТС к электропроводке автомобиля (в условиях автосервиса).

4.10.Подключить аккумуляторную батарею и проверить действие приборов освещения и световой сигнализации прицепа.

- правила эксплуатации и технического обслуживания.

  - Техническое обслуживание УТС заключается в периодическом осмотре  болтовых креплений УТС к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Подтяжку болтовых соединений УТС проводить при техническом обслуживании автомобиля.

  - Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой или надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с а/м шар должен быть смазан консистентной смазкой.

  - После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить страховочную связь автомобиля с прицепом, используя отверстие А в правом кронштейне шара УТС. Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установленных страховочных цепей (тросов).

  - Не допускается буксировка прицепов полной массой более 1200 кг и со скоростью, превышающей 90 км/час.

- 6.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Предприятие изготовитель гарантирует безотказную работу УТС в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

- Предприятие не несёт ответственность за безопасность и надёжность работы УТС при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

  - Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей УТС и подписью продавца.

Этикетку предприятия-изготовителя на УТС сохранять до окончания гарантийного срока.

  - Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве

  - Претензии направлять по адресу: 424007, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, ул. Строителей, 56А.

## свидетельство о приёмке

УТС 60062 изготовлено в соответствии с техдокументацией, проверено ОТК и признано годным к эксплуатации.

## свидетельство о продаже

(заполняет продавец)

Продано

(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи                                     	          Подпись

(число, месяц, год)                                   (продавец)

Штамп организации, продавшей УТС

www.region12-avto.ru

УЧРЕЖДЕНИЕ ОШ-25/6

## УСТРОЙСТВО ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ  утс 60062

РЕНО ДАСТЕР

## паспорт

### (руководство по установке и эксплуатации)

Устройство тягово-сцепное УТС 60062 (далее УТС) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей Рено Дастер (2WD, 4 WD) с 2011 г.в. (сборка Россия) с буксируемым прицепом полной массой до 1200 кг.

Технические характеристики УТС соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН №55 (п. 25 Приложения 9 к Техническому регламенту "О безопасности колесных транспортных средств" (пост. правительства №720 от 10.09.2009 г.)

1. технические данные

| - Класс и тип сцепного устройства | - А50-Х (шаровой наконечник) |
| --- | --- |
| - Диаметр сцепного шара, мм | - 50 |
| - Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | - 1200 |
| - Параметр D, не более, кН | - 7,2 |
| - Параметр S (максимальная вертикальная нагрузка), кг | - 60 |
| - Масса ТСУ, кг | - 17,1±0,5 |

- комплект поставки

| 2.1 УТС 60062 в сборе (рис.1) | 1 шт. |
| --- | --- |
| 2.2 Пакет с комплектующими (см. рис.1) | 1 шт. |
| Защитный колпак | 1 шт. |
| 2.3 Паспорт (руководство по установке и эксплуатации) | 1 шт. |

- требования по технике безопасности

- Перед монтажом УТС необходимо установить автомобиль на эстакаде или на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, автомобиль затормозить стояночным тормозом, под колёса положить упоры (башмаки).

- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.