ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАМНЫЕ

ЛРСП-60

ТУ 5225-003-37582698-2013

ПАСПОРТ

Сертификат № RU.MCC.085.209.26559

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Леса ЛРСП-60 представляют собой леса рамные строительные приставные (далее леса), выполненные в соответствии с

ТУ 5225-003-37582698-2013 и предназначенные для отделочных работ на фасадах зданий высотой до 60 метров, а так же для выполнения кирпичной кладки.

Рамы лесов изготовлены из стальной трубы с допусками металла от 48х1.5 до 48х2.0.

При монтаже лесов не требуется специальный инструмент, горизонтальные и диагональные стяжки крепятся к рамам флажковыми замками.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.Максимальная высота лесов, м ………………………………………  60

2.2.Шаг яруса, м ……………………………………………………………… 2

2.3.Шаг рам вдоль стены, м ………………………………………………2;3

2.4.Ширина яруса (прохода) между стойками рам, м ……………0,976

2.5.Количество ярусов настилов, одновременно

укладываемых на леса, шт……………2(рабочий+страховочный)

2.6.Нормативная поверхностная нагрузка, Па (кгс/м2) ……………200

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| № строки | Обозна- чение | Наиме- нование | Коли- чество | Габаритные размеры | Масса, кг | Заводской № | Обозначение упаковочного или укладочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

- Форма заполняется предприятием-изготовителем.

- Сведения о наличии упаковочных или укладочных мест допускается приводить в графе «Примечание».

- По требованию заказчика допускается поставка лесов некомплектно, отдельными элементами.

-1-

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Леса (см. схему сборки лесов)  представляют собой конструкцию, собираемую из следующих элементов: рам с лестницей(1), рам без лестниц (2) , диагональных (3) и горизонтальных (4) связей, ригелей с деревянными настилами (5), регулируемых и нерегулируемы опор (6), элементов крепления к стене(см. виды анкеровки).

4.2. Нижний ряд рам опирается на опорные пяты или винтовые опоры, которые устанавливаются на деревянные подкладки.

4.3. Рамы лесов имеют высоту 2,0 м.

4.4. Рамы с лестницами и без лестниц наращиваются друг другом до нужной высоты. Рамы с лестницей устанавливаются во втором  ряду  лесов в каждом ярусе и служат для подъема рабочих.

4.5. Рамы, с целью устойчивости, связываются между собой горизонтальными и диагональными связями в шахматном порядке со стороны улицы и горизонтальными связями со стороны стены (см. схему сборки). На рамах предусмотрены замки с фиксатором для крепления диагональных и горизонтальных связей.

4.6. Ригеля устанавливаются в первом и втором ряду лесов в каждом пролёте по два (со стороны улицы и стороны здания).

4.7. Крепления лесов к стене осуществляется регулируемыми анкерными кронштейнами двух типов:  из стальной полосы и трубчатыми с крюком и  хомутом (см. виды анкерных кроншейнов). Один конец крепится к стене с помощью элементов анкеровки, смонтированных в фасаде ремонтируемого здания, другой – к стойке рам.

4.8. Элементы анкеровки выполнены двух видов: пробки и крюки с втулками (см. элементы анкеровки).  Вид анкерного крепления определяется требованиями заказчика.

4.9. Количество башмаков и винтовых опор определяется рельефом местности и требованием заказчика.

4.10. На рабочем и предохранительном ярусах лесов устанавливаются продольные связи ограждений. В местах подъема рабочих на рабочий ярус связи ограждений устанавливаются в пролетах, где не предусмотрены диагональные стяжки.

4.11. Для защиты от атмосферных (электрических разрядов леса оборудуются молниеприемником, заземлением.

-2-

5.  МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЕСОВ

5.1. Демонтаж и монтаж лесов должен производиться под руководством ответственного производителя работ, который должен:

а) изучить конструкцию лесов;

б) составить схему установки лесов для конкретного объекта;

в) составить перечень необходимых элементов;

г) произвести приемку комплекта лесов со склада согласно перечню с отбраковкой поврежденных элементов.

5.2. Рабочие, монтирующие леса, предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене.

5.3 Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды.

Площадка под леса должна быть горизонтальной в поперечном и продольном направлениях.

5.4 Подъём и спуск элементов  лесов должен производиться подъёмниками или другими подъёмными механизмами.

5.5  Монтаж лесов производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов, согласно схеме монтажа:

1 этап:

На подготовленной площадке установить деревянные подкладки и башмаки, при необходимости установить винтовые опоры.

Опорные поверхности рам лесов должны находиться строго в одной горизонтальной плоскости.

-3-

2 этап:

В башмаки установить две смежные рамы первого яруса, и соединить их горизонтальными и диагональными связями. Через шаг   3 метра установить две смежные рамы и также соединить их связями и повторить эту операцию для набора необходимой длины  лесов. По краям необходимой длины лесов установить рамы ограждения, а следующая рама должна быть с лестницей.

3 этап:

Установить рамы второго яруса, соединить их связями, причем диагональные связи расположить таким образом, чтобы они были установлены в шахматном порядке.

Для монтажа нужно использовать ригели,  на которые укладываются деревянные настилы:

-4-

4 этап:

Для подъёма и спуска людей леса оборудованы наклонными лестницами (7), которые устанавливаются в местах, отведённых для люков (смотри общий вид лесов).

5 этап:

Крепление лесов к стене осуществить пробками лили крюками с втулками через кронштейны или хомуты, закреплённые к стойкам рам лесов, (см. элементы анкеровки), через 4м в шахматном порядке (см. схему крепления лесов к стене).

6 этап:

Повторяя этапы 3,4,5 набрать необходимую высоту лесов. Ограждения, промежуточные элементы и диагонали должны быть установлены согласно общей схемы сборки лесов.

7 этап:

На рабочем и предохранительном ярусах лесов установить торцевые и продольные связи ограждений.

В местах подъёма рабочих на рабочий ярус, где не установлены диагональные стяжки, установить продольные связи ограждений.

Зафиксировать две смежные рамы по вертикали болтом М8х55 или штырем (по желанию заказчика).*

Верхний ярус можно монтировать из стоек и рам ограждения высотой 1,45 метра.

* - изготовителем не комплектуется

-5-

5.6.Рамы лесов устанавливать по отвесу. Установку рам и закрепление лесов к стене производить одновременно с монтажом лесов.

5.7. Укладку  настилов  и  установку  связей ограждений следует производить одновременно.

5.8. Демонтаж лесов допускается лишь  после уборки  с
настилов остатков материалов, инвентаря и инструментов.

5.9. До начала демонтажа лесов производитель работ обязан
осмотреть их и проинструктировать рабочих о последовательности и
приемах разборки, а также о мерах обеспечивающих безопасность
работ.

5.10. Демонтаж лесов  следует  начинать  с  верхнего яруса, в последовательности,   обратной  последовательности монтажа.

5.11. Демонтированные  элементы  перед  перевозкой рассортировать, крупногабаритные элементы связать в пакеты, а малогабаритные и стандартный изделия складывать в ящики.

-

6-

Общий вид лесов

5

8                                         4                                    1

7                                    2

3

| 1. | Рама с лестницей | 5. | Ригель с деревянным настилом |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Рама без лестницы | 6. | Опора |
| 3. | Диагональная связь | 7. | Лестница |
| 4. | Горизонтальная связь | 8. | Боковая рама ограждения |

8

-7-

Элементы анкеровки

с крюком и втулкой                                   с пробкой

Схема крепления лесов к стене

( Х - место крепления )

\

-8-

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕСОВ

6.1. Металлические   строительные    приставные рамные леса
допускаются к эксплуатации только после окончания их монтажа, но не
ранее. Сдают их по акту лицу, назначенному для приемки главным
инженером  строительства  с  участием  работника  по  технике безопасности.

6.2. При  приемке установленных лесов  в  эксплуатацию проверяются:

- соответствие  собранного  каркаса   монтажным схемам и правильность сборки узлов;

- правильность и надежность лесов на основании;

- правильность и надежность крепления лесов к стене;

- наличие и надежность ограждения на лесах, наличие двойного перильного ограждения в рабочих ярусах;

- правильность установки молниеприемника и заземления лесов;

- обеспечение отвода воды от лесов.

Особое     внимание  обратить  на  вертикальность  стоек и надежность крепления лесов к стене.

6.3. Состояние лесов должно ежедневно перед началом
смены  проверяться  производителем  работ  или  мастером,
руководящим работами.

6.4. Настилы и лестницы лесов следует систематически очищать
от мусора, остатков материалов, снега, наледи, а зимой посыпать
песком.

6.5. Нагрузки на настилы лесов в процессе их эксплуатации не должны превышать допустимых пределов.

В   случае   необходимости  увеличения   или   изменения расположения нагрузок:

-      прочность лесов должна быть проверена расчетом;

-      провести   испытания   лесов   нагрузкой, на 25% превышающей указанную;

-      составить акт о проведении испытаний.

6.6. При  подаче  материалов  на леса  башенным  краном
непосредственно  к  рабочим  местам  необходимо  соблюдать
следующие правила:

-      во избежание ударов грузом по лесам, необходимо сначала
производить подъем груза и передвижение крана, а затем поворот
стрелы и плавное опускание груза;

-      на лесах должен    находиться сигнальщик, регулирующий
подачу грузов подачей сигналов крановщику.

6.7. При   подаче   материалов   на  леса  стационарным
подъемником, каркас его должен крепиться к стене независимо от лесов.

-9-

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Леса должны быть надежно закреплены к стене по всей высоте. Произвольное снятие крепления лесов к стене не допускается.

7.2. Настил лесов должен иметь ровную поверхность.

7.2. Подъем людей на леса и спуск с них должен производиться
только по лестницам, с внутренней стороны секций.

7.3. На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами
перемещения людей, размещения грузов и величин допускаемых нагрузок.

7.4. Подача   на леса   груза,    превышающего допустимый
проектом, запрещена.

7.5. Во избежание повреждения стоек,   расположенных у проездов, необходима установка защитных устройств.

7.6. Линии электропередач,   расположенные ближе 5 м от лесов, необходимо снять или заключить в деревянные короба.

7.7. Леса  должны  быть  надежно  заземлены  и оборудованы грозозащитным устройством.

При монтаже и демонтаже лесов доступ людей в зону ведения работ, не занятых на этих работах, запрещен.

7.8. Кроме требований  и мер безопасности   настоящего паспорта необходимо также выполнять требования

СНиП 111 -4-80  «Техника безопасности в строительстве».

7.9. Кроме требований  и мер безопасности   настоящего паспорта необходимо также выполнять требования

СНиП 111 -4-80  «Техника безопасности в строительстве».

7.10. При использовании нескольких рабочих ярусов с предельно допустимой нагрузкой рекомендуется диагональные стяжки устанавливать в каждом ярусе:

-10-

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Транспортирование    лесов    может    производиться
транспортом любого вида, в соответствии с действующими для
данного вида транспорта правилами перевозки грузов.

8.2. Перед транспортированием элементы лесов должны быть рассортирован по видам (рамы, помосты, стяжки, связи) и
связаны в пакеты проволокой диаметром не менее 4 мм в две нитки
со скруткой не менее 2-х витков, а мелкие детали должны быть
упакованы в ящики.

8.3. Не  допускается сбрасывать элемент лесов с транспортных средств при разгрузке.

8.4. Хранение  лесов должно  осуществляться по группе хранения ОД 4 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

8.5. При длительном хранении элементы лесов должны быть уложены  па  подкладки,  исключающие  соприкосновение  их с грунтом.

8.6. Металлические поверхности лесов, не имеющие лакокрасочных покрытий  при длительном  хранении  ДОЛЖНЫ подвергаться консервации солидолом С по ГОСТ 4366-75 или другой равноценной смазкой.

8.7. При транспортировании и хранении пакеты и ящики с элементами лесов могут быть уложены друг на друга не более чем в три яруса.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Предприятие изготовитель гарантирует соответствие
лесов требованиям    настоящего    паспорта при    соблюдении
потребителем  условий  эксплуатации,  транспортирования  и
хранения.

  - Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня
поступления потребителю.

-11-

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

ЛРСП-60

(наименование изделия)

соответствует стандартам (техническим условия) :

5225-003-37582698-2013

и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Дата выпуска «____»  ___________   2016г.

Подпись лиц, ответственных за приёмку ________________________

М.П.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на основные технические параметры товара.

Производитель ООО "Дмитровский Завод Строительных Лесов "

М.О.  г. Яхрома, ул. Ленина, д.42

8-800-555-88-11

Примечание.

Форму заполняют на предприятии - изготовителе изделия.

-12-

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

_______________________________________________________________

(наименование изделия)

__________________________ заводской номер________________________

(обозначение)

упакован(а) ______________________________________________________

(наименование или шифр предприятия, производившего упаковку)

Дата упаковки _______________________________________________

Упаковку произвёл __________________________________(подпись)

Изделие после упаковки принял _______________________(подпись)

М.П.

Примечание.

Форму заполняют на предприятии, производившем упаковку изделия.

-13-

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

_______________________________________________________________

(наименование изделия)

__________________________ заводской номер______________________

(обозначение)

подвергнут(а) на ________________________________________________

(шифр предприятия, производившего консервацию)

консервации согласно требованиям, предусмотренным паспортом.

Дата консервации _________________________________

Срок консервации _________________________________

Консервацию произвёл _______________________(подпись)    М.П.

Изделие после консервации принял __________________ (подпись)

-14-