- 8 -

9.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие гарантирует безотказную работу установки в течение 12 месяцев со дня продажи. При нарушении внутренней пломбы блока управления предприятие снимает с себя обязанности по обеспечению гарантийного ремонта установки.

Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникающие не по его вине (в результате небрежного хранения, транспортирования, неправильной эксплуатации).

Гарантийный ремонт выполняется только при предъявлении руководства по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на электродвигатель.

Командировочные расходы по обслуживанию установки обеспечиваются за счет заказчика.

10. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Увеличение времени копчения может быть вызвано следующими причинами:

- чрезмерно высокой влажностью рейки,

- чрезмерно высокой влажностью поверхности продукта (продукт должен быть тщательно обсушен),

- непросушенной камерой после выполнения регламентных работ,

- загрязнением изоляторов,

- чрезмерной загрузкой камеры.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА «И-1200»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ   ПРОГОН   ПРОИЗВЕЛ _______________________

ДАТА ПРОДАЖИ _________________

М.П.

ООО «Компания АНБС»

УСТАНОВКА  КОПТИЛЬНАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

«И-1200»

ТУ 5133 - 001 – 79718901-2008

ПАСПОРТ, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

И-1200 ПС

г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие указания.

- Технические данные.

- Комплект поставки.

- Описание конструкции и принцип работы.

- Правила эксплуатации.

- Техническое обслуживание и регламентные работы.

- Транспортировка, установка и подключение.

- Требования по технике безопасности и пожаробезопасности.

- Гарантийные обязательства.

10.Возможные причины неудовлетворительной работы и методы их устранения.

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Установка  «И-1200» предназначена для дымовой обработки рыбных и мясных продуктов питания. Высокая производительность обеспечивается использованием физических эффектов, сокращающих время обработки продуктов дымом в десятки раз по сравнению с традиционным способом.

При этом имеется возможность изготавливать продукцию по ТУ9263-002-31112744-96 «Рыба копчено-провесная» и получать продукцию различной степени влажности в зависимости от длительности предварительной сушки.

Так, при средней производительности  50 кг в час рыбопродукции (например, скумбрии), на одну тонну потребуется затратить в среднем:

- 0,02 куб. м древесины,

- 12 кВт электроэнергии,

- 20 часов работы установки.

-7-

- ТРАНСПОРТИРОВКА, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

7.1. Допускается транспортировка всеми видами транспорта, исключающая прямое попадание атмосферных осадков.

7.2. Допускается ее установка в сухом отапливаемом помещении. Помещение рекомендуется оборудовать вытяжной вентиляцией.

7.3. Установка подключается к трехфазной сети переменного тока (не менее 10 А) в соответствии с требованиями «ПРЭ электроустановок потребителей». Вращение электродвигателя должно совпадать с направлением стрелки на корпусе трибодымогенератора (по часовой стрелке) .

7.4. Установка и трибодымогенератор должны быть заземлены медной шиной сечением не менее 4 мм2.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Электробезопасность установки обеспечивается:

- соединением нулевой фазы сети с корпусом шкафа и трибодымогенератора,

-  защитным заземлением установки и трибодымогенератора,

- наличием кнопочного поста оперативного отключения питания,

- наличием закорачивающей штанги, обеспечивающей снятие остаточного заряда с подвеса.

8.2. При открытой двери не допускается блокировка  закорачивающей штанги.

8.3. Загрузка и разгрузка шкафа, а также проведение регламентных работ допускается только при отключенном электропитании.

8.4. Соблюдать осторожность при загрузке, разгрузке и чистке камеры из-за наличия острых концов шомполов и ускорителей.

8.5. Не складировать легковоспламеняющиеся  материалы рядом с трибодымогенератором. Регулярно очищать накопитель циклона трибодымогенератора от тлеющих продуктов сгорания.

- 6 -

5.5. После окончания процесса обработки для предотвращения перегрева электродвигателя и для осаждения дыма, рейка должна быть вынута из гнезда трибодымогенератора и произведено повторное включение установки на 5 мин.

- Влажность древесины допускается не более 10 %.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

- Техническое обслуживание установки:

- по мере необходимости, но не реже одного раза в смену, удалять твердые частицы из накопителя циклона,

-ежедневно производить чистку поддона камеры и шомполов с применением 10% водного раствора кальцинированной соды с последующей просушкой.

- Регламентные работы:

- очистка изоляторов от копоти с последующей просушкой и смазкой промасленной ветошью,

- не реже одного раза в смену производить очистку крыльчатки, кожуха вентилятора трибодымогенератора и выходного дымовода от твердых отложений во избежание порчи электродвигателя. Для этого отдаются гайки-барашки, и снимается крышка. Чтобы не повредить лопасти, при очистке крыльчатки вентилятора, необходимо соблюдать осторожность.

При появлении резкого звука, не исчезающего после удаления рейки, необходимо немедленно отключить электропитание и произвести вышеперечисленные работы !

- 3 -

Экономическая эффективность использования установки определяется:

-максимальным выходом продукции с единицы производственной площади,

-минимальным использованием сырья для дымообразования и электроэнергии на килограмм продукции,

- уменьшением усушки сырья в процессе обработки.

Компактность и небольшой вес установки обеспечивает возможность ее доставки без применения подъемных механизмов.

Конструктивное исполнение позволяет ввести установку в эксплуатацию без проведения специальных пуско-наладочных работ и обеспечивает минимальный выход дыма в атмосферу в процессе ее работы.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Габаритные размеры, мм		           1000 х1000 х1700

- Масса не более, кг					           200

- Необходимая производственная площадь, м		         2 х 2

- Потребляемая мощность, кВт				            0,6

- Электропитание				      3 фазы, 380 В, 50 Гц

- Температура внутри камеры , С 0                             от 25 до 120

- Объем камеры, литр					         1000

- Длина подвеса одного яруса, м			            4,2

- Максимальное количество ярусов				   4

- Расход древесины (рейка 24х24 мм), м/час			1,0

- Материал камеры и шомполов	   нерж.сталь 12Х18Н9Т

(Допускается применение материалов, разрешенных органами Госсанэпиднадзора для использования в пищевой промышленности)

- 4 -

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Коптильный шкаф.

Трибодымогенератор.

Дымовод.

Клеть для крупной рыбы.

Комплект шомполов (24 шт.)

Комплект ускорителей (20 шт.)

Руководстрово по эксплуатации и паспорт

Груз

- ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Установка (рис.1) состоит из шкафа (1) с навешенным блоком управления (2). Внутри шкафа на изоляторах в направляющих подвеса установлена клеть (3). К правой части шкафа присоединяется трибодымогенератор (5) с встроенным циклоном для осаждения твердых частиц.

4.2. Для замкнутой циркуляции дыма трибодымогенератор соединен также со шкафом дымоводом (4).

Трибодымогенератор состоит из основания, на котором крепится электродвигатель. На валу электродвигателя напрессована ступица с рабочим диском и крыльчаткой, закрытые сверху крышкой, в которой имеется гнездо для рейки. Рейка с грузом (6) во время работы прижимается к диску без удара.

4.3. На передней панели блока управления (рис.2) размещены:

- автоматический выключатель питания (1),

- 5 -

- таймер (2)

-кнопка контроля высокого напряжения с индикатором высокого напряжения (3),

-кнопочный пост вкл/выкл питания (4).

Остаточный заряд снимается штангой, которая при открывании двери ложится на подвес.

- ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. К работе с установкой допускаются лица, ознакомившиеся с правилами эксплуатации и имеющие соответствующую квалификацию.

5.2. Загрузка и выгрузка должны производиться при отключенном сетевом выключателе.

5.3. Загруженный продукт не должен касаться ускорителей и корпуса! Правильность загрузки проверяется индикатором высокого напряжения (лампочка индикатора после загрузки должна проблескивать). Нерегулярность ее свечения в процессе работы не является неисправностью.

Ускорители размещаются между рядами подвешенного продукта, при этом, возможно, их перемещение по вертикали и горизонтали.

После загрузки продукта, при закрытии двери шкафа, блокировочная штанга отводится вверх. Выключателем «питание», далее полностью введенным (один оборот) таймером выставляется продолжительность цикла  и нажатием копки «ПУСК» запускается трибодымогенератор. Для процесса копчения в гнездо трибодымогенератора необходимо плавно вставить рейку с грузом.

5.4. Время работы установки (цикл) задается таймером.