ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ПАТРОН РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ С КОМПЛЕКТОМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК

(для станков с ЧПУ)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

### Патроны резьбонарезные с головками предохранительными предназначены для нарезания различных типов правой резьбы метчиками. Применяются на сверлильных, фрезерных, токарных станках и станках типа обрабатывающий центр. Резьбонарезные патроны имеют механизмы осевой компенсации, позволяющие компенсировать разность между подачей станка и шагом метчика, предусмотрен механизм быстрой смены головок предохранительных на другой диаметр метчика.

### Предохранительная головка имеет встроенную предохранительную шариковую муфту с механизмом регулировки передаваемого крутящего момента для нарезания резьбы в различных материалах, что позволяет предохранить метчики от поломки (при увеличении момента метчик останавливается). Это наиболее целесообразно и незаменимо при нарезании резьб в глухих отверстиях, труднообрабатываемых материалах, при нарезании резьб с мелким шагом. Головка имеет механизм быстрой смены метчика с надежной фиксацией в течении нескольких секунд.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рис.1 Общий вид и основные размеры резьбонарезного патрона.

(Осевая компенсация  погрешности подачи станка и шага метчика.  F-растяжение, F1-сжатие).

Технические характеристики резьбонарезного патрона.

Таблица 1

| Обозначение | Конус хвостовика MAS-403 | I, мм | d, мм | L, мм | F | F 1 | Диапазон резьбы | Момент, Нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BT40-GT12 | 7:24-40 | 110 | 19 | 170 | 15 | 5 | М3-М12 | 25 |
| BT40-GT24 | 7:24-40 | 130 | 30 | 190 | 20 | 8 | М12-М24 | 150 |
| BT50-GT12 | 7:24-50 | 110 | 19 | 212 | 15 | 5 | М3-М12 | 25 |
| BT50-GT24 | 7:24-50 | 130 | 30 | 239 | 20 | 8 | М12-М24 | 150 |

Хвостовик патрона конус 7:24 по стандарту MAS 403 ВТ.

1 – корпус; 2 – втулка; 3 – шарики; 4 – пружина; 5 – поводок; 6 – шарики/; 7 – пружины тарельчатые;8 – кольцо; 9 – гильза 10 – гайка; 11 – кольцо замковое; 12 – заглушка; 13 – шайба

Рис.2 Общий вид и основные размеры предохранительной головки.

Технические характеристики предохранительной головки.

Таблица 2

| Диапазон метрической резьбы | Диапазон дюймовой резьбы | Диапазон трубной цил. резьбы | D, мм | D1, мм | d, мм | Квадрат метчика S, мм | Крутящий момент по стали 45, Нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М3 |  |  | 36 | 3.15 | 19 | 2.5х2.5 | 2 |
| М4 |  |  | 36 | 4 | 19 | 3.15х3.15 | 3 |
| М5 |  |  | 36 | 5 | 19 | 4х4 | 4 |
| М6 | 1/4" |  | 36 | 6.3 | 19 | 5х5 | 10 |
| М8 | 5/16" | 1/8" | 36 | 6.3 | 19 | 5х5 | 20 |
| М10 | 3/8" | 1/4" | 36 | 8 | 19 | 6.3х6.3 | 30 |
| М12 | 1/2" |  | 36 | 9 | 19 | 7.1х7.1 | 40 |
| М12 | 1/2" |  | 57 | 9 | 30 | 7.1х7.1 | 40 |
| М14 | 9/16" |  | 57 | 11.2 | 30 | 9х9 | 45.5 |
| М16 | 5/8" |  | 57 | 12.5 | 30 | 10х10 | 55 |
| М18 | 3/4" | 3/8" | 57 | 14 | 30 | 11.2х11.2 | 64 |
| М20 | 3/4" | 3/8" | 57 | 14 | 30 | 11.2х11.2 | 70 |
| М22 | 7/8" | 1/2" | 57 | 16 | 30 | 12.5х12.5 | 78 |
| М24 | 1" | 5/8" | 57 | 18 | 30 | 14х14 | 124 |

Головка предохранительная поставляется с отрегулированным крутящим моментом, обеспечивающим нарезание указанной на головке резьбы в стали 45.

Радиальное биение метчика – 0,05 мм (на расстоянии 30 мм от торца патрона).

3.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Метчик устанавливается в квадратное отверстие корпуса 1 и втулку 2. Зажим метчика производится шариками 3 при перемещении втулки 2 под воздействием пружины 4. Крутящий момент к корпусу 1 от резьбонарезного патрона передаётся поводком 5 через шарики 6, поджатые кольцом 8 и тарельчатыми пружинами 7 в лунки корпуса. Регулировка крутящего момента обеспечивается изменением величины деформации тарельчатых пружин 7 при вращении гайки 10 с помощью специального ключа (входит в комплект).

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При нарезании резьбы в сталях с механическими свойствами, отличающимися от стали 45, необходимо выполнить следующее:

- расчётным или эксперементальным методом (с помощью динамометрического ключа) определить момент резания Нм в данной стали необходимым метчиком.

- снять замковое кольцо и произвести настройку крутящего момента вращением гайки по часовой стрелке для увеличения крутящего момента. Контроль головки на крутящий момент производится динамометрическим ключом и специальной оправкой, зафиксированной вместо метчика. После настройки головки гайку зафиксировать кольцом замковым.

- после настройки головка готова к эксплуатации и правильно отрегулированная головка должна обеспечить плавное нарезание метчиком резьбы, при упоре метчика в дно глухого отверстия появление треска в головке сигнализирует о прекращении вращения метчика.

- при нарезании резьбы с мелким шагом величина крутящего момента определяется по формуле:

где, Мт- крутящий момент по таблице, Рх- шаг нарезаемой резьбы, Р- крупный шаг резьбы для данного диаметра.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- патрон резьбонарезной;

- комплект предохранительных головок из 7 шт;

- ключ для предохранительных головок;

- паспорт.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Крепление резьбонарезного патрона и предохранительной головки должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

6.2. Запрещается применять ударную нагрузку при закреплении метчика.

7. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

7.1. Патрон резьбонарезной и комплект предохранительных головок подвергнут консервации в соответствии  с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

7.2. Срок хранения патрона резьбонарезного и комплекта предохранительных головок без переконсервации – 2 года, при условии  хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 20__ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Условия эксплуатации резьбонарезного патрона и комплекта предохранительных головок в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) резьбонарезного патрона и комплекта предохранительных головок, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)