в ГОСТ 13006-67.

9.2. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации угломера.

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

10.1. Угломер подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консер-вационное К-17.

10.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 200_ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

УГЛОМЕР - ТРАНСПОРТИР

10-170˚

цена деления 1º

с нониусом

№__________

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Угломер-транспортир предназначен для измерения и построения углов при проведении разметочных работ на плоских поверхностях, а также для  контрольных  замеров углов плоских деталей и заготовок.

1.2. Область применения – слесарные  и ремонтные работы.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Пределы измерения углов: наружных и внутренних от 10° до 170°.

2.3. Цена деления шкалы транспортира составляет 1°.  Для удобства отсчета, на шкале, нанесены  также и дополнительные до 180º , т.е.  углы  равные  значению  <180º – угол измерения>.  Угломер-транспортир оснащен направляющей.

2.4. Средняя наработка на отказ угломера должна быть не менее 20000 ус-ловных измерений.

2.5. Угломеры-транспортиры имеют следующие конструктивные характерис-тики :

| Диаметр пластины со шкалой, мм | Длина линейки, мм | Длина направляющей, мм |
| --- | --- | --- |
| 100 | 150 | 140 |
| 150 | 300 | 280 |
| 250 | 500 | 475 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не до-пускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- угломер-транспортир;

- футляр;

- паспорт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Угломер-транспортир представляет собой полукруглую пластину  со шкалой, нанесенной по периметру полукруга с разбивкой на градусы, соединенную шарнирно через зацепление «ласточкин хвост» с направляющей с помощью двух латунных ползунков. Один из ползунков выполнен таким образом, что позволяет задавать и отсчитывать углы визуально. Для этого выставляют необходимое положение полукруглой пластины относительно направляющей так, чтобы риска на ползунке совпала с нужным делением на шкале прибора.  Отсчет снимается с точностью до 1°. Дискретность измерений может быть увеличена за счет деления интервала в 1° «на глаз», т.к. угловые размеры риски на ползун-

ке и расстояния между двумя соседними штрихами позволяют это сделать. Для повышения остроты зрения можно использовать лупу с увеличением 4х.  Зажимной винт на ползунке позволяет зафиксировать положение полукруглой пластины, что удобно при разметке поверхностей параллельными линиями.

5.2. При выполнении разметки детали, положение полукруглой пластины можно заранее установить ее на нужный угол,  зафиксировав зажимным винтом и по уже выставленному углу  производить разметку детали.

5.3. Измерение производится контактным методом. Для измерения угла транспортир прикладывают к размечаемой детали, располагая один из краев направляющей линейки вдоль базовой линии разметки и поворотом полукруглой пластины и ее продольным перемещением по направляющей, совместить с сопряженной линией или точкой визирования край подвижной линейки. Величину угла в градусах определяют по шкале транспортира.

6. ПОДГОТОВКА УГЛОМЕРА К РАБОТЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на угломер.

6.2. Протереть угломер, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине (особенно тщательно с измерительных поверхностей), насухо протереть тканью.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Протереть изделие по окончании работы (не реже одного раза в смену) полотняной чистой салфеткой, смоченной в бензине, покрыть антикоррозийным составом и уложить в футляр.

7.2. Если при интенсивной эксплуатации угломера на изделиях высокой твердости  на измерительных поверхностях появятся следы износа, то они могут быть устранены путем передоводки измерительных поверхностей.

7.3.  При нарушении плавности хода ползунков в направляющей следует смазать трущиеся поверхности любым индустриальным смазочным маслом.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Хранить угломер в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии, помимо смазки изделия маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

9.1. Поверку угломера производить методами и средствами, указанными