ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

УГЛОМЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ

0-360˚

(тип 3)

цена деления 5’

№__________

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Угломер универсальный оптический 0-360˚с нониусом тип 3 предназначен для измерения наружных и внутренних углов, переднего и заднего углов многолезвийного инструмента с прямолинейными и спиральными зубьями, с равномерным шагом от 5 до 75 мм и с прямолинейным участком по передней и задней граням не менее 1 мм.

1.2. Вид климатического исполнения УХЛ 4.2* по ГОСТ 15150 - 69.

1.3. Условия эксплуатации: температура    окружающей среды, (20±15)°С

1.4. Область применения - машиностроение.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Пределы измерения углов: наружных и внутренних от 0° до 360°.

2.2. Значение отсчета по нониусу 5'.

2.3. Предел допускаемой погрешности угломеров, как при незатянутом, так и при затянутом стопоре, при температуре окружающего воздуха (20±15)°С и относительной влажности до 80% не должен быть более ±5'.

2.4. Средняя наработка на отказ угломера должна быть не менее 20000 ус-ловных измерений.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не до-пускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- угломер;

- футляр;

- паспорт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Измерение производится контактным методом.  При измерении внутренних углов угломер установить на угол, дополняющий измеряемый внутренний угол до 360°. Пример: для измерения угла в 57° 34' угломер необходимо установить на угол 360° -57°30', т.е. на угол 302*30'. Отсчет показаний производится по основной шкале 0-360˚ с ценой деления 1˚ и по  нониусному устройству с ценой деления 5’.

5.2. Угломер  (рис. 1) смонтирован  на  круговом основании  1 жестко скрепленным с круговой шкалой-лимбом 2. По  дуге основания с помощью рычажка с зубчатой передачей вращается крышка 3, несущая нониус 4 и стеклянную линзу, позволяющую точнее снять отсчет

показания прибора. Крышка крепится к основанию с помощью винта, который позволяет закрепить одну из двух прилагаемых линеек с пазами, в которые входит шпонка. К основанию угломера с помощью двух винтов, расположенных с интервалом 22мм прикреплена пластина с выдержанным зазором 3мм между пластинами. В зазор между этими двумя винтами с помощью микровинта 5 присоединяется одна (жестко фиксируемая) из двух измерительных  баз  угломера, выполненная в виде небольшой линейки со скосом 6.

Рис. 1. Угломер (общий вид).

Точная установка при измерении углов обеспечивается микрометрической подачей, путем вращения гайки с накаткой, расположенной с тыльной стороны угломера. Фиксирование осуществляется стопорным устройством.

6. ПОДГОТОВКА УГЛОМЕРА К РАБОТЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на угломер.

6.2. Протереть угломер, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине (особенно тщательно с измерительных поверхностей), насухо протереть тканью.

6.3. Проверить правильность его установки, а именно, совпадение нулевого штриха нониуса с нулевым штрихом шкалы основания, а также последнего штриха нониуса со штрихом шкалы основания, при этом, рабочее ребро линейки должно совпасть с рабочей плоскостью измерительной  линейки   без   видимого зазора.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Измерение углов, размеров их сторон, всевозможных сложных контуров, уступов и выемок осуществлять путем различных комбинаций отдельных измерительных звеньев угломера. Сменные линейки, прилагающиеся к угломеру, имеют различные углы скосов  на концах, что позволяет выбрать наиболее удобную схему измерения.

7.3. Протереть изделие по окончании работы (не реже одного раза в смену) полотняной чистой салфеткой, смоченной в бензине, покрыть антикоррозийным составом и уложить в футляр.

7.4. Если при интенсивной эксплуатации угломеров на изделиях высокой твердости (режущие кромки инструментов, твердосплавные поверхности и т. п.) на измерительных поверхностях появятся следы износа, то они могут быть устранены путем передоводки измерительных поверхностей. Нулевое положение установить за счет регулировки нониуса.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Хранить угломер в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки штангенциркуля маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

9.1. Условия поверки: температура (20°±4°)С.
9.2. Поверку угломера производить методами и средствами, указанными в ГОСТ 13006-67.

9.3. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависи-мости от интенсивности эксплуатации угломера.

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

10.1. Угломер подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консер-вационное К-17.

10.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 20____ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)