4.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Угольник подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование консерванта – смазка консервационная.

5.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ ЛЕКАЛЬНЫЙ ПЛОСКИЙ

(тип УЛП) DIN 875

- НАЗНАЧЕНИЕ

Угольники слесарные поверочные лекальные плоские типа УЛП предназначены для проверки прямых углов (90º) и применяются при слесарно-сборочных работах для контроля взаимно-перпендикулярного расположения деталей. Короткая сторона угольника имеет плоские измерительные поверхности. Длинная сторона угольника имеет скосы ножевидной формы.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверочные слесарные угольники выпускаются 00, 0, 1 и 2 классов точности. Угольники изготавливаются из углеродистой или нержавеющей стали  и обрабатываются с последующей шлифовкой и закалкой.

Твердость  - не менее 35-50НRС по шкале Роквелла.

Характеристики выпускаемых поверочных угольников типа УЛП приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1

Технические характеристики поверочных угольников типа УЛП

| Размеры, (мм) | Материал | Масса, (кг) |
| --- | --- | --- |
| 50х40 | нержавеющая сталь | 0,03 |
| 50х40 | углеродистая сталь |  |
| 75х50 | нержавеющая сталь | 0,05 |
| 75х50 | углеродистая сталь |  |
| 100х70 | нержавеющая сталь | 0,1 |
| 100х70 | углеродистая сталь |  |
| 150х100 | нержавеющая сталь | 0,21 |
| 150х100 | углеродистая сталь |  |
| 200х130 | нержавеющая сталь | 0,44 |
| 200х130 | углеродистая сталь |  |
| 250х165 | нержавеющая сталь | 0,66 |
| 250х165 | углеродистая сталь |  |
| 300х200 | нержавеющая сталь | 1,13 |
| 300х200 | углеродистая сталь |  |

Пример обозначения угольника поверочного лекального плоского УЛП 200х130мм, 0-го класса точности при заказе: Угольник УЛП-0-200.

Точностные характеристики угольников типа УЛП

Таблица 2

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Угольник следует оберегать от термического воздействия и ударов. После окончания работ, протирать мягкой тканью и смазывать  противокоррозионной смазкой.

3.2. Условия эксплуатации угольника типа УЛП в соответствии с ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.

3.3. Поверка угольника должна производиться методами и средствами, указанными в методических указаниях МИ 1799-87.

3.4. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации угольника.