ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ГОЛОВКУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЛЯ МЕТЧИКОВ (GT12; GT24)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

### Головки предохранительные предназначены для нарезания различных типов правой резьбы метчиками. Применяются на сверлильных, фрезерных, токарных станках и станках типа обрабатывающий центр совместно с резьбонарезными патронами имеющими механизм осевой компенсации, позволяющий компенсировать разность между подачей станка и шагом резьбы метчика.

### Предохранительная головка имеет встроенную предохранительную шариковую муфту с механизмом регулировки передаваемого крутящего момента для нарезания резьбы в различных материалах, что позволяет предохранить метчики от поломки (при увеличении момента метчик останавливается). Это наиболее целесообразно и незаменимо при нарезании резьбы в глухих отверстиях, труднообрабатываемых материалах, при нарезании резьбы с мелким шагом. Головка имеет механизм быстрой смены метчика с надежной фиксацией в течении нескольких секунд.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики предохранительной головки.

Таблица 1

| Диапазон метрической резьбы | Диапазон дюймовой резьбы | Диапазон трубной цил. резьбы | D, мм | D1, мм | d, мм | Квадрат метчика S, мм | Крутящий момент по стали 45, Нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М3 |  |  | 36 | 3.15 | 19 | 2.5х2.5 | 2 |
| М4 |  |  | 36 | 4 | 19 | 3.15х3.15 | 3 |
| М5 |  |  | 36 | 5 | 19 | 4х4 | 4 |
| М6 | 1/4" |  | 36 | 6.3 | 19 | 5х5 | 10 |
| М8 | 5/16" | 1/8" | 36 | 6.3 | 19 | 5х5 | 20 |
| М10 | 3/8" | 1/4" | 36 | 8 | 19 | 6.3х6.3 | 30 |
| М12 | 1/2" |  | 36 | 9 | 19 | 7.1х7.1 | 40 |
| М12 | 1/2" |  | 57 | 9 | 30 | 7.1х7.1 | 40 |
| М14 | 9/16" |  | 57 | 11.2 | 30 | 9х9 | 45.5 |
| М16 | 5/8" |  | 57 | 12.5 | 30 | 10х10 | 55 |
| М18 | 3/4" | 3/8" | 57 | 14 | 30 | 11.2х11.2 | 64 |
| М20 | 3/4" | 3/8" | 57 | 14 | 30 | 11.2х11.2 | 70 |
| М22 | 7/8" | 1/2" | 57 | 16 | 30 | 12.5х12.5 | 78 |
| М24 | 1" | 5/8" | 57 | 18 | 30 | 14х14 | 124 |

Головка предохранительная поставляется с отрегулированным крутящим моментом, обеспечивающим нарезание указанной на головке резьбы в стали 45.

Радиальное биение метчика – 0,05 мм (на расстоянии 30мм от торца патрона).

1 – корпус; 2 – втулка; 3 – шарики; 4 – пружина; 5 – поводок; 6 – шарики/; 7 – пружины тарельчатые;8 – кольцо; 9 – гильза 10 – гайка; 11 – кольцо замковое; 12 – заглушка; 13 – шайба

Рис.1 Общий вид и основные размеры предохранительной головки.

3.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Метчик устанавливается в квадратное отверстие корпуса 1 и втулку 2. Зажим метчика производится шариками 3 при перемещении втулки 2 под воздействием пружины 4. Крутящий момент к корпусу 1 от резьбонарезного патрона передаётся поводком 5 через шарики 6, поджатые кольцом 8 и тарельчатыми пружинами 7 в лунки корпуса. Регулировка крутящего момента обеспечивается изменением величины деформации тарельчатых пружин 7 при вращении гайки 10 с помощью специального ключа (не входит в комплект).

4. ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ

При нарезании резьбы в сталях с механическими свойствами, отличающимися от стали 45, необходимо выполнить следующее:

- расчётным или экспериментальным методом (с помощью динамометрического ключа) определить момент резания Нм в данной стали необходимым метчиком.

- снять замковое кольцо и произвести настройку крутящего момента вращением гайки по часовой стрелке для увеличения крутящего момента. Контроль головки на крутящий момент производится динамометрическим ключом и специальной оправкой, зафиксированной вместо метчика. После настройки головки гайку зафиксировать кольцом замковым.

- после настройки головка готова к эксплуатации и правильно отрегулированная головка должна обеспечить плавное нарезание метчиком резьбы, при упоре метчика в дно глухого отверстия появление треска в головке сигнализирует о прекращении вращения метчика.

- при нарезании резьбы с мелким шагом величина крутящего момента определяется по формуле:

где, Мт- крутящий момент по таблице, Рх- шаг нарезаемой резьбы, Р- крупный (основной) шаг резьбы для данного диаметра.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- головка предохранительная;

- паспорт.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Крепление предохранительной головки должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

6.2. Запрещается применять ударную нагрузку при закреплении метчика.

7. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

7.1. Предохранительные головки подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

7.2. Срок хранения предохранительных головок без переконсервации – 2 года, при условии  хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Условия хранения и эксплуатации предохранительных головок в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию металла в условиях по ГОСТ 15150-69.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) предохранительных головок, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

.