| Отрывной корешок ПАМЯТКА о мерах пожарной безопасности в жилом секторе Населенный пункт __________________________ Гражданину(ке) __________________________ __________________________ __________________________ Проживающему(ей) по ул. __________________________ __________________________ Дом ______________ Памятку вручил: __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ (Ф.И.О., если имеется должность) Памятку получил: __________________________ (Фамилия инициалы) __________________________ (подпись) «___»______________20____г. |  | ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ Основными причинами происшедших пожаров являются: 1. Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, электронагревательных и бытовых приборов 2. Нарушение правил при устройстве и эксплуатации отопительных печей 3. Неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении 4. Детская шалость с огнем и прочие причины. В целях недопущения и предотвращения возможных пожаров, в том числе по причине детской шалости, необходимо соблюдать (выполнять) следующие элементарные правила пожарной безопасности, а именно: не оставляйте детей без присмотра одних;  не разрешайте детям играть со спичками;  храните спички в недоступных для детей местах;  не допускайте разжигания детьми костров;  не доверяйте маленьким детям присмотр за топящимися печами, каминами, электронагревательными и газовыми приборами;  не допускайте самостоятельного изготовления, неправильного применения и использования детьми пиротехнических изделий; При эксплуатации отопительных приборов и электроприборов придерживайтесь следующих правил:  не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимым нарушением изоляции;  не пользуйтесь розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;  не пользуйтесь электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;  не оставляйте без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;  не используйте временную проводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ.  не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, не используйте некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. При эксплуатации бытовых газовых приборов запрещается: эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;  присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;  проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. При закрытии дач, садовых домиков на длительное время обесточьте электросеть, плотно закройте вентили (клапаны) баллонов с газом. Жилые дома, квартиры должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), жилые комнаты должны быть оборудованы автоматическими дымовыми пожарными извещателями. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий, сооружений, строений. В случае возникновения пожара:  немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону «01» или «112» по мобильному телефону  сообщите точный адрес, где и что горит, кто сообщил  не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, объясните своим детям что в случае возникновения пожара ни в коем случае нельзя прятаться в доме, следует немедленно выйти на улицу или балкон и звать на помощь взрослых  примите меры необходимые для спасения своей жизни и людей находящихся в здании  сообщите соседям о пожаре  организуйте встречу пожарных подразделений  примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей  окажите первую помощь пострадавшим до прибытия врачей  во время пожара необходимо плотно закрыть окна и двери помещения где произошел пожар для уменьшения притока воздуха. И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Абдулинскому городскому округу, Пономаревскому и Матвеевскому районам |
| --- | --- | --- |