Автоматический аквадистиллятор однократной перегонки со встроенным накопителем

Liston A 1104 (артикул А_1104)

Особенности

- Современный дизайн типа "моноблок" со встроенным накопителем на 2 часа работы

- Низкая цена в сравнении с импортными аналогами и системами дистиллятор + внешний накопитель

- Высокое качество дистиллята - проводимость не более 2,5 µS/cm (при соответствии входящей воды ГОСТ Р 51232). Соответствует Фармакопее (очищенная вода ФС 42-2619)

- Автоматическая система управления - отключение подачи воды и электричества при заполнении накопителя дистиллятом и, соответственно, автоматический выход на рабочий режим при отборе дистиллята из накопителя

- Электронная система защиты от перелива с электромагнитным клапаном отключения подачи воды

- Капиллярный термостат для защиты от перегрева ТЭНов

- ТЭНы из нержавеющей стали с увеличенным ресурсом работы

- Все детали, соприкасающиеся с водой и паром, а также внешний корпус изготовлены из нержавеющей стали

- Возможность доступа к испарителю, конденсатору-накопителю для очистки от накипи и мойки без инструмента, через легкосъемные крышки

- Возможность легкой замены конденсатора (змеевика)

- Возможность быстрого обслуживания или замены блока управления дистиллятором без необходимости разбирать дистиллятор

- Возможность быстрой поставки запчастей со склада производителя

- Возможность визуально наблюдать уровень дистиллята в накопителе через смотровое окно

- Все необходимое для подключения дистиллятора (шланги, хомуты и т.д.) входит в комплект поставки

- Гарантийный срок эксплуатации - 2 года

Технические характеристики

| Производительность | 4 л/ч |
| --- | --- |
| Объем встроенного накопителя | 8 л (2 часа работы) |
| Расход воды | 70 л/ч (17,5 л / л дистиллированной воды) |
| Потребляемая мощность | 3 кВт/ч (0,75 кВт/л дистиллированной воды) |
| Электропроводность дистиллята | 2,5 µS/cm (при соответствии входящей воды ГОСТ Р 51232) |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь (AISI 321 (12Х18Н10Т) для частей, контактирующих с водой и паром, AISI 430 (12Х17) – для внешнего корпуса) |
| Габаритные размеры (ШxДxВ) | 620х320х490 мм |
| Вес | 25 кг |
| Параметры электросети | 220 В / 50 Гц, 3 кВт, однофазная |

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10474 от 13.04.2011 (бессрочное)

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ02.Н17564 от 20.03.2014 (дейст. до 20.03.2017)

Производитель: ООО «Листон», РФ, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 14, оф. 103