Центрифуга лабораторная медицинская

ЦЛМН-Р10-01-«Элекон»

Низкоскоростная лабораторная центрифуга с ротором на 10 пробирок

Особенности

- Оригинальный дизайн с большим прозрачным окном для визуального контроля вращения

- Надежный, не требующий обслуживания, бесщеточный двигатель европейского производства

- Высокая точность поддержания скорости вращения, обеспечиваемая микропроцессорной системой управления и оптическим датчиком скорости

- Плавный разгон и торможение

- Четыре режима скорости - 1000, 1500, 2000, 2700 об/мин

- Таймер

- Автоматическая блокировка крышки при вращении ротора

- Низкий уровень шума (не более 65 Дб)

- Низкая цена и отличное соотношение цена/качество

- Гарантийный срок эксплуатации - 2 года от даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев от даты выпуска.

Технические характеристики

| Диапазон скорости | 1000,1500,2000,2700 об/мин |
| --- | --- |
| Диапазон ОЦУ | 200 G, 450 G, 800 G, 1350 G |
| Шаг регулировки скорости в диапазоне от 100 до 500 об/мин | 4 предустановленных скорости |
| Предел допускаемого отклонения частоты вращения ротора от заданного значения: | не более +/- 50 об/мин |
| Диапазон установки времени центрифугирования | 1-99 мин |
| Предел допускаемого отклонения времени центрифугирования от заданного значения - не более | 2% |
| Время достижения установленного режима работы центрифуги, не более | 2 мин. |
| Время непрерывной работы | Не более 180 минут с последующим перерывом не менее 60 минут |
| Уровень шума | Корректированный уровень звуковой мощности при измерительном расстоянии 1 м не превышает 65 дБ·А. |
| Потребляемая мощность | 120 ВА |
| Габаритные размеры | 45×40×27 см |
| Масса с ротором и адаптерами | 10 кг. |

Ротор

| Тип | Бакет-ротор (ротор с качающимися стаканами) |
| --- | --- |
| Вместимость | 10 мест |
| Рабочий угол | 90° |
| Макс. диаметр применяемых пробирок | 18 мм |
| Макс. высота применяемых пробирок | 150 мм |
| Макс. объем применяемых пробирок | 15 мл |

Комплект поставки

- Центрифуга с предустановленным ротором – 1 шт.

- Адаптеры (гильзы) – 15 шт.

Разрешительная и сертификационная документация:

- Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2008/02873 от 04.12.2014

- Письмо о необязательности сертификации и декларирования № 20/330 от 24.02.2015

Данные производителя

ВНИМАНИЕ – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АФФИЛИРОВАНАЯ С ООО «ЛИСТОН» КОМПАНИЯ «ЭЛЕКОН-М»

ООО «Элекон-М», 249037, РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 14, оф. 103

Адрес производства: 249191, РФ, Калужская область, г. Жуков, ул. Сельхозтехника, д. 15

Лицензия Росздравнадзора на производство медицинского оборудования № ФС-99-04-001083 от 24.03.2014