Инструкция по эксплуатации термочехлов «Termo/Zont»

ВАЖНО! Термочехлы предназначены для эксплуатации в вентилируемых (проветриваемых) помещениях, при наличии стабильного воздухообмена в помещении!

Перед установкой термочехлов необходимо максимально выровнять температуры поверхности оборудования и окружающей среды. Для этого:

Вариант 1:

- Слить воду из системы;

- Подождать 30 мин;

- Насухо вытереть поверхность оборудования;

- Установить термочехлы на оборудование;

- Запустить воду в систему.

Вариант 2:

- Не сливая воду из системы, прекратить водоразбор (не пользоваться водой) минимум на 2 часа.

- Насухо вытереть поверхность оборудования;

- Установить термочехлы на оборудование.

УХОД:

- Для стирки термочехлов используйте химчистку, но можно постирать и в домашних условиях.

- Стирать в тёплой воде (не выше 30 градусов) с щадящим моющим средством, например, детский порошок.

- Стирка в машинке - в режиме деликатной стирки.

- Термочехлы стираются в два этапа: сначала стираем наружную поверхность, а затем, вывернув их наизнанку, повторяем процесс стирки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РУЧНОЙ СТИРКЕ:

- В чистый таз или в ванну набрать воду температурой до 30 градусов.

- Добавьте нейтральное моющее средство. Лучше использовать специальные составы для неопрена.

- Изделие уложите в таз и держите покрытым водой 10-15 минут.

- Слейте грязную воду.

- Ополаскивать изделие с помощью душа.

- Термочехлы не отжимать и не скручивать.

СУШКА:

- В сухих, проветриваемых помещениях, защищенных от солнечного света.

- Прямых солнечных лучей лучше избегать.

- Сушить нужно с обеих сторон, периодически выворачивая наизнанку и обратно.

- Нельзя гладить утюгом (и в этом нет необходимости).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Использование термочехлов неэффективно:

- в непроветриваемых или невентилируемых помещениях (без воздухообмена);

- на фильтрах и гидробаках, установленных в помещениях с повышенной температурой и/или влажностью, таких как: ванная комната, баня и т.д.