Рекомендации

по безопасному устройству и эксплуатации печного и газового

оборудования

1.	 Правила пожарной безопасности, строительные нормы и требования к устройству и эксплуатации бытовых отопительных приборов:

1)	 перед началом отопительного сезона все печи должны быть проверены, а в случае неисправности – отремонтированы. Кладку печи, ее ремонт должен производить квалифицированный печник. Не поручайте данную работу случайным людям. Опасно эксплуатировать печи, имеющие трещины, повреждения кладки;

2) одной из причин возникновения пожара может стать горение сажи в дымоходе. Очистка дымоходов и печей от сажи должна производиться не реже: 1 раза в 3 месяца – для отопительных печей;	1 раза в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия; 1 раза в 1 месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

3) дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки);

4) печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций здания;

5) около каждой печи на полу должен быть прибит предтопочный металлический лист размером 70 на 50 сантиментов, широкой стороной к печи. Предтопочный лист не должен иметь прогаров и повреждений;

6) опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. Расстояние от печи до домашних вещей и мебели должно быть не менее 70 сантиметров метров, а от топочного отверстия - не менее 1 метра 25 сантиметров;

7) не перекаливайте печи. При сильных морозах, топите печь несколько раз в день. Не топите печь углем, торфом, газом, если она не предназначена для этого вида топлива;

8) дымовые трубы и стены печи, в которых проходят дымовые каналы, должны быть тщательно побелены. Побелка позволяет обнаружить трещины и прогары и своевременно их устранить.

2.	 При эксплуатации отопительных мечей запрещается:

1) пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий;

2) оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

3) применять для розжига печей бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

4) перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и другие материалы;

5) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

6) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

7) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

8) применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми.

Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным отоплением! Берегите себя и жизнь своих близких!

3.	 Правила пожарной безопасности, требования к устройству и эксплуатации бытовых газовых приборов:

1)ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы. Беспечность при эксплуатации газового оборудования может привести к трагедии;

2) газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации;

3) по всем вопросам, связанным с использованием газа в быту, необходимо обращаться только к специалистам по эксплуатации газового хозяйства, имеющим лицензию и разрешение на выполнение работ повышенной опасности;

4) в помещении, где установлено газовое оборудование, необходим трехкратный воздухообмен, обеспечение которого возможно только при наличии одновременно двух факторов: открытой форточки или фрамуги (приток воздуха) и вентиляционного канала (вытяжка). Проверить наличие тяги в вентиляционном канале можно с помощью обычного листка бумаги, если поднести его к приемной решетке канала: он должен прилипнуть к ней за счет тяги.

5) гибкие шланги должны быть по возможности короткими (не более 2 метров) и плотно надетыми на кран. Максимальный срок службы гибкого шланга - четыре года, но осторожность 'требует заменять его каждые два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать полную герметизацию во избежание утечки газа;

6) проведение самовольной газификации дома (квартиры, садового домика) недопустимо.

4.	 При эксплуатации газового оборудования запрещается:

1) включать прибор газового отопления при незаполненной водой системе;

2) пользоваться устройством при наличии поломок в автоматике безопасности газового оборудования;

3) устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки;

4) сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного слоя рукава, чтобы не допустить утечки газа;

5) присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

6) пользоваться газовыми колонками, газифицированными отопительными печами и другими приборами при отсутствии тяги в дымоходах;

7) самовольно переустанавливать и ремонтировать газовое оборудование;

8) применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого может использоваться только мыльная эмульсия);

9) допускать к пользованию газовым оборудование детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования;

10) располагать вблизи работающего газового устройства легковоспламеняющиеся материалы и жидкости;

11) привязывать верёвки к газопроводам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, может возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв);

12) применять газовые плиты для обогрева помещения и сушки белья;

13) хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях, за исключением 1 газового баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления;

14) тушить водой горящее масло или жир, воспламененные в посуде при приготовлении пищи.

5.	Действия при неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа:

1) немедленно прекратить его использование;

2) перекрыть краны;

3) организовать охрану загазованного места;

4) проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение;

5) обеспечить проветривание помещения;

6) вывести людей из загазованной зоны;

7) вызвать аварийную газовую службу;

8) в случае большой вероятности или при возникновении взрыва, обязательно вызвать пожарную службу.

Номера телефонов экстренных служб для вызова с мобильных телефонов любых операторов:

101 – пожарная охрана

102 – полиция

103 – скорая медицинская помощь

104 – газовая служба

| # ГЛАВА ## ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА Луначарского ул., д.59, г. Талица, Свердловская область, 623640 Тел. / Факс (34371) 2-11-52 E-mail: ATalGo@mail.ru 27.01.2017 г. № 358 на № ______ от ____________ |  | Начальнику отдела мониторинга потребительского рынка Администрации Талицкого городского округа Л.И. Козловской Начальнику отдела культуры Администрации Талицкого городского округа К.Н. Горнушкину Начальнику Управления образования Администрации Талицкого городского округа И.Б. Плотниковой Главному врачу ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ» В.И. Редькину |
| --- | --- | --- |

В связи с увеличением количества пожаров на территории Свердловской области, причинами которых явились нарушение устройства и эксплуатации печного и газового оборудования, в целях исключения причин и условий, способствующих гибели и травмирования людей при нарушениях эксплуатации печного и газового оборудования, решить вопрос с руководителями организаций о размещении рекомендаций по безопасной эксплуатации газового и печного оборудования на информационных стендах объектов торговли, здравоохранения, культуры, образования.

В целях подготовки отчета в Министерство общественной безопасности Свердловской области прошу проинформировать о проведенной работе в срок до 20.02.2017 г.

Глава

Талицкого городского округа				                         А.Г. Толкачев

Сапегин Сергей Владимирович

(34371) 2-19-77, 2-11-72