1. Введение

1.1 Задачи АРП

Рост автомобилизации страны ставит перед автомобильным транспортом ряд задач, главной из которых является совершенствование организации и технологии технического обслуживания и ремонта автомобилей для повышения качества их работы, сокращения простоев в ремонте, материальных и трудовых затрат на их содержание. Известно, что затраты на техническое обслуживание и ремонт автомобиля превышают стоимость их производства, а кроме того, в связи с ростом автомобильного парка предполагается, что в ближайшее время значительная часть трудоспособного населения страны будет использоваться в сфере эксплуатации автомобильного транспорта. В связи с этим одной из задач научно-технического прогресса является снижение трудовых и материальных затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей при одновременном повышении надёжности подвижного состава, что достигается совершенствованием организации производства, производственно-технической базы автотранспортных предприятий, повышением уровня автоматизации и механизации производства, совершенствованием методов управления производством, применением прогрессивных методов вождения автомобилей и другими мероприятиями.

Совершенствование производственно-технической базы осуществляется путём строительства новых автотранспортных предприятий, концентрации и специализации производства, укрупнения автотранспортных предприятий в производственные объединения, автокомбинаты и расширение сети баз централизованного технического обслуживания автомобиля.

Укрупнение автомобильного транспорта позволяет экономить до 50%  капиталовложений в производственную базу, широко применять механизацию и автоматизацию производственных процессов, сокращать сроки выполнения работ, повышать их качество и производительность труда.

Для развития авторемонтного производства необходимо осуществить комплексные мероприятия по уменьшению доли ручного труда за счет внедрения в авторемонтное производство средств механизации. Кроме того развитие организации ремонта автомобильной техники происходит за счет рациональной специализации предприятий с расширением сети укрупненных заводов по ремонту агрегатов – это должно способствовать расширению агрегатного метода ремонта подвижного состава.

Повышение качества ремонта достигается применением современной диагностической техники и внедрением в производство робототехники и гибких технологических систем.

В повышении качества эффективности капитального ремонта автотранспортных средств решающую роль играет совершенствование технологий всех видов ремонтных работ. Совершенствование технологического процесса разборки должно идти в направлении повышения качества разборки резьбовых, заклепочных и прессовых соединений.  Целесообразно перед разборкой в резьбовые соединения вводить поверхностно-активные вещества и разделяющие среды. Улучшать разборочный процесс за счет применения механизированных устройств, совершенных гайковертов и удобных разборочных стендов.

Количество моечно-очистных работ может быть снижено за счет эффективных моющих растворов и высокопроизводительных устройств. Растворы должны быть эффективны по отношению к различным видам загрязнений, не оказывать вредного воздействия на детали и на рабочего. Совершенство процессов дефектации предполагают, с одной стороны внедрение средств обнаружения дефектов, а с другой – разборку и использование рационального порядка контроля, обеспечивающего надежную оценку состояния детали при наименьшем количестве проверок.

Необходимо разрабатывать и внедрять автоматизированные системы дефектации. Решающим условием дальнейшего улучшения технологии капитального ремонта следует считать совершенствование технологических процессов восстановления и, в первую очередь, базовых и основных деталей автомобиля и его агрегатов. В совершенствовании технологий восстановления важное значение имеет повышение и изготовление базовых деталей и основных деталей за счет внедрения в производство таких конструкций, позволяющих широко при ремонте заменять изношенные части.

Совершенствование процессов сборки требует прежде всего улучшения моечно-очистных операций, повышения технических требований на комплектование деталей. В процессе сборки необходимо внедрять средства механизации по совершенствованию испытаний автомобилей и агрегатов после капитального ремонта. Операции должны быть направлены  на разборку и внедрение технических процессов автоматизированных испытаний, а также на ускорение  и повышение качества приработки.

[Л-1,стр.22]

1.2 Задачи проекта

Цель курсового проекта является – разработка технологии дефектации клапанных пружин автомобиля ГАЗ-24. Так же целью курсового проекта является разработать приспособление для контроля клапанных пружин.

2. Технологический раздел

2.1 Назначение, условия работы и краткая характеристика детали

Клапанная пружина относится к деталям газораспределительного механизма двигателя. Служит для возвращения клапана в исходное состояние после воздействия на него коромысла. Также пружина предназначена для удержания клапана в закрытом состоянии  и для обеспечения постоянной кинематической связи между деталями механизма газораспределения. Клапанная пружина работает при резко меняющихся динамических нагрузках. Подвергается и тепловому воздействию.

Краткая техническая характеристика детали:

Материал – проволока, сталь 50ХФА ГОСТ 14959-79

Габаритные размеры, мм – наружная пружина Ø27,2х50

внутренняя пружина Ø19,1х39,2

Масса, кг – наружная пружина  0,08                                                                      внутренняя пружина 0,07

[Л-6,стр.28]

2.2 Схема технологического процесса ремонта детали с описанием

При ремонте двигателя автомобиля ГАЗ-24 выполняются: мойка, разборка агрегата на детали и сборочные узлы, мойка деталей, проведение дефектации.  В результате дефектации и сортировки деталей выясняется возможность их последующего использования, определяются объем и характер восстановительных работ на АРП. От принятых на заводе организаций и технологий восстановления деталей зависят количество и экономическая эффективность ремонта. На сборку деталей подаются комплектации. Сборку производят на постах. Испытания проводятся с целью проверки качества сборки и ремонта агрегата и соответствия выходных характеристик требованиям ТУ на ремонт, а также обеспечения предварительной приработки подвижно-сопрягаемых деталей.

[ Л-5,стр.64 ]

2.3 Схема технологического процесса на дефектацию детали с описанием.

Дефектацию клапанных пружин проводят при помощи динамометра, или приспособления спроектируемого в данном проекте. Процесс дефектации представляет собой измерение длины пружины при определенной нагрузки в двух положениях. Данные записывают и сравнивают с эталонными. При несовпадении данных пружину бракуют и заменяют на новую. Кроме того проверяют пружину на наличие сколов и трещин. Такие дефекты ремонту не подлежат и пружина заменяется на новую. Эталонные данные для проверки пружин представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1

|  | Длина в свободном состоянии, мм | Первый замер |  | Второй замер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усилие, кгс | Длина пружины, мм | Усилие, кгс | Длина пружины, мм |
| Внутренняя пружина | 39,2 | 13,9±0,7 | 29,7 | 28,1±1,4 | 20 |
| Наружная пружина | 50 | 28,9±1,5 | 33,7 | 46,1±2,3 | 24 |

[ Л-6,стр.41]

2.4 ТУ на дефектацию детали

| См. ремонтный чертеж |  |  |  | Клапанная пружина |  |  |  | 24-1001020-10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Материал |  |  |  |  | Твердость |  |
|  |  |  |  | 50ХФА ГОСТ 14959-79 |  |  |  |  | - |  |
| № | Поз. | Возможный дефект | Способ установления дефекта и контрольный инструмент |  | Размеры, мм |  |  |  |  | Заключение |
|  |  |  |  |  | номинальный | Предельно-допустимый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | без ремонта | для ремонта |  |  |  |
| 1 2 | - 1 | Трещины или обломы Потеря упругости пружины | Осмотр Динамометр, приспособление собственного изготовления |  | - - | - - | - - |  |  | Браковать Браковать |

[Л-10,стр.22]

2.5 ТУ на отремонтированную деталь

Пружина не должна иметь заметных трещин и сколов.

Упругость наружной пружины должна соответствовать: при наложении усилия 28,9±1,5 кгс прогиб пружины должен составлять 33,7 мм; при наложении усилия 46,1±2,3 – прогиб должен быть равен 24 мм.

Упругость внутренней пружины должна соответствовать: при наложении усилия 13,9±1,5 кгс прогиб пружины должен составлять 29,7 мм; при наложении усилия28,1±2,3 – прогиб должен быть равен 20 мм.

[Л-6,стр.28]

2.6 Ремонтный чертеж

См. лист

2.7 Составление перечня переходов операций, нормирование, оформление технологической карты.

2.7.1 Перечень переходов

- установить пружину в приспособление, снять;

- проверить длину наружной пружины в свободном состоянии;

- приложить усилие в 28,9 кгс и проверить длину пружины;

- приложить усилие в 46,1 кгс и проверить длину;

- проверить длину внутренней пружины в свободном состоянии;

- приложить усилие в 13,9 кгс и проверить длину пружины;

- приложить усилие в 28,1 кгс и проверить длину;

2.7.2 Нормирование

- установить пружину в приспособление, снять;

t1 = 0,42 мин     [Л-7,стр.85]

для двух пружин: t1 = 0,42 * 2 = 0,84 мин

- проверить длину наружной пружины в свободном состоянии;

t2 = 0,37 мин      [Л-7,стр.71]

- приложить усилие в 28,9 кгс и проверить длину пружины;

t3 = 0,49 мин      [Л-7,стр.90]

- приложить усилие в 46,1 кгс и проверить длину;

t4 = 0,62 мин      [Л-7,стр.90]

- проверить длину внутренней пружины в свободном состоянии;

t5 = 0,37 мин      [Л-7,стр.71]

- приложить усилие в 13,9 кгс и проверить длину пружины;

t6 = 0,42 мин      [Л-7,стр.90]

- приложить усилие в 28,1 кгс и проверить длину;

t7 = 0,49 мин      [Л-7,стр.90]

Общее время:

t общ = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7 =

= 0,84  + 0,37 + 0,49 + 0,62 + 0,37 + 0,42 + 0,49 = 3,6 мин

Штучное время:    t шт  = t общ * к , где

К = 1,15 – коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время, время на отдых и обслуживание оборудования

t шт  = 3,6 * 1,15 = 4,14 мин.

Оформляем технологическую карту.

2.8 Расчет годовой трудоемкости, числа рабочих и единиц оборудования

2.8.1  Расчет годовой трудоемкости работ

Тг = N * tн * к1 * к2 * к3 * к4 (чел/ч), где

N = 12000 – производственная программа

tн = 0,07 – трудоемкость разборки узла

к1 = 1,04 [Л-7,стр.84]

к2 = 0,96 [Л-7,стр.84]

к3 = 1,02 [Л-7,стр.84]

к4   = 1 [Л-7,стр.84]

Тг = 12000 * 0,07 * 1,04 * 0,96 * 1,02 * 1 = 855 чел/ч

2.8.2 Число рабочих

Ря=ТгФя(чел)

Фя=2000 (час), фонд времени действительного рабочего;

Ря=8552000=0,42(чел)

Принимаем Ря = 1 чел.

2.8.3 Число единиц оборудования

Хо=ТгФд.о(чел)

Фд.о=1900;

Хо=8551900=0,45(шт)

Принимаем  Xо = 1 шт. (1 верстак )

2.9 Оформление таблицы оборудования и оснастки

Таблица 2.3

| Оборудование, приборы, прис-пособления, специальный инструмент. | Модель (тип) | Принятое количество | Габаритные размеры в плане, мм | Общая зани-маемая площадь, м2 | Потребляе-мая мощно-сть, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верстак слесарный | ВС-1 | 1 | 1700х1100 | 1,87 | - |
| Приспособление для контроля клапанных пружин | КПРА | 1 | - | - | - |
| Инструментальн-ый шкаф | СИ | 1 | 860х1100 | 0,95 | - |
| Стеллаж для деталей | СТ-3 | 1 | 1000х900 | 0,9 | - |
| Ларь для отходов | # СИ | 1 | 450х450 | 0,2 | - |
|  |  |  | ИТОГО | 3,92 |  |

2.10 Расчет потребной производственной площади

Fу=Fоб⋅Kп

Fобщ = 3,92 м2

Кп = 4.5 , коэффициент перехода от площади оборудование и оснастки к площади участка.

Fу=3,92⋅4,5=17,64 м2     Принимаем Fу = 18 м2

3. Конструкторский раздел

3.1 Назначение и краткая характеристика приспособления

Приспособление предназначено для проверки клапанных пружин на упругость.

Краткая характеристика:

Тип – механическое, стационарное

Габаритные размеры, мм – Ø200х400х340

Масса, кг – 21

3.2 Описание устройства приспособления

Приспособление состоит из основания 4, к которому крепится стойка 1, шкала 2, и оправка 6. На стойке 1 закреплена скоба 9 со втулкой 10, служащей направляющей штока 8. Кроме того на стойке закреплена рукоятка 3 и индикатор часового типа 17. Рукоятка 3 воздействует через шток 8 на прижим 6 с указателем 7.

3.3 Силовой расчет элемента приспособления

Силовой расчет элемента приспособления не проводим, т.к. все усилия затяжек резьбовых соединения оговорены ГОСТом, а элементы, подвергающиеся напряжениям среза и растяжения отсутствуют.

3.4 Инструкции

3.4.1 По работе с приспособлением

- к работе с приспособлением допускаются лица, прошедшие технику безопасности и изучившие настоящие инструкции по пользованию приспособлением;

- клапанная пружина устанавливается между оправкой и прижимом;

- рукояткой пружина сжимается требуемым усилием, которое указывает индикатор;

- по шкале фиксируется длина пружины в сжатом состоянии.

3.4.2  По ТО и ремонту приспособления

- ежедневно перед началом работы внешне осмотреть приспособление, проверить состояние деталей, входящих в него, особое внимание обращая на трещины, сколы и состояние сварных швов;

- при обнаружении неисправных деталей выполнить ремонтные работы, используя замену поврежденных деталей;

- при обнаружении поврежденных резьбовых соединений выполнить их замену;

- резьбовые поверхности деталей приспособления, а также все подвижные детали смазывать смазкой 24 ГОСТ 24150-75 во время ремонтных работ, но не реже одного раза в неделю.

3.4.3 По ТБ при работе с приспособлением

- к работе с приспособлением допускаются лица, прошедшие технику безопасности и изучившие настоящие инструкции по пользованию приспособлением;

- запрещается резко отпускать рукоятку при сжатой пружине;

- пружину устанавливать без перекосов;

3.5 Экономическая оценка приспособления

3.5.1 Годовой экономический эффект от внедрения приспособления

Эг = (t1-t2) * N * Ср * Кр * n * К , где [Л-8,стр.116]

(t1-t2) – разность трудоемкостей до внедрения приспособления и после его внедрения;

t2 = t * n – трудоемкость операции до внедрения приспособления;

n = 1,04…1,1

N – годовая производственная программа;

n – число однотипных деталей;

Ср – часовая тарифная ставка рабочего, выполняющего операцию на спроектированном приспособлении;

Кр – коэффициент ремота;

К = 1,85…2,1 – коэффициент, учитывающий премию, дополнительную зарплату и отчисления в социальные нужды.

Эг = (0,077 -0,07) * 12000 * 15,3 * 1 * 1 * 2 = 2570,4 руб.

3.5.2 Определение себестоимости изготовления приспособления

С = Ст + См + Сз.ч. , где [Л-8,приложение 15]

Ст – стоимость трудовых затрат;

Ст = Т * Ср * К, где

Т = 25 час. – трудоемкость изготовления приспособления;

Ст = 25 * 15,3 * 2 = 765  руб.

См – стоимость материала

См = Ц * m, где

Ц = 18,2 руб. – стоимость 1 кг металла

m = 22 кг – масса металла с учетом отходов

См = 18,2 * 22 = 400,4 руб.

Сз.ч. = 410 руб. – стоимость комплектующих (стандартных ) изделий;

С = 765 + 400,4 + 410 = 1575,4 руб.

3.5.3 Срок окупаемости приспособления

Ток = С / Эг       [Л-8,приложение 15]

Ток = 1575,4 / 2570,4 = 0,62 (лет).

Заключение

В процессе работы над проектом были определены задачи АРП и цель проекта.

Кроме того разработаны следующие вопросы:

- назначение, условия работы и краткая характеристика узла;

- ТУ на дефектацию пружины;

- ТУ на отремонтированную деталь;

- схема техпроцесса ремонта узла;

- схема дефектации пружин;

- перечень переходов операций и нормирование;

- расчет годовой трудоемкости, числа рабочих и единиц оборудования;

- оформлена таблица оборудования и оснастки;

- произведен расчет потребной производственной площади;

- спроектировано приспособление для контроля клапанных пружин;

- выполнен силовой расчет элемента приспособления;

- составлены инструкции и дана экономическая оценка приспособления.

Подпись __________

Дата       __________

# Список литературы

- Ремонт автомобилей. Под ред. С.И. Румянцева, М., Транспорт, 1988.

- Дюмин И.Е., Трегуб Г.П. Ремонт автомобилей. М., Транспорт, 1995.

- Матвеев В.А., Пустовалв И.И. Техническое нормирование ремонтных работ в сельском хозяйстве. М., Колос, 1979.

- Боднев А.Г., Шаберин Н.Н. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей. М., Транспорт, 1984.

- Дехтеринский Л.В. и др. Технология ремонта автомобилей. М., Транспорт, 1979.

- Автомобиль ГАЗ-24 «Волга». Руководство по капитальному ремонту. М., Транспорт, 1976.

- РД-200-РСФСР-2/1-0007-76. Руководство по нормированию технологических процессов капитального ремонта автомобилей. М., Минавтотранс РСФСР, техническое управление, 1978.

- Клебанов Б.В. Проектирование производственных участков авторемонтных предприятий. М., Транспорт, 1975.

- Суханов Б.Н. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие до курсовому и дипломному проектированию. М., Транспорт, 1985.

- Методические указания по ремонту автомобилей и двигателей. Н. Новгород, 1999.

Содержание

1. Введение

1.1 Задачи АРП

2. Технологический раздел

2.1 Назначение, условия работы и краткая характеристика детали

2.2 Схема ТП на ремонт детали с описанием

2.3 Схема ТП на дефектацию детали с описанием

2.4 ТУ на дефектацию детали

2.5 ТУ на отремонтированную деталь

2.6 Ремонтный чертеж детали

2.7 Составление перечня переходов операций, нормирование и оформление технологической карты

2.8 Расчет годовой трудоемкости работ, явочного числа рабочих и единиц оборудования

2.9 Оформление таблицы оборудования и оснастки

2.10 Расчет потребной производственной площади

3. Конструкторский раздел

3.1 Назначение, краткая характеристика приспособления

3.2 Описание устройства приспособления

3.3 Силовой расчет элемента приспособления

3.4 Инструкции

3.5 Экономическая оценка приспособления

Заключение

Список использованной литературы

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Разраб.

Провер.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Дефектация клапанных пружин двигателя ГАЗ-24

Лит.

Листов