Введение

Задача автомобильного транспорта состоит в удовлетворении потребности в перевозках в заданные сроки и в требуемом объеме. Для ее решения необходимы транспортные средства определенного типа и производственная база, обеспечивающая их хранение, ТО и ремонт.

Курсовое проектирование является важным этапом предмета «Техническая эксплуатация автомобилей» и имеет следующие цели и задачи:

- закрепление, совершенствование и пополнение знаний и навыков, полученных в процессе обучения, по организации производства, технологии технического обслуживания и ремонта автомобилей, проектирования производственных зон и участков;

- углубление знаний по научной организации труда и проектированию автотранспортных предприятий;

- изучение передовых методов производства и получение навыков по организации диагностирования, технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей;

- подбор и анализ материалов технологического и конструкторского характера, необходимых для выполнения дипломного проекта;

- развитие умения анализировать и логически обосновывать принимаемые инженерные решения.

Выполнение проекта нарабатывает способность самостоятельно решать технологические и конструкторские задачи, умение пользоваться нормативами, стандартами, справочной и другой специальной литературой.

### 1 Общая часть

Характеристика автомобиля МАЗ 54323

Автомобиль седельный тягач выпускается Минским автозаводом с 1988 г. Кабина - двухместная, с двумя спальными местами, подрессоренная, откидывающаяся вперед с помощью гидроцилиндра ручным насосом. Сиденье водителя - подрессоренное, регулируемое по весу водителя, длине, высоте, наклону подушки и спинки.

Имеется модификация МАЗ-543231 исполнение "ХЛ" для холодного климата (до -60°С). Масса, приходящаяся на седельно-сцепное устройство 8800 кг. Снаряженная масса 7050 кг. В том числе: на переднюю ось 4680 кг. на заднюю ось 2370 кг. Полная масса 16000 кг. В том числе: на переднюю ось 6000 кг. на заднюю ось 10000 кг. Полная масса основного полуприцепа 26800 кг. Полная масса    автопоезда 34000 кг.

Заправочные объемы и рекомендуемые эксплуатационные материалы. Топливный бак - 350 л, диз. топливо; система охлаждения - 39 л (без подогревателя), тосол А-40; система смазки двигателя - 33л, летом - М-10ДМ, зимой - М-8ДМ (заменители М-10Г(к) и М-8Г(к); гидроусилитель руля - 5л, масло марки Р; коробка передач - 9л, ТСп-15К; картер центрального редуктора ведущего моста - 13л, ТСп-15К; картер колесной передачи 2х2,0 л, ТСп-15К; амортизаторы 2х0,9 л, амортизаторная жидкость АЖ-12Т; предохранитель против замерзания конденсата - 0,2 л, техничесческий этиловый спирт; бачок омывателя ветрового стекла - 2л, жидкость НИИСС-4 в смеси с водой.

Габаритные размеры: габаритная длина – 4760 мм, габаритная ширина – 1820 мм, габаритная высота – 1490 мм.

Характеристика зоны ЕО.

Ежедневное обслуживание автомобилей – общий контроль, направленный на обеспечение безопасности движения, поддержание надлежащего внешнего вида, заправка топливом, маслом, охлаждающей жидкостью, для некоторых – санитарная обработка кузова. Проводится перед выездом на линию или после возвращения.

В ЕО входит комплекс таких работ: контрольных, уборочных и моечных, смазочных, очистительных и заправочных.

В нормативы трудоемкости ЕО включена трудоемкость уборочных и моечных работ. Остальные работы выполняет водитель, используя подготовительно-заключительное время.

К обязательным работам, выполняемых с периодичностью, равной пробегу до ТО-1 и ТО-2, относятся смазочные и сопутствующие им очистные, крепежные, шинные и другие работы.

Технологический расчет проектируемого предприятия

2.1  Исходные данные для расчета

Исходные данные принимаются в соответствии с заданием на курсовое проектирование.

Исходные данные:

Наименование проектируемого объекта – зона ЕО.

Модель автомобиля – МАЗ 54323.

Количество автомобилей – 258.

Условия эксплуатации:

- дорожное покрытие – асфальта бетон.

- условие движения – малый город.

- тип рельефа местности – слабо холмистый.

Климатические условия – влажный.

Среднесуточный пробег автомобиля – 187 км.

Пробег с начала эксплуатации – 150…300 тысяч км.

2.2  Расчет годовой производственной программы

Нормативы периодичности ТО, пробега до КР, трудоемкости единицы ТО,ЕО и ТР/1000км для автомобилей МАЗ 54323 принимаются согласно «Положению о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта».

L1Н=8,0 км, [1, таблица 2.1].

L2H=24,0 км, [1, таблица 2.1].

tНЕО=0,4 чел.-ч., [1, таблица 2.1].

tН1=4,8 чел.-ч., [1, таблица 2.1].

tН2=11,3 чел.-ч., [1, таблица 2.1].

tНТР=5,0 чел.-ч./1000км, [1, таблица 2.1].

LКРН=600000 км, [1, таблица 2.1].

где LКРН,L1Н,L2H- нормативный пробег автомобиля до КР и периодичность ТО-1 и ТО-2 соответственно, км.

tНЕО, tН1, tН2, – нормативная трудоемкость ЕО, ТО-1, ТО-2.

tНТР  - нормативная удельная трудоемкость ТР, чел.-ч./1000 км.

Выбранные нормативные значения периодичности ТО и пробега автомобилей до КР приводят к конкретным условиям эксплуатации подвижного состава с помощью коэффициентов, учитывающих категорию условий эксплуатации (К1), модификацию подвижного состава и организацию его работы (К2), природно-климатические условия (К3), пробег с начала эксплуатации (К4), продолжительность простоя на ТО и ТР (К4'), число обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей АТП и количество технологически совместимых групп (К5). Данные коэффициенты берутся согласно [1, таблицы 2.7, 2.8, 2.9, 2.10] и заносятся в таблицу1.

Таблица1 – Коэффициенты корректирования

| Коэффициенты | Периодичность ТО | Трудоемкость ТО, ТР | Пробег до КР |
| --- | --- | --- | --- |
| К1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 |
| К2 | - | 1,10 | 0,95 |
| К3 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| К4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| К5 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |

К4'=0,7

ДНТО,ТР=0,3 дней/1000 км.

где ДНТО,ТР – продолжительность простоя подвижного состава в КР, ТО и ТР, дней/1000 км [1, таблица 2.5].

2.2.1 Корректирование периодичности ТО и пробега автомобилей до КР

В общем случае скорректированный пробег автомобиля до КР и скорректированная периодичность ТО-1, ТО-2 будут равны:

LКР'=LКРН⋅K1⋅K2⋅K3,				(2.1)

L'КР=600Ħ0,9Ħ0,95Ħ0,9=462000 км,

L1'=L1Н⋅K1⋅K3,					(2.2)

L'1=8,0Ħ0,9Ħ0,9=6500 км,

L2'=L2H⋅K1⋅K3,				(2.3)

L'2=24,0Ħ0,9Ħ0,95=20520 км,

где периодичность ЕО (LEO) принимается равной среднесуточному пробегу автомобиля (LСС).

Так как постановка автомобилей на обслуживание производится с учетом среднесуточного пробега (LСС) через целое число рабочих дней, то пробег доТО-1, ТО-2, КР должны быть кратны LСС и между собой:

L1'÷LЕО≈35,					(2.4)

L1=LEO⋅ 35,				(2.5)

L1=187 Ħ35=6545 км,

L2'÷L1≈ 3,					(2.6)

L2=L1⋅ 3,					(2.7)

L2=6545Ħ3=19635 км,

LКР'÷L2≈ 24,				(2.8)

LКР=L2⋅ 24,					(2.9)

LКР=19635Ħ24=471240 км,

где L1,L2,LКР-соответственно скорректированные и кратные значения пробегов между отдельными видами ТО и пробега до КР.

2.2.2 Расчет годового пробега автомобилей

Годовой пробег автомобильного парка определяется по формуле:

LГ=АИ⋅Lcc⋅Др.г.⋅αТ,				(2.10)

где АИ - списочное количество единиц подвижного состава.

Lcc - среднесуточный пробег автомобиля.

Др.г. - количество дней работы подвижного состава на линии в течении года.

Др.г.=305 дней [2, таблица 2].

αТ - коэффициент технической готовности парка.

Расчетный (планируемый) коэффициент технической готовности автомобиля (группы автомобилей или в целом парка) определяется:

αТ=11+Lcc⋅ДТО,ТРН1000⋅K4'+ДКРLКР,				(2.11)

где ДКР – продолжительность простоя подвижного состава в КР.

αТ=11+187⋅0,501000⋅0,7+0471240=0,938

LГ=258Ħ187Ħ305Ħ0,938=14715030 км,

2.2.3 Расчет годовой производственной программы

Расчет годовой производственной программы по ТО и КР.

После расчета коэффициента технической готовности парка, расчета годового пробега автомобилей, рассчитывается количество капитальных ремонтов  NКРГ за год и технических обслуживаний по видам (NЕОГ,N1Г,N2Г) за год. При этом имеют ввиду, что при пробеге автомобиля равном LКР, последнее очередное ТО-2 не производится, автомобиль отправляют в КР. Кроме того, ТО-1, совпадающее по графику работы с очередным ТО-2, входит в последнее и не учитывается отдельно. Периодичность ЕО принимается равной среднесуточному пробегу автомобиля.

Число технических обслуживаний ЕО, ТО-1, ТО-2 и КР определяется в целом по парку или по каждой группе автомобилей, имеющих одинаковую периодичность обслуживания:

NКРГ=0,					(2.12)

NКРГ=0 а/м,

N1Г=LГL1−N2Г,				(2.13)

N1Г=138026986545−718=1390 а/м,

N2Г=LГL2,				(2.14)

N2Г=1380269819635=702 а/м,

NЕОГ=LГLcc,					(2.15)

NЕОГ=13802698187=73811 а/м.

Расчет годовой производственной программы по диагностированию.

Диагностирование как отдельный вид обслуживания не планируется, и работы по диагностированию подвижного состава входят в объем работ по ТО и ТР. При этом в зависимости от метода организации, диагностирование автомобилей может проводиться на отдельных постах или быть совмещено с процессом ТО. Поэтому число диагностических воздействий определяется для последующего расчета постов диагностирования и его организации.

На АТП обычно предусматривается диагностирование подвижного состава Д-1 и Д-2.

Диагностирование Д-1 предназначено главным образом для определения технического состояния агрегатов, узлов и систем автомобиля, обеспечивающих безопасность движения. Д-1 проводится, как правило, с периодичностью ТО-1.

Исходя из назначения и организации диагностирования, Д-1 предусматривается для автомобилей при ТО-1, после ТО-2 (по узлам и системам, обеспечивающим безопасность движения, для проверки качества работ и заключительных регулировок) и при ТР (по узлам, обеспечивающим безопасность движения).

Число автомобилей, диагностируемых при ТР, согласно опытным данным и нормам, принято равным 10% от программы ТО-1 за год.

Таким образом, число Д-1 на весь парк за год:

NД−1Г=1,1N1Г+N2Г,				(2.16)

NД−1Г=1,1⋅1390+702=2231 а/м.

Диагностирование Д-2 предназначено для определения мощностных и экономических показателей автомобиля, а также для выявления объемов ТР. Д-2 проводится с периодичностью ТО-2 и в отдельных случаях при ТР.

Исходя из этого, число Д-2  на весь парк в год определяется:

NД−2Г=1,2N2Г,				(2.17)

NД−2Г=1,2⋅702=899 а/м.

2.2.4 Расчет суточной производственной программы

Определение суточной программы по ТО и диагностированию автомобилей является критерием выбора метода организации ТО (на универсальных постах или поточных линиях) и служит исходным показателем для расчета числа постов и линий ТО.

По видам ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2) и диагностированию (Д-1, Д-2) суточная программа определяется:

Niс=NiгДр.гi,					(2.18)

где  Niг- годовая программа по каждому виду ТО или диагностике в отдельности.

Др.гi- годовое число рабочих дней поста/зоны, предназначенных для выполнения того или иного вида ТО и диагностирования.

Др.гЕО=305 дней [2, таблица 3].

Др.г1=255 дней [2, таблица 3].

Др.г2=305 дней [2, таблица 3].

Др.гД1=255 дней [2, таблица 3].

Др.гД2=305 дней [2, таблица 3].

NЕОс=78690305=258 а/м,

N1с==1499255=6 а/м,

N2с=718305=2 а/м,

NД1с==2367255=9 а/м,

NД2с=862305=3 а/м.

2.3 Расчет годового объема работ

2.3.1 Корректирование трудоемкости ТО и ТР

Годовой объем (трудоемкость) работ по АТП определяется в человеко-часах и включает объемы работ по ТО, ТР и вспомогательных работ.

Расчет годовых объемов по ТО производится исходя из годовой производственной программы данного вида ТО и трудоемкости единицы обслуживания. Годовой объем работ ТР определяется исходя из годового пробега парка автомобилей и удельной трудоемкости ТР на 1000 км. Годовой объем вспомогательных работ по предприятию устанавливается в процентном отношении от годового объема работ по ТО и ТР.

Нормативы ЕО включают только трудоемкость уборочно-моечных работ, а другие работы ЕО (заправочные, постановка автомобилей на стоянку, проверка технического состояния автомобиля) выполняются водителем за счет подготовительно-заключительного времени и механиком контрольно-пропускного пункта. Уборочно-моечные работы производятся по потребности в зависимости от климатических и сезонных условий с целью обеспечения санитарных требований и надлежащего внешнего вида подвижного состава. При проектировании и расчетах обычно принимают, что уборочно-моечные операции проводятся при каждом ЕО.

Трудоемкость ЕО при применении механизированных моечных установок должна быть уменьшена за счет исключения из общей трудоемкости ЕО моечных работ, связанных с применением ручного труда. При механизации других видов работ, например обтирочных (за счет использования обдува воздухом), трудоемкость ЕО также соответственно уменьшается. Поэтому расчетную трудоемкость ежедневного обслуживания tЕО, реализуемую путем ручной обработки при использовании средств механизации, можно определить, используя выражение:

tЕО=tЕОН⋅К2⋅К5⋅KM,				(2.19)

где KM - коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости за счет механизации работ ЕО.

KM=1−M100,				 (2.20)

где М – доля работ ЕО, выполняемых механизированным способом, %.

М=55%, [2, таблица 4].

KM=1−65100=0,35

tЕО=0,4⋅1,10⋅0,95⋅0,35=0,1463 чел.-ч.

Расчетная нормативная скорректированная трудоемкость (ТО-1, ТО-2) для подвижного состава проектируемого АТП определяется:

ti=tiH⋅K2⋅K5,		      	(2.21)

где tiH- нормативная трудоемкость ТО-1 или ТО-2, чел.-ч.,           [1, таблица 2,1].

t1==4,8⋅1,10⋅0,95=5 чел.-ч.,

t2=11,3⋅1,10⋅0,95=12 чел.-ч.

Удельная нормативная скорректированная трудоемкость текущего ремонта определяется:

tТР=tTPH⋅K1⋅K2⋅K3⋅K4⋅K5,	      	(2.22)

tТР=5,0⋅1,1⋅1,10⋅0,9⋅0,7⋅0,95=4 чел.-ч./1000 км.

2.3.2 Расчет годового объема работ по ТО, ТР, самообслуживанию

Расчет годового объема работ по ТО.

Объем работ (в чел.-ч.) по ЕО, ТО-1 и ТО-2 (TЕОГ,Т1Г,Т2Г ) за год определяется произведением числа ТО на нормативное (скорректированное) значение трудоемкости данного вида ТО:

ТЕОГ=NЕОГ⋅tЕО,				 (2.23)

ТЕОГ=78690⋅0,1463=11512 чел.-ч.,

Т1Г=N1Г⋅t1,				(2.24)

Т1Г=1499⋅5=7495 чел.-ч.,

Т2Г=N2Г⋅t2,			     (2.25)

Т2Г=749⋅12=8988 чел.-ч.

Годовой объем работ ТО-2 с сопутствующим ТР Т2(ТР)Г определится из выражений:

Т2(ТР)Г=Т2Г+Т2сп(ТР),			     (2.26)

где  Т2сп(ТР) - годовой объем работ сопутствующего ТР при проведении ТО-2, чел.-ч.

Т2сп(ТР)=СТР⋅Т2Г,			     (2.27)

где СТР - доля сопутствующего ТР, зависящая от «возраста» автомобилей.

СТР=0,20 [2, с.12].

Т2сп(ТР)=0,20⋅8988=1798 чел.-ч,

Т2(ТР)Г=8988+1723=10911 чел.-ч.

Расчет годового объема работ по ТР.

Годовой объем работ ТР (в чел.-ч.) определяется:

TТРГ=LГ1000⋅tТР,			     (2.28)

TТРГ=147150301000⋅4=58861 чел.-ч.

Годовой объем работ ТР по парку, по месту его выполнения распределяется на постовые работы, выполняемые на универсальных или специализированных постах в зоне ТР, и участковые, выполняемые в производственно-вспомогательных отделениях АТП.

Учитывая это обстоятельство, при расчетах по зоне ТР годовой объем постовых работ ТР определится из выражения:

ТТРпост.Г=ТТРГСТРпост−Т2сп(ТР),                  (2.29)

где СТРпост- суммарная доля постовых работ текущего ремонта, выполняемых в зоне ТР.

СТРпост=0,35 [1, таблица 6].

ТТРпост.Г=58861⋅0,35−1723=18878 чел.-ч.

Расчет годового объема работ по самообслуживанию.                                                                                                   В объем вспомогательных работ входят работы по самообслуживанию предприятия ТсамГ (обслуживание и ремонт

технологического оборудования зон и участков, содержание инженерных коммуникаций, содержание и ремонт зданий, изготовление и ремонт нестандартного оборудования и инструмента), которые выполняются в самостоятельных подразделениях или в соответствующих производственных участках.

ТсамГ=10−4⋅ТЕОГ+Т1Г+Т2Г+ТТРГ⋅Квсп⋅Ксам,         (2.30)

где Квсп - объем вспомогательных работ по предприятию, зависящий от количества автомобилей, обслуживаемых и рекомендуемых на данном АТП.

Ксам - объем работ по самообслуживанию для комплексного АТП.

Квсп= 25%, [2, с.13],

Ксам=40%, [2, с.13],

ТсамГ=10−4⋅11512+7495+8616+58861⋅25⋅40=9000 чел.-ч.

Расчет годового объема работ по диагностированию.

Объем работ по Д-1 (TД−1Г) определяется суммированием объема контрольно-диагностических работ ТО-1 и 50% объема контрольно-диагностических работ ТР. При определении объема работ Д-2 (TД−2Г) суммируется объем контрольно-диагностических работ ТО-2 и 50% объема контрольно-диагностических работ ТР:

TД−1Г=T1Г⋅K1+0,5TТРГ⋅K1//,                (2.31)

TД−2Г=T2Г⋅K2+0,5TТРГ⋅K2//,                (2.32)

где K1, K2 - доля контрольно-диагностических работ в объеме соответственно ТО-1, ТО-2.

K1//, K2// - доля контрольно-диагностических работ в объеме ТР соответственно при Д-1 и Д-2.

K1=0,08 [2, таблица 6],

K2=0,01 [2, таблица 6],

K1//=0,01 [2, таблица 6],

K2//=0,07 [2, таблица 6],

TД−1Г=7495⋅0,08+0,5⋅58861⋅0,01=894 чел.-ч.,

TД−2Г=8988⋅0,07+0,5⋅58861⋅0,01=923 чел.-ч.

Диагностирование автомобилей в зависимости от метода его организации может выполняться на отдельных постах (линиях) или совмещается с ТО соответствующего вида.

При организации работ по Д-1 и Д-2 на отдельных постах следует скорректировать годовые объемы работ ТО-1,ТО-2 путем исключения из них объемов диагностических работ, выполняемых при ТО-1 (TД−1Г). ТО-2(TД−2Г)

T1Г1=T1Г−TД−1Г

T2Г1=T2Г−TД−2Г                                                              где  T1ГиT2Г- скорректированные годовые объемы работ по     ТО-1,ТО-2 соответственно, чел.-ч.

T1Г1=7495-894=8094

T2Г2=8988-897=8091

2.4 Расчет численности производственных рабочих

К производственным рабочим относятся рабочие зон и участков, непосредственно выполняющие работы по ТО и ТР подвижного состава.

Технологически необходимое (явочное) число рабочих зоны ЕО определяется:

РТ=ТЕОГФТ,                     (2.33)

где ФТ - годовой фонд времени технологически необходимого рабочему при 1-сменной работе, ч.

Фонд ФТ определяется продолжительностью смены (в зависимости от продолжительности рабочей недели) и числом рабочих дней в году:

ФТ=ЧНДН⋅Др.г−ДП,                   (2.34)

Др.г - число рабочих дней в году.

Др.г=305 дней,

ФТ=2070 ч.,

РТ=11512/2070=5 чел.

Штатное списочное число рабочих зоны ЕО:

РШ=ТЕОФШ,				    (2.,35)

где ФШ- годовой фонд времени штатного производственного рабочего при 1- сменной работе, ч.

Годовой фонд штатного рабочего определяется:

ФШ=1840,                              (2.36)

РШ=11512/1840=6 чел.

3 Проектирование производственного подразделения

3.1 Технологический процесс в подразделении

Проектирование зоны ЕО.

При наличии в парке более 50 автомашин, мойка их осуществляется механизированным способом.

На средних и крупных АТП уборочно-моечные работы выполняются, как правило, на поточных линиях с применением механизированных установок для мойки и сушки автомашин.

Схема движения автомобиля на АТП представлена на рисунке1.

ТУАЛЕТНАЯ       МОЙКА

УГЛУБЛЕННАЯ МОЙКА

ТО и ТР

КОНТРОЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПУНКТ

ХРАНЕНИЕ

Рисунок1 – Схема движения автомобиля на АТП

Число рабочих постов для выполнения туалетной мойки ЕО определяется:

ПЕОТ.М=NЕОС⋅αТ⋅0,75tB⋅NУ,				  (3.1)

где NEOC - суточная программа ЕО для технологически совместимой группы подвижного состава;

NEOC=258 а/м,

0.75 – коэффициент пикового возврата подвижного состава,

tB- продолжительность выполнения работ

tB=2,5 ч [2, таблица 8]

NУ - производительность моечного оборудования

NУ=75 авт/ч [15, таблица 12]

ПЕОТ.М=258⋅1⋅0,752,5⋅75=1 пост.

Общее число постов углубленной мойки, уборочных работ ЕО определяется:

ПЕО=TЕОГ⋅KH⋅ВДр.г.ЕО⋅С⋅Тсм⋅Рср⋅ηп,                 (3.2)

где В- доля работ данного вида в общем объеме работ ЕО

В=0,4% [2, таблица 6],

KH- коэффициент неравномерной загрузки постов.

KH=1,15 [2, таблица 9],

С - число смен работы в сутки.

С=2 [2, таблица 3],

Tсм-продолжительность смены.

Tсм=7 ч [2, таблица 3],

Pср- принятое среднее число рабочих на одном посту.

Pср=1 чел [2, таблица 10],

ηп- коэффициент использования рабочего времени поста.

ηп=0,92 [2, таблица 11].

ПЕО=11512⋅1,15⋅0,1305⋅2⋅8⋅1⋅0,90=0,30 поста.

Методика расчета линий ЕО (для ЕО принимаются линии непрерывного действия) определяется уровнем механизации работ, выполняемых на линии.

Если на линии наряду с работами, выполняемыми с помощью механизированных установок, предусматриваются и работы выполняемые вручную, количество линий определяется по выражению:

mл=τлR,                          (3.3)

где τл- такт работы линии, мин

R- ритм производства ЕО, мин

Такт линии – интервал времени между двумя последовательно сходящими с линии автомобилями, прошедшими данный вид обслуживания.

Ритм производства – время, приходящееся на одно обслуживание данного вида.

Ритм, в свою очередь, определяется из выражения:

REO=60⋅TСМ⋅CNEOc,                       (3.4)

REO=60⋅8⋅2258=4 мин.

Такт для рассматриваемого варианта рассчитывается по формуле:

τЕО=Lа+аυк,                       (3.5)

гдеLа- габаритная длина автомобиля,

Lа=4,76 м,

а- расстояние между автомобилями на постах поточной линии.

а=1,2 м, [2, таблица 13],

υк- скорость конвейера, которая назначается с таким расчетом, чтобы обеспечить возможность выполнения работ вручную на движущемся автомобиле,

υк=3 м/с.

τЕО=6+1,52=3,75 мин,

Виды работ на постах

Ежедневное техническое обслуживание включает в себя следующие виды работ: контрольные, смазочные, заправочные, которые выполняются водителем в подготовительно-заключительное время, а также уборочные и моечные работы.

В уборочные и моечные работы входят: мойка и сушка автомобиля, уборка салона, в случае необходимости – санитарная обработка кузова, протирка зеркал заднего вида, фар, подфарников, указателей поворотов, задних фонарей и стоп-сигналов, стекол кабины, а также номерных знаков.

Правила охраны труда на автомобильном транспорте

Помещения для технического обслуживания и ремонта автомобилей и агрегатов должны обеспечивать безопасное и рациональное выполнение всех технологических операций при полном соблюдении санитарно-гигиенических условий труда и должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, автоматическими средствами пожаротушения и другими средствами противопожарной защиты в соответствии с требованием действующих нормативных правовых актов Республики Беларусь.

Наружные и внутренние ворота могут открываться и закрываться механически, в том числе с автоматическим управлением, если они не предназначены для эвакуации людей.

Помещения и рабочие места должны обеспечиваться искусственным освещением, достаточным для безопасного выполнения работ, пребывания людей и удовлетворяющим требованиям СНБ 2.04.05-98, санитарных норм и правил СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

Светильники аварийного освещения должны присоединяться к сети, независимой от рабочего освещения, автоматически включаться при внезапном выключении рабочего освещения.

Все электрооборудование должно иметь надежное защитное заземление и зануление.

Необходимо периодически проверять исправность электрической сети наружным осмотром или при помощи приборов. Сопротивление изоляции электрической сети в помещениях без повышенной опасности измеряется не реже одного раза в 12 месяцев. Кроме того, проводятся испытания защитного заземления не реже одного раза в 12 месяцев.

Температура воды во время ручной мойки автомобиля при температуре окружающей среды 0С должна бать не ниже +20oС и не выше +60oС.

После очистки сточных вод от мытья автомобилей содержание взвешенных веществ и нефтепродуктов не должно превышать установленных норм.

Осадки и собранные нефтепродукты из очистных сооружений удаляются по мере их накопления.

Помещения для мойки автомобилей должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и отоплением в соответствии с санитарными нормами и правилами СНиП 2.04.05-86 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», и обеспечивающими микроклимат в соответствии с санитарными нормами микроклимата производственных помещений и состояния воздушной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88.

Эксплуатация вентиляционных установок должна осуществляться в соответствии с разработанными инструкциями в организации.

Оборудование, инструмент и приспособления должны в течение всего срока эксплуатации отвечать требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности». При размещении оборудования на производственных участках должны учитываться требования ОНТП 01-86.

Не допускается: проводить техническое обслуживание и ремонт автомобиля при работающем двигателе, работать на неисправном оборудовании, а также с неисправными инструментами и приспособлениями, самому производить устранение неисправностей оборудования, хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными.

Использованные обтирочные материалы должны немедленно убираться в металлические ящики с плотными крышками, а по окончании рабочего дня – удаляться из производственных помещений в специально отведенные места.

3.2 Подбор технологического оборудования

Основное технологическое оборудование подбирается по табелям технологического оборудования, справочникам и каталогам, можно использовать также каталог нестандартного оборудования, разработанного и выпускаемого научно-производственным объединением НПО «Транстехника». Количество основного оборудования определяют по степени его использования при осуществлении технологического процесса. Данные заносятся в таблицу2.

Таблица2 – Подбор оборудования

| Наименование оборудования | Тип модель | Число единиц | Габаритные размеры, мм | Площадь, занимаемая оборудованием, м2 | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установка моечная для грузовых авто | МI 29 | 1 | 4500, 5500, 400 | 27,75 | 40,75 |
| Пылесос | HD | 2 | - | - | 133 |
| Колона воздуха раздаточная | 413м | 1 | 250, 240, 400 | 0,06 |  |
| Агрегат для обдува | KARHER | 1 | 300, 300, 3400 | 0,6 | 1,2 |
| Аппарат высокого давления без подагрева воды | ARKO MAT S 400 | 2 | 500, 500, 840 | 0,25 | 1,2 |
| Шкаф для хранения уборочного инвентаря | ШК-35 | 1 | 400, 1000, 2000 | 0,4 | - |
| Верстак | W180SL2-D2 | 1 | 800, 1800, 600 | 1,44 | - |
| Ларь для отходов | ЛР1 | 3 | 200, 200 | 0,04 | - |
| Ларь для обтирочного матерьяла | ЛР | 1 | 300, 350 | 0,1 | - |

3.3 Расчет производственной площади

Площади производственных помещений определяют одним из следующих методов:

- аналитически  (приближенно) по удельной площади, приходящейся на один автомобиль, единицу оборудования или одного рабочего;

- графически (более точно) по планировочной схеме, на которой в принятом масштабе вычерчиваются посты (поточные линии) и выбранное технологическое оборудование с учетом категории подвижного состава и с соблюдением всех нормативных расстояний между автомобилями, оборудованием и элементами зданий;

- графо-аналитически (комбинированный метод) путем планировочных решений и аналитических вычислений.

При наличии настольного, переносного оборудования и приборов, а также настенного подвесного оборудования в суммарную площадь должны входить площади столов, верстаков и стеллажей, на которых устанавливается оборудование и приборы, а не площади самого оборудования. Если оборудование занимает меньшую площадь в плане, чем площадь устанавливаемого на него автомобиля, то в суммарную площадь оно не включается.

При поточном производстве площадь зоны ЕО:

F3=L3⋅B3,                         (3.6)

где L3-длина зоны, м

B3-ширина зоны, м.

L3=LЛ+2а1,                        (3.7)

где LЛ-рабочая длина линии, м;

а1- расстояние от автомобиля до наружных ворот,

а1=1,2 м [2, таблица 14],

LЛ=Lа⋅П+а⋅(П−1),                    (3.8)

где П- число постов в соответствующей зоне,

а – расстояние между автомобилями, находящимися на потоке,

а=1,2 м [2, таблица 14].

LЛ=4,76⋅3+1,2⋅(3−1)=16,68 м.

При проектировании поточных линий размеры помещения зоны по длине и ширине должны быть кратные стандартному размеру пролетов, равному 6 м.

Ширина зоны:

ВЗ=Ва+ВОБ1+ВОБ2+2а2+2а3,                  (3.9)

где Ва-габаритная ширина автомобиля, м;

ВОБ1,ВОБ2-соответственно габаритная наибольшая ширина оборудования, устанавливаемого с одной и другой стороны линии, м;

а2,а4- расстояния от боковых поверхностей автомобиля до оборудования и до стены, м; [2, таблица 14],

а2=1,2 м [2, таблица 14],

а3 - расстояние от оборудования до стены.

а3=0,2 м [2, таблица 14],

ВЗ=1,82+0,5+0,5+2Ħ0,34+2Ħ0,5=4,5 м,

F3=19,08⋅4,5=86 м2.

3.4 Планировка подразделения

Основные принципы планировки помещений АТП

Объемно-планировочное решение зданий АТП

Под объемно-планировочным решением здания понимается размещение в нем производственных подразделений в соответствии с их функциональным назначением, а также технологическими, строительными, климатическими условиями, противопожарными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями.

Основой для планировки здания АТП является функциональная технологическая схема и график производственного процесса, в соответствии с которым должно обеспечивать независимое и при необходимости последовательное прохождение автомобилем отдельных этапов ТО и ТР.

При современном индустриальном строительстве здания монтируются из унифицированных, главным образом железобетонных, конструктивных элементов заводского изготовления (колонны, фермы, балки и т.п.) на основе унифицированной сетки колонн.

Конструктивные схемы и размеры одноэтажных зданий с прямоугольной системой модульных координат установлены ГОСТ 23837-79 «Здания промышленных предприятий одноэтажные. Параметры». Здание должно иметь однотипную сетку колонн:  6х12 м. Шаг колонн для всего здания должен быть постоянным.

Производственные подразделения АТП проектируются в соответствии со СНиП II-93–74 и ОНТП-01—86.

Высота помещений кратна строительному модулю и зависит от величины пролета. Для одноэтажных зданий она может приниматься: при пролете 6 м – 4,2 м.

Размеры строительных конструкций регламентированы по осям опорных площадок горизонтальных несущих элементов и колонн, а при проектировании необходимо учитывать толщину стен и перегородок, размеры и форму сечения колонн. Колонны применяют прямоугольного сечения – 400х400 мм.

Толщина стен и перегородок зависит от их назначения и материала. В основном применяются стеновые панели из керамзитобетона толщиной 250 мм.

Двери в производственных помещениях имеют обычно высоту 2,4 м и ширину: однопольные – 1 м.

Размеры ворот определяются из следующих условий: высота должна превышать на 0,2 м габаритную высоту наибольшего автомобиля в АТП, а ширина – габаритную ширину автомобиля при проезде перпендикулярно плоскости ворот на 1,2 м, а при проезде под другим углом – на 2 м в зависимости от категории автомобиля. В зданиях АТП применяют ворота размерами: 3х3 м.

Все производственные отделения должны иметь естественное освещение.

Размеры окон производственных помещений принимают по высоте 1,2 м и по ширине 2 м, обеспечивая равные расстояния между ними (простенки).

Для размещения постов уборки и мойки автомобилей II, III и IV категории, а также ТО и ремонта автомобилей всех категорий должны предусматриваться отдельные помещения. Посты для мойки автомобилей I категории, располагаемые в камерах, допускается размещать в помещении постов ТО и ТР автомобилей.

При определении габаритных размеров производственных отделений (цехов), в которых предусматривается въезд автомобиля, учитываются нормированные расстояния между автомобилями, автомобилями и конструкциями здания и стационарным оборудованием.

Рядом с зоной ЕО располагают насосную, помещение для сушки спецодежды, вентиляционную камеру и очистные сооружения.

На чертеже планировки производственного корпуса наносятся также габаритные его размеры, размеры шага колонн и пролетов, а также координатная сетка по колоннам для привязки производственных подразделений. Нумерацию элементов сетки начинают с левого нижнего угла здания и обозначают по шагу колонн арабскими цифрами, начиная с цифры 1, а по пролетам – заглавными буквами русского алфавита.

Планировка зоны ЕО

Планировка зоны – план расстановки технологического оборудования, а также постов (если отделение предусматривает заезд автомобилей), подъемно-транспортного оборудования.

Расстановка оборудования должна соответствовать технологическому процессу, требованиям техники безопасности, научной организации труда. Расстояния между элементами оборудования, оборудованием и элементами зданий должны быть не менее нормативных.

Оборудование необходимо располагать так, чтобы перемещения рабочего при выполнении работы в соответствии с технологическим процессом были минимальными.

Планировочный чертеж зоны ЕО выполняется в масштабе 1:50 с указанием стен, колонн, оконных и дверных проемов.

На чертеже условными обозначениями наносят посты обслуживания или ремонта автомобилей с указанием автомобиле-мест, оборудования зон. Условными обозначениями показывают потребители электроэнергии, воды, места слива вод в канализацию и т.п. С той стороны оборудования, где располагается рабочий, указываются рабочие места. На планировочном чертеже отделения указывают все принятые условные обозначения.

При размещении технологического оборудования, кроме данных указанных в [2, таблица 16], надо учитывать ширину проездов для доставки к рабочим местам материалов. Ширина проезда при грузоподъемности транспортных средств до 1,0 т и размерах груза (тары) до 800 мм должна составлять 1200 мм. – 2700 мм.

Чертеж выполняется с расстановкой оборудования зоны. На планировке должны быть показаны размеры помещений, монтажно-установочные размеры, условные обозначения рабочих мест, точек подвода электроэнергии, воды, сжатого воздуха и т.п. На чертеже планировок помещается спецификация оборудования, расшифровка условных обозначений, необходимые технические условия.

4 Организация производства

4.1 Организация управления

Наибольшая эффективность в решении вопросов организации производства может быть достигнута благодаря централизованной системе управлением производства, основанной на централизации управления производством ТО и ремонта подвижного состава на АТО.

Система ЦУП строится на следующих принципах:

1. Четкое распределение административных и оперативных функций между руководящим персоналом и сосредоточение функций оперативного управления в едином центре или отделе управления производством. Основными задачами ЦУП являются сбор и автоматизированная обработка информации о состоянии производственных ресурсов и объемах работ, подлежащих выполнению, а также планирование и контроль за деятельностью производственных подразделений на основе анализа имеющейся информации.

ЦУП состоит, как правило, из двух подразделений: отдела оперативного управления и отдела обработки и анализа информации.

2. Выполнение каждого вида технического воздействия при организации производства ТО и ремонта подвижного состава специализированной бригадой или участком – технологический принцип формирования производственных подразделений, в наибольшей степени отвечающий требованиям ЦУП.

3. Объединение производственных подразделений, выполняющих технологически однородные работы, в производственные комплексы в целях удобства управления ими.

4. Централизованная подготовка производства осуществляется специальным комплексом. Централизация подготовки производства значительно сокращает непосредственные затраты времени ремонтных рабочих, управленческого персонала и в конечном счете простои автомобилей в ТО и ремонте.

ДИРЕКТОР

ГЛАВНЫЙ ИНЖИНЕР

НАЧАЛЬНИК ЦПУ

НАЧАЛЬНИКИ КОМПЛЕКСОВ

НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛОВ

КОМПЛЕКСЫ ТОД, ТР, РУ

ОТДЕЛ МТС

ОТДЕЛ ГМ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ОТК

КОМПЛЕКС ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

БРИГАДЫ (РАБОЧИЕ) УЧАСТКОВ: КОМПЛЕКТА-ЦИИ, ДЕФЕКТОВОЧНО-МОЕЧНОГО, ТРАНСПОРТНО-ГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО СКЛАДА

ЦЕНТРА-ЛЬНЫЙ СКЛАД

БРИГАДЫ (РАБОЧИЕ) РЕМОНТНЫХ УЧАСТКОВ

БРИГАДЫТ Р

БРИГАДЫ ЕО, ТО1, ТО2, ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-НОГО УПРАВЛЕ-

НИЯ

ОТДЕЛ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ИНФОРМА-

ЦИИ

5. Использование средств связи, автоматики, телемеханики и вычислительной техники.

Схема структуры управления технической службой АТО представлена на рисунке2.

Рисунок2 – Схема структуры управления технической службой АТО

4.2 Распределение рабочих по специальностям, квалификации и рабочим местам

Для функционирования зоны ЕО на 258 автомобилей МАЗ-54323 необходимо 6 слесарей уборочно-моечных работ 2-3 разряда.

4.3 Составление технологической карты

Для наиболее рациональной организации работ по ТО, ремонту и диагностированию автомобилей, его агрегатов и систем составляются различные технологические карты.

На основании этих технологических карт определяется объем работ по техническим воздействиям, а также производится распределение работ (операций) между исполнителями.

Технологическая карта является руководящей инструкцией для каждого исполнителя и, кроме того, служит документом для технического контроля выполнения обслуживания или ремонта.

Технологическая карта составляется раздельно на вид обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2), а внутри вида обслуживания – по элементам.

В технологических картах указывают перечень операций, место их выполнения (снизу, сверху или сбоку автомобиля), применяемое оборудование или инструмент, норму времени на операцию, краткие технические условия на выполнения работ, разряд работ и специальность исполнителей.

Технологические карты составляют в соответствии с перечнем основных операций, изложенных в первой или второй (нормативной) части положения о ТО и ремонте. При разработке технологических карт необходимо:

удобство установки, снятия и перемещения автомобиля или агрегатов в процессе выполнения операций;

необходимое осмотровое, подъемно-транспортное оборудование;

применение высокопроизводительного технологического оборудования, инструмента и приспособления;

создание удобных, безопасных и гигиенических условий труда для рабочих в соответствии с требованиями НОТ;

средства и способы контроля качества работ.

Формулировка операций и переходов должна указываться в строгой технической последовательности, кратко.

Заключение

В ходе выполнения данного курсового проектирования спроектировал зону ежедневного обслуживания на 258 автомобилей МАЗ-54323, рассчитал производственную программу  (NЕОГ=78690 а/м), годовой объем работ (ТЕОГ=11512 чел.-ч.), численность производственных рабочих (РШ=6 чел.), подобрал технологическое оборудование, рассчитал производственную площадь F3= 86 м2, составил технологическую карту на виды работ ЕО.

Закрепил, усовершенствовал и пополнил знания и навыки, полученные в процессе обучения по организации производства и технологии технического обслуживания и ремонта автомобилей; углубил знания по научной организации труда и проектированию автотранспортных предприятий; изучил передовые методы производства и получил навыки по организации технического обслуживания; научился подбирать и анализировать материалы технологического и конструкторского характера.

Список использованных источников

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Мн.: НПО Транстехника, 1998.

- Б.Н. Суханов, И.О. Борзых, Ю.Ф. Бедарев. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по дипломному проектированию. М.: Транспорт, 1991.

- С.В. Шумик, М.М. Болбас, Е.И. Петухов. Техническая эксплуатация автотранспортных средств. Пособие по дипломному проектированию. Мн.: Высшая школа, 1988.

- С.В. Шумик, Е.Л. Савич. Техническая эксплуатация автомобилей. Мн.: Высшая школа, 1996.

- М.М. Болбас, Н.М. Капустин, Е.И. Петухов. Проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. Мн.: Университетское, 1997.

- Г.В. Крамаренко, И.В. Барашков. Техническое обслуживание автомобилей. М.: Транспорт, 1982.

- Техническая эксплуатация автомобилей. Под ред. Е.С. Кузнецова. М.: Транспорт, 1991.

- Л.Л. Афанасьев, Б.С. Колясинский, А.А. Маслов. Гаражи и станции технического обслуживания автомобилей. М.: Транспорт, 1980.

- Г.М. Напольский. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. М.: Транспорт, 1993.

- Г.Ф. Фастовцев. Организация технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей. М.: Транспорт, 1989.

- Г.Ф. Фастовцев. Автотехобслуживание. М.: Машиностроение, 1985.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. М.: НАМИ, 1987.

### Содержание

### 1 Общая часть

Технологический расчет проектируемого предприятия

2.1  Исходные данные для расчета

2.2  Расчет годовой производственной программы                   2.2.1 Корректирование периодичности ТО и пробега автомобилей  до КР

2.2.2 Расчет годового пробега автомобилей

2.2.3 Расчет годовой производственной программы

2.2.4 Расчет суточной производственной программы

2.3 Расчет годового объема работ

2.3.1 Корректирование трудоемкости ТО и ТР

2.3.2 Расчет годового объема работ по ТО, ТР, самообслуживанию

2.4 Расчет численности производственных рабочих

3 Проектирование производственного подразделения

3.1 Технологический процесс в подразделении

3.2 Подбор технологического оборудования

3.3 Расчет производственной площади

3.4 Планировка подразделения4 Организация производства

4.1 Организация управления

4.2 Распределение рабочих по специальностям, квалификации и рабочим местам

4.3 Составление технологической карты

Заключение

Список использованных источников