Содержание

1.  Введение                                                                                                  3

2.  Исследовательская часть                                                                      15

3.  Технологическая часть                                                                         29

4.  Организационная часть                                                                        41

5.  Конструкторская часть                                                                         76

6.  Экономическая часть                                                                            79

7.  Заключение по проекту                                                                        94

Литература                                                                                                  95

- ВВЕДЕНИЕ

1.1 Перспективы развития автомобильного транспорта

- Автомобили имеют широкий спектр применения в различных средах и различных климатических условиях и в связи с этим подвергаются нагрузкам. Поэтому техническое состояние автомобиля как и всякой другой машины в процессе длительной эксплуатации не остается неизменным. Оно ухудшается в следствии изнашивания деталей и механизмов, поломок и других неисправностей, что приводит к понижению эксплуатационных качеств автомобиля.

- Основным средством уменьшения изнашивания деталей и механизмов и предотвращения неисправностей автомобиля, т.е. поддержание его в должном техническом состоянии, является своевременное и высококачественное выполнение технического обслуживания и ремонта, как капитального так и текущего. Техническое состояние так же зависит от условий хранения автомобиля.

- Знание всех факторов и закономерностей изменений технического состояния автомобилей позволяет правильно организовать работы по повышению его мощности и долговечности, путем своевременного и высококачественного технического обслуживанию.

Трудовые  и  материальные  затраты  на  поддержание  подвижного  состава  в технически исправном состоянии значительны  и  в  несколько  раз  превышают затраты на его изготовление.

Так  за   нормативный   срок   службы   грузовых   автомобилей   средней грузоподъёмности, структура трудовых затрат в  процентах  от  общих  затрат составляет:

ТО и ТР – 91% ;

капитальный ремонт автомобиля и агрегатов – 7 %;

изготовление автомобиля – 2 %.

За   нормативный   срок   службы   легковых   автомобилей, структура трудовых затрат в  процентах  от  общих  затрат составляет:

ТО и ТР – 89% ;

капитальный ремонт автомобиля и агрегатов – 4 %;

изготовление автомобиля – 7 %.

Столь высокие затраты на ТО и ТР связаны с отставанием  производственно-

технической  базы  автомобильного  транспорта  по  темпам  роста  от  парка

подвижного состава.

Техническое   обслуживание   и   ремонт   подвижного   состава   следует рассматривать как одно из главных  направлений  технического  процесса  при создании  и  реконструкции  ПТБ  предприятий   автомобильного   транспорта. Механизация работ при ТО и  ремонте  служит  материальной  основой  условий труда, повышения его безопасности, а самое  главное,  способствует  решению задачи повышения производительности труда, что особенно  важно  в  условиях дефицита рабочей силы.

Основным  средством  уменьшения  интенсивного  изнашивания   деталей   и

механизмов  и  предотвращения  отказов  агрегатов  или  узлов  автомобиля,  т.е. поддержание его в технически исправном состоянии, является своевременное  и высококачественное выполнение ТО.

Под  ТО  понимают  совокупность  операций   ( уборо-моечных,   крепёжных,

регулировочных,  смазочных)   цель   которых   предупредить   возникновение неисправностей, повысить надёжность и уменьшить изнашиваемость деталей. ТО-2 в  отличии  от  ТО-1  более  углубленное  и  трудоёмкое.  Если  при  ТО-1 техническое  состояние  автомобиля  определяют  визуально   и   выполняется небольшой   спектр   работ,   направленных   на   своевременное    выявление неисправностей,  то  при    ТО-2  выполняются  работы   охватывающие   весь автомобиль,  при  этом  не  только   определяется   техническое   состояние автомобиля, но и проводятся работы различного рода: замена масла /смазки/ в узлах трения, очистка  или  замена  фильтрующих  элементов,  регулировочные работы.  Связано  это  с  тем,  что  ТО-2  выполняется  через  значительный промежуток времени в  отличии  от  ТО-1,  за  который  автомобиль  получает значительные неисправности и повреждения. Поэтому  качественное  выполнение ТО-2 способно повысить срок службы автомобиля.

Однако техническая мысль не стоит на месте и постоянно создаёт всё более

сложные, по своему устройству, автомобили,  обслуживание,  которых  требует огромных усилий. Поэтому перспективным и является внедрение в сферу ТО и  ремонта современного  оборудования,  в  том  числе  и  диагностического,  а  так  же повышение  квалификации  обслуживающего  персонала,  что  в  свою   очередь скажется на качестве выполняемого обслуживания.

31 мая 1929 г. ВСНХ СССР и американская фирма "Ford Motor Company" заключили соглашение о технической помощи при организации и налаживании массового производства легковых автомобилей типа "Ford-А" и грузовых автомобилей типа "Ford-АА". Технологическое и строительное проектирование велось в Америке в основном силами отечественных инженеров при тесном сотрудничестве с фирмой "Ford Motor Company". Архитектурно-строительный проект разрабатывался фирмой "Austin and K".. Первые автомобили моделей ГАЗ-А и ГАЗ-АА изготавливались по чертежам американской фирмы "Форд". Несмотря на это, они уже несколько отличались от американских прототипов: для российского варианта были усилены картер сцепления и рулевой механизм. Сочетая использование фордовских разработок с поиском и внедрением своих решений, конструкторы создали немало модификаций на базе "полуторки". В 1933 г. появился автобус служебного назначения ГАЗ-03-30.В конце 1934 г. на конвейер встал трехосный грузовик ГАЗ-ААА. Позже появился самосвал ГАЗ-410. А в 1937 г. на филиале Горьковского автомобильного завода начался выпуск санитарного автобуса ГАЗ-55. Также в те годы был создан и газогенераторный грузовик ГАЗ-42. На базе автомобиля ГАЗ-А был создан пикап ГАЗ-4 с цельнометаллической кабиной и металлической платформой на 500 кг груза. Пикапы ГАЗ-4 стали сходить с конвейера в 1933 г.. Новой вехой в истории завода стало создание и освоение легкового автомобиля М-1. По соглашению, подписанному с фирмой "Форд", этому автомобилю, как и ГАЗ-А, был также определен свой фордовский прототип. Однако конструкторский коллектив ГАЗа, возглавленный в 1933 г. талантливым специалистом и организатором А.А.Липгартом, учитывая не только полученный опыт производства и эксплуатации первой модели, но и свою собственную точку зрения на отечественный автомобиль, решительно отказался от копирования американского образца.. Внешний вид автомобиля тоже был изменен: за счет укрупнения передней части и удлиннения рамы и колесной базы лучше стали пропорции, более интересным стал облик всего переднего узла - крыльев капота и облицовки радиатора. Таким образом, конструкторский коллектив завода созданием автомобиля ГАЗ-М1 не только выдержал крупный экзамен, но и заложил основы конструкторской школы ГАЗа. В 1937 г. автомобиль М-1 достойно представил СССР на Всемирной промышленной выставке в Париже.. Легковой автомобиль с новым двигателем получил индекс ГАЗ-11-73. Его первые образцы были готовы в 1938 году. Кроме силовой установки, на автомобилях был введен еще целый ряд усовершенствований: удлиненные передние рессоры, более эффективные тормоза, новый щиток приборов и др. На базе ГАЗ-11-73 был создан автомобиль ГАЗ-11-40 с кузовом фаэтон, начать серийное производство которого помешала война. А вот полноприводная модификация ГАЗ-61, созданная В.А. Грачевым, выпускалась серийно. Автомобиль мог преодолевать подъемы крутизной 38`, без труда поднимался по крутой пешеходной лестнице, преодолевал брод глубиной 720 мм. Специалисты утверждали, что при установке специальных шин с развитыми грунтозацепами ГАЗ-61 по проходимости превосходил полугусеничные машины.. Великая Отечественная война потребовала переориентации завода на выпуск боевой техники.Заводские конструкторы и технологи оперативно разработали и подготовили к производству новые машины: вездеходы ГАЗ-64 и ГАЗ-67, бронеавтомобили БА-64, БА-64Б, танки: Т-60, Т-70. Наряду с грузовыми автомобилями завод развернул выпуск самоходных орудий, боеприпасов и различного военного снаряжения.. Правительство высоко оценило труд автозаводцев в годы войны, наградив завод орденами Ленина, Красного Знамени и Отечественной войны I степени. Первым в ряду новинок стоял грузовик ГАЗ-51. Их массовый выпуск начался в июне 1946 г.. ГАЗ-51 для того времени представлял собой весьма передовую и совершенную конструкцию. Его создатели при небольшом увеличении массы по сравнению с предшественником сумели повысить грузоподъемность более чем в полтора раза и межремонтный пробег в два раза. Усиленная рама и узлы ходовой части обладали немалым запасом прочности и могли эксплуатироваться с большими перегрузками. Шестицилиндровый двигатель мощностью 70 л.с. позволял развивать скорость 70 км/час. За три десятка лет автомобиль неоднократно модернизировали. Первоначально на машинах, в связи с острым дефицитом стального листа в послевоенные годы, стояла кабина смешанной деревянно-металлической конструкции с деревянными подножками. Позже кабины стали цельнометаллическими. В последующие годы автомобиль претерпел еще целый ряд изменений, которые нашли отражение в индексе модели - ГАЗ-51А.. Вторым был освоен автомобиль ГАЗ М-20, знаменитая "Победа". Первая партия была собрана в июне 1946 г. Этому автомобилю суждено было стать не просто этапным, а вписать яркую страницу в историю не только отечественного, но и мирового автомобилестроения. ГАЗ М-20 стал знаменит прежде всего благодаря оригинальной форме кузова, который создавал очень малое аэродинамическое сопротивление, всего 0,34. Дизайн машины открывал новую тенденцию в тогдашней автомобильной моде, подхваченной в последующие 2-3 года многими мировыми автопроизводителями. "Победа" стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и первым в мире серийным автомобилем с кузовом "бескрылой" формы. Машину также отличали независимая подвеска передних колес, гидравлический привод тормозов, навеска дверей на передних петлях, V-образное лобовое стекло. В комфортабельном салоне с отопителем свободно размещались 5 человек. Стоит отметить, что для обеспечения дополнительного комфорта все "Победы" комплектовали радиоприемниками.. Наряду с базовой моделью с кузовом седан с 1949 года выпускалась модификация с кузовом кабриолет. В соответствии с развитием в стране таксомоторного сообщения, было изготовлено более 37 тысяч автомобилей модификации "такси". Всего же за двенадцать с половиной лет с конвейера сошло более 235 тысяч автомобилей ГАЗ М-20. На его базе выпускалась и полноприводная модель ГАЗ-72.. В 1948 году коллектив конструкторов во главе с А.А. Липгартом и Н.А. Юшмановым по правительственному заданию начал проектирование нового легкового автомобиля большого класса, получившего индекс ГАЗ-12 "ЗИМ"(Завод имени Молотова). Первая промышленная партия была выпущена уже в 1950 году.. Автомобиль обладал рядом прогрессивных для того времени технических решений и отличался высоким уровнем комфорта: обогрев задних сидений, трехдиапазонный радиоприемник, переключатель указателей поворота с автоматическим сбросом. Автомобиль с форсированным двигателем ГАЗ-51 был самым мощным (95л.с.) и самым скоростным (до 125 км/час) в модельном ряду. Помимо ГАЗ-12 с закрытым шестиместным кузовом типа седан разработана модификация с кузовом кабриолет, а также машина "скорой помощи" ГАЗ-12Б, которая выпускалась серийно.. "Волга" ГАЗ-21, вставшая на конвейер в конце 1956 года, является особым, классическим автомобилем. Для множества людей "двадцать первая" стала символом целой эпохи. Передовая для своего времени, она и сейчас имеет немало поклонников. В последние годы наблюдается даже определенное повышение интереса к этой модели. Модные "хот-роды" на базе "двадцать первой", да и конвейерные машины попадаются на глаза на улицах, лишний раз подтверждая, что "Волга" относится к числу самых прочных и долговечных автомобилей. К слову, она прекрасно вела себя в роли "такси".. В 1959 году настало время и для нового флагмана предприятия. Им стала семиместная "Чайка" ГАЗ-13. Дизайн машины навеян образцами американских производителей, тогдашних законодателей автомобильной моды. А в отношении конструкции "Чайка" представляла несомненный интерес благодаря целому ряду технических новшеств. Она оснащалась V-образным восьмицилиндровым двигателем мощностью 195 л.с., четырехкамерным карбюратором, гидроусилителем руля, гидромеханической коробкой передач. Управление переключением передач было кнопочным, а антенна радиоприемника выдвигалась автоматически. Оборудование кузова включало: электрические стеклоподъемники, омыватель ветрового стекла, всеволновый радиоприемник с автоматической настройкой, противотуманные фары и др. Наряду с базовой моделью, имевшей кузов седан, небольшими партиями выпускались лимузины ГАЗ-13А и кабриолеты ГАЗ-13Б.. В эти же годы велась разработка автомобиля "Волга" ГАЗ-24, который был запущен в массовое производство в 1970 году. Новую "Волгу" характеризовали улучшенные динамические качества, более просторный и комфортабельный салон, вместительный багажник, безопасность конструкции и удобство управления. "Двадцать четвертая" отличалась строгостью форм, простотой, величием и всегда была воплощением качества, достоинства и престижа. Высокая прочность кузова и ходовой части ГАЗ-24 сделала этот автомобиль незаменимым для работы в качестве "такси". С 98-сильным двигателем ГАЗ-24 развивал скорость до 140 км/час, разгонялся с места до 100 км/час за 23 секунды (против 34 секунд у ГАЗ-21).. Конец 1970-х годов был отмечен выпуском третьего поколения легковых автомобилей большого класса. "Чайка" ГАЗ-14 создавалась под руководством А.Д. Просвирнина при участии Н.А. Юшманова, В.Н. Носакова, С.В. Волкова, Ю.И. Докукина и многих других конструкторов. Красивый семиместный представительский автомобиль славился высоким техническим уровнем и комфортабельностью американских шоссейных "дредноутов". На ГАЗ-14 ставился V-образный 8-ми цилиндровый 220-сильный двигатель, позволявший развивать скорость до 175 км/час. Среди лимузинов (в салоне некоторых ГАЗ-14 ставилась перегородка) горьковский автомобиль был наиболее легким и компактным. Располагая еще целым рядом новшеств, "Чайка" ГАЗ-14 явилась настоящим полигоном для внедрения новых конструкций, материалов и технологий для последующих моделей ГАЗ массового производства.. В 1984 году начался выпуск модели "Волги" ГАЗ-3102. От предшественницы она отличалась новым решением передней и задней части, что придавало автомобилю большую солидность. Новым было оформление интерьера и приборной панели. На "тридцать первую" устанавливали более удобные сиденья с подголовниками. Система тормозов также была усовершенствована. Интересно, что на первых партиях автомобилей ГАЗ-3102 устанавливался двигатель с форкамерно-факельным зажиганием. По причине своей исключительности несколько лет "тридцать первая" использовалась только государственными и партийными структурами. Ряд легковых моделей ГАЗ открывает базовый классический седан «Волга» ГАЗ 3110. Он появился в 1997 году в результате, как теперь выясняется, модернизации ГАЗ 31029. Конструкция нового седана, выполненного тоже по классической компоновке, серьезно модернизирована, а кузов теперь соответствует международным нормам пассивной безопасности. Улучшена система охлаждения, модернизирована карданная передача, система освещения, усилено сцепление, а часть автомобилей оснащают интегральным гидроусилителем рулевого механизма. Переработан салон автомобиля, передние сидения получили регулировку жесткости в поясничной области. Переработанная задняя часть позволила иначе разместить запасное колесо. В стандарт для всех моделей входят магнитола и широкополосная акустическая система...

1.2 Перспективы развития АТП

Важной составной частью единой системы газоснабжения Российской Федерации является ООО ****** – третье по объемам транспортируемого газа среди дочерних предприятий “Газпрома”. Сегодня ООО ****** – это многопрофильное предприятие, главной задачей которого было и остается бесперебойное газоснабжение четырех республик (Мордовия, Марий-Эл, Чувашия и Татарстан) и десяти областей и краев РФ (Московская, Владимирская, Ивановская, Кировская, Костромская, Нижегородская, Пензенская, Ярославская, Ульяновская, Краснодарский край).

Сегодня газотранспортная система “Трансгаза” включает в себя 12 тысяч километров магистральных газопроводов, по которым транспортируется ежегодно почти 240 млрд. кубометров газа, 49 компрессорных цехов, 264 газоперекачивающих агрегатов и 363 газораспределительных станций, через которые осуществляется подача газа потребителям, а также системы автоматики и телемеханики, энергоснабжения и связи.

Успешную деятельность компании обеспечивают сегодня более 12 тысяч человек. В состав ***** входят 25 филиалов, в том числе – 16 линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУ МГ), ПТУ “Волгогазэнергоремонт”, ремонтно-восстановительное управление, автотранспортное предприятие, управление материально-технического снабжения, центр по подготовке кадров и три оздоровительные базы.

Основной перспективой развития предприятия ООО ****** руководство видит в изменении структуры парка подвижного состава и в изменении номенклатуры ремонтного оборудования.

1.3 Цель и основные задачи дипломного проекта

Целью дипломного проекта является ознакомление с деятельностью     ООО

****** и изучение процессов, происходящих в АТП, а также разработка плана реконструкции зоны Т0-2 легковых автомобилей.

Задачи:

- систематизация, закрепление и углубление, полученных  за период обучения теоретических знаний;

- увязка полученных теоретических знаний с практической работой автообслуживающего предприятия;

- развитие способностей учащегося к исследовательской работе на различных участках производства;

- развитие умения пользоваться действующими положениями, руководствами и другими нормативными документами при реконструкции зоны АТП;

- закрепление навыков по разработке технологической документации, способствующей интенсификации производства и росту производительности труда на рабочих постах;

- развитие умения широко применять мероприятия по охране труда, защите окружающей среды, противопожарной профилактике;

- развитие умения пользоваться современными методами технико-экономического анализа при разработке различных разделов проекта.

  - Назначение проектируемого участка, обоснование  необходимости  его реконструкции

Зона Т0-2  является одним из дополнительных цехов автотранспортного предприятия, размещается в отдельном блоке помещений по ремонту легковых автомобилей. Участок служит для поддержания автомобилей в технически исправном состоянии, для проведения комплекса диагностических, крепежных и регулировочных работ.

Зона нуждается в дополнении оборудования и технологической оснастки. Имеет место замена  морально-устаревшего оборудования на современное новое, а также увеличение количества оборудования.  Необходимо переставить некоторое оборудование для увеличения производительности труда и уменьшения трудоемкости выполняемых работ. Кроме того имеются нарушения правил охраны труда, рабочие места недостаточно укомплектованы специальными приспособлениями и инструментом.

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Характеристика АТП

2.1.1 Наименование, адрес и назначение

Предметом деятельности предприятия является:

- осуществление грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом, а также его эксплуатация и ремонт;

- осуществление контроля над эффективным использованием технологического транспорта и специальной техники, материальных ресурсов, необходимых для их содержания;

- определение потребности в технологическом транспорте и специальной техники, средств на их приобретение;

- определение потребности в материальных ресурсах для эксплуатации технологического транспорта и специальной техники, их распределение;

- определение потребности в запасных частях для технологического транспорта и специальной техники, их распределение;

- проведение единой технической политики по развитию и оснащенности ремонтных баз.

2.1.2 Количество автомобилей по маркам и их техническое состояние по проектируемому АТП

Таблица 2.1.

| Марка автомобиля | Количество по состоянию на 2010 год |
| --- | --- |
| КамАЗ-5410 | 23 |
| КамАЗ-54112 | 4 |
| МАЗ-54323 | 16 |
| КамАЗ-5320 | 5 |
| ЗИЛ-4331 | 5 |
| ГАЗ-3102 | 35 |
| КамАЗ-54118 | 3 |
| ЗИЛ-130 | 5 |
| ГАЗ-3307 | 5 |
| МАЗ-64229 | 2 |
| КамАЗ-53212 | 5 |
| МАЗ-53371-29 | 3 |
| КамАЗ-5511 | 10 |
| УАЗ-31514 | 5 |
| УАЗ-2206 | 20 |
| УАЗ-3909 | 1 |
| ПАЗ-3205 | 19 |
| ГАЗ-3102 | 40 |
| УАЗ-3303 | 1 |
| ЛАЗ-699Р | 2 |
| АГП-22-04 | 1 |
| МАЗ-5335 | 2 |
| ГАЗ-3110 | 20 |

2.1.3 Виды перевозок и основная договорная клиентура

Нижегородский филиал осуществляет грузовые перевозки самосвалами, седельными тягачами с полуприцепами и бортовыми автомобилями. Основной договорной клиентурой является: отдел рабочего снабжения, подвижные механизированные колонны и линейное производственное управление магистрального газопровода “УТГС”. Перевозка частей грузов осуществляется в рефрижераторах и контейнерах на прицепах и полуприцепах.

    - Данные по территории АТП

Филиал имеет общую площадь занимаемой территории – 4,2 га, состоящую из двух площадок:

1-я площадка – 2,45 га;

2-я площадка – 1,75 га.

Площадь территории с твердым покрытием составляет 29345 кв.м.

Открытые стоянки автомобилей – 26028 кв.м.

Площадь застройки зданиями и сооружениями – 11235 кв.м.

Полезная занимаемая площадь – 9814 кв.м., в том числе:

- производственная – 7503 кв.м.;

- складская – 938 кв.м.;

- административно-бытовая – 1432 кв.м.;

- прочая – 164 кв.м.

2.1.5 Технико - экономические показатели работы АТП

Таблица 2.2

| Наименование показателя | Всего | Сдельные | Часовые |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем перевозок, тыс.т. | 270,9 | 200 | 70,9 |
| Грузооборот, тыс.км. | 6787 | 6078 | 709 |
| Среднесписочное количество, ед | 93 | 56 | 37 |
| Коэффициент использования а/м, % | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Коэффициент использования пробега, % | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Коэффициент использования тоннажа, % | 1,162 | 1,162 | 1,162 |
| Среднее расстояние перевозки, км | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| Средняя продолжительность рабочего дня | 8,25 | 8 | 8,5 |
| Средняя грузоподъемность, т | 10,456 | 11,037 | 9,907 |
| Общий тоннаж, т | 752,9 | 386,3 | 366,6 |
| Среднесуточный пробег, км | 150 | 150 | 150 |
| Машинодни в хозяйстве, ед | 26280 | 12775 | 13505 |
| Машинодни в работе, ед | 13534 | 6579 | 6955 |
| Общий пробег, тыс.км | 2235 | 1052,6 | 1182,4 |
| Пробег с грузом, тыс.км |  | 473,7 |  |
| Машиночасы, тыс.км | 111,7 | 52,6 | 59,1 |
| АТДХ, тыс. | 274,8 | 141 | 133,8 |
| Возможные ткм. тыс |  | 5228,2 |  |
| Доходы, тыс.руб | 8510 | 4462 | 4048 |
| Расходы, тыс.руб | 9200 |  |  |
| Прибыль, тыс.руб | 690 |  |  |

2.1.6 Количество работающих в АТП по категориям работы

В нижегородском филиале работает 429 человек , в том числе: ИТР – 90 человек, водителей – 210 человек, слесарей – 89 человек,  МОТ – 40 человек.

2.1.7 Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется от городской сети. Источником электроэнергии является электростанция АТП – 319.

Напряжение сети:

- первичное 6 кВ;

- вторичное – 380/220 В.

Мощность трансформатора 320 кВт.

Показатели по электроснабжению:

- устанавливаемая мощность – 1203 кВт, в том числе:

- силовой – 1055 кВт;

- осветительной – 150 кВт;

- средняя потребляемая мощность 600000 кВт, в том числе:

- силовой – 482000 кВт;

- осветительной – 118000 кВт.

2.1.8 Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого производственного снабжения – городской водопровод.

- диаметр – Д = 100 мм;

- тупиковый напор – 4 кг/кв.см;

- среднесуточный расход воды – 180 кв.м.;

- среднегодовой расход воды – 65000 кв.м.

2.1.9 Водоочистные сооружения

Бытовые и производственные сточные воды сбрасывают в городской коллектор, предварительно пройдя через очистные сооружения.

2.1.10 Теплоснабжение

Источником получения тепла является теплоцентраль ТЭЦ . Нагорная тепловая котельная предприятия тепловых сетей. Технологическое состояние удовлетворительное.

2.1.11 Снабжение сжатым воздухом

Снабжение сжатым воздухом осуществляется сетью стационарных автоматических компрессоров модели 1101-В5. Каждый из них имеет емкость воздухозаборника – 500 , давление на выходе 8 кгс/кв.м и мощностью электродвигателей 10 кВт.

2.1.12 Вентиляция

На АТП существуют приточные и вытяжные системы вентиляции с механическим приводом. Приточных – три системы. Общая производительность систем 2300 м/час. Установленная мощность потребляемой электроэнергии – 15,5 кВт/час. Техническое состояние удовлетворительное. Вытяжных – тринадцать систем. Общая производительность систем – 121700 м/час. Установленная мощность потребляемой электроэнергии – 13,47 кВт/час.

2.1.13 Принятый способ хранения автомобилей

Хранение подвижного состава на АТП осуществляется на открытых площадках. Для обеспечения пуска подвижного состава имеется установка ТАУ-075, снабжающая горячим воздухом до 50 автомобилей. Также имеются крытые площадки хранения легковых автомобилей.

2.1.14 Принятая схема технологического процесса организации ТО и ТР

Схема 2.1

При возвращении с линии автомобиль проходит через контрольно-технический пункт (КТП), где дежурный механик проводит визуальный осмотр автомобиля и при необходимости делает заявку на текущий ремонт. Затем автомобиль подвергается ежедневному обслуживанию (ЕО) и в зависимости от плана-графика профилактических работ поступает на посты общей или поэлементной диагностики (Д-1 или Д-2) через зону ожидания ТО и ТР, или в зону хранения автомобилей.

После Д-1 автомобиль поступает в зону ТО-1, а затем в зону хранения. Туда же направляются автомобили после Д-2. Если при Д-1 не удается обнаружить неисправность, то автомобиль направляется на Д-2 через зону ожидания. После устранения обнаруженной неисправности, в зоне ТР автомобиль поступает в зону ТО-1, а оттуда в зону хранения.

После оформления заявки на ТР, автомобиль подвергается ЕО и направляется на Д-2 для уточнения объема предстоящего ТР, после чего направляется в зону ТР, а затем в зону хранения. Углубленному (поэлементному) диагностированию подвергаются также все автомобили для выяснения потребности в КР. В настоящее время на ООО "Газпром Трансгаз" зона ЕО недостаточно оборудована, т.к. подвижной состав простаивает, ЕО и ТО-1 проводятся днем в то время, когда автомобили не выходят на линию.

2.1.15 Совмещенный суточный график работы АТП

Схема 2.2

Режим работы:

- Водители начинают выезжать на линию в 7:15, а заканчивают выезд в 8:00, обед после четырех часов работы. Время работы на линии 8 часов, время возврата с линии 16-17 часов.

- Зона ЕО работает с 7 до 12 часов, имеются перерывы для отдыха, 5 минут в конце второго часа работы и 15 минут в конце четвертого часа работы.

- Зона ТО-1 работает также как и зона ЕО

- Зона ТО-2 работает с 7 до 16 часов, обед с 10 до 11 часов.

- Посты ТР работают с 7 до 16 часов, обед с 10 до 11 часов.

- Цеха ТР работают с 7 до 16 часов, перерывы для отдыха 15 минут в начале третьего часа работы, 15 минут с середины восьмого часа работы, обед с 11 до 12 часов.

2.1.16 Организация работы по экономии горюче-смазочных материалов

Проводится ежедневный анализ расхода топлива по предприятию в целом. Меняется количество расходуемых ГСМ при переходе с летних норм на зимние. Проводится проверка содержания СО и СН. Существуют определенные нормы расходов ГСМ в зависимости от маршрута движения, службы перевозки и на служебные нужды. Если произошел перерасход ГСМ по вине работника, то из его зарплаты удерживается определенная сумма. Экономия ГСМ ведет к премированию работника.

2.2 Характеристика объекта проектирования

2.2.1 Площадь объекта проектирования

Производственная площадь объекта проектирования составляет 72 м2.

2.2.2 Перечень имеющегося оборудования и его характеристика

Таблица 2.3

| Наименование оборудования | Модель | Кол-во | Размер единицы оборудования, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Подъемник механический | ПЗТ-3СТ | 2 | 2460х900 |
| Слесарный верстак | ВС-2А | 2 | 1800х900 |
| Стеллаж для хранения приборов и приспособлений | СИ | 1 | 1750х650 |
| Передвижная тумбочка | К-44 | 1 | 1200х600 |
| Маслораздаточная установка | н/д | 1 | 1500х800 |
| Ларь для отходов | СИ | 1 | 500х500 |
| Пожарный щит | - | 1 | - |

2.2.3 Назначение и перечень выполняемых работ

В зоне ТО-2 выполняются работы связанные с поддержанием технически исправного состояния автомобилей, а также работы по сопутствующему ремонту.

2.2.4 Состояние техники безопасности

На участке наблюдается нарушение правил техники безопасности по охране труда на автомобильном транспорте.

Состояние рабочих мест не соответствует эргономическим требованиям. Имеются случаи нарушения трудовой дисциплины.

2.2.5 Противопожарная безопасность

В зоне один раз в полгода проводится инструктаж с рабочими по противопожарной безопасности. Проверяются их знания по устранению очагов возгорания на участке и правила пользования средствами пожаротушения.

2.2.6 Техническая эстетика и промсанитария

Техническая эстетика на постах в удовлетворительном состоянии. На участке чистота и порядок, которые поддерживаются уборкой по окончанию рабочего дня. На верстаках нет лишних инструментов, ларь для отходов ежедневно опорожняется.

2.2.7 Степень механизации выполняемых работ

##### В зоне ТО-2 уровень механизации низкий.

2.2.8 Система оплаты труда и меры материального поощрения

Система оплаты труда на постах сдельно-косвенная премиальная. За качественное выполнение ремонта и увеличение оборотного склада (запасов) рабочему выплачивается премия, также рабочему выплачиваются доплата за изобретательство.

2.2.9 Организация воспитательной работы.

На предприятии жесткие трудовая и производственная дисциплины, то есть рабочие обязаны приходить в 8:00, а уходить в 17:00, если рабочий опоздал на работу 1 раз, ему делается предупреждение, последующие разы наказываются путем лишения премий. Также наказываются прогулы; пьянство на рабочем месте и во время работы наказываются очень строго, вплоть до увольнения, такими же мерами наказывают за отсутствие рабочего на своем рабочем месте в течении 2-х часов если это не связано с ухудшением состояния здоровья работника. Лучшим работникам, не имеющим взысканий, по более низкой цене, а в некоторых случаях бесплатно выдаются путевки на отдых в санаторий или на всероссийские курорты.

Технологическая дисциплина находится в более или менее удовлетворительном состоянии, устаревшее оборудование конечно берет свое, приходится его чаще обслуживать, увеличивается время работы и повышается трудоемкость, это говорит о том, что необходимо внедрять новое более совершенное оборудование.

2.3 Выводы о необходимости реконструкции объекта проектирования

В ходе прохождения практики, на основании анализа работы зоны ТО-2 выявлены следующие недостатки:

- имеющееся оборудование сильно устарело ( подъемники сильно устарели и требуют замены);

- отсутствуют специализированные посты для проведения ТО;

- недостаток освещенности из-за отсутствия ламп в светильниках;

- очень низкий уровень механизации технологических процессов;

- отсутствие оборотного склада материалов;

- невыполнение правил по охране труда;

- несоблюдение санитарно-гигиенических правил в бытовых помещениях.

Для устранения этих недостатков, а также для повышения уровня  механизации технологического процесса и качества выполняемых работ необходимо:

- механизировать имеющееся оборудование;

- провести декоративный ремонт цеха;

- установить дополнительное оборудование;

- заменить на новый устаревший инструмент;

- доукомплектовать участок противопожарным инвентарем;

- организовать централизованную доставку материалов и запасных частей на рабочие места;

- создать нормальные санитарно-гигиенические условия труда

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Выбор исходных данных

3.1.1 Тип и модель подвижного состава

Тип и модель подвижного состава, а также его краткая техническая характеристика представлены в таблице 3.1.

Таблица  3.1

| Модель | ГАЗ-3110 | ГАЗ-3102 |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 4870х1800х1422 | 4960х180х1422 |
| Колея, мм: задних колес передних колес | 1450 1510 | 1423 1510 |
| База, мм | 2880 | 2800 |
| Рабочий объем двигателя, л | 2,386 | 2,386 |
| Снаряженная масса, кг | 1400 | 1460 |
| Полная масса, кг | 1790 | 1800 |

3.1.2 Списочный состав парка

Общий состав парка А и = 100 ед.

В том числе:

А и1 = 50 ед. – ГАЗ-3102

А и2 = 50 ед. – ГАЗ-3110

3.1.3 Техническое состояние парка

Автомобили прошли 1,2 Lц .

3.1.4 Средне-суточный пробег одного автомобиля - Lсс

Lсс = 300 км.

3.1.5 Режим работы подвижного состава

Dгр - количество рабочих дней в году автомобилей;

Dгр = 248 дн.

i - средняя продолжительность работы автомобиля на линии;

i = 8 ч.

3.1.6 Категория условий эксплуатации

К.У.Э – II.

3.1.7 Климатическая зона

Климат умеренный.

3.2 Расчет периодичности воздействий

3.2.1 Расчет периодичности ТО

Lто-1 = Lто-1н · К1· К3;

Lто-2 = Lто-2н · К1· К3 , где

Lто-1н ; Lто-2н  - нормативная периодичность технических обслуживаний.

Lто-1н = 4000 км         [Л-10, с.7]

Lто-2н  = 16000 км      [Л-10, с.7]

К1  - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий категорию условий эксплуатации.

К1  = 0,9 [Л-3, с.26]

К3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды.

К3 = 1,0 [Л-3, с.27]

Lто-1= 4000 · 0,9 · 1,0 = 3600 км

Lто-1 = 16000 · 0,9 · 1,0 = 14400 км

3.2.2 Расчет межремонтного пробега

Lкр = Lкрн · К1· К2 · К3, где

Lкрн – нормативный пробег до первого капитального ремонта;

Lкрн = 300000 км [Л-3, с.18]

К1  - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий категорию условий эксплуатации;

К1  = 0,9 [Л-3, с.26]

К2 –коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава

К2 = 1 [Л-3, с.27]

К3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды.

К3 = 1,0 [Л-3, с.27]

Lкр  = 300000 · 0,9 · 1,0 · 1,0 = 270000 км.

3.3 Таблица корректирования пробега по кратности

##### Таблица  3.2

| Пробег | Нормативный пробег, км | Коэффициент корректиро-вания | Пробег после корректи- рования, км | Приведение к кратности | При-нятый к расчету пробег, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lсс | 300 |  |  |  | 300 |
| Lто-1 | 4000 | К1· К3= =0,9·1,0=0,9 | 3600 | 3600/300 = 12 | 3600 |
| Lто-2 | 16000 |  | 14400 | 14400/3600 = 4 | 14400 |
| Lкр | 300000 | К1· К2 · К3= =0,9 | 270000 | 270000/14400 = =18,7 14400·18 =259200 | 259200 |

3.4 Расчет производственной программы

3.4.1 Расчет количества воздействий за цикл

NТО-2ц = LКР / L ТО-2 - NКРц , где

NКРц = 1  - для автомобилей,  прошедших капитальный ремонт.

LКР = 259200 км, [табл.3.2];

L ТО-2 = 14400 км, [табл.3.2];

NТО-2ц = (259200 / 14400) – 1 = 17 ед..

NТО-1ц = (LКР / L ТО-1) – (NТО-2ц  + NКРц), где

L ТО-1 = 3600 км, [табл.3.2];

NТО-1ц = (259200 / 3600) – (17 + 1) = 54 ед..

NЕОц = ДЭц = LКР / LСС, где

L СС = 300 км, [табл.3.2];

NЕОц = ДЭц = 259200 / 300 = 864 ед.

3.4.2  Расчет количества дней простоя в ТО, ТР и КР для одного автомобиля за цикл

ДПРц = ДКРц + ДТО и ТРц , где

ДКРц = ДКРН · NКРЦ, где

ДКРН – нормативный простой автомобилей в капитальном ремонте;

ДКРц = 18 дн.

ДТО и ТРц = LКР · К4’· Ксм · d1000 / 1000,  где

d1000 – норма простоя в ТО и ТР на 1000 км пробега,

d1000 = 0,3 дн. [Л-3, с.24]

LКР = 259200 км , [табл. 3.2]

К4’ - коэффициент, учитывающий пробег автомобиля с начала эксплуатации

К4’ = 1,4 [Л-3, с.28]

Ксм - коэффициент сменности работы зон ТО и ТР учитывающий часть работ ТО и ТР, выполняющихся в нерабочее для автомобилей время;

Ксм = 0,7 [Л-4, стр.46]

ДТО и ТРц = 259200 · 1,4 · 0,7 · 0,3 / 1000  = 76,2 дня

ДПРц = 18 + 76,2 = 94,2 дн.

3.4.3 Расчет коэффициента технической готовности

α т = ДЭц / (ДЭц + ДПРц ),

α т = 864 / (864 + 94,2) = 0,90

3.4.4 Расчет коэффициента использования парка

α и = α т · КИ · ДРГ / ДКАЛГ , где

ДРГ – рабочие дни в году;

ДРГ = 248 дн.

ДКАЛГ – календарные дни в году;

ДКАЛГ = 365 дн.

КИ – коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправных автомобилей в рабочие дни парка по эксплуатационным причинам,

КИ = 0,93 дн. [Л-4, стр.53]

α и = 0,90 · 0,93 · 248 / 365 = 0,57.

3.4.5 Расчет коэффициента перехода от цикла к году

η г = α т · ДРГ / ДЭЦ,

η г = 0,90 · 248 /  864 = 0,26

3.4.6 Расчет годового пробега для всего подвижного состава

###### Σ Lг = 365 · α и · LСС · А и,

Σ Lг = 365 · 0,57 · 300 · 100 = 6241500 км.

3.4.7 Расчет годовой программы для всего парка

NЕОГ = NЕОЦ · ηг · АИ ,

NЕОГ = 864 · 0,26 · 100 = 22464 ед.,

NТО-1Г = NТО-1Ц · ηг · АИ ,

NТО-1Г = 54 · 0,26 · 100 = 1404 ед,

NТО-2Г = NТО-2Ц · ηг · АИ ,

NТО-2Г = 17 · 0,26 · 100 = 442 ед.

3.4.8 Расчет суточной программы для всего парка

NЕОСУТ = NЕОГ / ДРГзоны,

NЕОСУТ = 22464 / 248 = 90 ед.,

NТО-1СУТ = NТО-1Г / ДРГзоны,

NТО-1СУТ = 1404 / 248 = 6 ед.,

NТО-2СУТ = NТО-2Г / ДРГзоны,

NТО-2СУТ = 442 / 248 = 2 ед.

3.5 Расчет трудоемкости работ по ТО и ТР

3.5.1 Расчет удельной трудоемкости ТО-2

t ТО-2 = tНТО-2 · К2 · К5,

tНТО-2 – нормативы трудоемкости ТО и ТР,

tНТО-2 = 10,50 чел-ч, [Л-3, с.15]

К2 - коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава,

К2 = 1,00 [Л-3, с.27]

К5 – коэффициент, учитывающий количество автомобилей

К5 = 1,15 [Л-3, с.29]

t ТО-2 = 10,50 · 1,00 · 1,15 = 12,07 чел-ч,

3.5.2 Расчет годовой трудоемкости зоны ТО-2

ТГТО-2 = NГТО-2 · t ТО-2+ tГСО + tГСР ТО-2,  где

t ГСР ТО-2 = (0,150,20) · (NГТО-2 · t ТО-2+ tГСО),   где

t ГСО = 2 · АИ · Т ТО-2 ·  КСО,

t ГСО = 2 · 100 · 12,07 · 0,2 = 483 чел-ч,

t ГСР ТО-2 = 0,20 · (442 · 12,07 + 483) = 1164 чел-ч,

TГТО-2 = 442 · 12,07 + 483 + 1164 = 6982 чел-ч,

3.6 Расчет явочного количества производственных рабочих

РЯТО-2 = ТТО-2Г / (ФРМГ · КП), где

ФРМГ – годовой фонд рабочего времени одного рабочего места при работе в одну смену для данной зоны;

ФРМГ = 1981 ч.

КП – коэффициент, учитывающий повышение производительности труда;

КП = 1,03;

РЯТО = 6982 / (1981 · 1,03) = 3,42 чел

3.7 Распределение трудоемкости ТО по видам работ, организация работ

Так как сменная программа ТО-2 составляет менее 3 обслуживаний в день, то организация ТО-2 будет производиться на универсальных постах. Перечень работ на каждом посту представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| Виды работ | Трудоемкость |  | Pярасч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % | Чел-час. | Чел. |
| Диагностические Крепежные Регулировочные Электротехнические ТО системы питания Шинные Кузовные | 14 40 11 8 3 2 22 | 977,48 2792,80 768,02 558,56 209,46 139,64 1536,04 | 0,4788 1,368 0,3762 0,2736 0,1026 0,0684 0,7524 |
| ИТОГО | 100 | Tгто-2 = 6982 | Pято-2 = 3,42 |

Рассчитываем количество постов зоны ТО-2:

ПТО-2 = Pязоны ТО-2 * Kн  / (Pср * iзоны  ТО-2 * nп)

Pср – среднее число рабочих мест на одном посту  [6, т.8, с.38]

nп – коэффициент использования рабочего времени постов [6, т.9, с.39]

Kн – коэффициент неравномерности загрузки постов  [6, с.141, пр.2]

ПТО-2  = 3,42 * 1,10  / (2 * 1 * 0,98) = 1,91

Вывод: принимаем 2 универсальных поста.

3.8 Совмещенный суточный график работы АТП

Количество ходовых автомобилей:

Ах = Аи · αт;

Ах – количество ходовых автомобилей

Ах = 100 · 0,90 = 90 ед.

Совмещенный суточный график работы АТП представлен на схеме 3.1. (см. след. лист).

Схема 3.1

3.9  Подбор оборудования для объекта проектирования

Таблица  3.4

| № | Наименование оборудования | Краткая хар-ка |  | Габарит-ные размеры, мм | Площадь, м2 |  | Стоимость, руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ед. | Общ. | ед. | Общ. |
| 1 | Подъемник электромеханический | Smartlift 2.30 SL | 2 | 1960х920 | 1,80 | 3,60 | 125200 | 250400 |
| 2 | Шкаф для контрольно - измерительных приборов | СТ-2 | 1 | 900х600 | 0,54 | 0,54 | 1800 | 1800 |
| 3 | Верстак | ВС-1А | 2 | 1200х700 | 0,84 | 1.68 | 2200 | 4400 |
| 4 | Тумбочка передвижная | 112.20 | 1 | 900х500 | 0,45 | 0,45 | 3000 | 3000 |
| 5 | Ларь для обтирочных материалов | СИ | 1 | 350х350 | 0,12 | 0,12 | 700 | 700 |
| 6 | Ларь для отходов | СИ | 1 | 400х400 | 0.16 | 0.16 | 350 | 350 |
| 7 | Пожарный щит | СИ | 1 | - | - | - | 2300 | 2300 |
| 8 | Ящик с песком | СИ | 1 | 600х600 | 0,36 | 0,36 | 890 | 890 |
| 9 | Огнетушитель | ОХП-10 | 1 | 250х250 | 0,06 | 0,06 | 1300 | 1300 |
| 10 | Стеллаж для материалов и запчастей | мод.3018 | 1 | 1000х350 | 0,35 | 0,35 | 3000 | 3000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 7,32 |  | 268140 |

3.10 Расчет площади объекта проектирования

F = (Fавт · П + Fоб) · Кпл, где           [Л-3, стр.80]

Fавт –площадь автомобиля в плане

П – количество автомобиле-мест

Fоб –площадь оборудования в плане

Кпл – коэффициент плотности расстановки оборудования в плане

[Л-6,стр.54]

F = (8,766 · 2 + 7,32) · 3,5 = 81,62 м2

Существующая площадь F = 72 м2 соответствует расчетной.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

4.1 Организация производства

4.1.1 Перспективный совмещенный суточный график

Схема 4.1

4.1.2 Перспективный метод организации труда на АТП

## Схема 4.2

4.1.3 Перспективный метод организации технологического процесса в АТП

### Схема 4.3

4.1.4 Режим работы объекта проектирования и рабочих

Зона ТО-2 работает по шестидневной рабочей неделе. продолжительность смены – 8 часов. Начало работы в 8:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00, окончание смены в 17 часов.

4.1.6 Связь объекта проектирования с ЦУП и другими технологически необходимыми подразделениями

Схема 4.4

ЦУП

Начальник комплекса ТОД

Мастер зоны ТО-2

Рабочее место №1

Рабочее место №2

4.1.7 Организация снабжения объекта проектирования

Схема 4.5

4.1.8 Разработка мероприятий по научной организации труда (НОТ) на объекте проектирования

Организация труда на автомобильном транспорте осуществляется с учетом действия объективных экономических законов, достижений научно-технического прогресса и передового опыта.

Научная организация труда представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение наиболее эффективного использования материальных и трудовых ресурсов, непрерывное повышение производительности труда и сохранение здоровья трудящихся. Научная организация труда опирается на достижении экономических наук, технологии, физиологии, эстетики труда и трудового права.

Осуществление научной организации труда на предприятиях автомобильного транспорта направлено на решение трех основных задач: экономической, психофизиологической и социальной. Экономическая задача состоит в повышении производительности труда и эффективности производства. Реализация психофизиологической задачи обеспечивает сохранение здоровья и повышение работоспособности человека, создание благоприятных условий и производственной обстановки, нормальное осуществление трудового процесса. Социальная задача связана с повышением содержательности и привлекательности труда, всесторонним развитием личности. Указанные задачи определяют главные направления и содержание работ по организации труда на автотранспортных предприятиях (см.  схему 4.6) .

Схема 4.6

Основные направления и содержание работ НОТ

Разработка рациональных форм разделения труда

Разделение труда по видам работ и квалификации;

Бригадные формы организации труда;

Совмещение профессий;

Многостаночное обслуживание.

Совершенствование нормирования труда

Расширение сферы нормирования;

Повышение научного уровня нормирования;

Увеличение удельного веса технически обоснованных норм.

Улучшение организации и обслуживания рабочих мест

Аттестация;

Рациональная планировка;

Оснащение;

Обслуживание.

Улучшение условий труда

Внедрение научно обоснованных санитарно-гигиенических норм труда;

Внедрение рациональных режимов труда и отдыха;

Использование цвета и музыки в функциональных целях;

Изучение и распространение передовых методов и приемов труда

Школа передового опыта;

Экскурсии по обмену опытом;

Производственный инструктаж;

Научно-практическая информация.

Всестороннее развитие человека, воспитание правильного отношения к труду

Повышение культурно-технического уровня;

Развитие творческой инициативы;

Укрепление дисциплины труда;

Сочетание моральных и материальных стимулов.

Улучшение подготовки и повышение квалификации кадров

Индивидуальное, бригадное обучение;

Производственно-технические курсы;

Обучение вторым, смежным профессиям.

Направления научной организации труда являются определяющими при совершенствовании организации труда всех категорий работников автомобильного транспорта: водителей, рабочих, занятых на ремонте и обслуживании подвижного состава и на вспомогательных работах, руководящих работников, специалистов и служащих. В настоящее время научная организация труда развивается на базе системы принципов, определяющих положения, правила и нормы организации труда.  К основным принципам относятся системность, комплексность,                    оптимальность, плановость и эффективность. Системность и комплексность работ по научной организации труда обусловлены сложностью и динамичностью организации труда на современном предприятии. Они направлены на совершенствовании организации труда одновременно на всех элементах производства (на рабочих местах, на участках в цехах и на предприятиях в целом), а также по отдельным направлениям НОТ.  Принцип плановости предполагает планомерную разработку и внедрение мероприятий по организации труда во всех звеньях производственного процесса, осуществляемые в составе планов экономического и социального развития предприятий. Оптимальность работ по научной организации труда предполагает их научную обоснованность, широкое применение экономико-математических методов и моделей для рационализации трудовых процессов, нормирования трудовых затрат и т.д. Эффективность НОТ обеспечивается обязательным технико-экономическим обоснованием мероприятий, направленных на снижение издержек производства, улучшение качеств; перевозок народнохозяйственных грузов и пассажиров. При внедрении мероприятий по научной организации труда на основе указанных принципов наибольший эффект достигается в том случае, когда они осуществляются в комплексе с совершенствованием всей организации производства и управления предприятием. Увязка организации труда с мерами  по совершенствованию организации производства и управления осуществляется в рамках комплексных планов НОТ.

4.2 Мероприятия по охране труда и окружающей среды

4.2.1 Расчет естественного и искусственного освещения на объекте проектирования

Освещение производственных помещений бывает искусственным и естественным. Естественное освещение выполняется боковым (окна) и верхним (световые фонари). Сочетание верхнего и бокового видов естественного называется комбинированным. Искусственное освещение бывает общим, местным и комбинированным. Общее освещение бывает равномерным и локальным. При равномерном освещении светильники располагаются равномерно по всей площади потолка. При локальном освещении светильники группируются над рабочими местами. Решая вопрос по виду искусственного освещения на проектируемом участке, выбираем локальное освещение, так как оно экономичнее. Местное освещение бывает переносным и закрепленным. Устройство только местного освещения в помещении не допускается.

Естественное    освещение    в   производственных,    вспомогательных   и  бытовых   помещениях  должно  соответствовать    требованиям действующих строительных норм и правил.  Помещения  для  хранения  АТС,  складские  помещения,  а также   другие  помещения,  постоянного пребывания работников в которых не требуется, могут быть без естественного освещения. Окна,  обращенные на солнечную сторону,  должны быть оснащены устройствами,  обеспечивающими защиту от прямых солнечных  лучей.   Не  допускается  загораживать  окна  и другие  световые проемы  материалами, оборудованием и т.п. Световые   проемы   верхних   фонарей  должны  быть застеклены  армированным  стеклом  или  под  фонарем  должны  быть подвешены  металлические  сетки для защиты от возможного выпадения стекол. Очистка  от  загрязнений  остекления  светопроемов  и   фонарей должна проводиться регулярно, при значительном загрязнении  - не менее 4-х раз в год,  а при незначительном - не менее 2-х раз в год. Для  обеспечения безопасности при очистке остекления    светопроемов   следует   использовать  специальные  приспособления    (лестницы-стремянки, подмости и т.п.).

Помещения  и рабочие  места  должны  обеспечиваться искусственным  освещением,  достаточным для безопасного выполнения  работ,   пребывания   и  передвижения   людей   в  соответствии  с требованиями действующих строительных норм и правил. Чистка  светильников  должна  производиться в сроки, указанные в действующих строительных нормах и правилах.  Устройство  и эксплуатация  системы  искусственного освещения    должны    соответствовать   требованиям   действующих  нормативных правовых актов.

Светильники должны быть расположены так,  чтобы была обеспечена возможность их безопасного обслуживания. Для  электропитания  светильников общего освещения в помещениях  применяют,  как правило,  напряжение не выше 220 В.  В помещениях   без   повышенной   опасности   указанное   напряжение допускается  для  всех  стационарных  светильников  независимо  от высоты их установки. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при  установке  светильников  напряжением 220 В общего освещения с лампами накаливания и газоразрядными лампами на высоте менее 2,5 м необходимо  применять  светильники,  конструкция которых исключает возможность   доступа   к  лампе   без   применения   инструмента. Электропроводка,   подводимая   к  светильнику,   должна   быть  в металлических  трубах,   металлорукавах  или  защитных  оболочках.

Кабели  и незащищенные  электропровода можно использовать лишь для    питания  светильников с лампами накаливания напряжением   не  выше 50 В. Светильники  с люминесцентными лампами напряжением 127 - 220 В    допускается  устанавливать  на  высоте  менее  2,5  м от  пола при условии   недоступности   их   токоведущих  частей  для  случайных прикосновений.

Для   местного   освещения   рабочих  мест  следует использовать    светильники   с  непросвечивающими   отражателями. Конструкция светильников местного освещения должна предусматривать возможность изменения направления света.  Для   электропитания   светильников   местного   стационарного    освещения   должно   применяться  напряжение:   в  помещениях  без повышенной опасности - не выше 220 В,  а в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. Штепсельные розетки напряжением 12 - 50 В должны отличаться от штепсельных розеток напряжением 127 - 220 В,  а вилки 12 - 50 В не должны подходить к розеткам 127 - 220 В. При  использовании  для  общего и местного освещения    люминисцентных  и газоразрядных  ламп должны быть приняты меры для    исключения стробоскопического эффекта. В помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной   средой  применение  люминисцентных  ламп  для  местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции. Освещение осмотровых канав светильниками напряжением 127 - 220 В допускается при соблюдении следующих условий: вся электропроводка должна быть внутренней (скрытой),  имеющей надежную электро- и гидроизоляцию;        осветительная  аппаратура  и выключатели должны иметь электро- и гидроизоляцию; светильники  следует  закрывать стеклом или ограждать защитной решеткой; металлические    корпуса   светильников   должны   заземляться (зануляться). Аварийное освещение должно обеспечивать необходимую освещенность для продолжения работ или безопасного выхода людей из помещений при внезапном отключении рабочего освещения.     Светильники    аварийного    освещения    должны присоединяться  к электросети,  независимой от рабочего освещения, автоматически   включаться   при   внезапном  выключении  рабочего освещения. В помещениях для хранения АТС, работающих на КПГ, а также  в помещениях  для  их технического обслуживания,  ремонта и проверки технического состояния должно предусматриваться аварийное освещение  в соответствии  с требованиями  действующих нормативных актов. В   этих   помещениях   электропитание  аварийной  вентиляции и, аварийного  освещения,  а  также  системы  контроля  газовой среды  должно    предусматриваться   по   первой   категории   надежности электроснабжения. Для   электропитания   переносных  светильников  в помещениях  с повышенной  опасностью  и особо  опасных  необходимо применять напряжение не выше 50 В. При  наличии  особо неблагоприятных условий,  когда опасность  поражения  электрическим  током  усугубляется теснотой, неудобным  положением  работника,  соприкосновением с заземленными (зануленными)  поверхностями  (работа в котлах,  емкостях и т.п.),  для  питания  переносных светильников применяют напряжение не выше 12 В. Во  взрывоопасных  помещениях  должны  применяться светильники  во  взрывозащищенном исполнении,  а в пожароопасных - светильники  во  влагонепроницаемом и пыленепроницаемом,  закрытом исполнении. Помещение для ацетиленового генератора должно иметь наружное  электрическое  освещение  через закрытые наглухо фрамуги  окон.

4.2.1.1 Расчет естественного освещения

Определяем  суммарную площадь оконных проемов при боковом освещении по формуле:

, м2

где: - суммарная площадь пола, м2;

= 1,2 – нормированное минимальное значение КЕО при боковом освещении;

= 25 – световая характеристика окна;

= 0,35 – общий коэффициент светопропускания;

= 4 – коэффициент, учитывающий влияние отраженного света при боковом освещении;

= 1,4 – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями;

м2

Требуемое количество окон:

≈ 2 окна

4.2.1.2 Расчет искусственного освещения

Для расчета искусственного освещения принимаю отношение расстояния между светильниками (Z) к высоте их подвески (h), равное 1,8.

Находим расстояние между центрами светильников по формуле:

Определяем расстояние от стены до первого ряда светильников:

Рассчитываем расстояние между крайними рядами светильников, расположенных у противоположных стен:

Определяем количество рядов светильников, которые можно расположить между крайними рядами (по ширине помещения):

( принимаю =0)

Рассчитываем общее количество рядов светильников по ширине помещения:

Находим расстояние между крайними рядами светильников:

Вычисляем количество светильников, которые можно расположить между крайними рядами (по длине помещения):

( принимаю =0)

Рассчитываем общее количество рядов светильников по длине помещения:

Следовательно, в этом помещении светильники общего освещения должны располагаться: по длине – в 2 ряда, по ширине – в 2 ряда.

Определяем общую мощность ламп, необходимую для освещения этого помещения:

где: =14,8 Вт.м2 – удельная мощность;

R = 1.3 – коэффициент, учитывающий запыленность и “старение” ламп накаливания;

Вт

Находим необходимую мощность каждой лампы:

Вт

Следовательно, для получения требуемой освещенности в помещении необходимо установить 4 светильника с 4 лампами в каждом, мощностью каждой лампы 100 Вт.

4.2.2 Вентиляция на объекте проектирования

Системы вентиляции являются составной частью мероприятий, направленных на создание комфортных условий труда. Системы вентиляции должны обеспечивать нормируемую чистоту воздушной среды при оптимальных скоростях движения воздуха. Системы вентиляции в зависимости от способа побуждения движения воздуха бывают естественными и искусственными. Естественная вентиляция бывает: организованной, осуществляется через форточки, дефлекторы; неорганизованная, называемой инфильтрацией. Искусственная вентиляция в зависимости от зоны действия бывает:  общеобменной, обменивающая воздух во всем объеме помещения; местной, гарантирующая качество воздушной среды только в ограниченном объеме, например на рабочем месте; В зависимости от функционального признака бывает: приточной, подающей воздух в помещение и вытяжной, удаляющая воздух из помещения. Сочетание обшеобменной и местной систем вентиляции называется комбинированной системой. На проектируемом участке принимаем комбинированную систему вентиляции, сочетая общеобменный приток воздуха с местными отсосами на местах выделения вредностей.

Расчет искусственной вентиляции производится для помещений, где кратность воздухообмена установлена более двух.

Расчет искусственной вентиляции производится по формуле:

LВ=VУ×k, (м3)

где: LВ- часовой объем вентилируемого воздуха;

VУ- объем помещения участка, м3;

k-   кратность воздухообмена.

LВ=324×3=972, (м3)

После определения часового объема вентилируемого воздуха выбираем вентилятор:

Центробежный вентилятор серии ЭВР №2. Частота вращения - 1500 об/мин.

Производительность - 700 м3/час. Напор - 25 кг/м3. КПД вентилятора - 0,56.

Расчет мощности электродвигателя вентилятора производится по формуле:

NДВ=(1,2−1,5)×LВ×HВ3600×102ηВ×ηП, кВт	(2.21)......

где:       NДВ-  мощность электродвигателя для привода вентилятора, кВт;

HВ -   напор воздушного потока, кг/м3; = (25)

ηВ -    КПД вентилятора; = (0,56)

ηП -   КПД передачи (для вентиляторов этого типа 0,9);

(1,2−1,5)- коэффициент, учитывающий неучтенные потери напора воздушного

потока. = (1,5).

NДВ=1,5×972×253600×102×0,56×0,9=0,2, кВт

4.2.3 Отопление на объекте проектирования

Помещения  для хранения АТС могут быть отапливаемыми и   неотапливаемыми.  В   отапливаемых   помещениях  расчетную  температуру  воздуха следует принимать 5 град. С.  Для хранения АТС, которые должны быть всегда готовыми к выезду (пожарные, медицинской помощи, аварийных служб и т.п.), необходимо предусматривать отапливаемые помещения.  Система  отопления  должна  обеспечивать  равномерный нагрев  воздуха в помещении,  возможность местного регулирования и  выключения, удобство эксплуатации, а также доступ для ремонта. Нагревательные  приборы парового отопления должны быть защищены кожухом. При печном отоплении перед началом отопительного сезона все печи должны быть осмотрены и отремонтированы. При эксплуатации отопительных устройств не допускается:

- загромождать   (загораживать)  приборы  отопления  какими-либо

предметами или материалами;

- сушить  материалы,  ветошь  и т.п.  на отопительных приборах и

трубопроводах;

- сушить  дрова,  уголь,  одежду  и другие  горючие материалы на

печах и около них;

- растапливать    печи    легковоспламеняющимися    и   горючими

жидкостями;

- эксплуатировать неисправные печи.

Временные  печи  в производственных  помещениях  могут    устанавливаться   только  с разрешения  местных  органов  ГПС  МЧС   России. Дымоходы  и печи  необходимо  очищать  от  сажи  перед  началом и в течение всего отопительного сезона не реже: одного раза в два месяца - отопительные печи; двух  раз  в месяц  - специальные печи долговременной топки (в столовых, сушилках и др.). Перед  топочным  отверстием  печей  на деревянном полу должен  быть прибит металлический лист размером не менее 0,7 x 0,5 м. Поверхность   отопительных   приборов,   дымоходов,    трубопроводов необходимо очищать от пыли, грязи и т.п. Для топки печей должны быть выделены согласно приказу по организации работники, прошедшие инструктаж. Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы.

Расчет отопления ведется по укрупненным показателям.

Часовой расход тепла производится по формуле:

QО=qО×VУ×(tВН−tН), ккал/час	......

где: QО- количество тепла, необходимое для отопления участка, ккал/час;

qО - удельный расход тепла, 1,2 ккал/м3 град;

VУ - объем проектируемого участка, м3;

tВН - температура воздуха в помещении (15-18° С);

tН  - температура наружного воздуха (-30° С).

QО=1,2×324×(15−(−30))=17496, ккал/час

Годовой расход тепла рассчитывается по формуле:

Qr=QО×H, ккал

где: Qr- количество тепла, расходуемого на отопление участка в год, ккал;

H - продолжительность отопительного сезона, час; = (3528)

H=a×Д×ϕ, час

где: a - продолжительность суток (24 часа);

Д- продолжительность отопительного сезона (для Нижегородской области

180 суток);

ϕ - коэффициент, учитывающий снижение расхода тепла в ночное время - 0,7.

H=24×180×0,7=3024, час

Qr=17496×3024=52907,9, ккал

Годовой расход топлива на отопление производится по формуле:

PТ=QrT×1000, тонн

где: PТ -  годовой расход топлива, тонн;

T -    теплотворная способность топлива (угля), 7000 ккал/кг

1000- переводной коэффициент кг – тонны.

PТ=529079047000×1000=7,5, тонн

4.2.4 Водоснабжение и канализация

Организации   оборудуются   хозяйственно-питьевым   и производственным    водопроводами,    а    также    фекальной    и производственной   канализацией   в  соответствии   с действующими строительными нормами и правилами. Устройство    внутреннего    хозяйственно-питьевого   водопровода   в  производственных   и вспомогательных  зданиях  не   является  обязательным  при отсутствии централизованного источника    водоснабжения  и при  количестве  работающих  в смену  не более 25   человек; в этом случае обеспечение питьевой водой осуществляется с   учетом местных условий.

Температура  воды  во  время  ручной  мойки  АТС  при    температуре окружающего воздуха ниже 0 град. С должна быть не ниже 20 град. С и не выше 60 град. С.

Организации,  не  имеющие  возможности  подключения  к  канализационной   системе,   должны   предусматривать   устройство наружных  уборных с выгребными ямами или емкостями.  Выгребные ямы следует  своевременно  очищать,  а  уборные содержать в надлежащем  санитарном состоянии.

При   отсутствии  в районе  расположения  организации  канализационной  сети  очистка  сточных  вод организации,  а также выбор  места  их  спуска  должны  производиться  в соответствии  с  действующими нормативными актами.

Сточные воды от мойки АТС, мытья полов в помещениях для хранения   и обслуживания  АТС,   содержащие  горючие  жидкости  и взвешенные  вещества,  перед  спуском  в канализационную  сеть или  сбросом   в водоемы  должны  очищаться  в очистных  сооружениях  в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. Удаление  осадка  из  очистных  сооружений  пропускной  способностью более 1,5 л/с должно быть механизировано. Осадки и собранные нефтепродукты из очистных сооружений  удаляются по мере их накопления.

4.2.5 Основные производственные вредности

С учетом протекающих на объекте проектирования технологических процессов наиболее вероятные вредные вещества и их предельно допустимые концентрации представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Наименование вещества | Предельно- допустимая концентрация, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| 1. Бензин топливный (в персчете на С) | 100 | 4 |
| 2. Керосин (в пересчете на С) | 300 | 4 |
| 3. Бензин-растворитель (в пересчете на С) | 300 | 4 |
| 4. Пьль растительного происхождения с примесью двуокиси кремния, %: -более 10 % -2-10 % -менее 2 % | 2 4 6 | 4 4 4 |
| 5.Сажи черные промышленные с содержанием пирена не более 35 мг/кг | 4 | 4 |
| 6. Тетраэтилсвинец | 0,0005 | 1 |
| 7. Свинец и его неорганические соединения | 0,01/0,0007 | 1 |

В качестве основных мероприятий по защите от вредных веществ следует выделить: разработку инструкций по безопасности труда при применении вредных веществ; своевременный контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны; специальную подготовку и инструктаж обслуживающего персонала; совершенствование конструкции оборудования; устройство местной вытяжной вентиляции. Местная вытяжная вентиляция в виде вытяжных шкафов должна проектироваться для станков для расточки цилиндров, станков для притирки клапанов, моечных ванн.

В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты слесарю выдаются: костюм x/б, фартук, сапоги резиновые, рукавицы комбинированные.

Для работы с этилированным бензином должны обязательно использоваться средства индивидуальной защиты: костюмы по ГОСТ 12.4.111-82 и ГОСТ 12.4.112-82, фартуки по ГОСТ 12.4.029-76, резиновые сапоги по ГОСТ 12265-78, перчатки резиновые по ГОСТ 20010-74.

В конце работы необходимо обезвредить инструмент, оборудование и рабочее место тщательной очисткой и обтиркой ветошью, смоченной керосином.

В случае попадания этилированного бензина на части тела необходимо промыть эти места керосином, а затем теплой водой с мылом.	.

При разливе этилированного бензина и попадании его на оборудование залитые места следует немедленно очищать или обезжиривать. Для этого необходимо засыпать песком или опилками пол, площадки которые загрязнены, а металлические поверхности протереть ветошью, затем дегазировать дихлорэтаном (1,5 % раствор в неэтилированном бензине). или хлорной известью. Дегазирующие вещества наносятся на загрязненные места через 15-20 мин, смываются водой. При обработке деревянных полов такая операция производится дважды.

Загрязненные этилированным бензином обтирочные материалы, опилки и т.п.: собирают в металлическую тару с плотными крышками, а затем сжигают с принятием мер предосторожности.

В зоне ТО-2 должны быть дополнительно вывешены инструкции по мерам личной безопасности при работе с этилированным бензином и предупредительные надписи.

В спецодежде, используемой при работе с этилированным бензином; запрещается входить в столовые, служебные и жилые помещения. Нельзя выносить спецодежду после работы за пределы предприятия или хранить ее вместе с обычной одеждой. Стирать и сушить ее следует отдельно от другой одежды.

4.2.6 Оптимальные метеорологические условия

Оптимальные и допустимые параметры метеорологических условий для производственных помещений с учетом теплоизбытков, тяжести выполняемой работы и периодов года установлены СН 245-71 и ГОСТ 12.1.005-76.

Оптимальные нормы температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений АТП

Таблица 4.2

| Участки | Категория работ | Температура, оС | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зона ТО-2 | Малой тяжести - Пб | 17-19 20-22 | 60-40 60-40 | 0,3 0,4 |

Допустимые нормы температуры, относительной влажности, скорости движения

воздуха в рабочей зоне производственных помещений АТП в холодный и переходный периоды года

Таблица 4.3

| Категория работ | Температура воздуха, оС | Относительная влажность воздуха, не более, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более | Температура воздуха вне постоянных рабочих мест, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малой тяжести - Пб | 15-21 | 75 | 0,4 | 13-24 |

Допустимые нормы температуры, относительной влажности, скорости

движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений с

незначительным и значительным (в скобках) избытками явного тепла в теплый период года

Таблица 4.4

| Категория работ | Температура воздуха, оС | Относительная влажность воздуха, не более, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более | Температура воздуха вне постоянных рабочих мест, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малой тяжести - Пб | Не более, чем на 3(5) выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, но не более | При 280С не более 55 При 270С не более 60 При 260С не более 65 При 250С не более 70 При 24 0С и ниже не более 75 | 0,3-0,7 (0,5-1,0) | Не более, чем на 3(5) выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца |

В случае, когда средняя температура наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца превышает 250С допустимую температуру воздуха в производственных помещениях на постоянных рабочих местах можно повышать при сохранении значений относительной влажности: на 30С (но не выше 31 ОС) в помещениях с незначительными избытками тепла; на 50С (но не выше 330С, - в помещениях со значительными избытками тепла). В холодный и переходный периоды года в производственных помещениях АТП, в которых производятся работы средней тяжести, а также при использовании отопления и вентиляции с сосредоточенной подачей воздуха, допускается повышение скорости движения воздуха до 0,7 м/с на постоянных рабочих местах при одновременном повышении температуры воздуха на 2 0С.

Мероприятия по борьбе с шумом:

Борьбу с шумом на АТП следует начинать на стадии их проектирования или реконструкции. Для этого используются следующие архитектурно-планировочные коллективные методы и средства защиты: рациональное акустическое решение планировок зданий и генпланов объектов, рациональное размещение технологического оборудования, машин и механизмов, рациональное размещение рабочих мест, рациональное акустическое планирование зон и режима движения автотранспортных средств, создание шумозащитных зон в различных местах нахождения человека.

При разработке генерального плана АТП следует «шумные» цеха сосредотачивать в одно место на периферии территории АТП, располагать их с подветренной стороны по отношению к другим зданиям и жилым массивам, Вокруг «шумных» цехов желательно создавать зеленую шумозащитную зону.

В качестве акустических средств защиты от шума применяются: средства звукоизоляции (звукоизоляции огpаждения зданий и помещений, звукоизолирующие кожухи и кабины, акустические экраны, выгородки); средства звукопоглощения (звукопоглощающие облицовки, объемные поглотители звука); средства виброизоляции (виброизолирующие опоры, упругие прокладки, конструктивные разрывы); средства демпфирования (линейные и нелинейные); глушители шума (адсорбционные, реактивные, комбинированные).

К организационно-техническим средствам и методам коллективной защиты ГОСТ 12.1.029-80 «ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация» относит: применение малошумных технологических процессов; оснащение шумных машин средствами дистанционного управления и автоматического контроля; применение малошумных машин; изменение конструктивных элементов машин, их сборочных единиц; совершенствование технологии ремонта и обслуживания автомобилей; использование рациональных режимов труда и отдыха работников на шумных участках.

Гигиенические нормы вибрации на рабочих местах складов, столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию, ее допустимые значения должны быть умножены на коэффициент 0,4, а уровни - уменьшены на 8 дБ.

Допустимые значения нормируемого параметра для общей транспортно-технологической вибрации

Таблица 4.5

| Среднемет- рические частоты пола, Гц | По виброускорению, м/с |  |  |  | По виброскорости, дБ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в 1/3 октавы |  | в 1/1 октавы |  | в 1/3 октавы |  | в 1/1 октавы | В 1/1 октавы, дБ |  |  |
|  | Х | Х,У | Z | Х,У | Z | Х,У | Z | Х,У | Z | Х,У |
| 1,0 | 0,63 | 0,224 | 1,10 | 0,39 | 10,03 | 3,57 | 20,0 | 6,30 | 132 | 122 |
| 2,0 | 0,45 | 0,224 | 0,79 | 0,42 | 3,58 | 1,78 | 7,10 | 3,50 | 123 | 117 |
| 4,0 | 0,35 | 0,450 | 0,57 | 0,8 | 1,25 | 1,78 | 2,50 | 3,20 | 114 | 116 |
| 8,0 | 0,315 | 0,900 | 0,60 | 1,62 | 0,64 | 1,78 | 1,30 | 3,20 | 108 | 116 |
| 16,0 | 0,63 | 1,80 | 1,14 | 3,20 | 0,64 | 1,78 | 1,10 | 3,20 | 107 | 116 |

При методах коллективной защиты (ГОСТ 12.4.046-78) вибрацию снижают, воздействуя на источник возбуждения или на путях ее распространения от источника возбуждения. При этом снижение вибрации достигается устранением резонансных явлений, повышением прочности конструкций, тщательной сборкой, балансировкой, устранением повышенных люфтов, уравновешиванием масс, использованием виброизоляции и виброгашения и др. Большое значение имеют и организационные мероприятия, включающие контроль за монтажом оборудования, правильной эксплуатацией, своевременным и качественным планово-предупредительным обслуживанием и ремонтом.

4.2.7 Основные мероприятия по охране труда

Охрана труда – это система законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда.

Общее руководство работой по охране труда АТП возлагается на директора предприятия.

Проведение всей организационно-технической работы по созданию безопасных и здоровых условий труда возлагается на главного инженера АТП, который контролирует и обеспечивает соблюдение норм и правил по охране труда руководителями подчиненных ему участков, цехов, служб, обеспечивает рабочие места оборудованием и приспособлениями в соответствии с табелем.

На производственном участке работу по охране труда организует начальник цеха. В его обязанность входит обеспечение безопасного состояния производственных помещений, оборудования, инструмента, инвентаря, грузоподъемность средств.

Снижение травматизма на производстве может быть достигнуто в том случае, если работающие хорошо знают вопросы охраны труда и умеют правильно и безопасно выполнять порученную им работу. С этой целью работающих обучают безопасности труда. Важнейшим элементом обучения рабочих безопасным приемам и методам труда является система инструктажей (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий).

Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, на которое возложены его обязанности, со всеми принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, а также с командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. Программу  вводного инструктажа разрабатывают с учётом требований стандартов ССБТ и особенностей производства. О проведении инструктажа и проверки знаний делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа (контрольном листе) с обязательными подписями инструктирующего и инструктируемого.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный руководитель работ индивидуально со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, с работниками, выполняющими новую для них работу. Проводят его по инструкциям по охране труда с практическим показом безопасных приёмов и методов труда. После инструктажа и проверки знаний рабочие в течение 2-5 смен (в зависимости от стажа, опыта и характера работы) выполняют работу под наблюдением мастера или бригадира, после чего им оформляют допуск к самостоятельной работе. Допуск к самостоятельной работе фиксируется датой и подписью инструктирующего в журнале регистрации инструктажа на рабочем столе (контрольном листе).

Повторный инструктаж проходят не реже одного раза в 3 месяца все работающие, прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте. Его проводят по программе первичного инструктажа с целью закрепления знаний безопасных методов и приёмов труда.

Внеплановый инструктаж проводят в объёме первичного инструктажа на рабочем месте при изменении правил по охране труда, технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда, при нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, при перерывах на работе более 60 календарных дней (для работ с повышенными требованиями безопасности труда-30 дней).

Повторные и внеплановые инструктажи руководитель работ может проводить как индивидуально, так и с группой работников одной профессии. Регистрируют их в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Текущий инструктаж проводит непосредственный руководитель работ с работниками перед производством работ, на которые оформляется наряд-допуск (сварочные работы в металлических ёмкостях, работы в электроустановках и др.). Этот инструктаж фиксируют в наряде-допуске на производство работ и в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Кроме инструктажей по технике безопасности, все вновь поступающие рабочие и подлежащие инструктажу на рабочем месте перед допуском к  самостоятельной работе должны пройти обучение в соответствии с Положением о профессиональном обучении рабочих на производстве в системе Минавтотранса РФ.

Рабочих и инженерно-технических работников, занятых на работах с повышенной опасностью, допускаются к самостоятельной работе только после курсового обучения по типовым программам, сдачи экзаменов в установленном порядке в специализированных организациях и получения удостоверения.

Одним из важнейших условий, обеспечивающих безопасность труда, является сохранение высокого уровня работоспособности трудящихся. Это достигается соблюдением установленного режима труда и отдыха.

В процессе труда работоспособность человека изменяется, возникает его утомление, в связи с чем ухудшается не только качество обслуживания и ремонта, но и возникает опасность травматизма.

Снижение утомляемости достигается рациональной организацией рабочего места, удобным расположением инструмента, приспособлений, чередованием различных операций.

Снятию утомляемости способствует предоставление отдыха работающим. Перерыв для отдыха и приема пищи в течении смены желательно делать в середине смены. Ежегодно в срок, предусмотренный графиком отпусков, предоставляется очередной отпуск.

Лечебно-профилактическое и санитарно-бытовое обслуживание работающих способствует формированию здоровых условий труда на АТП и снижению общей профессиональной заболеваемости работающих. Оно предусматривает предварительные и периодические медицинские осмотры, обеспечение лечебно-профилактическим питанием, проведение лечебно-профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний.

Метеорологические условия (микроклимат) производственных помещений определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также от температуры окружающих поверхностей.

Оптимальными метеорологическими условиями считают сочетания параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального функционального и теплового состояния организма без напряжений реакции терморегуляции. Такие условия обеспечивают тепловой комфорт и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.

Допустимые метеорологические условия это сочетание параметров микроклимата, которые при длительном воздействии на человека могут вызвать приходящие и быстро нормализующиеся изменения функционального и теплового состояния организма и напряжений реакции терморегуляции, не выходящие за пределы физиологических приспособительных возможностей.

Оптимальные и допустимые значения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений с учетом теплоизбытков, тяжести выполняемой работы и периодов года установлены Санитарными нормами микроклимата производственных помещений (СН 4088-2006) и ГОСТ 12.1.005-2006.

При выполнении слесарных работ особое внимание необходимо уделять организации труда, состоянию инструмента и соблюдению правил безопасной работы. На рабочем месте слесаря по ремонту должны быть соответствующее технологическое оборудование, приспособления и инструмент. Рабочая поверхность верстаков покрывается металлом или пластиком. Гаечные ключи должны быть подобраны по размерам гаек и болтов.

На АТП электрическая энергия приводит электродвигатели различных машин, оборудования, станков, подъемных устройств и т.д. Электродвигатели, шлифовальные, клапанно-притирочные машины нашли широкое применение при ТР и ТО автомобилей. Электроинструмент необходимо хранить и выдавать рабочим только после предварительной проверки. Эксплуатировать электроинструмент допускается с исправной изоляцией токоведущих частей. При прекращении подачи электроэнергии или перерывах в работе электроинструмент должен быть отключен от электросети.

К средствам коллективной защиты относятся и заземляющие устройства. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не выше 100 Ом.

4.2.8 Пожарная безопасность и расчет противопожарных средств,

их размещения

В соответствии с действующим законодательством ответственность за пожарную безопасность на АТП несут их руководители. Ответственность за    пожарную безопасность мест стоянок, помещений ТО и ТР автомобилей, отдельных цехов, участков и складов возлагается на руководителей соответствующих служб или других должностных лиц, специально назначенных приказом руководителя АТП. Таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность, вывешивают на видных местах.

В обязанности этих лиц входит: знание пожарной опасности применяемых в производстве веществ и материалов, технологического процесса производства; обучение работающих правилам  пожарной безопасности; контроль за соблюдением правил пожарной опасности на вверенных им участках; содержание в постоянной готовности всех имеющихся средств пожаротушения и извещениях о пожарах; устранение нарушений правил пожарной безопасности и неисправности пожарного оборудования; разработка инструкций о мерах пожарной опасности для своих подразделений. Они должны: не допускать загромождения пожарных подъездов к зданиям и сооружениям, к водоисточникам, подступов к пожарному оборудованию, проходов в зданиях, коридоров и лестничных клеток; не допускать проведение работ с применением открытого огня, в том числе и электросварочных работ в не предусмотренных для этих целей местах; тщательно осматривать помещения перед закрытием, чтобы исключить условия возникновения пожара.

Для пожарной охраны АТП создают добровольные пожарные дружины (ДПД). На ДПД возлагают: контроль за соблюдением противопожарного режима на АТП и его производственных участках, складах и других объектах; разъяснительную работу среди рабочих и служащих с целью соблюдения противопожарного режима; надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения готовность их к действию; вызов пожарных команд в случае возникновения пожара и принятия немедленных мер к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения; участие в случае необходимости в боевых расчётах в работе на пожарных автомобилях, мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах пожаротушения, а также в исключительных случаях дежурства.

Численный состав ДПД определяет руководитель АТП. Комплектуют ДПД из работников предприятия не моложе 18 лет таким образом, чтобы в каждом цехе и смене имелись члены дружины.

Основными причинами воспламенения материалов и возникновения пожаров на предприятиях автомобильного транспорта являются: неисправность отопительных приборов, неисправность электрооборудования и освещения и неправильная их эксплуатация, самовозгорание от неправильного хранения смазочных и обтирочных материалов., отсутствие молниеотводов, неосторожное обращение с огнем, неудовлетворительный надзор за пожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения.

Пожарная безопасность АТП должна отвечать требованиям ГОСТ 12.1.004-2005, правилам пожарной безопасности для предприятий автомобильного транспорта. Территорию АТП необходимо содержать в чистоте и систематически очищать от производственных отходов. Промасленные обтирочные материалы и производственные отходы следует собирать в специально отведенных местах, и по окончании рабочих смен удалять. Различные топливо-смазочные материалы необходимо немедленно убирать. Курение допускается только в специально отведенных для этого местах, оборудованных резервуарами с водой и урнами. В этих местах должна быть вывешена табличка с надписью "Место для курения".

Воздухонагревательные и отопительные приборы располагают таким образом, чтобы к ним был обеспечен свободный доступ для осмотра. Согласно требованиям ГОСТ 12.4.026-2006 щит окрашивается в белый цвет с красной полосой по периметру. Все средства пожаротушения окрашиваются в красный цвет. На щите расположен набор противопожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения. При установке пожарных щитов в зоне ТР их размещают на видных и легкодоступных местах, поблизости от выхода из помещения.

По проекту площадь зоны ТО-2 составляет 72 м². Количество первичных средств пожаротушения в помещениях АТП принимают по [Л-11 табл.14.1 стр.250]. Средства пожаротушения представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| ## Огнетушитель ОХП-10 | 1 шт |
| --- | --- |
| ### Ящик с песком вместимостью 1 м³ | 1 шт |
| ### Пожарный щит | 1 шт |

4.2.9 Охрана труда на объекте проектирования

Зону ТО-2 необходимо содержать в чистоте. Должна производиться очистка пола от следов масел, грязи. Полы должны быть ровными и прочными.

При выполнении слесарных работ особое внимание необходимо уделять организации труда, состоянию инструмента и соблюдению правил безопасной работы. На рабочем месте слесаря по ремонту должны быть соответствующее технологическое оборудование, приспособления и инструмент. Рабочая поверхность верстаков покрывается металлом или пластиком. Гаечные ключи должны быть подобраны по размерам гаек и болтов.

Подъем, установка и транспортирование агрегатов необходимо проводить с применением подъемно-транспортных устройств и механизмов.

Запрещается оставлять агрегаты в подвешенном состоянии, ремонтировать грузозахватные механизмы при рабочем состоянии подъемных механизмов.

На АТП электрическая энергия приводит электродвигатели различных машин, оборудования, станков, подъемных устройств и т.д. Электроинструмент необходимо хранить и выдавать рабочим только после предварительной проверки. Эксплуатировать электроинструмент допускается с исправной изоляцией токоведущих частей.

- техническое обслуживание и ремонт автомобиля необходимо выполнять в соответствии с Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта;

- автомобили, направляемые на пост, должны быть вымыты, очищены от грязи и снега. Постановка автомобиля на пост осуществляется под руководством ответственного лица;

- после постановки автомобиля на пост необходимо обязательно затормозить его стояночным тормозом, выключить зажигание, перекрыть подачу топлива, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, под колеса подложить специальные упоры, не менее двух штук;

- при вывешивании части автомобиля подъемным механизмом, кроме стационарных, необходимо вначале подставить под неподнимаемые колеса специальные упоры, затем вывесить автомобиль, подставить под вывешенную часть козелки и опустить на них автомобиль;

Запрещается:

- выполнять какие-либо работы на автомобиле, вывешенном только на одних подъемных механизмах, кроме стационарных;

- проводить ремонт и ТО автомобиля при включенном двигателе, за исключением отдельных видов работ, технология проведения которых требует пуска двигателя;

- поднимать ( вывешивать ) автомобиль  за буксирные приспособления путем захвата за них тросом;

- снимать, устанавливать и транспортировать агрегаты при зачаливании их тросом или канатом;

- работать на неисправном оборудовании, а также с неисправным инструментами и приспособлениями;

Демонтажно-монтажные работы:

- при работе гаечными ключами необходимо подбирать их соответственно размерам гаек, правильно накладывать ключ на гайку;

- запрещается устанавливать прокладку между зевом ключа и гранями гаек и болтов, а также наращивать ключ трубой или другими рычагами, если это не предусмотрено конструкцией ключа;

- проверять соосность отверстий разрешается только при помощи конусной оправки, а не пальцем;

- снятые с автомобиля узлы и агрегаты следует устанавливать на специальные устойчивые подставки, а длинные детали – только горизонтально на стеллажи;

- перед началом работы с электроинструментом следует проверить наличие и исправность заземления. При работе электроинструментом с напряжением свыше 42 В необходимо пользоваться защитными средствами (резиновыми перчатками, галошами, ковриками, деревянными сухими стеллажами );

- запрещается подключать электроинструмент к сети при отстутствии или неисправности штепсельного разъема;

- перед тем, как пользоваться переносным светильником, необходимо проверить, есть ли на лампе защитная сетка, исправны ли кабель и его изоляция;

- запрещается переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также касаться рукой вращающихся частей до их остановки;

- при работе пневматическим инструментом запрещается направлять струю воздуха на себя или на других;

Смазочные работы:

- при проверке уровня масла и жидкости  в агрегатах запрещается пользоваться открытым огнем;

- при замене или доливке масел и жидкостей в агрегаты сливные и заливные пробки необходимо отвертывать и завертывать только предназначенным для этого инструментом;

- труднодоступные точки смазки необходимо смазывать при помощи наконечников с гибкими шлангами или наконечников с шарнирами;

- для подачи смазки в высокорасположенные масленки необходимо пользоваться стандартной подставкой под ноги в осмотровой канаве;

- для работы впереди и сзади автомобиля и для перехода через осмотровую канаву необходимо пользоваться переходными мостиками, а для спуска в осмотровую канаву и подъема из нее – специальными лестницами.

4.2.10 Охрана окружающей среды

Определенную долю в загрязнение окружающей среды вносят АТП, особенно эксплуатируемые ими автомобили. Транспортные средства являются источниками повышенного шума и электромагнитных излучений. Вредные вещества поступают в окружающую среду и в процессе ТО и ТР автомобилей. В сточных водах АТП содержатся эмульгированные нефтепродукты, отработанные моечные растворы, щелочные, кислотные сбросы, грязевые отложения и другие загрязнения.

Для снижения вредного воздействия АТП на окружающую среду должны выполняться природоохранительные мероприятия.

Вокруг предприятия должна быть санитарно-защитная зона шириной не менее 50 метров. Эту зону озеленяют и благоустраивают.

Уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу достигается за счет экономии топлива. Чем меньше топлива сжигается, тем меньше будет отработавших газов, а соответственно и токсичных компонентов.

Автотранспортные предприятия потребляют значительное количество пресной воды. Она используется для хозяйственно-бытовых и производственных нужд.

Для сокращения расхода воды широко применяют системы оборотного водоснабжения, которые позволяют использовать бывшую в употреблении воду после ее очистки в специальных устройствах.

Снижению расхода воды способствует применение синтетических моющих средств.

Хозяйственно-бытовые стоки сливаются в канализацию. Их утилизация осуществляется на специальных предприятиях. Очищают производственные сточные воды и ливневые стоки в очистных сооружениях АТП.

На АТП главным образом применяют механические, химические, физико-химические и биологические методы очистки.

Спускать сточные воды в водоемы можно только с соблюдением Правил охраны поверхностных вод от загрязнения их сточными водами.

Контролируют количество сточных вод на АТП работники, ответственные за эксплуатацию очистных сооружений, и сотрудники передвижной лаборатории по охране труда и окружающей среды.

5. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

5.1 Назначение и краткая характеристика приспособления

Данное приспособление является своеобразным специнструментом для протяжки рулевых шарниров. Зачастую резьбовая втулка рулевых «наконечников» от воздействия на нее агрессивной окружающей среды, сильно закисает и протяжка наконечника усложняется. Спроектированное приспособление позволяет уменьшить трудоемкость такого вида работ.

Краткая характеристика:

- тип: ручной, переносной инструмент;

- специализация: ТО рулевого управления;

- габаритные размеры, мм: 166х144х76;

- масса, кг: 1,80

5.2 Обзор существующих конструкций

В данное время подобных конструкций не существует. При протяжке рулевых шарниров легковых автомобилей «Волга» слесаря используют широкие шлицевые отвертки или зубило.

5.3 Описание конструкции приспособления

Основным элементом приспособления является сварной корпус 1, на котором выполнены четыре разреза и нарезана конусная резьба. Благодаря такому решению корпус приспособления надежно фиксируется на рулевом шарнире. Фиксация осуществляется еще и при помощи прижима 4, также с конусной резьбой. Прокручивание резьбовой втулки происходит битой 5, которая устанавливается в шток 6. Длина штока 6 регулируется относительно винта 2 и фиксируется контргайкой 7. Вращение винта 2 происходит при помощи рукоятки 3.

5.4 Описание работы приспособления

Перед работой с приспособлением необходимо удалить шплинты с рулевых шарниров. После удаления шплинтов металлической щеткой зачищают поверхность наконечника от пыли и грязи. После этого необходимо установить приспособление на корпус наконечника, винтом подвести винт с битой к прорези резьбовой втулки и в таком положении прижимом зафиксировать корпус приспособления.

Дальнейшие действия зависят от степени износа наконечника. При увеличенном люфте – резьбовую втулку проворачивают на 2/3 оборота и снова проверяют люфт.

По окончании работы необходимо установить шплинт на место. Шплинты желательно использовать только новые. При несовпадении отверстий в корпусе и резьбовой втулке, последнюю проворачивают в сторону закручивания втулки.

5.5 Правила ТО и ремонта приспособления

- перед работой с приспособлением необходимо ознакомиться с правилами пользования;

- к работе допускаются только лица, прошедшие инструктаж по ТБ при работе с подъемными механизмами (в данной зоне ТО-2 – подъемник);

- перед протяжкой необходимо убедиться в надежности установки приспособления;

- запрещается при протяжке рулевых наконечников использовать дополнительные надставки или удлинители;

- периодически проверять состояние резьбовой части и сварных швов.

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

6.1 Расчет фонда заработной платы проектируемого объекта

6.1.1 Расчет часовых тарифных ставок ремонтных рабочих

Расчет фонда заработной платы ведем по повременно-премиальной системе оплаты труда.

Часовая тарифная ставка ремонтного рабочего первого разряда:

С1ч= ЗПМИН.ОТР/ФРВМЕС, руб., где

ЗПМИН.ОТР – минимальный месячный размер оплаты труда, установленная отраслевым соглашением по автомобильному транспорту (методическое письмо).

ЗПМИН.ОТР =4330 руб

ФРВМЕС = 165,08 ч - среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе (методическое письмо)

С1ч = 4330 / 165,08 = 26,23 руб.

Часовые тарифные ставки ремонтных рабочих 2 – 6 разрядов

С2-6ч= СΙч · Ктар, руб,  [Л-13,стр.5]

Таблица 6.1

| #### Разряды | #### I | #### II | #### III | #### IV | #### V | #### VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Тарифные коэффициенты | #### 1,0 | #### 1,09 | #### 1,20 | #### 1,35 | #### 1,54 | #### 1,80 |

Слесари в зоне ТО-2 работают по V разряду

Ктар = 1,54

СррСР = 40,39 руб.

6.1.2 Фонд повременной заработной платы ремонтных рабочих.

ФЗП РРПОВ = СРРСР · ТТР.У;

ТТР.У = 6982 чел-ч

ФЗП РРПОВ = 40,39 · 6982 = 282029,15 руб.

6.1.3 Премии

ППРЕМИИ = ППР · ФЗПРРпов / 100, руб., где

Пп – размер премии

Пп = 60 %.

ППРЕМИИ = 60 · 282029,15 / 100 = 169217,49 руб.

6.1.4 Фонд заработной платы рабочих за отработанное время

ФЗПОТВ=  ФЗПРРпов + ППРЕМИИ;

ФЗПОТВ=  282029,15 + 169217,49 = 451246,64  руб.

6.1.5 Заработная плата за неотработанное время

ФЗПНЕОТВ = ФЗПОТВ· ПНЕОТВ /100 , руб., где

ПНЕОТВ  - процент заработной платы за неотработанное время

ПНЕОТВ = 10,4 %

##### ФЗПНЕОТВ = 451246,64  · 10,4 / 100 = 46929,65  руб.

6.1.6 Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих

ФЗПРР = ФЗПОТВ+ ФЗПНЕОТВ

ФЗПРР = 451246,64 + 46929,65  = 498176,29  руб.

6.1.7 Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего

ЗПСР = ФЗПРР / (12 · РРР)

РРР – численность ремонтных рабочих по объекту проектирования.

РРР = 3,42 чел

ЗПСР = 498176,29 / (12 · 2) = 12138,80 руб.

6.1.8 Расчет средней часовой тарифной ставки вспомогательного рабочего

СВСП СР = СррСР · КII , руб.

СВСП СР = 40,39 · 1,09 = 44,02 руб.

6.1.9 Общий годовой объем вспомогательных работ по ТО и ТР до внедрения и по проекту  по объекту проектирования

ТПРВСП = 0,3 · ТПР;

ТПР – трудоемкость по проекту по объекту проектирования;

ТПР = 6982 чел-ч.

ТПРВСП = 0,3 · 6982 = 2094,60 чел-ч

6.1.10 Фонд повременной заработной платы вспомогательных рабочих

ФЗП ВСППОВ = СВСПСР · ТВСП;

ФЗП РРПОВ = 44,02 · 2094,60 = 92204,29 руб.

6.1.11  Общий фонд заработной платы вспомогательных рабочих

ФЗПВСП = ФЗПРР · 0,3 · 0,9

ФЗПВСП = 498176,29 · 0,3 · 0,9 = 134507,60  руб.

6.1.12 Общий фонд заработной платы рабочих по объекту проектирования

ФЗПОБЩ = ФЗПРР + ФЗПВСП

ФЗПОБЩ = 498176,29 + 134507,60  = 632683,89 руб.

План по труду и заработной плате основных и вспомогательных

ремонтных рабочих

Таблица 6.2

| Наименование показателей | По проекту |
| --- | --- |
| Списочная численность ремонтных рабочих (принятое), чел. | 3 |
| Повременный (тарифный) фонд заработной платы ремонтных рабочих, руб. | 282029,15 |
| Сумма премий из фонда заработной платы, руб. | 169217,49 |
| Фонд заработной платы за отработанное время, руб. | 451246,64 |
| Фонд заработной платы за неотработанное время, руб. | 46929,65 |
| Фонд повременной заработной платы вспомогательных рабочих, руб. | 92204,29 |
| Общий фонд заработной платы вспомогательных рабочих, руб. | 134507,60 |
| Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих, руб. | 632683,89 |
| Среднемесячная заработная плата ремонтных рабочих, руб. | 12138,80 |

6.2 Смета затрат на материалы и запасные части

6.2.1 Расчет затрат на материалы

МТР.У = НМТР · У · LГ · Кпов / (1000 · 100) , руб., где

Где Нмтр – норма затрат на материалы на ТР на 1000 км пробега

(приложение 3)

Нмтр = 1,16 руб

У – удельный вес затрат на материалы на текущий ремонт на 1000 км пробега

У = 5%

LГ – годовой пробег автомобилей

LГ = 6241500 км.

Кпов – повышающий коэффициент, учитывающий уровень инфляции;

Кпов = 127

МТР.У = 1,16 · 5 · 6241500 · 127/ (1000· 100) = 45974,90 руб.

6.2.2 Затраты на запасные части по объекту проектирования

Расчет затрат на запасные части для зон ТО и ЕО не производим.

Смета затрат на материалы и запасные части

### Таблица 6.3

| ## Наименование показателей | Обозн. показателей | По проекту |
| --- | --- | --- |
| Общий пробег автомобилей, км | LГ | 6241500 |
| Нормы затрат на материалы на 1000 км пробега | НМТР | 1,16 |
| Общая сумма затрат на материалы | МТР.У | 45974,90 |
| Итого затрат, руб. |  | 45974,90 |

6.3 Общехозяйственные расходы по объекту проектирования

6.3.1 Годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих с отчислениями на социальные нужды

ФЗПВСП С ОТЧ, = ФЗПВСП · КСОЦ , руб., где

ФЗПВСП – общий фонд заработной платы вспомогательных рабочих.

ФЗПВСП = 134507,60  руб.

КСОЦ – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды.

КСОЦ = 1,347

ФЗПВСП С ОТЧ, = 134507,60 · 1,347 = 181181,74 руб.

6.3.2 Стоимость вспомогательных материалов

СВМ = МТО(ТР) · ПВМ / 100 руб., где

МТО(ТР) – затраты на материалы по объекту проектирования

МТО(ТР) = 45974,90 руб.

ПВМ – процент затрат на вспомогательные материалы

ПВМ = 3%

СВМ = 45974,90 · 3 / 100 = 1379,25  руб.

6.3.3 Расходы на ТР зданий

СТРУЧ = СУЧ · 2 / 100 руб., где

СУЧ – стоимость производственного участка, принять по данным предприятия или рассчитать на основе укрупненных данных стоимости 1м³ здания.

СУЧ = (С3 + ССП ) · VУЧ · kпов ;

VУЧ – объем объекта проектирования

VУЧ = 324 м³

СУЧ = (18,4 + 1,21 ) · 324 · 127 = 806912,28 руб.

СТРУЧ = 806912,28 · 2 / 100 = 16138,25 руб.

6.3.4 Расходы на текущий ремонт оборудования участка

СТР.ОБОР = СОБОР · ПОБОР / 100, руб.

СОБОР – общая стоимость оборудования (определяется по перечню оборудования и его стоимости в Технологической части)

ПОБОР – расходы на текущий ремонт (5%)

СТР.ОБОР = 268140 · 5 / 100 = 13407 руб.

6.3.5 Амортизация зданий

САМ = СУЧ · ПАМ / 100, руб., где

ПАМ – норма амортизации здания (3%)

САМ = 806912,28 · 3 / 100 = 24207,37 руб.

6.3.6 Амортизация оборудования

САМ.ОБОР = СОБОР · 12 / 100, руб.

12 – норма амортизации оборудования, %

САМ.ОБОР = 268140 · 12 / 100 = 32176,80 руб.

6.3.7 Расходы на электроэнергию

6.3.7.1 Расходы электроэнергии на освещение

СОСВЭН = 25 · S · Т · Ц / 1000, руб., где

25 – расход электроэнергии на освещение 1м² помещения, Вт

S – площадь помещения

S = 72 м²

Т – число часов использования осветительной нагрузки в год

Т = 800 ч.

Ц – стоимость одного кВт.часа

Ц = 4,5 руб.

СОСВЭН = 25 · 72 · 800 · 4,5 / 1000 = 6480,00 руб.

6.3.7.2 Расход на силовую электроэнергию

ССИЛЭН = ΣNУСТ · ТОБ · КЗАГ · КСПР· Ц / (КПС · КПД), руб., где

ΣNУСТ – установленная мощность всего оборудования

ΣNУСТ = 6,5 кВт

ТОБ – годовой фонд рабочего времени

КЗАГ – коэффициент загрузки оборудования (0,4-0,6)

КСПР – коэффициент спроса (0,3-0,5)

КПД – коэффициент полезного действия (0,85-0,9),

КПС – коэффициент потерь в сети (0,95)

Ц – стоимость одного кВт*часа.

Ц = 4,5 руб.

ССИЛЭН = 6,5 · 1981 · 0,4 · 0,3 · 4,5 / (0,85 · 0,95) = 8610,91 руб.

6.3.8 Расходы на отопление

СОТ = Sn · ЦОТОПЛ, руб., где

Sn – площадь производственного помещения

Sn = 72 м²

Ц – затраты на отопление 1 м² площади

Ц = 1300 руб.

СОТ = 72 · 1300 = 93600 руб.

6.3.9 Расходы на рационализацию и изобретательство

СРАЦ = ЦРАЦ · РРАБ, руб., где

ЦРАЦ – затраты на рационализацию и изобретательство на одного рабочего в год,

ЦРАЦ = 1200 руб.

РРАБ – численность ремонтных и вспомогательных рабочих на участке

РРАБ = 3 чел.

СРАЦ = 1200 · 3 = 3600 руб.

6.3.10 Расходы на содержание, ремонт и износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений

СМБП = ЦМБП · РРАБ, руб., где

ЦМБП - затраты на содержание, ремонт и износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений на одного рабочего в год

ЦМБП = 1300 руб.

СМБП = 1300 · 3 = 3900 руб.

6.3.11 Расходы по охране труда, технике безопасности и спецодежде

СОХ.ТР = ЦОХ.ТР · РРАБ, руб., где

ЦОХ.ТР - затраты по охране труда, технике безопасности и спецодежде

ЦОХ.ТР = 1150 руб.

СОХ.ТР = 1150 · 3 = 3450 руб.

6.3.12 Расходы воду для бытовых и прочих нужд

СВ = (40 · РРАБ + 1,5 · Sn) · 1,2 · ДР · ЦВОД /1000, руб., где

40 – норма расхода воды на бытовые нужды на одного человека в смену, л.

1,5 – норма расхода воды на 1 м² площади.

1,2 – коэффициент, учитывающий расход воды на прочие нужды.

ДР – дни работы производственного подразделения, дн.

ЦВОД – цена 1 м³ воды, руб.

ЦВОД = 20 руб.

СВ = (40 · 3 + 1,5 · 72) · 1,2 · 248 · 20 /1000 = 1357,00 руб.

6.3.13 Общая сумма общехозяйственных расходов

СОБЩ = ФЗПВР.СОТ + СВМ + СТР.ОБОР + СТРУЧ + САМ + СОСВЭН + ССИЛЭН + СОТ + СРАЦ + СМБП + СОХР.ТР + СВ, руб.

СОБЩ = 389488,32 руб.

Смета общехозяйственных расходов

Таблица 6.4

| Наименование статей расходов | По проекту |
| --- | --- |
| Фонд заработной платы вспомогательным рабочим с отчислениями, руб. | 181181,74 |
| Стоимость вспомогательных материалов, руб. | 1379,25 |
| Текущий ремонт зданий, руб. | 16138,25 |
| Текущий ремонт оборудования, руб. | 13407 |
| Амортизация зданий, руб. | 24207,37 |
| Амортизация оборудования, руб. | 32176,80 |
| Расходы на отопление, руб. | 93600 |
| Рационализация и изобретательство, руб. | 3600 |
| Содержание, ремонт и износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений, руб. | 3900 |
| Охрана труда, техника безопасности и спецодежда, руб. | 3450 |
| Вода для бытовых и прочих нужд, руб. | 1357 |
| Расходы на электроэнергию, руб. | 15090,91 |
| Всего общехозяйственных нужд, руб. | 389488,32 |

6.4 Общая смета расходов по объекту проектирования

6.4.1 Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих

ФЗПРР = 632683,89 руб.

6.4.2 Отчисления на социальные нужды

ОСОЦ = ФЗПРР · КСОЦ /100

ОСОЦ = 632683,89 · 34,7 /100 = 219541,31 руб.

6.4.3 Затраты на материалы

Σ МТР.У = 45974,90 руб.

6.4.4 Общехозяйственные расходы

СОБЩЕХОЗ = 389488,32 руб.

6.4.5 Общая сумма расходов

СОБЩ = 1 287 688,42 руб.

Общая смета расходов и калькуляция себестоимости

Таблица 6.5

| Статьи затрат | Сумма затрат, руб. | Затраты на 1000 км пробега, руб. | Себесто- имость 1чел-ч, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Фонд заработной платы ремонтных рабочих | 632683,89 | 101,36 | 90,62 |
| Отчисления на социальные нужды | 219541,31 | 35,17 | 31,44 |
| Затраты на материалы | 45974,90 | 7,36 | 6,58 |
| Общехозяйственные расходы | 389488,32 | 62,40 | 55,78 |
| ИТОГО | 1 287 688,42 | 206,29 | 184,42 |

6.5 Расчет экономического эффекта от внедрения проекта

6.5.1 Расчет капитальных вложений

∆КВ = КВоб + КВм.тр + КВстр., руб. [Л-13,стр.17]   где

Квоб = 268140 руб. – стоимость дополнительного оборудования и приспособлений;

КВм.тр = , руб. [Л-13,стр.17]  - затраты на монтаж и транспортировку оборудования;

= 15-20 % - процент затрат на транспортировку и монтаж;

КВм.тр = 268140 ·17 / 100 = 45583,80 руб.;

КВстр. – стоимость строительных работ на реконструкцию и строительство новых участков, руб.;

КВстр. = V · Сзд ; [Л-13,стр.17]

КВстр. = 324 · 18,4 = 5961,6 руб.

∆КВ = 268140,00 + 45583,80 + 5961,60 = 319685,40 руб.

6.5.2 Годовая экономия на эксплуатационных затратах

, руб. [Л-13,стр.18]  где

- общая сумма расходов фактически и по проекту, руб.

Э = 1371816,16 - 1287688,42 = 84127,74 руб.

6.5.3 Срок окупаемости проекта

, руб.  [Л-13,стр.18]

Т = 319685,40 / 84127,74 = 3,8 лет.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте рассматривается автотранспортное предприятие ООО ******.

В исследовательской части проекта проанализирована работа предприятия. Особое внимание уделено зоне ТО-2 по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. Приведен план участка, отмечены недостатки в работе, сделаны выводы о необходимости реконструкции зоны.

В третьей части произведен расчет программы предприятия, определена трудоемкость работ и количество производственных рабочих. Подобрано оборудование для объекта проектирования. Разработана технологическая карта на проведение работ по ТО-2 рулевого управления  легкового автомобиля ГАЗ.

В организационной части определены перспективные методы работы предприятия и, в частности, зоны ТО-2. Произведена разработка мероприятий по охране труда и окружающей среды. Особое внимание уделено мероприятиям по улучшению условий труда рабочих – расчет освещения и вентиляции с подогревом воздуха.

В конструкторской части проекта разработано приспособление для протяжки рулевых наконечников.  Представлены  сборочный чертеж приспособления и составляющих её деталей.

В экономической части дипломного проекта рассчитана заработная плата ремонтных рабочих, составлена смета затрат по объекту проектирования.

Мероприятия, предложенные в дипломном проекте, позволят существенно улучшить работу участка и предприятия в целом.

ЛИТЕРАТУРА

- Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев "Техническое обслуживание и               ремонт автомобилей", Москва, Транспорт, 1985г.

- Краткий автомобильный справочник, НИИАТ, Москва, Транспорт, 1986г.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, Москва, Транспорт, 1986г

- Г.М. Напольский "Технологическое проектирование автотранспортных предприятий", Москва, Транспорт, 1985г.

- Г.В.Крамаренко, И.В.Барашков "Техническое обслуживание автомобилей", Москва, Транспорт, 1982г.

- Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей", Москва, Транспорт, 1981г.

- Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий для автомобильного транспорта. ОНТП-01-86, Горький, 1990г.

- Методические указания по выполнению курсового проекта по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП. Н.Новгород, РЗАТТ, 1999г.

- Методические указания по расчету вентиляции и освещения. Н.Новгород, НАТТ.

- Руководящие технические материалы по режимам технического обслуживания легковых автомобилей ГАЗ, РТМ 37.104.008.79

- Кузнецов Ю.М. "Охрана труда на автотранспортных предприятиях", Москва, Транспорт, 1990г.

- А.И.Салов "Охрана труда на предприятиях", Москва, Транспорт, 1985г.

- Методические рекомендации по расчету экономической части дипломных проектов по АТП и СТОА. Н.Новгород, РЗАТТ, 1999 г.

- Каталог-справочник "Специализированное технологическое оборудование", Москва, ЦБНТИ, 1986-1988 гг.

- Табель технологического оборудования и специализированного инструмента для автотранспортных предприятий и баз централизованного технического обслуживания автомобилей Министерства автомобильного транспорта РСФСР, Москва, Минавтотранс РСФСР, 1983 г.

- Л.Л.Афанасьев, Б.С.Колясинский, А.А.Маслов "Гаражи и станции технического обслуживания автомобилей. Альбом чертежей", Москва, Транспорт, 1980 г.Типовые проекты организации труда на производственных участках автотранспортных предприятий, Москва, 1985г.

- Э.И.Коган, В.А.Хайкин "Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта", Москва, Транспорт, 1984 г.

- В.А.Матвеев, И.И.Пустовалов "Техническое нормирование ремонтных работ в сельском хозяйстве" , Москва, Колос, 1979 г.