1. Введение

1.1 Задачи АРП

Рост автомобилизации страны ставит перед автомобильным транспортом ряд задач, главной из которых является совершенствование организации и технологии технического обслуживания и ремонта автомобилей для повышения качества их работы, сокращения простоев в ремонте, материальных и трудовых затрат на их содержание. Известно, что затраты на техническое обслуживание и ремонт автомобиля превышают стоимость их производства, а кроме того, в связи с ростом автомобильного парка предполагается, что в ближайшее время значительная часть трудоспособного населения страны будет использоваться в сфере эксплуатации автомобильного транспорта. В связи с этим одной из задач научно-технического прогресса является снижение трудовых и материальных затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей при одновременном повышении надёжности подвижного состава, что достигается совершенствованием организации производства, производственно-технической базы автотранспортных предприятий, повышением уровня автоматизации и механизации производства, совершенствованием методов управления производством, применением прогрессивных методов вождения автомобилей и другими мероприятиями.

Совершенствование производственно-технической базы осуществляется путём строительства новых автотранспортных предприятий, концентрации и специализации производства, укрупнения автотранспортных предприятий в производственные объединения, автокомбинаты и расширение сети баз централизованного технического обслуживания автомобиля.

Укрупнение автомобильного транспорта позволяет экономить до 50%  капиталовложений в производственную базу, широко применять механизацию и автоматизацию производственных процессов, сокращать сроки выполнения работ, повышать их качество и производительность труда.

Для развития авторемонтного производства необходимо осуществить комплексные мероприятия по уменьшению доли ручного труда за счет внедрения в авторемонтное производство средств механизации. Кроме того развитие организации ремонта автомобильной техники происходит за счет рациональной специализации предприятий с расширением сети укрупненных заводов по ремонту агрегатов – это должно способствовать расширению агрегатного метода ремонта подвижного состава.

Повышение качества ремонта достигается применением современной диагностической техники и внедрением в производство робототехники и гибких технологических систем.

В повышении качества эффективности капитального ремонта автотранспортных средств решающую роль играет совершенствование технологий всех видов ремонтных работ. Совершенствование технологического процесса разборки должно идти в направлении повышения качества разборки резьбовых, заклепочных и прессовых соединений.  Целесообразно перед разборкой в резьбовые соединения вводить поверхностно-активные вещества и разделяющие среды. Улучшать разборочный процесс за счет применения механизированных устройств, совершенных гайковертов и удобных разборочных стендов.

Количество моечно-очистных работ может быть снижено за счет эффективных моющих растворов и высокопроизводительных устройств. Растворы должны быть эффективны по отношению к различным видам загрязнений, не оказывать вредного воздействия на детали и на рабочего. Совершенство процессов дефектации предполагают, с одной стороны внедрение средств обнаружения дефектов, а с другой – разборку и использование рационального порядка контроля, обеспечивающего надежную оценку состояния детали при наименьшем количестве проверок.

Необходимо разрабатывать и внедрять автоматизированные системы дефектации. Решающим условием дальнейшего улучшения технологии капитального ремонта следует считать совершенствование технологических процессов восстановления и, в первую очередь, базовых и основных деталей автомобиля и его агрегатов. В совершенствовании технологий восстановления важное значение имеет повышение и изготовление базовых деталей и основных деталей за счет внедрения в производство таких конструкций, позволяющих широко при ремонте заменять изношенные части.

Совершенствование процессов сборки требует прежде всего улучшения моечно-очистных операций, повышения технических требований на комплектование деталей. В процессе сборки необходимо внедрять средства механизации по совершенствованию испытаний автомобилей и агрегатов после капитального ремонта. Операции должны быть направлены  на разборку и внедрение технических процессов автоматизированных испытаний, а также на ускорение  и повышение качества приработки. [Л-13,приложение 1]

1.2 Задачи проекта

Цель курсового проекта является – разработать технологию процесса восстановления ступицы переднего колеса автомобиля ЗИЛ-131. Выбрать наиболее экономичный и долговечный способ восстановления. Так же целью курсового проекта является разработать приспособление для ремонта и восстановления детали, а так же сделать расчёты режимов обработки и припусков на обработку.

2. Технологический раздел

2.1 Характеристика детали и условий её работы

Ступица колеса служит направляющей тормозного барабана, а также его основой. В ней размещаются подшипники, которые значительно снижают трение в результате вращения колеса.

Детали этого класса подвергается механическим нагрузкам и для них основным видами износа являются коррозионно-механический и молекулярно-механический, которые характеризуются следующими явлениями – молекулярным схватыванием, переносом материала, разрушением возникающих связей, вырыванием частиц и образованием продуктов химического взаимодействия металла, с агрессивными элементами среды. Полые стержни работают в условиях трения, которое сопровождается цикличным изменением температуры и наличием агрессивной среды.

Краткая характеристика детали

- Деталь – ступица переднего колеса а/м ЗИЛ-131 (131-3103015)

- Материал -  чугун КЧ 35-10

- Твердость -  НВ 163, не более.

- Класс деталей: “полые цилиндры”

- Габаритные размеры, мм – Ø275х160

- Масса, кг - 8

2.2 ТУ на дефектацию деталей

Таблица 2.1

|  |  | Деталь: Ступица переднего колеса |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № детали : 131-3103015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал: Чугун КЧ 35-10 ГОСТ 1050-60 |  |  | Твёрдость: HRC 163, не более |  |  |
| Обозначение по эскизу | Наименование дефектов | Способы установления дефекта и измерительные ииструменты | Размер, мм |  |  |  | Заключение |
|  |  |  | Номинальный | Допустимый без ремонта |  | Допустимый для ремонта |  |
| 1 | Трещины на ступице | осмотр | - | - |  | - | Браковать |
| 2 | Износ отвер- стия под на- ружное коль- цо внутрен- него подшип- ника | Пробка пластинча- тая 119,99 мм или нутромер индикато- рный 100- 160 мм | 199,941119,976 | 119,99 |  | Более 119,99 | Постанов- ка втулки, электроим- пульсная нап- лавка. |

| 3 | Износ отверстия под наружное кольцо наружного подшипника | Пробка пластинчатая 89,99 мм или нутромер индикатор- ный 50-100 мм | 89,94189,976 | 89,99 | Более 89,99 | Ремонтировать Постановка втулки, электроимпульсная наплавка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Резьбы : М8 × 1,25 кл.2 | Провероч- ный болт |  |  |  | Нарезание резьбы большего диаметра |

[Л -9, стр.56]

2.3 ТУ на отремонтированную деталь

На ступице не допускается наличие трещин и сколов. Диаметр отверстия под наружное кольцо внутреннего подшипника не должен быть менее 199,99 мм. Диаметр отверстия под наружное кольцо наружного подшипника – не менее 89,99 мм. Не допускается износ резьбовых отверстий под шпильку.

2.4 Ремонтный чертеж детали

См. лист

2.5 Способы устранения дефектов

Основные дефекты, характерные для деталей этого класса – износ внутренних и наружных посадочных мест под подшипники; износ шеек под сальники; износы, задиры, кольцевые риски на трущихся поверхностях.

Внутренние и наружные поверхности этих деталей, а также их торцы являются базовыми при механической обработке.

Износ отверстий под подшипники и шейку шестерни, сальники устраняют постановкой дополнительных ремонтных деталей (ДРД) – втулок. Если же при восстановлении отверстий под подшипники и сальники используется вибродуговая наплавка, то они сначала растачиваются, наплавляются в 2 слоя, а затем растачиваются в соответствии с заданным размером.  При восстановлении полых стержней необходимо обеспечивать размеры и шероховатость восстановленных поверхностей, твердость и прочность сцепления нанесеного материала с основным металлом, а также соосность и симметричность относительно общей оси, допустимую цилиндричность и круглость.

2.6 Экономическое обоснование выбранного способа устранения дефекта

Выбор рационального способа восстановления детали ведется по трем критериям: применимости, долговечности, экономичности. Критерий применимости определяет принципиальную возможность применения различных способов восстановления по отношению к конкретной детали. Критерий долговечности определяет работоспособность восстанавливаемой детали.  Критерий экономичности определяет себестоимость восстанавливаемой детали. В своем проекте экономическое обоснование выбранного способа не провожу, т.к. применяю только один способ восстановления детали.

2.7 Схема устранения дефектов

Схема технологического процесса – последовательность операций необходимых для устранения дефекта детали. При наличии на детали нескольких дефектов, схемы составляются на каждый дефект в отдельности.

| № дефекта | Дефект | Способ устранения | № опера-ции | Наименование и содержание операции | Устано- вочная база |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 схема |  |  |  |  |  |
| 2 | Износ отверстия под наружное кольцо внутреннего подшипника | Постановка втулки | 05 10 15 20 25 30 35 40 45 | слесарная изготовление заготовки; токарная свертывание втулки; снятие фаски; подготовка ремонтируемого отверстия под свертную втулку; растачивание отверстия; нарезка на обра- ботанной повер- хности винтооб- разной канавки; установка втулки в ремонтируемое отверстие; раскатка втулки; обработка фаски; | Наруж-ная цилинд-рическая поверхность |
| 2 схема |  |  |  |  |  |
| 3 | Износ отверстия под наружное кольцо внутреннего подшипника | Постановка втулки | 0,5 10 15 | слесарная изготовление заготовки; токарная свертывание втулки; снятие фаски; |  |

Таблица 2.7.1

| 3 схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Износ резьбы под шпильки | Рассверливание отверстия, нарезание резьбы боль- шего диаме- тра | 05 10 20 | сверлильная рассверливание отверстия под больший диаметр токарная нарезать резьбу; слесарная прогнать резьбу | Внутренняя цилинд-рическая поверх-ность |

2.8 План технологических операций

Таблица 2.8.1

| № операции | Наименование и содержание операции | Установочная база | Оборудование | Приспособление | Инструмент |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочий | измерительный |
| 05 | Контроль размера 2-х отверстий |  |  |  |  | Пробка |
| 110 | токарная Свертывание вту- лок из заготовок для отверстий вну- треннего и наруж- него подшипника | наружная цилиндрическая поверхность | токарно-винторезный станок модели 163 | спецприспособление |  | Штангенциркуль ШЦ-1-125-01 ГОСТ 7552-81 |
| 15 | Снятие фасок с торцов втулок для отверстий внутре- него и наружнего подшипников |  | токарно-винторезный станок модели 163 | поводковый патрон с поводком | Проходной резец с пластинкой Р-18 |  |
| 20 | Растачивание отв- ерстия под кольцо (внутреннего под- шипника) |  | токарно-винторезный станок модели 163 | поводковый патрон с поводком | проходной резец с пластинкой Р-18 |  |
| 25 | Нарезка на обрабо- танной поверхно- сти винтообразной канавки под коль- цо внутреннего подшипника |  | токарно-винторезный станок модели 163 | поводковый патрон с поводком | проходной резец с пластинкой Р-18 |  |

| 30 | Растачивание отверстий под кольцо (наруж- (него подшипни- ка) | наружняя цилиндрическая поверхность | токарно-винторезный станок модели 163 | поводковый патрон с поводком | проходной резец с пластинкой Р-18 | Штангенциркуль ШЦ-1-125-01 ГОСТ 7552-81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Нарезка на обра- ботанной повер- хности винтооб- разной канавки под кольцо (на- ружнего подши- пника) |  | токарно-винторезный станок модели 163 | поводковый патрон с поводком | проходной резец с пластинкой Р-18 |  |
| 40 | Проточка изно- шенной резьбы |  | токарно-винторезный станок модели 163 | поводковый патрон с поводком | проходной резец с пластинкой Р-18 |  |
| 45 | Уст-ка втулки в отверстие под наружный под- шипник |  | токарно-винторезный станок модели 163 | пиноль зад- ней бабки | оправка |  |
| 50 | Уст-ка втулки в отверстие под наружний под- шипник |  | токарно-винторезный станок модели 163 | пиноль зад- ней бабки | оправка |  |
| 55 | Раскатка втулки под отверстие внутреннего подшипника |  | токарно-винторезный станок модели 163 | раскатник | ролики |  |
| 60 | Раскатка втулки под отверстие наружнего подшипника |  | токарно-винторезный станок модели 163 | раскатник | ролики |  |
| 65 | нарезать резьбу |  | токарно-винторезный станок модели 163 | поводковый патрон с поводком | проходной резец с пластинкой Р-18 |  |
| 70 | токарная обработка фаски в соотв. с черте- жом на новую деталь наружне- го подшипника | внутреняя цилиндрическая поверхность | токарно-винторезный станок модели 163 | поводковый патрон с поводком | проходной резец с пластинкой Р-18 | Штангенциркуль ШЦ-1-125-01 ГОСТ 7552-81 |
| 75 | обработка фаски в соотв. с черте- жом на новую деталь внутрен- него подшипни- ка |  | токарно-винторезный станок модели 163 | поводковый патрон с поводком | проходной резец с пластинкой Р-18 |  |
| 80 85 | сверлильная рассверливание отверстие под больший диаметр токарная нарезание резьбы |  | Вертикально-сверлильный станок модели 3278 | Сверло Ø16 метчик | провероч- ный болт |  |

2.9 Нормирование

Расчёт технической нормы времени при растачивании отверстия:

1) основное время:

to=Lp⋅iSn⋅nn

t0=40⋅10,10⋅63=6,3(мин)

2) вспомогательное время:

Твс=tуст+tпер+tдоп+tоб ; [Л-7, стр 347]

Твс=0,20+0,48+0,67+6=7,35(мин)

3) оперативное время:

Топ=То+Твс

Топ=6,3+7,35=13,65(мин)

4) дополнительное время:

Тд=Топ⋅К100

К=6…9, коэфф. учитывающий отношение доп. времени к оперативному.

Тд=13,65⋅8100=1,09(мин)

5) штучное время:

Тшт=Топ+Тд+Твсп

Тшт=13,65+1,09+7,35=22,09(мин)

6) подготовительно-заключительное время:                                                         Тпз=5(мин); [Л-7, стр 347]

7) техническая норма времени:

Тн=Тшт+ТпзX

Тн=22,09+51=27,09(мин)

2.11 Расчет годовой трудоемкости и единиц оборудования

2.11.1 Расчет годовой трудоемкости работ на участке

Тг=t⋅n⋅N⋅Kр(чел.⋅час)

t=0,45 - трудоемкость на единицу продукции;

n=1 - число одноименных деталей в изделии;

N=25000 - годовая программа;

Кр=0,57- коэффициент ремонта;

Тг=0,45⋅1⋅25000⋅0,57=6412,5(часов)

    - Расчет количества рабочих

Ря=ТгФя(чел)                                                                                                      Фя=2000 (час), фонд времени действительного рабочего;

Ря=6412,52000=3,2(чел)

Принимаем Ря = 3 чел.

2.10.3 Расчет оборудования

Хо=ТгФд.о(чел)                                                                                                         Фд.о=1900;

Хо=6412,51900=3,3(шт)

Принимаем Хо= 3 шт.

  - Таблица оборудования и оснастки

Таблица 2.12.1

| Оборудование, приборы, прис-пособления, специальный инструмент. | Модель (тип) | Принятое количество | Габаритные размеры в плане, мм | Общая зани-маемая площадь, м2 | Потребляе-мая мощно-сть, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токарно-винторезный станок | 163 | 1 | 1500X1300 | 1,95 | 3,87 |
| Вертикально-сверлильный станок | 3278 | 1 | 1100х700 | 0,77 | 2,5 |
| Слесарный верстак | ВС-1А | 1 | 2250X1820 | 4,09 | - |
| Инструментальн-ый шкаф | СИ | 1 | 700х600 | 0,42 | - |
| Стеллаж для деталей | СИ | 1 | 1550X1000 | 1,55 | - |
| Ларь для отходов | # СИ | 1 | 450х450 | 0,2 | - |
|  |  |  | ИТОГО | 8,98 |  |

  - Расчет потребной производственной площади

Fу=Fоб⋅Kп

Fобщ = 8,98 м2

Кп = 4.5 , коэффициент перехода от площади оборудование и оснастки к площади участка.

Fу=8,98⋅4,5=40,4 м2     Принимаем Fу = 40 м2

3. Конструкторский раздел

3.1 Назначение и краткая характеристика приспособления

Приспособление предназначено для закрепления ступицы и центрирования ее отверстий при их расточке и нарезании новой резьбы.

Краткая характеристика:

Тип – механическое, стационарное

Габаритные размеры, мм – Ø320х250

Масса,кг – 25

3.2 Описание устройства приспособления

Приспособление состоит из основания 1, которое крепится к столу станка. К основанию крепится на трех стойках плита 2. На плите размещаются: палец центрирующий 4, скоба 6, фиксирующая палец 4 и оправка 7.

3.3 Силовой расчет элемента приспособления

Силовой расчет элемента приспособления не проводим, т.к. все усилия затяжек резьбовых соединения оговорены ГОСТом, а элементы, подвергающиеся напряжениям среза и растяжения отсутствуют.

3.4 Инструкции

3.4.1 По работе с приспособлением

- к работе с приспособлением допускаются лица, прошедшие технику безопасности и изучившие настоящие инструкции по пользованию приспособлением;

- ремонтная ступица устанавливается отверстиями в стойки, после чего плитой фиксируется тремя гайками;

- с помощью центрирующего пальца выставляются все отверстия, подлежащие рассверливанию;

- палец фиксируют скобой;

- затягивают гайки крепления плиты к стойкам;

- выполняются слесарные операции.

3.4.2  По ТО и ремонту приспособления

- ежедневно перед началом работы внешне осмотреть приспособление, проверить состояние деталей, входящих в него, особое внимание обращая на трещины, сколы;

- при обнаружении неисправных деталей выполнить ремонтные работы, используя замену поврежденных деталей;

- при обнаружении поврежденных резьбовых соединений выполнить их замену;

- резьбовые поверхности деталей приспособления, а также все подвижные детали смазывать смазкой 24 ГОСТ 24150-75 во время ремонтных работ, но не реже одного раза в неделю.

3.4.3 По ТБ при работе с приспособлением

- к работе с приспособлением допускаются лица, прошедшие технику безопасности и изучившие настоящие инструкции по пользованию приспособлением;

- запрещается подтягивать соединения при работающем сверлильном станке;

- избегать попадания рук в область рассверливания отверстий;

- перед началом работы следует убедиться в надежности закрепления ступицы в приспособлении.

3.5 Экономическая оценка приспособления

3.5.1 Годовой экономический эффект от внедрения приспособления

Эг = (t1-t2) * N * Ср * Кр * n * К , где [Л-18,стр.116]

(t1-t2) – разность трудоемкостей до внедрения приспособления и после его внедрения;

t2 = t * n – трудоемкость операции до внедрения приспособления;

n = 1,04…1,1

N – годовая производственная программа;

n – число однотипных деталей;

Ср – часовая тарифная ставка рабочего, выполняющего операцию на спроектированном приспособлении;

Кр – коэффициент ремота;

К = 1,85…2,1 – коэффициент, учитывающий премию, дополнительную зарплату и отчисления в социальные нужды.

Эг = (0,495-0,45) * 25000 * 15,3 * 1 * 0,57 * 2 = 9811 руб.

3.5.2 Определение себестоимости изготовления приспособления

С = Ст + См + Сз.ч. , где [Л-18,приложение 15]

Ст – стоимость трудовых затрат;

Ст = Т * Ср * К, где

Т = 35 час. – трудоемкость изготовления приспособления;

Ст = 35 * 15,3 * 2 = 1071 руб.

См – стоимость материала

См = Ц * m, где

Ц = 18,2 руб. – стоимость 1 кг металла

m = 26 кг – масса металла с учетом отходов

См = 18,2 * 26 = 473,2 руб.

Сз.ч. = 410 руб. – стоимость комплектующих (стандартных ) изделий;

С = 1071 + 473,2 + 410 = 1954,2 руб.

3.5.3 Срок окупаемости приспособления

Ток = С / Эг       [Л-18,приложение 15]

Ток = 1954,2 / 9811 = 0,19 (лет).

Заключение

В процессе работы над проектом были определены задачи АРП и цель проекта.

Кроме того разработаны следующие вопросы:

- назначение, условия работы и краткая характеристика детали;

- ТУ на дефектацию детали;

- ТУ на отремонтированную деталь;

- способы устранения дефектов;

- схема устранения дефектов;

- нормирование;

- расчет годовой трудоемкости, числа рабочих и единиц оборудования;

- оформлена таблица оборудования и оснастки;

- произведен расчет потребной производственной площади;

- спроектировано приспособление для рассверливания отверстий под шпильки;

- составлены инструкции и дана экономическая оценка приспособления.

Подпись __________

Дата       __________

# Список литературы

- Ремонт автомобилей. Под ред. С.И. Румянцева, М., Транспорт, 1988.

- Дюмин И.Е., Трегуб Г.П. Ремонт автомобилей. М., Транспорт, 1995.

- Матвеев В.А., Пустовалв И.И. Техническое нормирование ремонтных работ в сельском хозяйстве. М., Колос, 1979.

- Боднев А.Г., Шаберин Н.Н. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей. М., Транспорт, 1984.

- Дехтеринский Л.В. и др. Технология ремонта автомобилей. М., Транспорт, 1979.

- Оборудование для ремонта автомобилей. Под ред. Шахнеса М.Н. М., Транспорт, 1979.

- Справочник технолога авторемонтного производства. Под ред. Малышева А.Г., Транспорт, 1977.

- Верещак Ф.П., Абелевич Ш.А. Проектирование авторемонтных предприятий. М., Транспорт, 1973.

- РК-200-РСФСР-1/1-2035-80. Автомобиль ЗИЛ-130 и его модификации (без двигателя). Руководство по капитальному ремонту. Минавтотранс РСФСР, техническое управление, 1981.

- РК-200-РСФСР-2/1-2036-80. Автомобиль ГАЗ-53А (без двигателя). Руководство по капитальному ремонту. М., Минавтотранс РСФСР, техническое управление, 1981.

- РК-200-РСФСР-2/1-2056-80. Двигатели ЗМЗ-53 и ЗМЗ-672. Руководство по капитальному ремонту. М., Минавтотранс РСФСР, техническое управление, 1981.

- РК-200-РСФСР-2025-73 (80). Автомобиль ГАЗ-24 «Волга». Руководство по капитальному ремонту. М., Транспорт, 1976.

- РД-200-РСФСР-2/1-0007-76. Руководство по нормированию технологических процессов капитального ремонта автомобилей. М., Минавтотранс РСФСР, техническое управление, 1978.

- Классификатор технологических операций в авторемонтном производстве. Росавторемпром, КТБ «Авторемонт», Митинский филиала, 1981.

- Клебанов Б.В. Проектирование производственных участков авторемонтных предприятий. М., Транспорт, 1975.

- Липкинд А.Г. и др. Ремонт автомобиля ЗИЛ-130. М., Транспорт, 1978.

- Справочник технолога-машиностроителя. М.. Машиностроение, 1973, 1986.

- Суханов Б.Н. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие до курсовому и дипломному проектированию. М., Транспорт, 1985.

- Методические указания по ремонту автомобилей и двигателей. Н. Новгород, 1999.

20.Режимы резания металлов: справочник под редакцией Ю.В.Барановский.