СОДЕРЖАНИЕ

- Введение											3

- Характеристика предприятия и объекта проектирования			6

- Расчетно-технологический раздел							8

- Организационный раздел									20

- Технологическая карта									36

- Заключение											37

- Список используемой литературы							38

1. ВВЕДЕНИЕ

Автомобильный транспорт России в силу ряда причин приобретает все большее значение. Автомобили широко используются во всех областях народного хозяйства, выполняют значительный объем транспортных работ, а точнее служит для перевозки грузов и пассажиров.

Автомобили имеют широкий спектр применения в различных средах и различных климатических условиях и в связи с этим подвергаются нагрузкам. Поэтому техническое состояние автомобиля, как и всякой другой машины в процессе длительной эксплуатации не остается неизменным. Оно ухудшается в следствии изнашивания деталей и механизмов, поломок и других неисправностей, что приводит к понижению эксплуатационных качеств автомобиля.

Основным средством уменьшения изнашивания деталей и механизмов и предотвращения неисправностей автомобиля, т.е. поддержание его в должном техническом состоянии, является своевременное и высококачественное выполнение технического обслуживания и ремонта, как капитального так и текущего. Техническое состояние так же зависит от условий хранения автомобиля.

Знание всех факторов и закономерностей изменений технического состояния автомобилей позволяет правильно организовать работы по повышению его мощности и долговечности, путем своевременного и высококачественного технического обслуживанию.

Трудовые  и  материальные  затраты  на  поддержание  подвижного  состава  в технически исправном состоянии значительны  и  в  несколько  раз  превышают затраты на его изготовление.

Так  за   нормативный   срок   службы   грузовых   автомобилей   средней грузоподъёмности, структура трудовых затрат в  процентах  от  общих  затрат составляет:

ТО и ТР – 91% ;

капитальный ремонт автомобиля и агрегатов – 7 %;

изготовление автомобиля – 2 %.

За   нормативный   срок   службы   легковых   автомобилей, структура трудовых затрат в  процентах  от  общих  затрат составляет:

ТО и ТР – 89% ;

капитальный ремонт автомобиля и агрегатов – 4 %;

изготовление автомобиля – 7 %.

Столь высокие затраты на ТО и ТР связаны с отставанием  производственно-технической  базы  автомобильного  транспорта  по  темпам  роста  от  парка подвижного состава. Техническое   обслуживание   и   ремонт   подвижного   состава   следует рассматривать как одно из главных  направлений  технического  процесса  при создании  и  реконструкции  ПТБ  предприятий   автомобильного   транспорта. Механизация работ при ТО и  ремонте  служит  материальной  основой  условий труда, повышения его безопасности, а самое  главное,  способствует  решению задачи повышения производительности труда, что особенно  важно  в  условиях дефицита рабочей силы.

Основным  средством  уменьшения  интенсивного  изнашивания   деталей   и механизмов  и  предотвращения  отказов  агрегатов  или  узлов  автомобиля,  т.е. поддержание его в технически исправном состоянии, является своевременное  и высококачественное выполнение ТО.

Под  ТО  понимают  совокупность  операций   ( уборо-моечных,   крепёжных, регулировочных,  смазочных)   цель   которых   предупредить   возникновение неисправностей, повысить надёжность и уменьшить изнашиваемость деталей. ТО-2 в  отличии  от  ТО-1  более  углубленное  и  трудоёмкое.  Если  при  ТО-1 техническое  состояние  автомобиля  определяют  визуально   и   выполняется небольшой   спектр   работ,   направленных   на   своевременное    выявление неисправностей,  то  при    ТО-2  выполняются  работы   охватывающие   весь автомобиль,  при  этом  не  только   определяется   техническое   состояние автомобиля, но и проводятся работы различного рода: замена масла /смазки/ в узлах трения, очистка  или  замена  фильтрующих  элементов,  регулировочные работы.  Связано  это  с  тем,  что  ТО-2  выполняется  через  значительный промежуток времени в  отличии  от  ТО-1,  за  который  автомобиль  получает значительные неисправности и повреждения. Поэтому  качественное  выполнение ТО-2 способно повысить срок службы автомобиля.

Однако техническая мысль не стоит на месте и постоянно создаёт всё более

сложные, по своему устройству, автомобили,  обслуживание,  которых  требует огромных усилий. Поэтому перспективным и является внедрение в сферу ТО и  ремонта современного  оборудования,  в  том  числе  и  диагностического,  а  так  же повышение  квалификации  обслуживающего  персонала,  что  в  свою   очередь скажется на качестве выполняемого обслуживания.

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основное назначение проектируемого АТП – перевозка пассажиров на небольшие расстояния (городские маршруты, маршруты внутри региона и прочее). Основной подвижной состав – автобусы ЛАЗ-4207. Междугородный автобус среднего класса выпускался Львовским автобусным заводом с 1990 г. Кузов - вагонного типа, с несущим основанием, 2-дверцый (двери - одностворчатые выдвижного типа). Планировка сидений 4-рядная.

Основные характеристики ЛАЗ-4207:

Вместимость:
число мест для сидения 41

общее число мест 41

число служебных мест 1

Двигатель:
Мод. КамАЗ-7483.10, дизель, V-обр., 8-цил., 120х130 мм, 11,75 л, степень сжатия 16, порядок работы 1-5-4-2-6-3-7-8; мощность 165 кВт (225 л.с.) при 2200 об/мин; крутящий момент 785 Н-м (80 кгс-м) при 1200-1400 об/мин; ТНВД - V-обр., подкач. насос - поршневой, регулятор частоты вращения - двухрежимный, воздушный фильтр - сухой со сменным бумажным элементом и индикатором засорения.
Трансмиссия:
Сцепление - двухдисковое, привод выключения - гидравлический с пневматическим усилителем. Коробка передач 5-ступ., синхронизаторы на II-V передачах, передат, числа: I-7,82; II-4,03; III-2,50; IV-1,53; V-1,0; ЗХ-7,38. Карданная передача состоит из одного вала. Главная передача - одинарная, гипоидная, передат. число 3,73.

Подвеска:

Зависимая, передняя - на двух пневмобаллонах, поперечная И три продольных штанги, два амортизатора; задняя на четырех пневмобаллонах, А-образная и две продольных штанги, четыре амортизатора.

Тормоза:

Рабочая тормозная система - двухконтурная, с пневматическим приводом, барабанными механизмами (диаметр 410 мм, ширина накладок 180 мм), разжим - клиновой. Стояночный тормоз - на механизмы задних колес с пружинными энергоаккумуляторами, привод - пневматический. Запасной тормоз совмещен со стояночным. Вспомогательный тормоз - моторный замедлитель с электропневматическим приводом. Давление в пневмоприводе 6,2-8,2 кгс/м кв. Имеется предохранитель против замерзания конденсата абсорбционного типа.

Объектом проектирования является зона ТО-1 комплекса технического обслуживания и диагностики. Зона ТО-1 предназначена для проведения технического обслуживания автомобилей, а также для ремонта автомобилей и обеспечения работоспособного состояния подвижного. Под ТО понимают совокупность операций (регулировочные, смазочные, крепежные), цель которых предупредить возникновение неисправностей (повысить надежность) и уменьшить изнашивание деталей (повысить долговечность), а, следовательно, длительное время поддерживать автомобиль в состоянии постоянной технической готовности и исправности к работе.

3.  РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Для выполнения технологического расчета принимается группа показателей из задания на проектирование и исходные нормативы ТО и ремонта. Из задания на проектирование принимаются.

Таблица 3.1

| Марка автомобиля | ЛАЗ-4207 |
| --- | --- |
| Списочный состав, ед. | 300 |
| Категория условий эксплуатации | III |
| Среднесуточный пробег одного автомобиля, км | 250 |
| Средняя продолжительность работы автомобиля на линии, ч. | 12,8 |
| Количество рабочих дней в году, дн. | 365 |
| Пробег автомобиля с начала эксплуатации в долях от Lкр менее 0,5 0,5-0,75 0,75-1 более 1 | 100 55 80 65 |
| Количество автомобилей, прошедших капитальный ремонт, ед. | 55 |
| tВП = 5 ч. 30 мин. |  |
| tВК = 6 ч. 30 мин. |  |

3.1 Выбор исходных нормативов периодичности ТО и пробега до капитального ремонта и их корректирование.

3.1.1 Периодичность ТО:

Lто-1 = Lто-1н · К1· К3 								(3.1)

Lто-2 = Lто-2н · К1· К3  								(3.2)

Lто-1н ; Lто-2н  - нормативная периодичность технических обслуживаний (принимается по таблице 2.2 [3]).

Lто-1н = 3500 км

Lто-2н  = 14000 км

К1  - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий категорию условий эксплуатации (принимается по таблице 2.8 [3]).

К1  = 0,8

К3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды (принимается по таблице 2.10 [3]).

К3 = 1,0 (г.Липецк)

Lто-1  = 3500 · 0,8 · 1,0 = 2800 км

Lто-2  = 14000· 0,8 · 1,0 = 11200 км

Проверяем кратность периодичности ТО со среднесуточным пробегом автомобилей:

n 1 =   =   = 11,2 ≈ 11							(3.3)

n 2 =  =  = 4								(3.4)

Скорректированные по кратности величины периодичности ТО:

Lто-1  = n 1 · Lсс = 11 · 250 = 2750 км

Принимаем Lто-1  = 2800 км

Lто-2  = n 2 · Lто-1   = 4 · 2800 = 11200 км					(3.5)

Пробег до капитального ремонта:

Lкр = Lкрн · К1· К2· К3								(3.6)

Lкрн – нормативный пробег до первого КР (принимается по таблице 2.3 [3]);

Lкрн = 400000 км

К1  - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий категорию условий эксплуатации (принимается по таблице 2.8 [3]).

К1  = 0,8

К2 –коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава (принимается по таблице 2.9 [3]).

К2 = 1,00

К3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды (принимается по таблице 2.10 [3]).

К3 = 1,0

Lкр = 400000 · 0,8 · 1,0 · 1,0 = 320000 км

Проверяем кратность пробега до капитального ремонта с периодичностью ТО-1:

n 3 =  = = 114								(3.7)

Скорректированная по кратности величина пробега до капитального ремонта:

Lкр = n 3 · Lто-1  = 114 · 2800 = 319200 км. 					(3.8)

3.2 Выбор исходных нормативов продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ремонте и их корректирование:

dТО и ТР = dТО и ТРн  · К4’, дн./ 1000 км						 (3.9)

dТО и ТРн  - нормативная продолжительность простоя подвижного состава в ТО и ТР (принимается по таблице 2.6 [3]);

dТО и ТРн  = 0,50;

, где 						(3.10)

А1, А2, Аn – количество автомобилей, входящих в группу с одинаковым пробегом с начала эксплуатации;

К4’(n) – среднее значение коэффициента корректирования продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации (принимается по таблице 2.11 [3]);

= 1,07

dТО и ТР = 0,50 · 1,07 = 0,54 дн./ 1000 км;

3.3 Определение коэффициента технической готовности:

α т =     							(3.11)

Lкрср – средневзвешанная величина пробега автомобилей до капитального ремонта, км;

Lкрср = Lкр · ( 1 – 0,2 · ), км  							(3.12)

Акр = 55 – количество автомобилей, прошедших капитальный ремонт;

А = 300 ед. – списочное количество автомобилей в АТП;

Lкрср = 319200 · ( 1 – 0,2 · ) = 307517 км;

dкр – продолжительность пребывания подвижного состава в капитальном ремонте (принимается по таблице 2.6 [3]);

dкр = 25 дн.

α т = = 0,84

3.4 Расчет коэффициента использования автомобилей:

α и = · α т · КИ									 (3.13)

ДРГ – рабочие дни в году на АТП;

ДРГ = 365 дн.

КИ – коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправных автомобилей в рабочие дни парка по эксплуатационным причинам, принимается в пределах 0,93…0,97.

КИ = 0,96 дн.

α и = · 0,84 · 0,96 = 0,81;

3.5 Определение суммарного годового пробега автомобилей в АТП:

###### Σ Lг = 365 · α и · LСС · Аи								 (3.14)

Σ Lг = 365 · 0,81 · 250 · 300 = 22 173 750 км.

3.6 Определение годовой программы по ТО:

Количество ежедневных обслуживаний

NЕОГ =  										(3.15)

NЕОГ = = 88 695 обслуж.

Количество УМР за год (для легковых автомобилей и автобусов)

NУМРГ = (1,10…1,15) NЕОГ 							(3.16)

NУМРГ = 1,10 · 88695= 97 565 обслуж.

Количество ТО-2

NТО-2Г = 									(3.17)

NТО-2Г =  = 1980 обслуж.

Количество ТО-1

NТО-1Г =  - NТО-2Г								 (3.18)

NТО-1Г = – 1980 = 5939 обслуж.

Количество общего диагностирования за год

NД-1Г = 1,1 NТО-1Г - NТО-2Г								 (3.19)

NД-1Г = 1,1 · 5939 - 1980 = 4553 обслуж.

Количество поэлементного диагностирования за год

NД-2Г = 1,2  NТО-2Г 									 (3.20)

NД-2Г = 1,2 · 1980 = 2376 обслуж.

Количество сезонных обслуживаний за год

NСОГ = 2 · А										 (3.21)

NСОГ = 2 · 300 = 600 обслуж.

3.7 Расчет сменной программы по видам ТО

NЕОсм = 									 (3.22)

NТО-1см = 									 (3.23)

NТО-2см = 									 (3.24)

См – число смен работы соответствующей зоны ТО (принимается по Приложению 8 Методических указаний)

NЕОсм =  = 81 обслуж.

NТО-2см =  ≈ 3 обслуж.

NТО-1см =   ≈ 10 обслуж.

По результатам расчетов сменной программы по каждому виду ТО или диагностики принимается метод организации производства в соответствующей зоне ТО или посту диагностирования.

Принимаем следующие методы организации технологического процесса:

зона ЕО – поточный;

зона ТО-1 – тупиковый;

зона ТО-2 – тупиковый.

3.8 Определение трудоемкости технических воздействий:

t ТО-1 = tНТО-1 · К2 · К5 · КМ (1) 							(3.25)

tТО-2 = tНТО-2 · К2 · К5 · КМ (2) 							(3.26)

tЕО = tНЕО · К2 · К5 · КМ (ЕО) 							(3.27)

КМ (ЕО)  - коэффициент механизации, снижающий трудоемкость ЕО:

КМ (ЕО)  =  								(3.28)

См = 55% - снижение трудоемкости за счет применения моечной установки;

Со = 15% - снижение трудоемкости путем замены обтирочных работ обдувом воздухом;

КМ (ЕО)  =  = 0,3;

КМ (1,2)  - коэффициент механизации , снижающий трудоемкость ТО-1 и ТО-2 соответственно при тупиковом методе - КМ (1,2)  = 1;

tНЕО , tНТО-1 , tНТО-2 – нормативная трудоемкость ТО (принимается по         таблице 2.2 [3]);

tНТО-1 = 6,60 чел.-ч,

tНТО-2 = 25,80 чел.-ч,

tНЕО = 0,95 чел.-ч,

К2 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава (принимается по таблице 2.9 [3]);

К5 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от количества обслуживаемых автомобилей на АТП (принимается по таблице 2.12 [3]).

t ТО-1 = 6,60 · 1,0 · 0,95 · 1 = 6,27 чел.-ч,

tТО-2 = 25,80 · 1,0 · 0,95 · 1 = 24,51 чел.-ч,

tЕО = 0,95 · 1,0 · 0,95 · 0,3 =  0,27 чел.-ч;

Трудоемкость сезонного обслуживания:

t СО = ССО · t ТО-2									(3.29)

ССО – принимается равной 0,2 (для умеренного климата);

t ТО-2 – трудоемкость ТО-2, чел.-час.

t СО = 0,2 · 24,51 = 4,90 чел.час

Трудоемкость общего диагностирования (tД-1):

tД-1 = t ТО-1 · 									(3.30)

СД-1 – доля трудоемкости диагностических работ в общей трудоемкости   ТО-1 (принимается по Приложению 1 Методических указаний);

СД-1 = 5 %

tТО-1 – трудоемкость ТО-1, чел.-час.

tД-1 = 6,27 · = 0,31 чел.-час

Трудоемкость поэлементного диагностирования (tД-2):

tД-2 = t ТО-2 · 									(3.31)

СД-2 – доля трудоемкости диагностических работ в общей трудоемкости   ТО-2 (принимается по Приложению 1 Методических указаний);

СД-2 = 6 %

tТО-2 – трудоемкость ТО-2, чел.-час.

tД-2 = 24,51 · = 1,47 чел.-час

Удельная трудоемкость текущего ремонта:

tТР = tНТР · К1 · К2 · К3 · К4(ср)· К5, чел.-ч / 1000 км, где 			(3.32)

tНТР  – нормативная трудоемкость ТР (принимается по таблице 2.2 [3]);

tНТР = 6,90 чел.-ч / 1000 км;

К1  - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий категорию условий эксплуатации (принимается по таблице 2.8 [3]).

К2 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава (принимается по таблице 2.9 [3]);

К3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды (принимается по таблице 2.10 [3]).

К4’(n) – среднее значение коэффициента корректирования удельной трудоемкости текущего ремонта в зависимости от пробега с начала эксплуатации;

, где						 (3.33)

А1, А2, Аn – количество автомобилей, входящих в группу с одинаковым пробегом с начала эксплуатации

К4’(n) – среднее значение коэффициента корректирования продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации (принимается по таблице 2.11 [3]);;

= 1,07

К5 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от количества обслуживаемых автомобилей на АТП (принимается по таблице 2.12 [3]).

tТР = 6,90 · 1,2 · 1,0 · 1 · 1,07 · 0,95 = 8,50 чел.-ч / 1000 км

По результатам выбора и расчетов показателей ТО и ремонта составляем таблицу 3.2.

Таблица 3.2

| Исходные нормативы |  | Коэффициенты корректирования |  |  |  |  |  |  | Скорректированные нормативы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Вели-чина | К1 | К2 | К3 | К4(ср) | К5 | КМ | Крез | Обозначение | Вели-чина |
| Lто-1н, км | 3500 | 0,8 |  | 1 |  |  |  | 0,8 | Lто-1н, км | 3200 |
| Lто-2н, км | 14000 | 0,8 |  | 1 |  |  |  | 0,8 | Lто-2н, км | 12800 |
| tНЕО, чел.-час | 0,95 |  | 1 |  |  | 0,95 | 1 | 0,95 | tЕО, чел.-час | 0,27 |
| tНТО-1 , чел.-час | 6,60 |  | 1 |  |  | 0,95 | 1 | 0,95 | tТО-1 , чел.-час | 6,27 |
| tНТО-2 , чел.-час | 25,80 |  | 1 |  |  | 0,95 | 0,3 | 0,29 | tТО-2 , чел.-час | 24,51 |
| tНТР, чел.-час/1000км | 6,90 | 1,2 | 1 | 1 | 1,07 | 0,95 |  | 1,32 | tТР, чел.-час/1000км | 8,50 |
| LКРн, км | 400000 | 0,8 | 1 | 1 |  |  |  | 0,8 | LКР, км | 320000 |
| dТОи ТРн, дн/1000км | 0,5 |  |  |  | 1,08 |  |  | 1,16 | dТОи ТР, дн/1000км | 0,54 |
| dКРн, дн | 25 |  |  |  |  |  |  |  | dКР, дн | 25 |

3.9 Определение общей годовой трудоемкости УМР

Годовая трудоемкость ежедневного обслуживания (УМР):

ТгЕО = tЕО · NУМРГ , чел.-ч. 							(3.34)

ТгЕО = 0,27 · 97 565 = 26343 чел.-ч.

3.10 Определение количества ремонтных рабочих на объекте

проектирования

Число производственных рабочих мест и рабочего персонала:

РЯ =  чел. 									(3.36)

РШ =  чел. 									(3.37)

- годовая трудоемкость соответствующей зоны ТО, ТР, цеха, поста и т.д., чел.-час;

РЯ – число явочных, технологически необходимых рабочих или количество рабочих мест, чел.;

РШ – штатное число производственных рабочих, чел.;

ФРМ – годовой фонд рабочего времени одного рабочего места (номинальный), (принимается по Приложению 2 Методических указаний), ч;

ФРМ = 2010 ч.

ФРВ – годовой фонд рабочего времени штатного рабочего, (принимается по Приложению 2 Методических указаний), ч;

ФРВ = 1780 ч.

РЯ = = 13,10

Принимаем РЯ = 13 чел.

РШ = = 14,79

Принимаем РШ = 15 чел.

Расчетные показатели по объекту проектирования сводим в таблицу 3.3.

Таблица 3.3

| Наименование показателя | Условное обозначение | Единица измерения | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчетная | принятая |
| Годовая производственная программа |  |  |  |  |
| - по ЕО | NЕОГ | Обсл. | 88 695 | 88 695 |
| - по ТО-1 | NТО-1Г | Обсл. | 5939 | 5939 |
| -по ТО-2 | NТО-2Г | Обсл. | 1980 | 1980 |
| - по СО | NСОГ | Обсл. | 600 | 600 |
| - по Д-1 | NД-1Г | Обсл. | 4553 | 4553 |
| -по Д-2 | NД-2Г | Обсл. | 2376 | 2376 |
| Сменная производственная программа |  |  |  |  |
| - по ЕО | NЕОсм | Обсл. | 81 | 81 |
| - по ТО-1 | NТО-1см | Обсл. | 9,83 | 10 |
| - по ТО-2 | NТО-2см | Обсл. | 3,28 | 3 |
| Общая годовая трудоемкость работ УМР в АТП | ТГТР | Чел.-ч. | 26343 | 26343 |
| Количество производственных рабочих по объекту проектирования |  |  |  |  |
| явочное | РЯ | Чел. | 13,10 | 13 |
| штатное | РШ | Чел. | 14,79 | 14 |

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

4.1 Выбор метода организации производства ТО и ТР на АТП

Схема централизованного управления производством при методе технологических комплексов приведена на схеме 4.1.

Схема 4.1

Руководство производством на предприятии полностью осуществляет начальник производства через подчиненных ему руководителей производственных подразделений. Непосредственно руководство производственными процессами на своих участках работы осуществляют руководители различных производственных подразделений.

Основные организационные принципы этого метода :

1) Управление процессами ТО и ТР подвижного состава в АТП осуществляется централизованно отделом управления производством.

2) Организация ТО и ТР в АТП основывается на технологическом принципе формирования производственных подразделений, при котором каждый вид технического воздействия (ТО-1, ТО-2, ТР и прочие) выполняется специализированными подразделениями.

3) Подразделения (бригады, участки и исполнители - в зависимости от размеров АТП ), выполняющие однородные виды технических воздействий для удобства управления ими объединяются в производственные комплексные участки.

4) Подготовка производства - комплектование оборотного фонда, доставка агрегатов, узлов и деталей на рабочие места и с рабочих мест, мойка агрегатов, узлов и деталей перед отправкой на ремонт, обеспечение рабочих инструментом , а также перегон автомобилей в зонах ТО , ТР и ожидания осуществляется централизованно комплексом подготовки производства.

5) Обмен информацией между отделом управления и всеми производственными подразделениями базируется на двусторонней диспетчерской связи, средствах автоматики и механики.

Комплекс ТОД - выполняет ТО, регламентные работы, сопутствующие ремонты и работы по диагностике ПС. В состав комплекса входят специализированные бригады, выполняющие различные виды технических воздействий : ЕО (бригады ЕО), ТО-1 (бригады ТО-1), ТО-2 (бригады ТО-2) и диагностические работы (бригады Д).

Комплекс TР - объединяет подразделения , производящие работы по замене неисправных агрегатов , узлов и деталей автомобилей на исправные , а также крепежно-регулировочные и другие работы по ТР непосредственно на автомобилях.

Комплекс РУ - объединяет участки выполняющие работы по обслуживанию и ремонту снятых с автомобилей деталей, узлов и агрегатов, изготовлению деталей, а также другие работы, не связанные с непосредственным выполнением их на автомобилях .

Комплекс ПП (подготовки производства) - объединяет следующие структурные подразделения:

1) Участок комплектации - обеспечивает комплектование оборотного фонда, подбор запасных частей по заданию отдела управления, необходимых для выполнения регламентных и ремонтных работ и доставку их на рабочие места, а также транспортировку агрегатов и узлов снятых с автомобилей для ремонта.

2) Промежуточный склад - обеспечивает хранение агрегатов, узлов и деталей (в большинстве отремонтированных), контроль уровня их запаса, обеспечивающего бесперебойную работу производства.

3) Транспортный участок - осуществляет перегон автомобилей и транспортировку тяжеловесных агрегатов и деталей.

4) Моечный участок - обеспечивает мойку всех агрегатов, узлов и деталей, снятых с автомобилей перед их отправкой на ремонт.

5) Инструментальный участок - обеспечивает хранение, выдачу и ремонт инструментов.

Отдел управления производством (ОУП) - обеспечивает планирование и оперативное управление работой всех производственных комплексов, а также административное и оперативное руководство подразделениями комплекса подготовки производства. ОУП состоит из подразделений: группы оперативного управления и группы обработки и анализа информации.

На персонал группы оперативного управления возлагается выполнение следующих задач:

- принятие смены, т.е. ознакомление с состоянием производства осуществление оперативного контроля выполнения планов проведения диагностирования, ТО-1, ТО-2;

- осуществление оперативного планирования, регулирования, учета и контроля выполнения ТО и ремонта;

- организация и контроль выполнения работ по своевременной подготовке запасных частей и материалов для проведения регламентных работ по ТО и ремонту , т.е. обеспечение подготовки производства .

На группу обработки и анализа информации возлагается; выполнение всех работ, связанных с организацией информационного обеспечения системы управления. Основной задачей группы является систематизация, обработка, анализ и хранение информации о деятельности всех подразделении технической службы, а также планирование ТО и ремонтов. В состав группы входят работники по пред машинной обработке информации, анализу информации и планированию.

Производственно-технический отдел (ПТО):

-разрабатывает планы и мероприятия по внедрению новой техники и технологий производственных процессов, планы научной организации труда и контролирует их выполнение;

- разрабатывает и проводит мероприятия по охране труда и техники безопасности, изучает причины производственного травматизма и принимает меры по их устранению;

- проводит техническую учебу по подготовке кадров и повышению квалификации рабочих и ИТР (инженерно-технических работников);

- организует изобретательскую и рационализаторскую работу в АТП и внедрение рационализаторских решений; осуществляет работы по составлению технических нормативов и инструкции, конструированию не стандартного оборудования и реконструированию производственных зон и оборудования.

Отдел главного механика (ОГМ) осуществляет содержание в технически исправном состоянии зданий, сооружений, электросилового и санитарно-технического хозяйства, а также обслуживание и ремонт производственного оборудования, инструментальной оснастки и контроль за обеспечением правильного их использования.

Отдела снабжения (ОС):

- обеспечивает бесперебойное материально-техническое снабжение АТП; составляет заявки по материально-техническому снабжению и обеспечивает правильную организацию работы складского хозяйства.

Отдел топливно-энергетических ресурсов (ТЭР):

Осуществляет мероприятия по планированию, учету и рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов.

Отдел технического контроля (ОТК) осуществляет контроль качества работ, выполняемых всеми подразделениями собственного производства, а также качество продукции предприятий, услугами которых пользуется АТП;

- осуществляет периодический выборочный контроль технического состояния ПС;

- осуществляет контроль технического состояния ПС при его приеме и выпуске на линию;

- занимается анализом возникновения неисправностей ПС.

Структура управлением производством

Я выбираю структуру управления производством ТО и ремонта автомобилей по методу технологических комплексов, так как это один из самых прогрессивных структуру управления производством.

Основные принципы управления этой структуры:

Комплекс подразделений по ТО в диагностике подвижного состава (ТОД). В этот комплекс входят специализированные бригады по ЕО, ТО-1 и ТО-2 и диагностированию технического состояния автомобилей.

Комплекс подразделений по ТР автомобилей, состоящий из специализированных бригад по ТР автомобилей.

Комплекс подразделений по ремонту деталей, приборов, узлов и агрегатов, снятых с автомобиля (РУ). Этот комплекс включает участки и отделения по ремонту деталей, приборов, узлов и агрегатов, снятых с автомобиля.

Комплекс участков по подготовке производства. Он отвечает за комплектование оборотного фонда, подбор и доставку запасных частей и агрегатов на рабочие места, перегон автомобилей из зоны ожидания на посты обслуживания и ремонта и обратно и др.

4.2 Выбор метода организации технологического процесса в зоне УМР

автомобиль техосмотр ремонт

В данном АТП я выбрал метод организаций производства ТО и ТР специализированных бригад, при которой бригада рабочих выполняет определенный вид ТО и ремонта автомобилей.

При такой организаций труда отдельные специализированные бригады создаются для выполнения ЕО, ТО-1, ТО-2, УМР, и ТР автомобилей и ремонта. На каждую специализированную бригаду возлагается своевременное и качественное выполнение соответствующего вида ТО или ремонта по всем автомобилям АТП.

Специализированные бригады в зависимости от численности рабочих возглавляют начальники, механики или бригадиры. Производственные отделения по ремонту узлов и агрегатов, снятых с автомобилей, в зависимости от размеров АТП возглавляют начальники, мастера или бригадиры.

В состав специализированных бригад входят рабочие различных специальностей, необходимых для выполнения всего объема работ соответствующего вида ТО или ремонта: слесари, авторегулировщики, автоэлектрики, кузовщики, смазчики и др. Они входят в состав специализированных бригад на время выполнения работ, но всегда остаются в штате выделивших их отделений. Примерное число рабочих бригад определяется по действующим единым нормативам трудоемкости работ расчетным путем.

За каждым рабочим специализированной бригады по ТО автомобилей закрепляют определенные виды работ: крепежные регулировочные, смазочно-очистительные, электротехнические, кузовные и др.

При такой организаций труда объем работ, выполняемых на автомобиле, распределяются между рабочими любым способом. Это позволяет при организаций труда равномерно загрузить рабочих и посты.

Однако этой организаций присущи принципиальные недостатки, заключающиеся в обезличиваний ответственности и отсутствий материальной заинтересованности рабочих в качестве работ, а следовательно, и в надежной работе автомобилей после обслуживания и ремонта.

При такой организаций нельзя планировать и объективно оценивать работу специализированных бригад по тем показателям, по которым оцениваются результаты работы производства в целом, т.е. по величинам затрат и простоев автомобилей. Следовательно, нельзя эффективно стимулировать улучшение этих основных показателей работы производства. При отсутствий необходимой ответственности и заинтересованности в снижений затрат и простоев автомобилей, специализированные бригады не предъявляют необходимых требований к улучшению качества и своевременному выполнению ремонта узлов и агрегатов, снятых с автомобиля, который выполняют самостоятельные отделения. Метод специализированных бригад применяется практически на любом предприятий с численностью парка более 100 автомобилей. Метод организации технологического процесса ТО автомобилей на специализированных постах. При выполнении обслуживания на специализированных постах на отдельном посту выполняется только часть работ, а весь объем любого вида обслуживания выполняется на нескольких постах. Специализированные посты располагаются последовательно по направлению движения автомобилей, что обеспечивает наиболее короткий путь перемещения автомобиля с одного поста на другой. Совокупность специализированных последовательно расположенных постов образует поточную линию ТО автомобилей. При обслуживании автомобилей на поточной линии объем работ любого вида обслуживания распределяется по нескольким постам в технологической последовательности выполнения обслуживания. Для своего курсового проекта я выбираю поточный метод производства. Основными преимуществами поточного обслуживания являются: сокращение трудоемкости работ и повышение производительности труда за счет специализации постов, рабочих мест и исполнителей; снижение квалификации рабочих; лучшее использование производственных площадей. Однако улучшение этих и иных показателей при поточном производстве возможно при условии ритмичной работы линии. По данным НИИАТа, несинхронность работы линии на некоторых АТП достигает 40-50%такта линии, что приводит к значительным потерям рабочего времени и снижению эффективности поточного производства. Следовательно, эффективность поточного производства в решающей мере зависит от уровня его организации, от квалификации и трудовой активности специалистов предприятий.

Основные условия при которых достигается эффективность поточного метода:

1) достаточная для полной загрузки поточной линии сменная программа;

2) чёткое распределение перечня операций по отдельным исполнителям;

3) максимальная механизация и автоматизация работы, включая передвижение автомобиля с поста на пост;

4) возможность перехода рабочих с поста на пост и наличие так называемых “скользящих” рабочих для продолжения незаконченных операций или оказание помощи в работе соседним постам;

5) максимально возможная специализация отдельных постов по виду выполняемых работ при большой программе обслуживания и совмещение работ различного вида на одном посту при относительно небольшой программе;

6) хорошо налаженное снабжение поточной линии всеми необходимыми деталями, материалами и инструментом, хранящимся вблизи от рабочих постов или непосредственно на постах.

4.3 Схема управления зоной УМР

Схема 4.2

Начальник комплекса ТОД

Мастер зоны УМР

Рабочее место №2

Рабочее место №…

ЦУП

Рабочее место №1

Административное подчинение       ________

Оперативное подчинение

4.4 Схема технологического процесса на объекте проектирования

Схема 4.3

КТП

Зона ЕО

Уборка салона

Механизированная мойка

Домойка

и обтирка

Хранение автомобилей

Зона ТР, ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2.

Зона ожидания

4.4 Выбор режима работы производственных подразделений

Таблица 4.1

| Наименование производственных подразделений | Режим работы подразделений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число дней работы в году | Число смен работы в сутки | Продолжи-тельность смены | Период выполнения смены |
| Зона ЕО | 365 | 3 | 7 | I , II и III |
| Посты Д-1 и Д-2 | 302 | 2 | 8 | I и II |
| Зона ТО-1 | 302 | 2 | 8 | II и III |
| Зона ТО-2 | 302 | 2 | 8 | I и II |
| Зона ТР | 357 | 3 | 7 | I , II и III |
| Ремонтные участки | 302 | 2 | 8 | I и II |

Совмещенный суточный график работы автомобилей на линии представлен на схеме 4.4.

Схема 4.4

4.5 Расчет количества линий в зоне УМР

nл=Ƭл/R 										(4.1)

где: Ƭл – такт линий, т.е. время между очередным перемещением автомобиля с поста на пост, мин;

R – ритм производства, т.е. время одного обслуживания, мин.

nл = 2 / 15,5=0,13

Такт линий.

Ƭл =60/Nу, мин 									(4.2)

где: Nу – производительность моечной установки, авт/ч. Принимаем автоматическую установку для мойки автобусов модели 1126, Nу = 30 авт/ч.

Ƭл = 60/30 = 2 мин

Ритм производства.

R=tсм·Ссм·60/NсмЕО, мин 							(4.3)

где: tсм – продолжительность работы зоны ЕО за одну смену, ч (принимается 8 часов при 5-дневной раб.неделе и 7 часов при 6-дневной раб.неделе);

Ссм – число смен (принимается в соответствий с выбором режима работы производственных подразделений, согласно п 4.4);

NсмЕО – сменная программа ЕО, обслуж.

R=7·3·60/81=15,5 мин.

4.6 Распределение исполнителей по специальностям и квалификации

Количество исполнителей распределяем по видам работ и квалификации.

Таблица 4.2

| Виды работ | Специаль-ность рабочего | Распределе-ние трудоемкости, % | Количество исполнителей принятое |  | Квалификация (разряд) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчетое | принятое |  |
| Уборка | Уборщик | 46 | 4 | 4 | II |
| Мойка | Мойщик | 18 | 5 | 5 | III |
| Сушка | Уборщик | 36 | 4 | 4 | II |
| Итого: |  | 100 | 13 | 13 |  |

4.7 Подбор технологического оборудования

Таблица 4.3

| № | Наименование | Тип или модель | Кол-во | Размеры в плане, мм | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Пылесос | ПМ-4М | 1 | 400х300 | 0,12 |
| 2. | Барабан с самонаматывающимся шлангом и пистолетом для воды | ЦКБ-351М | 1 | 300х300 | 0,09 |
| 3. | Конвейер к линии для мойки автомобилей | М 117 | 1 | 34200х2400 | 82,08 |
| 4. | Установка для наружной мойки автобусов | 1126 | 1 | 20000х5350 | 107,00 |
| 5. | Установка для сдувания влаги с наружных поверхностей автомобилей | ЦКБ М 111 | 1 | 4640х3870 | 17,96 |
| 6. | Установка для мойки и отжима обтирочных материалов | М 154 | 2 | 800х500 | 0,80 |
| 7. | Барабан с самонаматывающимся шлангом и пистолетом для обдува сжатым воздухом | ЦКБ-351М | 1 | 300х300 | 0,09 |
|  | Итого: |  |  |  | 208,14 |

Технологическая оснастка

Таблица 4.4

| № | Наименование | Модель, ГОСТ | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Веник | - | 6 |
| 2 | Лопата совковая | - | 6 |
| 3 | Ведро | - | 6 |
| 4 | Совок | - | 6 |
| 5 | Щетка волосяная | - | 4 |
| 6 | Комплект ключей гаечных накидных | 2335-ПМ | 2 |
| 7 | Спец.одежда | ГОСТ 12.4.109 | 13 |

Организационная оснастка

Таблица 4.5

| № | Наименование | Тип, модель | Кол-во | Размеры в плане, мм | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит для инвентаря | СИ | 2 | 1200х600 | 1,44 |
| 2 | Ларь для обтирочных материалов | СИ | 2 | 800х400 | 0,64 |
| 3 | Контейнер для сбора мусора | СИ | 1 | 1400х500 | 0,70 |
| 4 | Стул | СИ | 2 | 450х350 | 0,31 |
| 5 | Шкаф для хранения спец.одежды | СИ | 13 | 400х400 | 2,08 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,17 |

4.7 Расчет производственной площади

Площади производственных помещений определяют одним из следующих методов:

- аналитически  (приближенно) по удельной площади, приходящейся на один автомобиль, единицу оборудования или одного рабочего;

- графически (более точно) по планировочной схеме, на которой в принятом масштабе вычерчиваются посты (поточные линии) и выбранное технологическое оборудование с учетом категории подвижного состава и с соблюдением всех нормативных расстояний между автомобилями, оборудованием и элементами зданий;

- графо-аналитически (комбинированный метод) путем планировочных решений и аналитических вычислений.

При наличии настольного, переносного оборудования и приборов, а также настенного подвесного оборудования в суммарную площадь должны входить площади столов, верстаков и стеллажей, на которых устанавливается оборудование и приборы, а не площади самого оборудования. Если оборудование занимает меньшую площадь в плане, чем площадь устанавливаемого на него автомобиля, то в суммарную площадь оно не включается.

При поточном методе ТО площадь зоны ЕО.

FЗ =LЗ · BЗ, м2									 (4.4)

где: LЗ – длина зоны ЕО, м;

BЗ – ширина зоны ЕО, м.

FЗ=36,34 · 9 = 327,06 м2

Длина зоны ЕО.

LЗ= Lл+2а1, м (4.5)

где: Lл – рабочая длина линии ЕО, м;

а1 – расстояние от автомобиля до наружных ворот (принимается равной 1.2 м)

LЗ=33,94+2·1,2=36,34 м

Рабочая длина зоны ЕО.

Lл=ƒa·n+a· (n-1), м 								(4.6)

где: ƒa – габаритная длина автомобиля, м;

n – число постов в зоне;

a – расстояние между автомобилями, м (принимается равным 2 м)

Lл=9,98·3+2·(3-1)=33,94 м

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовом проекте рассматривается автотранспортное предприятие г. Липецка. Был произведен расчет программы предприятия, определена трудоемкость работ и количество производственных рабочих.

В организационной части определены перспективные методы работы предприятия и, в частности, зоны УМР по обслуживанию автобусов ЛАЗ-4207. Подобрано оборудование для зоны УМР комплекса технического обслуживания и диагностики АТП.

ЛИТЕРАТУРА

- Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев "Техническое обслуживание и               ремонт автомобилей", Москва, Транспорт, 1985г.

- Краткий автомобильный справочник, НИИАТ, Москва, Транспорт, 1986г.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, Москва, Транспорт, 1986г

- Г.М. Напольский "Технологическое проектирование автотранспортных предприятий", Москва, Транспорт, 1985г.

- Г.В.Крамаренко, И.В.Барашков "Техническое обслуживание автомобилей", Москва, Транспорт, 1982г.

- Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий для автомобильного транспорта. ОНТП-01-86, Горький, 1990г.

- Методические указания по выполнению курсового проекта по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП. Н.Новгород, РЗАТТ, 1999г.

- Табель технологического оборудования и специализированного инструмента для автотранспортных предприятий и баз централизованного технического обслуживания автомобилей Министерства автомобильного транспорта РСФСР, Москва, Минавтотранс РСФСР, 1983 г.