Порошковые огнетушители (ОП)

Порошковые огнетушители (ОП) используются для тушения загораний:

- твердых веществ (А),

- горючих жидкостей (В),

- горючих газов (C),

- электроустановок (Е).

Порошковые огнетушители универсальные и недорогие. Их широко используют для устранения очагов возгораний на производстве, складах горючих материалов, на транспорте и в общественных помещениях.

Но обладают существенным недостатком — их нельзя использовать для тушения техники, чувствительной к попаданию порошка внутрь корпуса. Также к недостаткам этого вида огнетушителей можно отнести сложность конструкции запорного устройства и необходимость постоянно контролировать давление в корпусе.

Являясь официальным представителем ООО «Ярпожинвест» мы предлагаем полную линейку порошковых огнетушителей от производителя:

  - переносные огнетушители (ГОСТ Р 51057-2001) с массой ОТВ от 1 до 10 кг

  - передвижные огнетушители (ГОСТ Р 51017-2009) с массой ОТВ от 25 до 100 кг.

Для речного и морского флота выпускаются порошковые огнетушители (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5, ОП-6, ОП-8, ОП-10) имеющие Свидетельства о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства.

Полный срок службы огнетушителя составляет 10 лет (включая перезарядку). Давление в баллоне контролируется по встроенному индикатору. Независимо от показаний индикатора, перезарядку следует осуществлять раз в 5 лет. По истечению срока службы подлежит списанию.

Технические характеристики порошковых огнетушителей:

| Марка | Вместимость корпуса, л | Масса заряда, кг/л | Рабочее давление, Мпа | Пр-ть подачи ОТВ, сек | Длина струи, м | Огнетушащая сп-ть по классу |  | Масса, кг | Габаритные размеры (диаметр, высота) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | А | В |  |  |
| ОП-1 | 1,2 | 1 +/- 0,05 | 1,4 +/- 0,2 | 6 | 2 | 0,5А | 13В | 2,2 | 90×300 |
| ОП-2 | 2,5 | 2 +/- 0,1 | 1,4 +/- 0,2 | 6 | 2 | 0,7А | 21В | 3,0 | 115×420 |
| ОП-3 | 3,65 | 3 +/- 0,15 | 1,4 +/- 0,2 | 8 | 2 | 1А | 31В | 4,6 | 150×345 |
| ОП-4 | 4,9 | 4 +/- 0,2 | 1,4 +/- 0,2 | 10 | 3 | 2А | 55В | 5,9 | 130×420 |
| ОП-5 | 6,0 | 5 +/- 0,25 | 1,4 +/- 0,2 | 10 | 3 | 2А | 70В | 7,3 | 160×505 |
| ОП-6 | 7,5 | 6 +/- 0,3 | 1,4 +/- 0,2 | 12 | 3 | 3А | 89В | 8,9 | 160×580 |
| ОП-8 | 9,8 | 8 +/- 0,4 | 1,4 +/- 0,2 | 15 | 4 | 4А | 144В | 11,6 | 170×580 |
| ОП-10 | 11,9 | 10 +/- 0,5 | 1,4 +/- 0,2 | 15 | 4 | 4А | 144В | 14,3 | 170×650 |
| ОП-35 | 35,4 | 35 +/- 1,75 | 1,6 +/- 0,2 | 20 | 6 | 6А | 233В | 48,3 | 300×750/970 |
| ОП-70 | 69,3 | 70 +/-3,5 | 1,6 +/- 0,2 | 20 | 6 | 10А | 233В-2 | 96,3 | 300×1290 |