ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с паспортом устройства.

- При получении устройства обязательно проверить комплектность, соответствие маркировок и серийного номера на изделии и в прилагаемом паспорте, наличие и сохранность пломб.

- Категорически запрещено подвергать устройство механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.

Влажность

Габариты (мм)

Тип корпуса

Стандарт

Ethernet

Вес

Страна-

производитель

от 0% до 85%

(без конденсации)

440х210х44

металл

IEEE-802.3af POE

IEEE 802.3i 10BaseT

IEEE 802.3u 100BaseTX

IEEE 802.3x Full-duplex

- Flow Control 3,6 кг

Китай

а	также	при	условии	исключения

непосредственного воздействия атмосферных осадков.

 Погрузка и выгрузка коробок с устройствами должна проводиться со всеми мерами предосторожности, исключающими удары и повреждения коробок.

|  Температура окружающей среды при |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| транспортировке может составлять от -60С |  |  |  |
| до +70С. |  |  |  |
|  Хранение | устройства | допускается | в |
| упаковке изготовителя на стеллажах в |  |  |  |
| закрытом | неотапливаемом | помещении | с |

ПАСПОРТ

коммутатор PoE

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ

|  | ПРИМЕНЕНИЯ |  |
| --- | --- | --- |
|  18-портовый | PoE-коммутатор |  |
| предназначен | для питания различных |  |

удаленных электронных PoE устройств, таких как беспроводные точки доступа, PTZ-устройства IP-видеокамер. Работает в стандарте IEEE 802.3af.

 Рекомендуется	для	сетевого

оборудования, поддерживающего PoE.

- Сетевое устройство по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу 2 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | МОДЕЛЬ | 16P2G/S-300 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество | 16 РоЕ 100 Мбит/с + |  |
|  | портов | 2х1 Гбит/с LAN +2 SFP |  |
|  | Таблица MAC | 8192 |  |
|  | адресов |  |  |
|  | Буферная | 2,7 Мб |  |
|  | память |  |  |
|  |  | 14880 pps – 10 Мбит/с |  |
|  | Скорость | 148800 pps – 100 Мбит/с |  |
|  | обработки | 1488000 pps – 1 Гбит/с |  |
|  | потоков | общая пропускная |  |
|  |  | способность 8,8 Гбит |  |
|  | Выходное | 48 В |  |
|  | напряжение |  |  |
|  |  | общая до 300 Вт, |  |
|  | Выходная | на порт до 15,4 Вт |  |
|  | мощность | питание: 1,2 – «+» |  |
|  |  | 3,6 – «–» |  |
|  | Индикация | питание, POE, статус |  |
|  | Диапазон |  |  |
|  | рабочих | от 0°С до +40°С |  |
|  | температур |  |  |

|  | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | PoE-коммутатор | 1 шт. |
|  | Паспорт устройства | 1 шт. |
|  | Коробка упаковочная | 1 шт. |
|  | Ножки клеевые комплект | 1 шт. |
|  | Переходник 19" | 2 шт. |
|  | Шнур питания | 1 шт. |

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

УСТРОЙСТВА

- Монтаж PoE-коммутатора должен

производиться только специалистом, имеющим соответствующую квалификацию.

- Подсоедините сетевой шнур к устройству.

- Подключите вилку сетевого шнура к сети питания AC 220V, и дождитесь световой индикации на корпусе устройства (загорается индикатор наличия питания).

- Подключите один конец сетевого кабеля LAN в сетевое устройство, а другой конец к коммутатору, индикация покажет статус подключения и подачу питания на порт.

- Длина провода витой пары не должна превышать более 100 м, а для подключения при помощи оптического кабеля – до 2 или до 20 км (в зависимости от типа оптического кабеля и типа модуля SFP).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

 Транспортировка	устройства	в

транспортной таре разрешается любым видом крытого транспорта и на любое расстояние, при условии крепления тары с упакованными устройствами к кузову

транспортного средства с целью предохранения ее от смещений, соударений,

атмосферой типа II, в соответствии с ГОСТ

15150-69 не более 1 года, при температуре  -

50С до +40С и относительной влажности воздуха до 98%.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие признано годным к эксплуатации и

полностью соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 51558-2000 «Системы охранные телевизионные», ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 «Совместимость технических средств электромагнитная», ТУ4372-002-

4899870-2005 «Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств».

СРОК ГАРАНТИИ СОСТАВЛЯЕТ

18 МЕСЯЦЕВ

ОТМЕТКИ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

дата

проверил

дополнительные отметки

- портов

16P2G/S-300W

Сделано в Китае
Разработка и контроль –
правообладатель торговой марки
"FIESTA" ООО "Фиеста электроникс"
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР И
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
450071 Россия,
г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 39, корп.11
(здание завода "Промсвязь")
Тел.: +7-347-294-42-24
WhatsApp: +7917 809 4444

www.spezvision.ru