ОДМ 218.3.014-2011

ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" при участии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения".

2. ВНЕСЕН Управлением эксплуатации и сохранности автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации.

3. ИЗДАН на основании распоряжения Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации от _____________ N _____.*

_______________

* См. ярлык "Примечания".

4. ИМЕЕТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Область применения

Настоящий отраслевой дорожный методический документ (далее ОДМ) является актом рекомендательного характера в дорожном хозяйстве, содержащим технические рекомендации в области обследования и оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах и назначения восстановительных мероприятий.

Настоящий ОДМ применяется при оценке технического состояния по результатам обследования и испытаний любых типов мостовых сооружений на федеральных автомобильных дорогах на протяжении всего их жизненного цикла - вновь построенных, эксплуатируемых, после выполнения ремонта, капитального ремонта и реконструкции.

Наибольшая эффективность применения методики оценки технического состояния достигается при использовании ее в соответствующих профильных отраслевых автоматизированных аналитических информационных системах.

Положения настоящего ОДМ предназначены для применения специализированными организациями, выполняющими работы по обследованию мостовых сооружений, а также федеральными управлениями автомобильных дорог и управлениями автомобильных магистралей при эксплуатации мостовых сооружений в соответствии с правилами применения документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства [1].

2 Нормативные ссылки

В настоящем ОДМ использованы нормативные ссылки на следующие документы:

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

- Федеральный закон от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

- ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

- ГОСТ Р 52289-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

- ГОСТ Р 52290-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 52398-2005 Национальный стандарт Российской Федерации. Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

- ГОСТ Р 52399-2005 Национальный стандарт Российской Федерации. Геометрические элементы автомобильных дорог.

- ГОСТ Р 52748-2007 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения.

- ГОСТ Р 52577-2006 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог.

- ГОСТ Р 52607-2006 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 27.002-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Термины и определения.

- ГОСТ Р 54257-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования.

- Свод правил СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*.

3 Термины и определения

В настоящем ОДМ применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 мостовое сооружение: Искусственное сооружение, состоящее из одного или нескольких пролетных строений и опор, предназначенное для пропуска различных видов транспорта и пешеходов, а также водотоков, селей, скота, коммуникаций различного назначения - порознь или в различных комбинациях над естественными или искусственными препятствиями.

Примечание - К искусственным препятствиям относятся искусственные водоемы, водные каналы, автомобильные и железные дороги, другие инженерные сооружения, а также территории предприятий, городские территории, через которые проходит автомобильная дорога.

3.2 технический объект (объект): любая функциональная единица определенного целевого назначения (система, подсистема, элемент, устройство), которую можно рассматривать в отдельности в периоды проектирования, строительства, эксплуатации, изучения, исследования и испытаний.

Примечания

1 Объектами могут быть мостовые сооружения, группы конструкций, конструкции, а также их элементы.

3.3 элемент: Составная часть сложного технического объекта, рассматриваемая при проведении анализа как единое целое, не подлежащее дальнейшему разукрупнению, имеющая самостоятельные характеристики, используемые при расчетах, и выполняющая определенную частную функцию в интересах сложного объекта, который по отношению к элементу представляет собой систему.

Примечание - Элементами могут быть балка, плита, диафрагма, ригель и т.д.

3.4 система: совокупность элементов мостового сооружения, объединенных конструктивно и (или) функционально для выполнения некоторых требуемых функций.

3.5 конструкция: Часть мостового сооружения, состоящая из конструктивно объединенных элементов, выполняющая определенные функции (несущие, ограждающие, защитные и (или) другие).

Примечания

1 В мостовом сооружении конструкции делят на основные, обеспечивающие основные функциональные свойства мостового сооружения и неосновные (вспомогательные), обеспечивающие, например, защиту и безопасность только в экстремальных ситуациях, удобство содержания в период эксплуатации и другие вспомогательные функциональные свойства.

2 Из множества основных конструкций выделяют несущие конструкции, основной функцией которых является восприятие усилий от постоянных и временных нагрузок.

3.6 мостовое полотно: Система элементов, расположенных на пролетном строении и предназначенных для обеспечения комфортности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов, а также для отвода воды с поверхности покрытия ездового полотна, тротуаров и сопряжений с подходами.

Примечание - Мостовое полотно обычно включает одежду мостового полотна, тротуары, ограждения, а также объединенные конструктивно с мостовым полотном элементы системы водоотвода.

3.7 проезжая часть: Часть дороги, предназначенная для размещения полос движения транспортных средств.

3.8 пролетное строение: Система, состоящая из конструктивно объединенных элементов, перекрывающая всё пространство или его часть между двумя или несколькими опорами, предназначенная для восприятия нагрузок от мостового полотна, собственного веса, транспортных средств и пешеходов и передачи нагрузок на опоры. Пролетные строения относят к основным несущим конструкциям мостового сооружения.

Примечание - Элементы пролетного строения общего функционального предназначения можно рассматривать как элементы отдельных подсистем - элементы проезжей части, элементы главных балок (ферм, арок), элементы вантовой (висячей) системы, элементы связей и др.

3.9 система водоотвода: совокупность конструкций и элементов, предназначенных для удаления воды с мостового сооружения.

Примечание: Как правило, большинство элементов системы водоотвода связаны только функционально, а конструктивно не связаны между собой.

3.10 техническое состояние мостового сооружения: Совокупность подверженных изменению в процессе эксплуатации свойств мостового сооружения, характеризуемая в определенный момент времени показателями, параметрами, установленными в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации на объект.

Примечание: Состояние характеризуется тем, что описывает переменные свойства объекта.

3.11 функциональные свойства мостового сооружения: Свойства, характеризующие основное назначение мостового сооружения - обеспечение безопасного и комфортного движения автомобилей с расчетными скоростями в неконтролируемом режиме, пропуска тяжелых транспортных средств в контролируемом режиме, судов, и (или) прохода пешеходов в течение установленного времени эксплуатации.

3.12 категория (вид) технического состояния: Категория, характеризуемая соответствием или несоответствием качества объекта определенным техническим требованиям, установленным технической документацией на этот объект.

Примечания

1 Категория (вид) технического состояния определяется признаками и стабильными значениями переменных параметров в данный момент времени.

2 Переход объекта из одной категории технического состояния в другую, худшую категорию обычно происходит либо по причине морального износа, либо вследствие событий: повреждений или отказов. Совокупность фактических состояний объекта, способствующих переходу в новое состояние, охватывает так называемый жизненный цикл объекта, который протекает во времени и имеет определенные закономерности.

3.13 исправное состояние: Состояние, при котором объект соответствует всем требованиям нормативной и (или) конструкторской (проектной) документации.

3.14 неисправное состояние: Состояние, при котором объект не соответствует хотя бы одному из требований нормативной и (или) конструкторской (проектной) документации.

3.15 работоспособное состояние: Состояние объекта, при котором он способен выполнять требуемые функции в соответствии с нормативной и (или) конструкторской (проектной) документацией.

3.16 неработоспособное состояние: Состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего его способность выполнять основные функции, не соответствует требованиям нормативной и (или) конструкторской (проектной) документации.

Примечание: Для сложных объектов, к которым относятся мостовые сооружения, из множества неработоспособных состояний, выделяют частично неработоспособное состояние, названное "ограниченно-работоспособное", при котором у объекта частично нарушены функциональные свойства.

3.17 ограниченно-работоспособное состояние: Состояние объекта, характеризующееся наличием таких дефектов, при которых его безопасная эксплуатация с требуемым уровнем надежности возможна при постоянном контроле технического состояния и введении специальных ограничений (по нагрузкам, скорости движения или другим параметрам, определяющим функциональные свойства).

Примечание: Для несущих конструкций мостового сооружения ограниченно-работоспособное состояние характеризуется, в первую очередь, недостаточной грузоподъемностью, определяемой расчетами по предельным состояниям.

3.18 предельное состояние строительного объекта: Состояние строительного объекта, при котором дальнейшая его эксплуатация недопустима, затруднена или нецелесообразна.

Примечание - Предельные состояния конструкций мостовых сооружений разделяют на две группы - первую и вторую. При переходе основной конструкции мостового сооружения в предельное состояние первой группы его эксплуатация, как правило, временно или окончательно прекращается.

3.19 аварийное состояние: Техническое состояние, при котором с большой степенью вероятности в ближайшее время можно ожидать аварию.

Примечание - Под аварией мостового сооружения понимают происшествие, представляющее разрушение или обрушение конструкции или группы конструкций мостового сооружения или получение ими таких деформаций, при которых его эксплуатация невозможна.

3.20 признак технического состояния мостового сооружения или конструкции: Качественная или количественная характеристика свойств объекта.

3.21 параметр технического состояния мостового сооружения мостового сооружения* или конструкции: Признак технического объекта, количественно характеризующий его свойства.

________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

3.22 остаточный срок службы мостового сооружения: Календарная продолжительность эксплуатации мостового сооружения от момента контроля его технического состояния до перехода в предельное состояние.

3.23 ремонтопригодность: Способность объекта к поддержанию или восстановлению состояния, в котором он может выполнять требуемые функции.

3.24 грузоподъемность: Характеристика мостового сооружения, соответствующая наибольшим классам нормативных временных нагрузок и наибольшей величине эталонных автомобильных нагрузок при которых наступает предельное состояние первой группы наиболее слабой несущей конструкции с учетом ее фактического состояния.

3.25 эталонные автомобильные нагрузки: Временные вертикальные нагрузки заданной структуры, моделирующие колонну автомобилей и служащие для определения их максимальной массы, при которой они могут быть безопасно пропущены по мостовому сооружению при неконтролируемом режиме эксплуатации.

Примечание: Безопасность пропуска транспортных средств характеризуется отсутствием опасности наступления предельного состояния первой группы в мостовом сооружении от этих нагрузок.

3.26 габарит приближения строений: Предельное поперечное геометрическое очертание свободного пространства в плоскости, перпендикулярной к продольной оси проезжей части, внутри которого не могут быть расположены какие-либо части сооружения или устройства.

3.27 критический отказ в мостовом сооружении: Отказ конструкции или ее элемента, который может привести к тяжелым последствиям: травмированию людей, значительному материальному ущербу или неприемлемым экологическим последствиям, тяжесть которых в пределах данного анализа признана недопустимой и требует принятия специальных мер по снижению вероятности данного отказа и/или возможного ущерба, связанного с его возникновением.

3.28 дефект в мостовом сооружении (дефект): Каждое отдельное несоответствие в мостовом сооружении установленным требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Примечания

1 Дефекты могут являться последствием конструкционных ошибок (конструктивные дефекты), могут появиться на стадии изготовления, строительства (строительные дефекты) или в период эксплуатации (эксплуатационные дефекты). Дефект изготовления или строительства означает несоответствие значения параметра технического состояния объекта требованиям на изготовление, строительство, вызываемое нарушением технологии, ее недостатками и другими причинами в период строительства или выполнения ремонтных работ. Дефект, приобретенный при эксплуатации, - это зафиксированное при контроле технического состояния накопленное повреждение с выходом фактического значения параметра технического состояния объекта за установленные предельно допустимые значения. Различают также деградационные дефекты, возникшие при эксплуатации по причинам, связанным с естественными процессами старения, физическим износом, усталостью, негативным воздействием внешней среды, а также в результате морального износа.

2 Термин "дефект" связан с терминами "неисправность" и "отказ", но не является их синонимом. Находясь в неисправном состоянии, объект может иметь один или несколько дефектов. Дефект может отражать состояние отказа - события, характеризующегося потерей способности выполнять требуемые функции, или состояние, отличное от отказа. Отказ объекта может произойти при появлении в нем одного или нескольких дефектов только в том случае, когда вышедший за установленный предел параметр технического состояния является определяющим работоспособность данного объекта.

3.29 вид дефекта: Классификационная группа, сформированная по общности одного или нескольких признаков (причины появления, механизм образования, внешние проявления и другие признаки, кроме классификации по возможным последствиям и качественной оценки предполагаемого ущерба от данного дефекта).

3.30 категория дефекта: Классификационная группа, отражающая значимость данного дефекта по комплексному риску, влиянию на основные показатели технического состояния, а также отражающая качественную оценку предполагаемого ущерба от данного дефекта.

Примечание - В мостовых сооружениях различают несущественные, малозначительные, значительные, опасные и критические дефекты.

3.31 эксплуатация (техническая эксплуатация) мостового сооружения: Совокупность мероприятий, направленных на приведение и поддержание объекта в работоспособном состоянии.

Примечание - К мероприятиям эксплуатации относятся: обследование, содержание (включающее уход, планово-предупредительные работы), ремонт, капитальный ремонт и (или) реконструкция.

3.32 нормальная эксплуатация мостового сооружения: Эксплуатация мостового сооружения в соответствии с условиями, предусмотренными в строительных нормах или задании на проектирование.

3.33 капитальный ремонт мостовых сооружений: Изменение параметров мостовых сооружений, которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

3.34 реконструкция мостовых сооружений: Изменение параметров мостовых сооружений, которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при которых требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Примечание - Перестройку, которая подразумевает замену существующих конструкций мостового сооружения, относят к реконструкции.

3.35 Остальные термины с соответствующими определениями приняты в соответствии с [2, 3, 4, 5], Градостроительным кодексом Российской Федерации, Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, Федеральным законом от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и ГОСТ Р 27.002-2009.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем ОДМ применены следующие обозначения и сокращения:

АК: Нормативная нагрузка от автомобилей по СП 35.13330.2011;

НК: Нормативная нагрузка от транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по СП 35.13330.2011;

: Класс нормативной нагрузки АК по СП 35.13330.2011;

: Класс нормативной нагрузки НК по СП 35.13330.2011;

: Класс эталонной нагрузки для схемы трехосных транспортных средств по [6];

ЭН: эталонная нагрузка для схемы трехосных транспортных средств по [6];

Н-18: Нормативная нагрузка от автомобилей по нормам проектирования 1953 года;

Н-30: Нормативная нагрузка от автомобилей по нормам проектирования 1962 года;

А11, А8: Нормативные нагрузки в виде полос нагрузки АК по нормам проектирования [7];

НК-80, НГ-60: Нормативные нагрузки от тяжелых транспортных средств по нормам, действовавшим до 2010 года [7].

5 Общие положения

Основными свойствами мостового сооружения, которые рассматриваются при оценке технического состояния, являются безопасность (безопасность эксплуатации), безотказность (грузоподъемность) и долговечность.

В зависимости от степени соответствия свойств функциональному назначению в рассматриваемый период времени и имеющихся дефектов назначается соответствующая оценка технического состояния. Оценка состояния качественно отражает это соответствие.

В ОДМ предусмотрена шестибалльная система оценок технического состояния по каждому из рассматриваемых свойств.

По результатам оценки технического состояния по отдельным свойствам назначают общую балльную оценку технического состояния и относят мостовое сооружение к одной из шести категорий технического состояния.

Соответствие общей балльной оценки технического состояния мостового сооружения видам технического состояния приведено в таблице 1.

Таблица 1 - Соответствие балльной оценки технического состояния мостового сооружения видам технического состояния

| Балльная оценка | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое состояние | Отличное | Хорошее | Удовлетвори- тельное | Неудовлетвори- тельное | Непригодное для нормальной эксплуатации (предаварийное) | Аварийное |
| Вид технического состояния | Исправное |  | Неисправное |  |  |  |
|  | Работоспособное |  |  | Ограниченно- работоспособное | Неработоспособное |  |
|  |  |  |  |  |  | Предельное |

Оценку технического состояния мостового сооружения назначают на основании результатов технического диагностирования, которое проводят в виде технических осмотров и обследований на всех этапах жизненного цикла объекта в соответствии с установленным порядком их организации [8, 9, 10, 11].

Для объективной оценки технического состояния объекта важно, чтобы применяемая система технического диагностирования обеспечивала максимальную достоверность и актуальность результатов диагностирования. В этих целях функции осуществления контроля технического состояния, в том числе в рамках периодических осмотров, целесообразно передавать специализированным организациям на договорной (контрактной) основе.

Оценки технического состояния по каждому свойству назначают по ряду показателей и параметров, с учетом качественных условий соответствия.

Каждый из этих показателей или параметров предоставляет дополнительную возможность ранжировать мостовые сооружения в пределах одной категории технического состояния (с одной оценкой состояния) для решения различных задач управления эксплуатацией мостового парка, например с целью определения приоритетности выполнения ремонтных воздействий.

При оценке отдельных свойств - безотказности (грузоподъемности) и долговечности каждое мостовое сооружение следует рассматривать как сложный технический объект, состоящий из нескольких систем, каждая из которых представляет собой совокупность элементов, конструктивно и (или) функционально объединенных для выполнения некоторых требуемых функций.

К основным конструкциям мостового сооружения относят мостовое полотно, пролетные строения, опорные части, опоры с их фундаментной частью и сопряжения мостового сооружения с подходами. При этом пролетные строения, опорные части, опоры, являются основными несущими конструкциями, воспринимающими усилия от постоянных и временных нагрузок. Отдельные элементы мостового полотна и сопряжений относятся к несущим элементам, например консоли тротуарных плит, переходные плиты и др.

К неосновным (вспомогательным) конструкциям мостового сооружения относят конструкции системы водоотвода, эксплуатационные обустройства, устройства для прокладки коммуникаций, защитные системы - регуляционные сооружения, ледорезы, укрепления, антисейсмические обустройства, очистные сооружения и прочие системы.

В качестве группы конструкций может рассматриваться комплект опорных частей, эксплуатационные обустройства, регуляционные сооружения и т.д.

Каталоги основных и неосновных (вспомогательных) конструкций мостового сооружения и их элементов приведены в приложениях З и И.

Состояние основных несущих конструкций оценивают с позиции безопасности эксплуатации, безотказности (грузоподъемности) и долговечности, а основные ненесущие конструкции и вспомогательные конструкции - только с позиции безопасности эксплуатации и долговечности.

Необходимый уровень безопасности эксплуатации, грузоподъемности и долговечности в процессе эксплуатации обеспечивают и поддерживают различными мероприятиями, к которым относятся содержание, ремонт, капитальный ремонт и (или) реконструкция.

При анализе результатов обследования используют общие рекомендации, изложенные в [8, 11].

Классификацию имеющихся дефектов выполняют по [8] в соответствии с каталогом дефектов, утвержденным в отрасли. Каждый дефект (или группу аналогичных дефектов, если они сосредоточены на одной конструкции и имеют одинаковую степень развития) характеризуют следующими параметрами:

- Локализацией расположения, четко и однозначно указывающей конкретную конструкцию сооружения, элемент конструкции и местоположение на конструкции (элементе конструкции).

- Наименованием дефекта, однозначно отражающим вид дефекта и, при необходимости, конкретизирующим его уточняющие признаки в привязке к конкретной конструкции (элементу конструкции). Наименование дефектов, как правило, формулируют в соответствии с каталогом дефектов, утвержденным в отрасли.

- Параметрами степени развития дефекта, конкретизирующими в зависимости от вида дефекта и конкретной ситуации количественное проявление, размер, зону распространения, направление развития, степень развития, степень несоответствия нормативным требованиям. Параметры степени развития могут быть качественные и (или) количественные.

- Степенью ремонтопригодности, отражающей вид ремонтного воздействия, которым данный дефект может быть устранен. Для дефектов, которые могут быть устранены по известным технологическим решениям без специальной проектной разработки следует рекомендовать конкретный вид и объем ремонтной работы.

6 Общая оценка технического состояния и назначение категории технического состояния

6.1 Общую оценку технического состояния мостового сооружения выражают категорией технического состояния, которую назначают с учетом совокупности подверженных изменению в процессе эксплуатации основных свойств мостового сооружения, а также частными оценками технического состояния по критерию "безопасность эксплуатации", по безотказности (грузоподъемности) и долговечности. Каждая категория технического состояния качественно отражает уровень надежности мостового сооружения, а частные оценки отражают качественное соответствие отдельно по каждому свойству.

6.2 Мостовое сооружение по результатам технического диагностирования относят к одной из шести возможных категорий технического состояния:

К категории "отличное техническое состояние" относят мостовые сооружения, соответствующие всем требованиям нормативной и конструкторской (проектной) документации, с учетом перспективы развития транспортных средств и дорожной сети.

К категории "хорошее техническое состояние" относят мостовые сооружения, у которых все основные конструкции имеют исправное состояние, при этом значение одного или нескольких параметров технического состояния мостового сооружения могут не в полной мере соответствовать установленным действующими нормативными документами, но в конкретных условиях эксплуатации не нарушаются основные функциональные свойства мостового сооружения.

К категории "удовлетворительное техническое состояние" относят мостовые сооружения, основные функциональные свойства которых частично нарушены, но при этом все основные конструкции находятся в работоспособном состоянии, обеспечивается безопасный пропуск всех обращающихся автомобилей со скоростями не ниже уровня, установленного экономическими соображениями, и возможные затруднения движения автотранспорта носят только кратковременный характер. Ремонтные мероприятия для сооружений, имеющих удовлетворительное техническое состояние, организуют в плановом порядке.

К категории "неудовлетворительное техническое состояние" относят мостовые сооружения, имеющие в основных конструкциях значительные дефекты по грузоподъемности, по безопасности и долговечности. Мостовое сооружение с неудовлетворительной оценкой технического состояния способно только частично выполнять требуемые функции, нормальная эксплуатация нарушена, но при этом критический отказ, в результате которого одна или несколько основных конструкций может перейти в предельное состояние первой группы и вызвать аварию, в настоящее время маловероятен. Безопасность эксплуатации для сооружений с данной оценкой технического состояния может быть обеспечена регулированием движения дорожными знаками. Введение ограничений движения нарушает их нормальную эксплуатацию.

Сооружениям с неудовлетворительной оценкой технического состояния в первоочередном порядке необходим ремонт, капитальный ремонт или реконструкция.

К категории "непригодное для нормальной эксплуатации (или предаварийное) техническое состояние" относят мостовые сооружения, имеющие непригодное для нормальной эксплуатации состояние, или имеющие предаварийное состояние, при котором в случае продолжения неблагоприятных воздействий может произойти авария. К этой категории относят и такие сооружения, по которым безопасный пропуск автомобилей не может быть гарантирован введением различных ограничений движения путем установки дорожных знаков, требуется принудительное регулирование режима эксплуатации, например, запрещением движения по полосам, введением реверсивного движения и др. Мостовые сооружения, отнесенные к данной категории, требуют срочных восстановительных ремонтных мероприятий.

Данную категорию технического состояния назначают мостовым сооружениям, имеющим в основных конструкциях, как правило, опасные дефекты по грузоподъемности, безопасности, долговечности.

Для сооружений в предаварийном состоянии может быть установлен специальный режим контрольных мероприятий вплоть до проведения ежедневного осмотра.

К категории "аварийное техническое состояние" относят мостовые сооружения, имеющие признаки аварийного состояния, свидетельствующие о возможности потери устойчивости, разрушения или обрушения конструкций или части конструкции, или у которых уже установлен факт наступления предельного состояния первой группы. Аварийное техническое состояние назначают мостовым сооружениям, имеющим в основных несущих конструкциях критические дефекты, исключающие дальнейшую эксплуатацию мостового сооружения до их устранения. При выявлении аварийного состояния мостового сооружения требуется незамедлительное закрытие движения.

Более подробные характеристики категорий технического состояния мостовых сооружений приведены в таблице Б.1 приложения Б.

6.3 При отнесении мостового сооружения к одной из шести возможных категорий технического состояния учитывают характеристики категорий, приведенные в таблице Б.1 приложения Б, а также следующие показатели:

обобщенный показатель технического состояния мостового сооружения - ;

показатель вида ремонтного воздействия - .

показатели назначения:

- показатель габарита проезда - ;

- показатель габарита прохожей части - ;

- показатель подмостового габарита - ;

- класс нормативной нагрузки по ГОСТ Р 52748 - ;

- класс нормативной нагрузки ГОСТ Р 52748 - ;

- класс эталонной нагрузки для схемы трехосных транспортных средств ЭН по [6] - .

Техническое состояние мостового сооружения по безопасности выражают показателем по безопасности . При оценке безопасности учитывают два параметра - параметр дефектности по безопасности и коэффициент снижения расчетной скорости .

Техническое состояние отдельных основных конструкций мостового сооружения по долговечности выражают частными показателями по долговечности . При оценке долговечности отдельной конструкции учитывают параметр дефектности по долговечности и условия соответствия. В необходимых случаях оценивают остаточный срок службы элементов.

При оценке технического состояния мостового сооружения по долговечности в целом рассматривают показатель минимальной долговечности мостового сооружения - , показатель средней долговечности мостового сооружения - и показатель технического состояния по долговечности мостового сооружения - .

Техническое состояние мостового сооружения по безотказности (грузоподъемности) выражают показателем по грузоподъемности . При оценке грузоподъемности учитывают проектные нормативные нагрузки и фактические классы нагрузок, определенные расчетами по ГОСТ Р 52748-2007 и СП 35.13330.2011.

Показатели технического состояния по безопасности, по грузоподъемности, по долговечности, показатель вида ремонтного воздействия, обобщенный показатель дефектности, параметр дефектности по безопасности, коэффициент снижения расчетной скорости, параметр дефектности по долговечности и коэффициент ремонтопригодности при необходимости используют в качестве самостоятельных оценок при ранжировании мостовых сооружений, отдельно по каждому свойству или характеристике.

Для ранжирования мостовых сооружений по степени дефектности по трем основным свойствам, может использоваться обобщенный параметр дефектности мостового сооружения .

7 Оценка технического состояния мостового сооружения по критерию "безопасность эксплуатации"

7.1 Безопасность эксплуатации мостового сооружения определяется:

- безопасностью дорожного движения по сооружению;

- безопасностью движения под сооружением;

- безопасностью прохода пешеходов;

- механической безопасностью основных конструкций;

- иными условиями, определяющими отсутствие угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

7.2 Определение показателя технического состояния по безопасности

Техническое состояние мостового сооружения по критерию "безопасность эксплуатации" характеризуют показателем технического состояния по безопасности , который выражают целыми числами от 0 до 5.

Данному показателю присваивают значение в соответствии с основными признаками технического состояния по критерию "безопасность эксплуатации". Признаками технического состояния по критерию "безопасность эксплуатации" являются:

качественные условия соответствия технического состояния  мостового сооружения по безопасности;

коэффициент снижения расчетной скорости ;

параметр дефектности по безопасности мостового сооружения .

Качественные условия соответствия технического состояния мостового сооружения по критерию "безопасность эксплуатации" и диапазоны значений определяющих параметров приведены в таблице В.1 приложения В.

Показатель технического состояния по безопасности используют в качестве самостоятельной оценки при ранжировании мостовых сооружений в группах.

7.3 Определение коэффициента снижения расчетной скорости

Коэффициентом снижения расчетной скорости характеризуют условия безопасности дорожного движения по мостовому сооружению, его значение определяют по формуле (1) в целом для мостового сооружения:

,                                                                (1)

где - коэффициент снижения расчетной скорости;

- максимальная безопасная скорость легкового автомобиля с обеспеченностью 0,95;

- расчетная скорость движения по [8, 13] для соответствующей категории автомобильных дорог по ГОСТ Р 52398-2005.

Максимальную безопасную скорость легкового автомобиля в зависимости от значений основных контролируемых параметров и дефектов определяют в соответствии с [12].

7.4 Определение параметра дефектности по безопасности мостового сооружения

Параметром дефектности по безопасности мостового сооружения учитывают совокупность имеющихся дефектов, оказывающих влияние на безопасность эксплуатации мостового сооружения.

При определении параметра , кроме дефектов, оказывающих влияние на безопасность дорожного движения по сооружению, рассматривают дефекты и конструктивные особенности сооружения и пересекаемых препятствий, оказывающие влияние на безопасность дорожного движения под сооружением, безопасность прохода пешеходов, механическую безопасность основных конструкций и иные условия безопасности, в частности:

- соответствие габаритов приближения конструкций на проезжей части, пешеходных проходах и под мостовым сооружением;

- наличие дефектов покрытия на пешеходных проходах;

- наличие дефектов перильных ограждений;

- наличие дефектов лестничных сходов;

- наличие дефектов, создающих угрозу разрушения и обрушения конструкций;

- наличие дефектов, создающих угрозу падения различных предметов, обломков элементов и т.д. на транспортные пути, проходящие под мостовым сооружением.

Параметр дефектности по безопасности может принимать вещественные значения в диапазоне 1<5.

При отсутствии дефектов категорий 1, 2, 3 и 4 параметру дефектности по безопасности присваивается значение 5.

При наличии дефектов любой из категорий 1, 2, 3 и (или) 4, значение параметра дефектности по безопасности мостового сооружения определяют по формуле (2):

,                                    (2)

где: - базовый параметр безопасности, определяемый дефектом наибольшей категории по безопасности [8] в мостовом сооружении по формуле (3):

,                                                           (3)

- максимальная категория обнаруженных дефектов по безопасности согласно [8];

- количество дефектов -й категории по безопасности в мостовом сооружении за минусом дефекта, определившего базовый параметр безопасности;

- показатель влияния дефектов -й категории по безопасности, определяют по формуле (4):

,                                                               (4)

где: - коэффициент влияния дефекта -категории по безопасности, учитывающий степень влияния дефектов -й категории, и имеющий величины 0,01, 0,03, 0,1, 0,3 соответственно для первой, второй, третьей и четвертой категорий дефектов по безопасности.

Параметр дефектности по безопасности используют при вычислении обобщенного параметра дефектности мостового сооружения и при оценке технического состояния мостового сооружения по критерию "безопасность эксплуатации". Параметр дефектности по безопасности может быть также использован в качестве самостоятельного параметра при ранжировании мостовых сооружений по степени соответствия требованиям безопасности.

8 Определение показателя габарита проезда, показателя габарита прохожей части, показателя подмостового габарита

Показатель габарита проезда, показатель габарита прохожей части и показатель подмостового габарита используют при назначении категории технического состояния мостового сооружения. Кроме этого, значения этих показателей дают дополнительную возможность ранжирования группы мостовых сооружений по степени соответствия габаритов приближения требованиям СП 35.13330.2011 и [14].

Показатели габаритов проезда и прохожей части включают в себя не только ширину проезда и прохода, а габариты приближения в целом.

Значения показателя габарита проезда, показателя габарита прохожей части, показателя подмостового габарита определяют в соответствии с таблицей Ж.1 приложения Ж.

При несоответствии габаритов приближения вводят ограничения движения. Рекомендации по установке дорожных знаков, ограничивающих линейные параметры назначают в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.

9 Оценка технического состояния мостового сооружения по безотказности (грузоподъемности)

9.1 Условия обеспечения надежности мостового сооружения состоят в том, чтобы расчетные значения усилий, деформаций, напряжений, перемещений, раскрытия трещин не превышали соответствующих им предельных значений, установленных нормами проектирования, а также в обеспечении соответствия нормативным конструктивным требованиям.

Основным свойством надежности мостовых сооружений является их безотказность. Показателем безотказности мостовых сооружений является невозможность превышения в них предельных состояний при действии наиболее неблагоприятных сочетаний расчетных нагрузок в течение расчетного срока службы.

Безотказность мостового сооружения определяется расчетами грузоподъемности по первой группе предельных состояний в соответствии с СП 35.13330.2011 и ГОСТ Р 54257-2010, предусматривающими систему коэффициентов надежности по материалам, по нагрузкам, по условию работы и по ответственности сооружения.

Основными параметрами грузоподъемности мостового сооружения являются классы по грузоподъемности, определяющие наибольшую величину нормативных временных и эталонных автомобильных нагрузок, при которых наступает предельное состояние первой группы у наиболее слабой несущей конструкции с учетом ее дефектности и фактического состояния.

9.2 Определение показателя технического состояния по грузоподъемности

Техническое состояние мостового сооружения по грузоподъемности характеризуют соответствующим показателем - показателем технического состояния по грузоподъемности (далее показатель по грузоподъемности).

Определяющими параметрами показателя по грузоподъемности являются проектные нормативные нагрузки и минимальные фактические классы, полученные по результатам расчётов по первой группе предельных состояний, с учётом влияния на грузоподъемность имеющихся дефектов в элементах сооружения и при фактических постоянных нагрузках, действующих на момент обследования, и выраженные в классах нормативных нагрузок.

Грузоподъемность мостового сооружения устанавливается для двух режимов эксплуатации: контролируемого и неконтролируемого. Контролируемый режим предполагает специальный режим пропуска нестандартных транспортных средств. Неконтролируемый режим предполагает условия нормальной эксплуатации.

Для неконтролируемого режима эксплуатации определяющими параметрами показателя по грузоподъемности являются минимальные фактические классы, выраженные в классах нормативной нагрузки от автомобилей АК по ГОСТ Р 52748-2007 и эталонной нагрузки для схемы трехосных транспортных средств (ЭН) - по [6], для контролируемого режима эксплуатации - минимальный фактический класс, выраженный классом нормативной нагрузки НК по ГОСТ Р 52748-2007.

Расчеты грузоподъемности выполняют по ГОСТ Р 54257-2010, СП 35.13330.2011 с учетом рекомендаций [6, 8, 15].

Расчетные схемы и основные предпосылки расчета принимают из условия, чтобы они отражали действительные условия работы конструкций мостового сооружения при эксплуатации. При необходимости условия работы конструкций уточняют испытаниями.

Усилия определяют в основных расчетных сечениях элементов конструкций, в сечениях, имеющих признаки недостаточной грузоподъемности, а также в сечениях с дефектами, снижающими несущую способность.

В расчетах используют фактические геометрические размеры элементов, фактические сечения элементов, фактические прочностные и деформативные свойства материалов, полученные по результатам непосредственных измерений и натурных обследований на рассматриваемый период времени. Размеры элементов конструкций и их соединений допускается принимать в соответствии с первоначальной проектной документацией в том случае, если при обследовании не выявлено каких-либо существенных отклонений.

Объем расчетов уточняют в каждом конкретном случае и обоснованно определяют в техническом задании на проведение обследования.

Рекомендуемый состав работ по оценке грузоподъемности и состав расчетных работ, выполняемых при проведении испытаний мостов, приведен в [6, 8].

Расчеты грузоподъемности выполняют во всех необходимых случаях. Невыполнение расчетов грузоподъемности следует соответствующим образом обосновать.

При недостаточности исходных данных (при отсутствии данных об армировании, проектных нагрузках, допустимых напряжениях, времени проектирования) грузоподъемность оценивают в соответствии с рекомендациями [15].

Для каждой рассчитываемой конструкции грузоподъемность принимают по наиболее слабому несущему элементу.

Значение показателя по грузоподъемности принимают по наиболее слабой несущей конструкции, имеющей по результатам расчетов наиболее низкую грузоподъемность в соответствии с основными признаками технического состояния по грузоподъемности, которые приведены в таблице Г.1 приложения Г.

Показатель по грузоподъемности выражают целыми числами от 0 до 5.

Показатель по грузоподъемности используют при вычислении обобщенного показателя технического состояния мостового сооружения, обобщенного параметра дефектности мостового сооружения, а также в качестве самостоятельной оценки мостового сооружения по грузоподъемности.

При недостаточной грузоподъемности мостового сооружения по нормативным нагрузкам АК и НК обычно вводят ограничение по массе транспортных средств (дорожный знак 3.11) и (или) ограничение по массе на ось транспортного средства (дорожный знак 3.12) по ГОСТ Р 52290-2004.

Для обоснования ограничений в неконтролируемом режиме по массе в расчетах обычно используют нагрузку в виде схемы эталонных транспортных средств, состоящей из 3-осных автомобилей ЭН по [6]. В необходимых случаях по отдельному запросу Заказчика получают классы для эталонных схем 2-х и 4-7-осных транспортных средств по [6].

В необходимых случаях, кроме дорожных знаков 3.11 и 3.12, для ограничения движения используют дорожные знаки 3.4, 3.16, 3.24 по ГОСТ Р 52290-2004.

Рекомендации по указанию параметров, наносимых на дорожных знаках, по результатам расчетов назначают в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.

10 Оценка технического состояния по долговечности

10.1. Долговечность мостового сооружения характеризуется способностью выполнять требуемые функции до достижения предельного состояния при установленной системе эксплуатации, включающей мероприятия, направленные на приведение его к нормативным параметрам и поддержание в работоспособном состоянии. К таким мероприятиям относятся содержание, ремонт, капитальный ремонт и (или) реконструкция [16].

Оценку технического состояния мостового сооружения по долговечности назначают экспертно, поскольку расчеты с использованием вероятностных показателей долговечности нормами проектирования мостовых сооружений СП 35.13330.2011 не предусмотрены.

Долговечность мостового сооружения в целом определяется, главным образом, состоянием основных конструкций. Неосновные конструкции, а также те элементы основных конструкций, которые изначально имеют меньший нормативный срок службы, и для которых предусматриваются плановые замены в течение нормативного срока службы сооружения, оказывают на долговечность сооружения опосредованное влияние. Замена и восстановление таких элементов, как правило, может быть выполнена несложными ремонтными мероприятиями.

Поскольку долговечность каждой отдельной конструкции и каждого отдельного элемента различна, при экспертной оценке долговечности рассматривают несколько показателей, характеризующих с позиции долговечности состояние отдельных конструкций и всего мостового сооружения в целом.

При оценке долговечности каждой отдельной основной конструкции (или группы основных конструкций) вычисляют:

- параметр дефектности по долговечности -го объекта (рассматриваемой основной конструкции или группы основных конструкций);

- показатель технического состояния по долговечности -го объекта (рассматриваемой основной конструкции или группы основных конструкций).

10.2 Определение параметра дефектности по долговечности рассматриваемого объекта (отдельной основной конструкции или группы основных конструкций)

Параметр дефектности по долговечности основной конструкции учитывает совокупность имеющихся дефектов, оказывающих влияние на долговечность -го рассматриваемого объекта (отдельной основной конструкции или группы основных конструкций).

При вычислении параметра дефектности по долговечности для -го рассматриваемого объекта учитывают все дефекты категории (Д), которые оказывают негативное влияние на его долговечность.

Параметр дефектности по долговечности -го рассматриваемого объекта может принимать вещественные значения в диапазоне 1<5.

При отсутствии дефектов категорий Д1, Д2, Д3 и Д4 значение параметра дефектности по долговечности отдельных конструкций принимается 5.

При наличии дефектов любой из категорий Д1, Д2, Д3 и Д4, значение параметра дефектности по долговечности для -го рассматриваемого объекта, определяют по формуле (5):

,                                             (5)

где - базовый параметр дефектности по долговечности для -го рассматриваемого объекта, определяемый дефектом наибольшей категории по долговечности, по формуле (6):

,                                                              (6)

- максимальная категория имеющихся дефектов по долговечности, в -м объекте из числа тех, которые могут определять базовый параметр для данного объекта (см. приложение 3);

- количество дефектов -й категории по долговечности в данном -м объекте за минусом дефекта, определившего базовый параметр дефектности по долговечности для -го рассматриваемого объекта;

- показатель влияния дефектов -й категории по долговечности, определяют по формуле (7):

,                                                             (7)

- коэффициент влияния дефекта -категории по долговечности, учитывающий степень влияния дефектов -й категории, и имеющий величины 0,01, 0,03, 0,1, 0,3 соответственно для первой, второй, третьей и четвертой категорий дефектов по долговечности.

Влияние дефектов на долговечность рассматриваемого объекта оценивают экспертно, исходя из фактических параметров развития дефекта, имеющихся примеров тенденции развития аналогичных дефектов, срока службы и времени эксплуатации объекта.

Список элементов, дефекты в которых не могут определять базовый параметр дефектности по долговечности, и которые не следует учитывать при вычислении параметра , приведены в приложении И.

В особых случаях при отнесении дефектов к категориям "Д" могут выполняться специальные исследования [18, 19], расчеты по предельным состояниям второй группы по СП 35.13330.2011, расчеты остаточного ресурса дефектного элемента по специальным методикам [17].

Параметры дефектности по долговечности отдельных конструкций используют при определении показателей технического состояния по долговечности для отдельных конструкций.

10.3 Определение частных показателей технического состояния по долговечности

Значения частных показателей технического состояния по долговечности для каждого рассматриваемого объекта (отдельной основной конструкции или группы основных конструкций) определяют по таблице Д.1 приложения Д с учетом признаков технического состояния по долговечности.

Основными признаками технического состояния по долговечности каждого рассматриваемого -го объекта являются:

качественные условия соответствия;

параметр дефектности по долговечности -го объекта.

В необходимых случаях, например при оценке целесообразности или срочности ремонтных воздействий, определяют остаточный срок службы -го рассматриваемого объекта и используют его в качестве признака технического состояния по долговечности. Остаточный срок службы объекта оценивают экспертно, исходя из проектного срока службы, времени эксплуатации, ухудшения свойств материалов, дефектности объекта, износа или по утвержденным методикам, с учетом рекомендаций [17].

10.4 Оценка технического состояния по долговечности мостового сооружения в целом.

Техническое состояние по долговечности находящегося в эксплуатации мостового сооружения характеризуют тремя общими показателями технического состояния по долговечности, для вычисления которых используются частные показатели технического состояния по долговечности рассмотренных основных конструкций или групп основных конструкций:

- показатель минимальной долговечности;

- показатель средней долговечности;

- показатель технического состояния по долговечности мостового сооружения, а также параметр дефектности по долговечности мостового сооружения .

10.5 Определение показателя минимальной долговечности

Показатель минимальной долговечности принимают равным минимальному значению частных показателей технического состояния по долговечности, определяемых отдельно для каждой основной конструкции или группы конструкций.

Показатель по долговечности определяют по формуле (8):

,                                                        (8)

где:

- частный показатель технического состояния по долговечности -го рассматриваемого объекта (-й основной конструкции или -ой группы основных конструкций).

Минимальный частный показатель по долговечности выражают целыми числами от 0 до 5 и используют для ранжирования мостовых сооружений в группе при рассмотрении приоритетности направления средств, выделяемых на ремонт.

10.6 Определение показателя средней долговечности мостового сооружения

Показатель средней долговечности принимают равным среднему значению частных показателей технического состояния по долговечности, определяемых отдельно для каждой основной конструкции или группы конструкций.

Показатель по долговечности определяют по формуле (9):

,                                                              (9)

где:

- частный показатель технического состояния по долговечности -го рассматриваемого объекта (-й основной конструкции или -й группы основных конструкций);

- общее число рассматриваемых объектов (основных конструкции или групп основных конструкций).

Показатель средней долговечности выражают вещественными числами от 0 до 5 с точностью до второго десятичного знака и используют для ранжирования мостовых сооружений в группе при рассмотрении приоритетности направления средств, выделяемых на ремонт.

10.7 Определение показателя технического состояния по долговечности мостового сооружения

Показатель технического состояния по долговечности мостового сооружения определяют по формуле (10):

,                                                 (10)

где: - показатель средней долговечности (см. п.10.6);

- показатель минимальной долговечности (см. п.10.5);

Показатель технического состояния по долговечности мостового сооружения выражают вещественными числами от 0 до 5 с точностью до второго десятичного знака.

Показатель технического состояния по долговечности мостового сооружения используют для ранжирования мостовых сооружений в группе при рассмотрении приоритетности направления средств, выделяемых на ремонт, а также при вычислении обобщенного показателя технического состояния мостового сооружения .

10.8 Определение параметра дефектности по долговечности мостового сооружения

Параметр дефектности по долговечности мостового сооружения учитывает совокупность имеющихся во всех основных и неосновных конструкциях мостового сооружения дефектов категории (Д), оказывающих влияние на долговечность мостового сооружения.

Параметр дефектности по долговечности может принимать вещественные значения в диапазоне 1<5.

При отсутствии дефектов категорий Д1, Д2, Д3 и Д4 значение параметра дефектности по долговечности принимается 5.

При наличии дефектов любой из категорий Д1, Д2, Д3 и Д4, значение параметра дефектности по долговечности определяют по формуле (11):

,                                       (11)

где - базовый параметр дефектности по долговечности в мостовом сооружении, определяемый дефектом наибольшей категории по долговечности, по формуле (12):

,                                                            (12)

- максимальная категория имеющихся дефектов в основных конструкциях мостового сооружения по долговечности из числа тех, которые могут определять базовый параметр (см. приложение З);

- количество дефектов -й категории по долговечности в мостовом сооружении за минусом дефекта, определившего базовый параметр дефектности по долговечности в мостовом сооружении;

- показатель влияния дефектов -й категории по долговечности, определяют по формуле (13):

,                                                             (13)

- коэффициент влияния дефекта -категории по долговечности, учитывающий степень влияния дефектов -й категории, и имеющий величины 0,01, 0,03, 0,1, 0,3 соответственно для первой, второй, третьей и четвертой категорий дефектов по долговечности.

Список элементов, дефекты в которых не могут определять базовый параметр дефектности по долговечности, и которые не следует учитывать при вычислении параметра , приведены в приложении И.

Параметр дефектности по долговечности мостового сооружения используют при вычислении обобщенного параметра дефектности мостового сооружения. Параметр дефектности по долговечности может быть также использован в качестве самостоятельного параметра для ранжирования мостовых сооружений в группе.

11 Определение обобщенного параметра дефектности мостового сооружения

Обобщенный параметр дефектности мостового сооружения даёт дополнительную возможность ранжирования группы мостовых сооружений сразу по трем основным свойствам - безопасности эксплуатации, безотказности (грузоподъемности) и долговечности.

Значение обобщенного параметра дефектности мостового сооружения определяют по формуле (14):

,                                     (14)

где:

- обобщенный параметр дефектности мостового сооружения;

- параметр дефектности по безопасности мостового сооружения (см. п.7.4);

- показатель технического состояния по грузоподъемности мостового сооружения (см. п.9.2);

- параметр дефектности по долговечности мостового сооружения (см. п.10.8);

- минимальное значение из параметра дефектности по безопасности, показателя грузоподъемности мостового сооружения и параметра дефектности по долговечности мостового сооружения, определяют по формуле (15):

.                                                   (15)

Обобщенный параметр дефектности мостового сооружения может изменяться в диапазоне значений от 5 до 0. Значение обобщенного параметра дефектности достаточно указывать с точностью до второго десятичного знака.

12 Определение обобщенного показателя технического состояния мостового сооружения

Обобщенный показатель технического состояния мостового сооружения включает оценки состояния по критерию "безопасность эксплуатации", по безотказности (грузоподъемности) и долговечности и его используют при назначении категории технического состояния мостового сооружения.

Значение обобщенного показателя технического состояния определяют по формуле (16):

,                                       (16)

где:

- обобщенный показатель технического состояния мостового сооружения;

- показатель технического состояния по безопасности мостового сооружения (см. п.7.2);

- показатель технического состояния по грузоподъемности мостового сооружения (см. п.9.2);

- показатель технического состояния по долговечности мостового сооружения (см. п.10.7);

- минимальное значение из значений показатель технического состояния по безопасности мостового сооружения, показателя грузоподъемности мостового сооружения и показатель технического состояния по долговечности мостового сооружения, определяют по формуле (17):

.                                                 (17)

Обобщенный показатель может изменяться в диапазоне значений от 5 до 0. Значение обобщенного показателя технического состояния мостового сооружения достаточно указывать с точностью до первого десятичного знака.

13 Определение показателя вида ремонтного воздействия и оценка технического состояния мостового сооружения по ремонтопригодности

Показатель вида ремонтного воздействия характеризует вид ремонтного воздействия, необходимого для приведения фактических значений параметров в соответствие уровням, установленным нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией и обеспечивающим требуемые свойства мостовому сооружению.

Значение показателя вида ремонтного воздействия определяют для мостового сооружения в целом на основании результатов классификации имеющихся дефектов по категориям ремонтопригодности Р1, Р2, Р3, Р4 в соответствии с [8] и анализа ремонтных мероприятий, необходимых для их устранения.

Значение показателя вида ремонтного воздействия назначают с учетом утвержденной классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них [16] в соответствии с таблицей Е.1 приложения Е.

Показатель вида ремонтного воздействия может выражаться целыми числами от 0 до 5.

Показатель вида ремонтного воздействия учитывают при назначении категории технического состояния мостового сооружения.

При необходимости выбора между проведением ремонта или заменой мостового сооружения либо его отдельных конструкций для обоснования целесообразности ремонта на этапе вариантного проектирования используют коэффициент ремонтопригодности .

Для принятия правильных проектных решений может требоваться оценка ремонтопригодности мостового сооружения в целом или оценка ремонтопригодности только отдельных конструкций. Ремонтопригодность определяют по результатам предпроектного обследования на основании сопоставления стоимости работ восстановления со стоимостью перестройки мостового сооружения или замены отдельных конструкций. Такие расчеты проводят на стадии вариантного проектирования. В них следует учитывать разницу остаточного срока службы отремонтированного (восстановленного) сооружения и срока службы нового (перестроенного) сооружения.

Остаточный срок службы отремонтированного сооружения и прогнозируемый срок службы нового сооружения оценивают в соответствии с рекомендациями утвержденных методик, например [17].

Уровень ремонтопригодности мостового сооружения выражают коэффициентом ремонтопригодности , равным отношению стоимости работ восстановления объекта к стоимости работ по его перестройке.

Границей ремонтопригодности является состояние, когда восстановление мостового сооружения или отдельной конструкции требует больших затрат, чем перестройка или замена отдельной конструкции.

Неремонтопригодным мостовое сооружение считают, если коэффициент ремонтопригодности больше единицы.

Коэффициент ремонтопригодности мостового сооружения в случаях, когда проводят расчеты вариантного проектирования, учитывают при определении показателя вида ремонтного воздействия.

Приложение А

Порядок оценки технического состояния мостового сооружения

Процедура назначения оценки технического состояния предусматривает следующий порядок действий:

а) измерение габаритов приближения конструкций по высоте и по ширине на проезжей части мостов и путепроводов на автомобильных дорогах, габаритов по высоте и по ширине на тротуарах, габаритов приближения конструкций под путепроводами через автомобильные дороги по ГОСТ Р 52748-2007, габаритов подмостовых судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях по [14];

б) измерение параметров геометрических элементов автомобильных дорог по ГОСТ Р 52399-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52398-2005, ГОСТ Р 52607-2006;

в) регистрация всех дефектов, выявленных при обследовании в соответствии с официально утвержденным каталогом дефектов;

г) камеральная обработка данных, полученных при обследовании и их предварительный анализ;

д) разделение всего сооружения на конструкции, группы конструкций;

е) выполнение необходимых расчетов и расчетных исследований влияния дефектов на свойства конструкций и (или) групп конструкций в соответствии с выбранной схемой разделения;

ж) определение показателей назначения - фактических классов нагрузок по грузоподъемности мостового сооружения , , ;

з) классификация выявленных дефектов по категориям в соответствии с каталогом дефектов и с учетом рекомендаций [8];

и) определение безопасной скорости движения и коэффициента снижения расчетной скорости;

к) определение параметра дефектности по безопасности в соответствии с разделом 7;

к)* оценка технического состояния мостового сооружения по критерию "безопасность эксплуатации" с определением показателя технического состояния по безопасности в соответствии с разделом 7;

к)* определение показателей назначения - показателя габарита проезда, показателя габарита прохожей части, показателя подмостового габарита в соответствии с разделом 8;

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

л) определение показателя технического состояния по грузоподъемности в соответствии с разделом 9;

м) определение параметров дефектности по долговечности основных конструкций (или групп основных конструкций) в соответствии с разделом 10.2 и частных показателей технического состояния по долговечности основных конструкций (или групп основных конструкций) в соответствии с разделом 10.3;

н) определение параметра дефектности по долговечности мостового сооружения в целом в соответствии с разделом 10.8;

о) оценка технического состояния мостового сооружения по долговечности с определением показателей технического состояния по долговечности в соответствии с разделами 10.4, 10.5, 10.6 и 10.7;

п) определение обобщенного параметра дефектности мостового сооружения в соответствии с разделом 11;

р) определение обобщенного показателя технического состояния мостового сооружения в соответствии с разделом 12;

с) определение показателя вида ремонтного воздействия в соответствии с разделом 13;

т) общая оценка технического состояния и определение категории технического состояния мостового сооружения в соответствии с разделом 6.

Блок-схема порядка оценки технического состояния мостового сооружения приведена на рисунке А.1.

Рисунок А.1 - Блок-схема оценки технического состояния мостового сооружения

Приложение Б

Характеристики категорий технического состояния мостового сооружения

Таблица Б.1 - Характеристики категорий технического состояния мостового сооружения

| Общая бальная оценка и категория технического состояния мостового сооружения (вид технического состояния) | Общие характеристики категорий технического состояния мостового сооружения | Диапазон возможных значений обобщенного показателя технического состояния мостового сооружения | Возможные значения показателей назначения , , , , , | Возможные значения показателя вида ремонтного воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пять баллов, отличное техническое состояние (исправное) | 1) Мостовое сооружение соответствует всем требованиям нормативной и конструкторской (проектной) документации, в том числе с учетом перспективы развития транспортных средств, дорожной сети, инфраструктуры. 2) На участке расположения мостового сооружения обеспечены все потребительские свойства дороги. | 5 | 5 5 5 14 (11) 14 (11) | 5 |
| Четыре балла, хорошее техническое состояние (исправное) | 1) Мостовое сооружение соответствует требованиям конструкторской (проектной) документации. 2) Значение одного или нескольких параметров мостового сооружения могут не соответствовать нормативным значениям, если при этом в конкретных условиях эксплуатации не нарушаются функциональные свойства мостового сооружения. 3) Все основные конструкции мостового сооружения находятся в исправном состоянии. 4) Для устранения имеющихся дефектов целевого выделения дополнительных средств не требуется, рекомендованные ремонтные мероприятия входят в состав работ нормативного содержания. | 5>>4 | 4 4 4 11<14 11<14 | 5 |
| Три балла, удовлетвори- тельное техническое состояние (неисправное, работоспо- собное) | 1) Мостовое сооружение на момент технического диагностирования может не соответствовать как требованиям нормативной, так и конструкторской (проектной) документации. 2) Одна или несколько конструкций могут находиться в неисправном состоянии. 3) Все основные конструкции находятся в работоспособном состоянии. 4) Функциональные свойства мостового сооружения могут быть незначительно нарушены, но при этом: - Мостовое сооружение обеспечивает безопасный пропуск транспортных средств со скоростями не ниже уровня, установленного экономическими соображениями. - Возможные затруднения движения на участке автомобильной дороги носят только кратковременный характер. 5) Прохожая часть тротуаров имеет недостаточную ширину, но безопасность прохода пешеходов не нарушена. 6) Для устранения имеющихся дефектов требуется целевое выделение средств, так как рекомендованные ремонтные мероприятия выходят за рамки работ нормативного содержания. 6)* Ремонтные мероприятия по приведению мостового сооружения в исправное состояние, организуют в плановом порядке. | 4>3 | 3 3 3 если <11, то 30 | 4 или 3, или 2 |
| ________________ * Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |  |  |
| Два балла, неудовлетво- рительное техническое состояние (неисправное, ограниченно- работоспо- собное) | 1) Одна или несколько конструкций мостового сооружения могут иметь ограниченно-работоспособное состояние. 2) Функциональные свойства мостового сооружения значительно нарушены, например: - без введения ограничений движения не обеспечивается безопасный пропуск всех обращающихся автомобилей; - серьезно затруднено движение на участке дороги, на которой оно расположено, и (или) на пересекаемом препятствии, и эти затруднения движения носят постоянный характер. 3) Нормальная эксплуатация мостового сооружения затруднительна. 4) Условия безопасности движения на участке могут характеризоваться как "повышенной опасности": не обеспечены скорости, установленные экономическими соображениями, не обеспечена безопасность прохода пешеходов. 5) Долговечность мостового сооружения может быть не обеспечена - одна или несколько основных конструкций имеют малый срок службы. 6) Элементы основных конструкций могут иметь дефекты, свидетельствующие о наступлении предельного состояния второй группы. 7) Критический отказ, в результате которого одна или несколько основных конструкций может перейти в предельное состояние первой группы и вызвать аварию, в настоящее время маловероятен. 8) Для приведения мостового сооружения в исправное состояние, соответствующее нормативному уровню надежности сооружения, требуется срочный ремонт или капитальный ремонт, или реконструкция мостового сооружения. Следует срочно запланировать ремонтные мероприятия и реализовать их в ближайшие 5 лет, не дожидаясь следующего планового обследования. 9) Безопасный пропуск автомобилей на период до реализации ремонтных мероприятий может быть обеспечен введением различных ограничений движения. | 3>2 | 2 2 2 18 6,6 | 4 или 3, или 2, или 1 |
| Один балл, непригодное для нормальной эксплуатации (или предаварийное) техническое состояние (неработоспо- собное) | 1) Одна или несколько основных конструкций находятся в неработоспособном состоянии. 2) Мостовое сооружение не пригодно для нормальной эксплуатации и не способно выполнять требуемые функции: - Значительно затруднено движение на участке дороги, на котором оно расположено, и (или) на участке пересекаемой дороги. - Безотказность основных конструкций не гарантирована. Велика вероятность критического отказа одной или нескольких основных конструкций, в результате которого может наступить предельное состояние первой группы, связанное с разрушением или обрушением всей конструкции или части конструкции. - Безопасный пропуск транспортных средств в неконтролируемом режиме не может быть гарантирован введением ограничений движения только установкой дорожных знаков. - По условиям безопасности прохожую часть тротуаров следует закрыть для движения пешеходов. 3) Требуется срочный ремонт, капитальный ремонт или реконструкция мостового сооружения и (или) незамедлительные ремонтные мероприятия, направленные на восстановление работоспособного состояния конструкции или устранение причин предаварийного состояния. 4) На период эксплуатации до восстановления работоспособного состояния необходимо введение жестких ограничений эксплуатации с регулированием движения. | 2>1 | 1 1 1 <6,6, в случае если воздействие от ЭН весом 30 т больше, чем от А11, или <18, в случае если воздействие от ЭН весом 30 т меньше, чем от А11 | 4 или 3, или 2, или 1 и 0 (при необходи- мости) |
| Ноль баллов, аварийное техническое состояние (неработоспо- собное, предельное) | 1) Одна или несколько основных несущих конструкций, находятся в предельном состоянии первой группы. Имеются признаки, свидетельствующие о возможности разрушения или обрушения конструкций или части конструкции, или установлен факт такого разрушения. 2) Требуется немедленная разгрузка конструкций, монтаж страховочных устройств, ограждение опасной зоны проезжей части, усиление конструкций или другие мероприятия, направленные на устранение аварийного состояния и восстановление работоспособного состояния конструкции. 3) Эксплуатация мостового сооружения временно или окончательно прекращается на период до устранения аварийного состояния. | <1 | 0 0 0, 0 0, 0 | 4 или 3, или 2, или 1 и 0 (при необходи- мости) |

Примечание. В скобках даны классы нагрузок АК и НК для деревянных мостов.

Приложение В

Определение показателя технического состояния по безопасности

Таблица В.1 - Определение показателя технического состояния по безопасности

| Значение показателя технического состояния по безопасности (Оценка технического состояния по безопасности) | Основные признаки технического состояния по критерию "безопасность эксплуатации" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристика технического состояния по критерию "безопасность эксплуатации" и качественные условия соответствия мостового сооружения значению показателя технического состояния по безопасности | Диапазоны значений определяющих параметров |  |
|  |  | Коэффициент снижения расчетной скорости | Значение параметра дефектности по безопасности |
| 5 (Отличное состояние по безопасности) | Характеристика технического состояния: МС удовлетворяют всем требованиям безопасности, установленным нормативной и конструкторской (проектной) документацией с учетом перспективы развития транспортных средств и дорожной сети. Дефекты, снижающие безопасность, отсутствуют. Качественные условия соответствия: 1) Обеспечен комфортный проезд автотранспорта. Безопасная скорость движения не ниже расчетной скорости движения на участке автомобильной дороги, на котором оно расположено. | 1,0 | 5 |
| 4 (Хорошее состояние по безопасности) | Характеристики технического состояния: Сооружение или конструкция удовлетворяет требованиям безопасности, установленным конструкторской (проектной) документацией. В основных конструкциях имеются дефекты максимальной категории по безопасности Б1. Качественные условия соответствия: 1) В конкретных условиях эксплуатации не нарушаются основные функциональные свойства сооружения. Сооружение не вызывает дополнительных затруднений для движения по нему и под ним. 2) Обеспечена плавность движения, при которой не требуется снижения скорости движения. | 0,9<1,0 | 5>>4 |
| 3 (Удовлетвори- тельное состояние по безопасности) | Характеристики технического состояния: Сооружение или конструкция не в полной мере удовлетворяет требованиям безопасности, установленным нормативной и конструкторской (проектной) документацией. Вследствие нарушения условий безопасности движения требуется ограничение скорости движения, менее разрешенной на участке автомобильной дороги, до уровня, установленного экономическими соображениями. В основных конструкциях имеются дефекты максимальной категории по безопасности Б2. Качественные условия соответствия: Затруднения движения автотранспорта носят только кратковременный характер. | 0,7<0,9 | 4>3 |
| 2 (Неудовлетвори- тельное состояние по безопасности) | Характеристики технического состояния: Сооружение или конструкция не удовлетворяет требованиям безопасности, установленным нормативной и конструкторской (проектной) документацией. Условия движения характеризуются как "повышенной опасности". Не обеспечена плавность движения по сооружению. В целях обеспечения безопасности требуется ограничение скорости движения ниже уровней, установленных экономическими соображениями, что значительно затрудняет движение на участке дороги, на которой оно расположено, и (или) на пересекаемом препятствии. В основных конструкциях имеются дефекты максимальной категории по безопасности Б3. Качественные условия соответствия: 1) Отсутствуют внешние признаки, свидетельствующие о большой вероятности потери устойчивости, разрушения или обрушения конструкций или части конструкции, что подтверждается расчетами. 2) Безопасный пропуск автомобилей на период до реализации ремонтных мероприятий может быть обеспечен введением различных ограничений движения. | 0,25<0,7 | 3>2 |
| 1 (Непригодное для нормальной эксплуатации состояние по безопасности) | Характеристики технического состояния: МС серьезно затрудняет движение на участке дороги, на котором оно расположено, и (или) на пересекаемой дороге. Не обеспечен безопасный пропуск автомобилей или для пешеходных мостов не обеспечен безопасный проход пешеходов. Велика вероятность критического отказа одной или нескольких основных конструкций, в результате которого может наступить предельное состояние первой группы, связанное с потерей устойчивости, разрушением или обрушением конструкций или части конструкции. Качественные условия соответствия: 1) Ни одна из основных конструкций при установленных условиях эксплуатации не находится в предельном состоянии первой группы. 2) Внешние признаки, свидетельствующие о большой вероятности разрушения или обрушения конструкций, или части конструкции не подтверждаются расчетами, или наоборот, аварийность, установленная по результатам расчетов, не подтверждается внешними признаками. | 0<<0,25 | 2>1 |
| 0 (Аварийное состояние по безопасности) | Характеристики технического состояния: Движение по сооружению и (или) под ним невозможно и (или) его следует немедленно закрыть. Для пешеходных мостов проход пешеходов невозможен. Требуется немедленная разгрузка конструкций, монтаж страховочных устройств, ограждение опасной зоны проезжей части, усиление конструкций или другие мероприятия, направленные на устранение аварийного состояния. Возобновление движения возможно только после устранения причин аварийного состояния и восстановления работоспособности аварийных конструкций. Качественные условия соответствия: 1) Одна или несколько основных конструкций находится по механической безопасности в предельном состоянии первой группы. 2) Имеются признаки, свидетельствующие о возможности разрушения или обрушения конструкций или части конструкции, подтвержденные расчетами, или установлен факт такого разрушения. | 0 | 2>1 |

Примечание:

1. За безопасную скорость принята максимальная безопасная скорость легкового автомобиля с обеспеченностью 95% по [12].

2. Расчетные скорости движения принимают по [8, 13].

3. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения - по СП 35.13330.2011, ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52748-2007, ГОСТ Р 52607-2006.

Приложение Г

Определение показателя технического состояния по грузоподъемности

Таблица Г.1 - Определение показателя технического состояния по грузоподъемности

| Значение показателя грузоподъем- ности (Оценка технического состояния по грузоподъем- ности) | Основные признаки технического состояния по безотказности (грузоподъемности) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристики технического состояния по безотказности (грузоподъемности) и качественные условия соответствия объекта значению показателя технического состояния по грузоподъемности | Диапазоны значений определяющих параметров |  |
|  |  | Проектные нормативные нагрузки и их классы | Фактические классы нагрузок |
| 5 (Отличное состояние по грузоподъем- ности) | Характеристики технического состояния: Мостовое сооружение по грузоподъемности удовлетворяет всем требованиям нормативной и конструкторской (проектной) документации с учетом перспективы развития транспортных средств. | 14(11), 14 (11) | 14 (11) и 14 (11) |
| 4 (Хорошее состояние по грузоподъем- ности) | Характеристики технического состояния: Мостовое сооружение по грузоподъемности удовлетворяет всем требованиям конструкторской (проектной) документации, но не соответствует всем требованиям, установленным нормативными документами. При этом в конкретных условиях эксплуатации не нарушаются основные функциональные свойства мостового сооружения, связанные с пропуском современных транспортных средств. Качественные условия соответствия: 1) Мостовое сооружение по грузоподъемности соответствует конструкторской (проектной) документации. 2) Все основные несущие конструкции имеют достаточную грузоподъемность для пропуска транспортных средств в неконтролируемом режиме без ограничений грузоподъемности. | Н-30, А11 и НК80 | 11<14 и (или) 11<14 |
| 3 (Удовлет- ворительное состояние по грузоподъем- ности) | Характеристики технического состояния: Грузоподъемность мостового сооружения не соответствует требованиям нормативной документации по грузоподъемности, однако способно выполнять требуемые функции по пропуску транспортных средств в неконтролируемом режиме без ограничений грузоподъемности. Качественные условия соответствия: 1) Класс эталонной нагрузки для схемы трехосных транспортных средств больше 30. Безопасный пропуск транспортных средств в неконтролируемом режиме возможен без введения ограничений движения по грузоподъемности. Установка дорожных знаков 3.11 "Ограничение массы" или 3.12 "Ограничение массы приходящейся на ось транспортного средства" не требуется. | 14, 11 или Н18, Н-30, А11 и НК80 | <1 и (или) <11 при 30 |
| 2 (Неудовлет- ворительное состояние по грузоподъем- ности) | Характеристики технического состояния: Мостовое сооружение по грузоподъемности способно только частично выполнять требуемые функции. Одна или несколько основных несущих конструкций имеют недостаточную грузоподъемность, для безопасной эксплуатации в неконтролируемом режиме без введения ограничений движения. Для обеспечения нормативной надежности мостового сооружения требуется введение ограничений по грузоподъемности. Качественные условия соответствия: 1) Безопасная эксплуатация в неконтролируемом режиме может быть обеспечена введением различных ограничений движения без уменьшения числа полос движения, например: ограничением массы, ограничением массы, приходящейся на ось транспортного средства, ограничением минимальной дистанции, ограничением максимальной скорости. 2) Критический отказ по грузоподъемности, в результате которого у одной или нескольких основных несущих наступит предельное состояние первой группы, в настоящее время маловероятен. | Любые | <11, и (или) 6,6<11, в случае если воздействие от ЭН весом 30 т больше, чем от А11, или 18<30, в случае если воздействие от ЭН весом 30 т меньше, чем от А11 |
| 1 (Непригод- ное для нормальной эксплуатации состояние по грузоподъем- ности) | Характеристики технического состояния: Одна или несколько основных несущих конструкций имеет недостаточную грузоподъемность, при этом безопасная эксплуатация не может быть гарантирована только введением ограничений движения с использованием запрещающих знаков 3.11 "Ограничение массы", 3.12 "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства", 3.16 "Ограничение минимальной дистанции", 3.24 "Ограничение максимальной скорости". Требуется регулирование движения автотранспорта, например: организация реверсивного движения, запрещение движения грузовых автомобилей в неконтролируемом режиме, запрещение движения автотранспорта по отдельным полосам движения. Качественные условия соответствия: По результатам расчетов при введении регулирования движения ни одна из основных несущих конструкций не находится в состоянии, близком к предельному состоянию, в результате которого возможна потеря устойчивости, разрушение или обрушение. | Любые | <6,6, и (или) <6,6, в случае если воздействие от ЭН больше, чем от А11, или 12<18, в случае если воздействие от ЭН меньше, чем от А11 |
| 0 (Аварийное состояние по грузоподъем- ности) | Характеристики технического состояния: Сооружение имеет грузоподъемность, близкую к нулю. По результатам расчетов одна или несколько основных несущих конструкций находятся в предельном состоянии или в состоянии, близком к предельному состоянию, в результате которого возможна потеря устойчивости, их разрушение или обрушение, что подтверждается наличием внешних признаков такого состояния. Движение по сооружению закрывают. | Любые | <12 |

Примечание: В скобках указаны классы нагрузок АК и НК для деревянных мостов.

Приложение Д

Определение частных показателей технического состояния по долговечности основных конструкций

Таблица Д.1 - Определение частного показателя технического состояния по долговечности основной конструкции

| Значение частного показателя долговечности (Оценка технического состояния по долговечности) | Основные признаки технического состояния рассматриваемого объекта (основной конструкции или группы основных конструкций) по долговечности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Характеристики технического состояния по долговечности и качественные условия соответствия рассматриваемого объекта значению показателя технического состояния по долговечности | Диапазоны значений основного определяющего параметра - параметра дефектности по долговечности рассматриваемого объекта |
| 5 (Отличное состояние по долговечности) | Характеристики технического состояния: 1) Долговечность обеспечена. Качественные условия соответствия: 1) Дефекты, снижающие долговечность, отсутствуют. | 5 |
| 4 (Хорошее состояние по долговечности) | Характеристики технического состояния: 1) Долговечность на период установленного нормативного межремонтного срока службы может быть обеспечена при выполнении рекомендованных профилактических мероприятий, относящихся к содержанию. Качественные условия соответствия: 1) Имеющиеся дефекты имеют максимальную категорию по долговечности Д1. | 5>>4 |
| 3 (Удовлетворительное состояние по долговечности) | Характеристики технического состояния: 1) Долговечность на период установленного нормативного межремонтного срока службы не обеспечена. Ремонтные мероприятия, необходимые для обеспечения долговечности, организуют в плановом порядке. Качественные условия соответствия: 1) Имеющиеся дефекты имеют максимальную категорию по долговечности Д2. 2) Планирование ремонтных мероприятий не требуется в ближайшие 5 лет до следующего планового обследования. | 4>3 |
| 2 (Неудовлетвори- тельное состояние по долговечности) | Характеристики технического состояния: 1) Долговечность не обеспечена. Рассматриваемая конструкция или группа конструкций имеет малый срок службы. Элементы могут иметь дефекты, свидетельствующие о наступлении предельного состояния второй группы. Качественные условия соответствия: 1) Имеющиеся дефекты имеют максимальную категорию по долговечности Д3. 2) Ремонтные мероприятия требуется запланировать в ближайшие 5 лет, не дожидаясь следующего планового обследования. | 3>2 |
| 1 (Непригодное для нормальной эксплуатации состояние по долговечности) | Характеристики технического состояния: 1) Имеются дефекты, отнесенные к категории по долговечности Д4, дальнейшее развитие которых может привести к внезапному разрушению или обрушению всей конструкции, или части конструкции. 2) Остаточный срок службы рассматриваемого объекта близок к нулю. Имеются дефекты, свидетельствующие о наступлении предельного состояния второй группы. Требуется срочная замена дефектных конструкций. Качественные условия соответствия: 1) Требуется незамедлительно запланировать ремонтные мероприятия и выполнить в течение года замену или усиление дефектных конструкций. | 2>1 |
| 0 (Аварийное состояние по долговечности) | Характеристики технического состояния: 1) Велика вероятность критических отказов, обусловленных накоплением постепенных отказов элементов, которые в ближайшее время могут привести к внезапному разрушению или обрушению всей конструкции или части конструкции. Качественные условия соответствия: 1) Требуются незамедлительные ремонтные мероприятия по замене или усилению дефектных конструкций. 2) До выполнения ремонтных мероприятий мостовое сооружение следует вывести из эксплуатации. | 2>1 |

Примечание: Межремонтные сроки проведения капитального ремонта и ремонта искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения установлены в [20].

Приложение Е

Определение показателя вида ремонтного воздействия

Таблица Е.1 - Определение показателя вида ремонтного воздействия

| Значение показателя вида ремонтного воздействия | Качественные условия соответствия значения показателя вида ремонтного воздействия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 5 | 1) Дефекты отсутствуют. 2) В основных конструкциях имеются дефекты, отнесенные только к категории Р1. Устранение имеющихся дефектов предусмотрено работами нормативного содержания. 3) Для приведения мостового сооружения в исправное состояние целевого выделения дополнительных средств не требуется. |  |
| 4 | 1) В основных конструкциях имеются дефекты, отнесенные только к категориям Р1 и Р2. 2) Приведение мостового сооружения в исправное состояние возможно выполнением ремонта. |  |
| 3 | 1) В основных конструкциях имеются дефекты, отнесенные к категориям Р3 или Р4. 2) Требуется специальная проектная проработка для устранения некоторых имеющихся дефектов или замены элементов. 3) Для приведения мостового сооружения в исправное состояние требуется ремонт или капитальный ремонт. 4) Значение коэффициента ремонтопригодности <1 | Значение 3 присваивается в случаях, если имеющихся данных недостаточно для того, чтобы определить требуемый вид ремонтного воздействия, ремонт или капитальный ремонт или не известна оптимальная стратегия ремонтного воздействия. |
| 2 | 1) В основных конструкциях имеются дефекты, отнесенные к категориям Р3 или Р4. 2) Для приведения мостового сооружения в исправное состояние, соответствующее нормативному уровню надежности сооружения, требуется капитальный ремонт. 3) Значение коэффициента ремонтопригодности <1 |  |
| 1 | 1) В основных конструкциях имеются дефекты, отнесенные к категории Р4. 2) Для приведения мостового сооружения в исправное состояние, соответствующее нормативному уровню надежности, требуется реконструкция (перестройка). 3) Значение коэффициента ремонтопригодности >1 |  |
| 0 | Для приведения мостового сооружения в работоспособное состояние требуются незамедлительные ремонтные мероприятия с выделением целевых средств из специальных источников. | Значение 0 присваивается в качестве дополнительной оценки к любому виду ремонтного воздействия в случаях, если требуются незамедлительные ремонтные мероприятия по устранению аварийного или предаварийного состояния. |

Примечания:

1. Оценку ТС по ремонтопригодности дают на основании анализа необходимых ремонтных мероприятий с учетом утвержденной классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них [16].

2. Периодичность проведения работ по содержанию мостовых сооружений установлены в [20].

Приложение Ж

Условия соответствия для показателей назначения - показателя габарита проезда, показателя габарита прохожей части, показателя подмостового габарита

Таблица Ж.1 - Условия соответствия для назначения показателя габарита проезда, показателя габарита прохожей части, показателя подмостового габарита

| Значение показателей , , | Качественные условия соответствия значения показателя габарита проезда | Качественные условия соответствия значения показателя габарита прохожей части | Качественные условия соответствия значения показателя подмостового габарита |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Габарит проезда и габариты приближения конструкций соответствуют всем требованиям нормативной и конструкторской (проектной) документации, в том числе с учетом перспективы развития дорожной сети. | Габарит прохожей части соответствует всем требованиям нормативной и конструкторской (проектной) документации, в том числе с учетом перспективы развития инфраструктуры района расположения МС. | Габариты приближения под мостовым сооружением и габариты судоходных пролетов соответствуют всем требованиям нормативной и конструкторской (проектной) документации, в том числе с учетом перспективы развития дорожной сети и судоходства. |
| 4 | 1) Габарит проезда соответствует требованиям нормативной и конструкторской (проектной) документации, но с учетом известной на момент технического диагностирования перспективы развития дорожной сети требуется уширение проезжей части. 2) Габарит проезда не соответствует нормативным требованиям, но находится в пределах, допускаемых нормами для специальных условий и при соответствующем обосновании. 3) Габариты приближения конструкций соответствуют требованиям нормативной и конструкторской (проектной) документации, но с учетом известной на момент технического диагностирования перспективы развития дорожной сети требуется увеличение габаритов. 4) Габариты приближения конструкций не соответствуют нормативным требованиям, но негабаритность не превышает 1% от нормативных требований. | 1) Габарит прохожей части соответствует требованиям нормативной и конструкторской (проектной) документации, но с учетом известной на момент технического диагностирования перспективы развития инфраструктуры района расположения мостового сооружения требуется уширение прохожей части. | 1) Габариты приближения под мостовым сооружением и габариты судоходных пролетов соответствуют требованиям нормативной и конструкторской (проектной) документации, но с учетом известной на момент технического диагностирования перспективы развития дорожной сети или судоходства требуется их увеличение. 2) Габариты приближения конструкций под мостовым сооружением не соответствуют нормативным требованиям, но негабаритность не превышает 1% от нормативных требований. |
| 3 | 1) Габарит проезда на момент технического диагностирования мостового сооружения не соответствует нормативным требованиям, однако его величина соответствует ширине проезжей части участка дороги, на котором оно расположено. Уширение проезжей части на мостовом сооружении потребуется при уширении участка дороги. 2) Габариты приближения конструкций не соответствуют нормативным требованиям, но негабаритность не превышает 5% от нормативных требований. Требуется установка запрещающих дорожных знаков 3.13 "Ограничение высоты" по ГОСТ Р 52289-2004. | 1) Габарит прохожей части на момент технического диагностирования не соответствует нормативным требованиям. Прохожая часть пешеходных мостов или тротуаров городских автодорожных мостов имеет недостаточную ширину, но это не вызывает серьезного затруднения прохода пешеходов. | 1) Габариты приближения под мостовым сооружением и габариты судоходных пролетов не вполне соответствуют нормативным требованиям, однако их величины находятся в допустимых пределах, не снижают безопасность и не вызывают затруднений движения. 2) Габариты приближения конструкций под мостовым сооружением не соответствуют нормативным требованиям, но негабаритность не превышает 5% от нормативных требований. Требуется установка запрещающих дорожных знаков 3.13 "Ограничение высоты" по ГОСТ Р 52289-2004. |
| 2 | 1) Габарит проезда на момент технического диагностирования не соответствует нормативным требованиям. Ширина проезжей части в пределах мостового сооружения равна или меньше, чем на подходах к нему, а в населенных пунктах - меньше, чем на подходах к нему. Перед мостовым сооружением требуется установка дорожных знаков 1.20.1-1.20.3 "Сужение дороги", 1.24 "Ограничение максимальной скорости". Движение затруднено, требуется уширение проезжей части мостового сооружения. 2) Габариты приближения конструкций не соответствуют нормативным требованиям, негабаритность превышает 5% от нормативных требований. Требуется установка запрещающих дорожных знаков 3.13 "Ограничение высоты" по ГОСТ Р 52289-2004. | 1) Габарит прохожей части не соответствует нормативным требованиям. Прохожая часть пешеходных мостов или тротуаров городских автодорожных мостов имеет недостаточную ширину, что вызывает затруднения прохода пешеходов. Требуется уширение прохожей части. | 1) Габариты приближения под мостовым сооружением и габариты судоходных пролетов не соответствуют нормативным требованиям настолько, что снижают безопасность и вызывают затруднения движения. Перед мостовым сооружением требуется установка дорожных знаков ограничения габарита. Требуется увеличение подмостовых габаритов приближения. 2) Габариты приближения конструкций под мостовым сооружением не соответствуют нормативным требованиям, негабаритность превышает 5% от нормативных требований. Требуется установка запрещающих дорожных знаков 3.13 "Ограничение высоты" по ГОСТ Р 52289-2004. |
| 1 | 1) Габарит проезда на момент технического диагностирования не соответствует проекту, число полос движения на мостовом сооружении меньше числа полос движения на подходах. Мостовое сооружение серьезно затрудняет условия движения на участке дороги. 2) Габариты приближения конструкций не соответствуют нормативным требованиям, при этом габарит по высоте менее 4,0 м. Для обеспечения безопасности движения кроме установки запрещающих дорожных знаков 3.13 "Ограничение высоты" по ГОСТ Р 52289-2004 требуется установка габаритных ворот. | 1) Проход пешеходов по городскому автодорожному мостовому сооружению без выхода их на проезжую часть невозможен. | 1) Габариты приближения под мостовым сооружением не соответствуют нормативным требованиям, число полос движения на пересекаемой дороге под мостовым сооружением меньше числа полос движения на участке пересекаемой дороги, что серьезно затрудняет условия движения на участке пересекаемой дороги и вызывает аварии. 2) Габариты приближения конструкций под мостовым сооружением не соответствуют нормативным требованиям, при этом габарит по высоте менее 4,0 м. Для обеспечения безопасности движения кроме установки запрещающих дорожных знаков 3.13 "Ограничение высоты" по ГОСТ Р 52289-2004 требуется установка габаритных ворот. |
| 0 | Движение транспортных средств по сооружению невозможно, требуется закрытие движения транспортных средств по сооружению. | Проход пешеходов по мостовому сооружению невозможен, требуется закрытие тротуаров для прохода пешеходов. | Движение транспортных средств под сооружением или судоходство невозможно, требуется закрытие движения. |

Примечания:

1 Требуемые параметры проезжей части, прохожей части, тротуаров, габаритов приближения - по СП 35.13330.2011, ГОСТ Р 52748-2007, ГОСТ Р 52398-2005 и [13].

2 Очертания и размеры подмостовых габаритов судоходных неразводных и разводных пролетов мостов в зависимости от класса водного пути по [14].

Приложение З

Элементы, дефекты в которых могут определять базовый параметр дефектности по долговечности для основных конструкций и мостового сооружения в целом

З.1 Мостовое полотно

Одежда мостового полотна:

- Гидроизоляция.

- Дренажная система.

Несущие конструкции тротуаров:

- Тротуарные плиты и блоки, подтротуарные балки и консоли в железобетонных, металлических, композитных конструкциях.

- Подтротуарные балки и поперечины деревянных конструкций.

З.2 Пролетные строения

Несущие конструкции проезжей части:

- Любые конструктивные элементы железобетонных, металлических, композитных конструкций, исключая декоративную ненесущую облицовку элементов (например, навесную или наклеиваемую плиточную облицовку).

- Все конструктивные элементы деревянных конструкций, исключая доски рабочего настила.

Главные несущие конструкции:

- Любые конструктивные элементы, исключая декоративную ненесущую облицовку элементов (например, навесную или наклеиваемую плиточную облицовку).

З.3 Опорные части

- Любые конструкции опорных частей, исключая прокладки, деревянные опорные брусья, примененные в узлах опирания капитальных конструкций.

З.4 Опоры

- Любые несущие элементы надфундаментной и фундаментной части опор, исключая декоративную ненесущую облицовку (например, навесную или наклеиваемую плиточную облицовку).

- Понтоны наплавных мостов.

З.5 Сход пешеходный

- Любые конструктивные элементы несущих конструкций (косоуры, ступени и т.д.), исключая декоративную ненесущую облицовку этих элементов.

З.6 Сопряжение мостового сооружения с подходом

- Конструкции переходных плит.

Приложение И

Элементы, дефекты в которых не могут определять базовый параметр дефектности по долговечности для основных конструкций и мостового сооружения в целом

И.1 Мостовое полотно

Элементы мостового полотна:

- Любые элементы одежды мостового полотна, исключая гидроизоляцию, металлический лист настила прохожей части, доски рабочего настила деревянных конструкций.

- Ограждения ездового полотна.

- Элементы системы водоотвода с мостового полотна.

- Перильные ограждения и покрытие прохожей части тротуаров.

- Защитная галерея прохожей части.

- Карнизные фасадные блоки.

- Шумозащитные ограждения.

- Элементы системы электроосвещения мостового полотна.

Деформационные швы

И.2 Пролетные строения

- Декоративная ненесущая облицовка несущих элементов.

- Механизмы разводных систем пролетных строений.

И.3 Опорные части

- Прокладки.

- Деревянные опорные брусья, примененные в узлах опирания капитальных конструкций.

И.4 Опоры

- Декоративная ненесущая облицовка несущих элементов.

- Не интегрированные в основную конструкцию (отдельно изготавливаемые) сливные призмы подферменных и иных горизонтальных площадок оголовков и тела опор.

- Боковые ненесущие стенки ограждения подферменных площадок.

И.5 Сход пешеходный

- Декоративная ненесущая облицовка несущих элементов.

- Перильные ограждения.

- Защитная галерея.

И.6 Антисейсмические обустройства

И.7 Эксплуатационные обустройства

И.8 Коммуникации

И.9. Очистные сооружения

И.10 Рельсовый путь на мосту

И.11 Аванпостные ледорезы

И.12 Регуляционные сооружения

И.13 Укрепления

И.14 Подходы

И.15 Пересекаемое препятствие

Приложение К

Пример оценки технического состояния мостового сооружения

К.1 Исходные данные

Общая длина моста - 39,9 м, отверстие моста 30 м. Мост трехпролетный. Схема моста в расчетных пролетах (К8,85+22,2+К8,85) м показана на рисунке К.1.

Примечания:

1. Все размеры даны в см, отметки - в м.

2. Глубина воды дана по оси моста.

Рисунок К.1 - Схема моста

Габарит моста по ширине: 9,45 м; 0,98 м. Поперечное сечение показано на рисунке К.2.

Рисунок К.2 - Поперечное сечение моста

Участок автодороги в месте расположения мостового перехода относится ко II категории и имеет одну проезжую часть под две полосы движения. Движение осуществляется по одной полосе движения в каждую сторону. Интенсивность движения 32000 авт./сут. В пределах 100 м от моста подходы расположены в плане на прямой. Средний продольный уклон проезжей части на подходах составляет 0,19%. Ширина проезжей части на подходах 10 м.

Мост построен в 1952 году. Нормативная проектная нагрузка Н-13 и НГ-60.

Пролетное строение моста представляет собой монолитную железобетонную балочно-консольную конструкцию.

К.2 Состояние сооружения по данным обследования

Значительные дефекты обнаружены только в элементах мостового полотна и в пролетном строении. В опорных частях, в опорах и в неосновных конструкциях имеются только незначительные дефекты. Ведомость имеющихся дефектов приведена в таблице К.1.

Таблица К.1 - Ведомость дефектов

| N | Место расположения дефекта (пролет, опора, элемент, расположение на элементе) | Название дефекта (вид, уточняющие признаки) | Количественные параметры развития | Категории дефекта |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Б | Д | Г | Р |  |
| Основные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мостовое полотно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь мост | Недостаточный габарит проезжей части | 2,45 м | 2 |  |  | 3 | Требуемый габарит 11,5 м, фактический 9,05 |
| 2 | Весь мост | Превышение проектной толщины одежды ездового полотна | 0,23 м |  |  | Г | 2 |  |
| 3 | Начало К1 | Трещины в асфальтобетонном покрытии над началом и концом ПС | 9,45 м 0,5 м | 1 |  |  | 2 |  |
| 4 | Конец К2 |  | 9,45 м 0,3 м | 1 |  |  | 2 |  |
| 5 | Весь мост | Наплывы асфальтобетонного покрытия | 39,9 м | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | до 20 см | 2 |  |  | 2 |  |
| 6 | Весь мост, дорожное ограждение | Удерживающая способность дорожного ограждения не соответствует требованиям ГОСТ Р 52289-2004 | 40% | 2 |  |  | 3 |  |
| 7 | К1, К2, левая сторона | Наклон стоек барьерного ограждения | 2 шт. | 1 |  |  | 2 |  |
| 8 | ПС1, правая сторона | Наклон перильного ограждения | 6 м | 1 |  |  | 2 |  |
| 9 | Весь мост | Коррозия элементов перильного ограждения | 100% | 1 |  |  | 2 |  |
| 10 | Пр.1-2, правая сторона | Сквозной пролом плиты тротуара | 0,7 м | 3 |  |  | 3 |  |
| 11 | По краям ездового полотна | Нарушение герметичности гидроизоляции | 100% |  | 2 |  | 3 |  |
| 12 | Пр.1-2 | Водоотводные трубки закрыты дорожной одеждой | 4 шт. |  | 2 |  | 2 |  |
| 2. Пролетное строение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Балки Б1, Б2, опора 1, надопорное сечение. Тротуарные консоли левая и правая, свесы плиты левый и правый, плита между балками | Трещины в железобетоне силовые поперечные в растянутой зоне | 30,8 м 0,9 мм 2 шт. |  | 3 |  | 3 | Трещины замазаны раствором |
| 14 | Тротуарная консоль левая, свес плиты левый. Опора 1, надопорное сечение |  | 4,7 м 1,0 мм 1 шт. |  | 3 |  | 3 |  |
| 15 | Тротуарная консоль правая, свес плиты правый. Опора 1, надопорное сечение |  | 4,5 м 1,5 мм 1 шт. |  | 3 |  | 3 |  |
| 16 | К1, плита между балкой Б1 и ребром Р1 перед П1 |  | 1,3 м 0,15 мм 1 шт. |  | 3 |  | 3 |  |
| 17 | К1, плита между балками Б1 и Б2. По всей ширине |  | 6,5 м 0,4 мм 1 шт. |  | 3 |  | 3 |  |
| 18 | К1. Тротуарная консоль правая, свес плиты правый. 2 м от опоры 1 |  | 4,5 м 0,4 мм 1 шт. |  | 3 |  | 3 |  |
| 19 | Балки Б1, Б2, тротуарные консоли левая и правая, свесы плиты левый и правый, плита между балками. Опора 2, надопорное сечение |  | 30,4 м 0,7 мм 2 шт. |  | 3 |  | 3 | Трещины замазаны раствором |
| 20 | Тротуарная консоль левая, свес плиты левый. Опора 2, надопорное сечение |  | 4,7 м 0,5 мм 1 шт. |  | 3 |  | 3 |  |
| 21 | К2. Плита между Р1 и Р2 перед П7 |  | 2 м 0,8 мм 1 шт. |  | 3 |  | 3 |  |
| 22 | К2. Свес плиты правый. 2 м от опоры 2 |  | 0,95 м 0,5 мм 1 шт. |  | 3 |  | 3 |  |
| 23 | Пролет 1-2, балки Б1, Б2 | Коррозия металла нижнего и боковых рядов нижней рабочей арматуры с уменьшением сечения | 0,728% |  | 3 | Г | 4 | Уменьшение диаметра на 5…6 мм |
| 24 | Пролет 1-2, левая тротуарная консоль, середина пролета | Пролом плиты в месте установки стойки дорожного ограждения | 0,2 м |  | 2 |  | 3 |  |
| 25 | Распорка над опорой 1 со стороны опоры 2 | Вертикальная трещина (коррозионная) в железобетоне | 1 м 0,2 мм |  | 2 |  | 3 |  |
| 26 | Пролет 1-2, правый свес плиты и правая тротуарная консоль, 2,5 м от опоры 1 | Трещины в железобетоне плиты (коррозионные) с выщелачиванием | 1,85 м 0,3 мм |  | 2 |  | 3 |  |
| 27 | Пролет 1-2, правый свес плиты, 1/3 пролета |  | 1,8 м 0,3 мм 2 шт. |  | 2 |  | 3 |  |
| 28 | Пролет 1-2, правый свес плиты, 2/3 пролета |  | 1,9 м 0,2 мм 2 шт. |  | 2 |  | 3 |  |
| 29 | Пролет 1-2, правый свес плиты, опора 2 |  | 0,6 м 0,2 мм 2 шт. |  | 2 |  | 3 |  |
| 30 | Пролет 1-2, середина пролета, по границе свеса плиты и балки Б1 |  | 1,2 м 0,2 мм 4 шт. |  | 2 |  | 3 |  |
| 31 | Пролет 1-2, Б1, наружная поверхность | Трещины (коррозионные), отслоения защитного слоя, сколы с оголением арматуры в железобетоне вдоль нижней рабочей арматуры | 8,88 м |  | 2 |  | 3 |  |
| 32 | К2, Б1, наружная поверхность |  | 0,5 м |  | 2 |  | 3 |  |
| 33 | К2, Б1, нижняя поверхность |  | 0,45 м |  | 2 |  | 3 |  |
| 34 | К1, Б2, наружная поверхность |  | 0,4 м |  | 2 |  | 3 |  |
| 35 | Пролет 1-2, Б2, наружная поверхность |  | 6,6 м |  | 2 |  | 3 |  |
| 36 | Пролет 1-2, Б2, внутренняя поверхность |  | 0,5 м |  | 2 |  | 3 |  |
| 37 | Пролет 1-2, Б2, нижняя поверхность у опоры 2 |  | 1,4 м |  | 2 |  | 3 |  |
| 38 | К2, Б2, наружная поверхность |  | 1,2 м |  | 2 |  | 3 |  |
| 39 | К2, Б2, нижняя поверхность |  | 1 м |  | 2 |  | 3 |  |
| 40 | Пролет 1-2, Б1, наружная поверхность | Трещины (коррозионные), отслоения защитного слоя в железобетоне главных балок в стенках | 2,25 м |  | 2 |  | 3 |  |
| 41 | Пролет 1-2, Б2, наружная поверхность |  | 6,9 м |  | 2 |  | 3 |  |
| 42 | Пролет 1-2, Б2, внутренняя поверхность |  | 1,6 м |  | 2 |  | 3 |  |
| 43 | Пролет 1-2, правая тротуарная консоль | Трещины (размораживание), отслоения защитного слоя в железобетоне плиты | 10,08 м |  | 2 |  | 3 |  |
| 44 | Пролет 1-2, Б1, нижняя поверхность | Сколы бетона с оголением рабочей арматуры | 4,2 м |  | 2 |  | 3 |  |
| 45 | Пропет 1-2, Б2, нижняя поверхность |  | 1,75 м |  | 2 |  | 3 |  |
| 46 | К2, правая тротуарная консоль |  | 0,2 м |  | 2 |  | 3 |  |
| 47 | Пролет 1-2, Б2, торец плиты по всей длине в местах установки дорожных ограждений | Сколы с оголением арматуры, размораживание бетона | 0,54 м |  | 2 |  | 3 |  |
| 48 | Тротуарная консоль левая, продольное ребро по всей длине | Трещины (коррозионные), сколы бетона с оголением арматуры | 1,56 м |  | 2 |  | 3 |  |
| 49 | Тротуарная консоль правая, продольное ребро по всей длине |  | 0,76 м |  | 2 |  | 3 |  |
| 50 | Пролет 1-2, Б1, наружная поверхность | Следы выщелачивания бетона | 5,25 м |  | 1 |  | 3 |  |
| 51 | Пролет 1-2, Б1, нижняя поверхность в середине пролета |  | 1,05 м |  | 1 |  | 3 | со сталактитами |
| 52 | Пролет 1-2, Б2, наружная поверхность |  | 3,55 м |  | 1 |  | 3 |  |
| 53 | Пролет 1-2, Б2, нижняя поверхность в середине пролета |  | 0,45 м |  | 1 |  | 3 | со сталактитами |
| 54 | Пролет 1-2, Б2 стенка балки снаружи от опоры 1 к середине пролета | Недостаточный защитный слой бетона | 4,8 м |  | 1 |  | 3 |  |
| 55 | К1, Б2, внутренняя поверхность перед П1 |  | 0,75 м |  | 1 |  | 3 |  |
| 56 | Б1, торец плиты над опорой 1 |  | 0,24 м |  | 1 |  | 3 |  |
| 57 | К2, плита между Б1 и Р1 перед П6 |  | 0,08 м |  | 1 |  | 3 |  |
| 3. Опорные части |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Опоры 1, 2, все опорные части | Коррозия металла общая поверхностная равномерная или пятнами | 100% |  | 2 |  | 3 |  |
| 59 |  | Поверхности катания или шарниры не смазаны | 4 шт. |  | 1 |  | 2 |  |
| 60 |  | Металлические элементы опорных частей не окрашены | 4 шт. |  | 1 |  | 2 |  |
| 61 | Опора 2, опорные части 1 и 2 | Износ поверхности катания с образованием углублений в опорных плитах | 2 шт. |  | 2 |  | 4 |  |
| 62 |  | Отсутствуют кожуха и боковые крышки подвижных опорных частей | 7 шт. |  | 1 |  | 3 |  |
| 4. Опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Опора 1, столб 1 со стороны К1 | Скол защитного слоя бетона | 0,1 м |  | 1 |  | 2 |  |
| 64 | Опора 1, столб 2 со стороны К1 | Недостаточный защитный слой бетона | 0,045 м |  | 1 |  | 2 |  |
| 5. Сопряжение мостового сооружения с подходом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неосновные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Участок подхода в зоне обслуживания мостового сооружения (конус, тело насыпи, проезжая часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Подход в конце моста, ограждение, левая сторона | Деформация продольной балки | 25 м | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | Нарушение анкеровки стоек, наклон стоек | 1 шт. | 1 |  |  | 2 |  |
| 66 | Подход в начале и конце моста | Отсутствуют перила | 20 м | 1 |  |  | 2 |  |
| 67 | Подход в начале моста, проезжая часть, правая сторона | Поперечные трещины в асфальтобетонном покрытии | 3 м | 1 |  |  | 2 |  |
| 68 | Подход в конце моста, проезжая часть, правая сторона |  | 3 м | 1 |  |  | 2 |  |
| 7. Система водоотвода в подмостовом пространстве и на подходах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Подход в начале и конце моста | Отсутствуют водоотводные лотки | 4 шт. |  | 1 |  | 1 |  |
| 8. Эксплуатационные обустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Лестничный сход | Отсутствуют | 4 шт. | 1 |  |  | 2 |  |
| 9. Коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Регуляционные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Укрепления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | К1, конус | Отсутствует укрепление | 100% |  | 2 |  | 3 |  |
| 72 | К2, конус |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 12. Пересекаемое препятствие, прочие специальные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Русло | Посторонние предметы в русле |  |  | 2 |  | 3 |  |

Основные дефекты, снижающие безопасность движения:

- Недостаточный габарит проезда.

- Неровности покрытия проезжей части.

- Ненадежная анкеровка стоек дорожных ограждений.

Основные дефекты, снижающие проектную грузоподъемность:

- Фактическая толщина одежды ездового полотна превышает проектную толщину на 23 см.

- Коррозия нижней рабочей арматуры главных балок на всей длине пролета с уменьшением площади поперечного сечения. Глубина коррозии составляет 2-4 мм. Коррозия рабочей арматуры главных балок возникла уже давно в результате карбонизации защитного слоя и обводнения главных балок по фасадным (наружным) поверхностям напрямую атмосферными осадками, а также через тротуарную плиту, в которую негерметично заделаны стойки дорожных ограждений на мосту.

- Значительная неоднородность бетона по прочности. На дефектных участках прочность бетона снижена в 2-3 раза.

Основные дефекты, снижающие долговечность:

- Вертикальные поперечные трещины силового характера происхождения в растянутой зоне бетона в надопорных сечениях, имеют распространение на всю ширину пролетного строения раскрытием до 1,5 мм. Трещины представляют для данной двухконсольной конструкции пролетного строения значительную опасность, поскольку в отличие от неразрезной конструкции трещины в надопорных зонах не приводят к перераспределению усилий по балке, уменьшению опорных моментов и разгрузке опорного сечения.

- Коррозия арматуры, коррозионный разрыв хомутов.

- Многочисленные трещины и разрушения защитного слоя бетона главных балок в результате коррозии арматуры.

К.3 Оценка технического состояния мостового сооружения по критерию "безопасность эксплуатации"

К.3.1 Определение коэффициента снижения расчетной скорости

Расчетная скорость движения по [10, 15] для II категории дороги составляет 120 км/час.

Безопасная скорость движения для двух полосных мостов длиной менее 50 м с габаритом Г-9 при интенсивности движения 32000 авт./сут по таблице 9 [14] составляет 75х1,1=82,5 км/час. По критерию габарит коэффициент снижения расчетной скорости равен: 82,5/120=0,69.

Износ дорожных ограждений определяем сравнением фактической энергоемкости с требуемой по ГОСТ Р 52289-2004 согласно [12]:

Группа дорожных условий по ГОСТ Р 52289-2004 в нашем случае относится к категории "Ж" для мостовых сооружений с тротуарами на городских дорогах, улицах и мостовых сооружениях на них, на автомобильных дорогах II категории при наименьшем значении радиуса кривой в плане на примыкающих к мостовому сооружению участках подходов протяженностью 100 м более 2000 м и продольных уклонах на мосту и подходах менее 3%. Требуемый (минимальный) уровень удерживающей способности ограждений мостовых сооружений с тротуарами или служебными проходами при группе дорожных условий категории "Ж", установленный ГОСТ Р 52289-2004 - У3, энергоемкость не менее 250 кДж.

Для барьерного ограждения высотой 0,78 м (средняя высота от тротуарной плиты) с креплением продольной балки к стойке через амортизатор при шаге стоек 3,0 м удерживающая способность ограждения без цоколя по ОДН 218.017-2003 составляет 100 кДж, что ниже требуемого ГОСТ Р 52289-2004 уровня удерживающей способности ограждений У3.

Износ дорожных ограждений равен (1-100/250)х100=60%.

По таблице 3 [12] по интерполяции при 60% определяем допустимую скорость: 71 км/час. По состоянию дорожных ограждений коэффициент снижения расчетной скорости равен: 71/120=0,59.

По таблице А1 [12] определяем допустимую скорость при имеющихся неровностях покрытия проезжей части: 60 км/час. По состоянию покрытия проезжей части коэффициент снижения расчетной скорости равен: 60/120=0,50.

Принимаем минимальное полученное значение коэффициента снижения расчетной скорости равное, 0,50. В соответствии с таблицей В.1 приложения В этому значению коэффициента снижения расчетной скорости соответствует оценка "неудовлетворительное состояние по безопасности" и значение показателя технического состояния по безопасности 2.

К.3.2 Определение параметра дефектности по безопасности мостового сооружения

По формуле (3) получаем значение базового параметра безопасности, определяемого дефектом наибольшей категории по безопасности:

Согласно ведомости дефектов количество дефектов составляет:

- категории Б1 - 11 шт.;

- категории Б2 - 4 шт.;

- категории Б3 - 1 шт. (Данный дефект в вычислениях не учитываем, поскольку он уже участвовал в формировании значения базового параметра безопасности.

По формуле (4) получаем значения показателей влияния дефектов по безопасности для каждой из трех категорий:

0,01/(0,01+0,03+0,1)=0,0714.

0,03/(0,01+0,03+0,1)=0,2143.

0,1/(0,01+0,03+0,1)=0,7143.

По формуле (2) получаем значение параметра дефектности по безопасности мостового сооружения 2,86.

К.3.3 Определение значения показателя технического состояния безопасности

По полученным значениям параметров и с учетом качественных условий соответствия в соответствии с таблицей В.1 даем оценку технического состояния по безопасности (неудовлетворительное состояние по безопасности) и определяем значение показателя технического состояния безопасности 2.

К.3 Определение показателя габарита проезда, показателя габарита прохожей части, показателя подмостового габарита

Значение показателя габарита проезжей части и показателя габарита прохожей части определяем в соответствии с таблицей Ж.1 приложения Ж.

Габарит проезда на момент технического диагностирования не соответствует нормативным требованиям. Ширина проезжей части в пределах мостового сооружения меньше, чем на подходах к нему. Согласно данным качественным условиям соответствия значение показателя габарита проезда принимаем равным 2.

Поскольку мост расположен в населённом пункте, определяем значение показателя габарита прохожей части. Габарит прохожей части на момент технического диагностирования не соответствует нормативным требованиям. Прохожая часть тротуаров городских автодорожных мостов имеет недостаточную ширину, но это по данным обследования не вызывает серьезного затруднения прохода пешеходов. Согласно данным качественным условиям соответствия значение показателя габарита прохожей части принимаем равным 3.

Значение показателя подмостового габарита не определяем, поскольку река не судоходная.

К.3 Оценка технического состояния мостового сооружения по безотказности (грузоподъемности)

При проектных нормативных нагрузках Н-13 и НГ-60 согласно таблицы Г.1 приложения Г значение показателя грузоподъемности не может быть больше 2.

В результате расчетов грузоподъемности, выполненных с учётом влияния дефектов в элементах сооружения и при фактических постоянных нагрузках, действующих на момент обследования, получено, что грузоподъемность мостового сооружения определяет пролетное строение, при этом получены следующие минимальные классы нагрузок:

5,9;

46;

17.

По полученным минимальным фактическим классам нагрузок с учетом качественных условий соответствия в соответствии с таблицей Г.1 оцениваем состояние мостового сооружения по безотказности (грузоподъемности), как непригодное для нормальной эксплуатации и определяем значение показателя технического состояния по грузоподъемности 1.

К.4 Оценка технического состояния мостового сооружения по долговечности

К.4.1 При оценке долговечности разбиваем сооружение на следующие основные конструкции и группы конструкций:

1) Мостовое полотно - имеет дефекты категории Д2 - 2 шт., из них дефект N 11 (см. таблицу К.1) может определять базовый параметр долговечности.

2) Пролетное строение - имеет дефекты категории Д1 - 8 шт., Д2 - 27 шт., Д3 -11 шт., среди которых любой дефект категории Д3 (см. таблицу К.1) может определять базовый параметр долговечности.

3) Опорные части (Опорные части рассматриваем как одну группу, поскольку они однотипные и имеют схожее техническое состояние). Опорные части имеют дефекты категории Д1 - 3 шт., Д2 - 2 шт., среди которых любой дефект категории Д2 (см. таблицу К.1) может определять базовый параметр долговечности.

4) Опоры Оп.1 и Оп.2 (Опоры рассматриваем как одну группу, поскольку они однотипные и имеют схожее техническое состояние). Имеют дефекты категории Д1 - 2 шт., каждый из которых может определять базовый параметр долговечности.

К неосновным конструкциям относим:

5) Система водоотвода. Система водоотвода на подходах дефекты категории Д1 - 1 шт.

6) Укрепления. (Укрепления представлены только конусами. Оба конуса рассматриваем как одну группу, поскольку они имеют схожее техническое состояние). Имеют дефекты категории Д2 - 2 шт.

7) Пересекаемое препятствие (русло реки). Имеется дефект категории Д2 - 1 шт.

Дефекты в неосновных конструкциях учитываем только при определении параметра дефектности по долговечности мостового сооружения .

К.4.2 Определение параметров дефектности по долговечности основных конструкций и частных показателей технического состояния долговечности

Параметры дефектности по долговечности каждой рассматриваемой основной конструкции или группы конструкций определяем по формулам (5, 6, 7). Значение частных показателей технического состояния долговечности определяем по таблице Д.1 приложения Д. Результаты вычислений представлены в таблице К.2.

Таблица К.2 - Результаты вычислений параметров дефектности по долговечности и частных показателей технического состояния по долговечности основных конструкций

| Основные конструкции и группы конструкций | Количество дефектов категории |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 |  |  |  |
| Мостовое полотно | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3,88 | 3 |
| Пролетное строение | 8 | 27 | 12 | 0 | 3 | 2,28 | 2 |
| Опорные части | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3,78 | 3 |
| Опоры | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,71 | 4 |

К.4.3 Оценка технического состояния по долговечности мостового сооружения в целом

Используя данные таблицы К2 вычисляем:

- показатель минимальной долговечности по формуле (8):

;

- показатель средней долговечности по формуле (9):

;

- показатель технического состояния по долговечности мостового сооружения по формуле (10):

.

К.4.4 Определение параметра дефектности по долговечности мостового сооружения

Определение параметра дефектности по долговечности всего мостового сооружения выполняем по формулам (11), (12), (13), при этом учитываем совокупность имеющихся во всех основных и неосновных конструкциях мостового сооружения дефектов категории (Д), оказывающих влияние на долговечность. При этом следует иметь в виду, что определять базовый параметр дефектности по долговечности могут только дефекты в элементах основных конструкций, указанных в приложении З. Дефекты в элементах, приведенных в приложении И, не могут определять базовый параметр дефектности по долговечности мостового сооружения в целом и в формуле (12) не участвуют. Результаты вычислений представлены в таблице К.3.

Таблица К.3 - Результаты вычислений параметра дефектности по долговечности мостового сооружения

| Все конструкции и группы конструкций | Количество дефектов категории |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 |  |  |
| Всего | 13 | 32 | 12 | 0 | 3 | 2,27 |

К.5 Определение показателя вида ремонтного воздействия и оценка технического состояния мостового сооружения по ремонтопригодности

При определении показателя вида ремонтного воздействия следует учитывать следующие обстоятельства:

- Требуется уширение проезжей части.

- По результатам обследования ресурс пролетного строения моста следует считать исчерпанным, поскольку уже нарушены основные функциональные свойства данного мостового сооружения, грузоподъемность недостаточна. Пролетное строение не способно с требуемым уровнем надежности и безопасности обеспечивать пропуск всех транспортных средств.

- Произошла потеря пассивирующих свойств защитного слоя бетона в результате карбонизации на значительной площади поверхности. Глубина карбонизации бетона балок превышает среднюю толщину защитного слоя бетона конструктивной арматуры балок.

- Пролетное строение имеет опасные дефекты категорий Б3, Г3, Р3, значительно снижающие долговечность пролетного строения и свидетельствующие о недостаточной грузоподъемности, к которым относятся силовые вертикальные поперечные трещины в растянутой зоне бетона в сечениях у опор и коррозия внешних стержней рабочей арматуры главных балок на глубину 3 мм, местами с коррозионным разрывом хомутов.

- Пролетное строение по результатам расчета имеет недостаточную грузоподъёмность.

Отсюда следует, что использование существующего пролетного строения при уширении мостового сооружения нецелесообразно.

При уширении проезжей части потребуется уширение опор моста с фундаментной частью и устройство крайних опор, которые отсутствуют в существующей конструкции.

Такие ремонтные мероприятия относятся к реконструкции.

По результатам анализа ремонтных мероприятий по таблице Е.1 приложения Е определяем значение показателя вида ремонтного воздействия 3.

К.6 Общая оценка технического состояния мостового сооружения

К.6.1 Определение обобщенного параметра дефектности мостового сооружения

Значение обобщенного параметра дефектности мостового сооружения определяем по формуле (14):

.

К.6.2 Определение обобщенного показателя технического состояния мостового сооружения

Значение обобщенного показателя технического состояния определяем по формуле (16):

.

К.6.2* Назначение категории технического состояния

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Для рассмотренного мостового сооружения, учитывая значения полученных ранее показателей назначения и показателя вида ремонтного воздействия, а также характеристики категорий, приведенные в таблице Б.1 приложения Б, даем общую оценку технического состояния 1 балл и назначаем категорию состояния - "непригодное для нормальной эксплуатации" (неработоспособное).

К.7 Общая оценка технического состояния моста после удаления лишних слоев одежды ездового полотна

Расчетами было получено, что после удаления части слоев одежды ездового полотна толщиной 19 см надежность рассматриваемого моста увеличится, и его можно будет эксплуатировать в неконтролируемом режиме под нагрузками, по своему воздействию не превышающими воздействие нагрузки АК класса 8,5, нагрузки НК класса 67 и 25. При этом обеспечение безопасных условий эксплуатации можно будет достичь установкой дорожных знаков 3.11 "Ограничение массы" с надписью "25 т".

Оценим техническое состояние моста после удаления лишних слоев одежды ездового полотна. В данном случае изменяются значения ещё нескольких показателей и параметров:

Значение показателя технического состояния по грузоподъемности: 2.

Значение обобщенного параметра дефектности мостового сооружения:

.

Значение обобщенного показателя технического состояния:

.

После удаления части слоев одежды ездового полотна, общая оценка технического состояния моста будет соответствовать 2 баллам, при этом мостовое сооружение можно будет перевести в категорию состояния - "неудовлетворительное техническое состояние" (неисправное, ограниченно-работоспособное).

На значение показателя вида ремонтного воздействия удаление части слоев одежды ездового полотна никак не отразится, по-прежнему будет требоваться реконструкция сооружения.

Библиография

| [1] | ОДМ 218.1.001-2010. Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства |
| --- | --- |
| [2] | ГОСТ 20911-89. Межгосударственный стандарт. Техническая диагностика. Термины и определения |
| [3] | ГОСТ 16504-81. Межгосударственный стандарт. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
| [4] | ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81). Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения |
| [5] | ГОСТ 25866-83. Государственный стандарт Союза ССР. Эксплуатация техники. Термины и определения |
| [6] | ОДН 218.0.032-2003. Временное руководство по определению грузоподъемности мостовых сооружений на автомобильных дорогах |
| [7] | СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы |
| [8] | ОДМ 218.4.001-2008. Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах |
| [9] | ОДМ 218.7.001-2009. Рекомендации по осуществлению строительного контроля на федеральных автомобильных дорогах |
| [10] | ОДМ 218.4.002-2008. Руководство по проведению мониторинга состояния эксплуатируемых мостовых сооружений |
| [11] | СНиП 3.06.07-86. Мосты и трубы. Правила обследования и испытаний |
| [12] | ОДН 218.017-2003. Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых конструкций |
| [13] | СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги |
| [14] | ГОСТ 26775-97. Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях. Нормы и технические требования |
| [15] | ВСН 32-89. Инструкция по определению грузоподъёмности железобетонных балочных пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов (утв. Минавтодором РСФСР 22.07.1988) |
| [16] | Приказ Минтранса России от 12.11.2007 N 160 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
| [17] | ОДМ. Методика расчетного прогнозирования срока службы железобетонных пролетных строений автодорожных мостов (утв. распоряжением Минтранса России от 18.04.2001 N 79-р) |
| [18] | ОДМ. Методика определения хлоридов в железобетонных конструкциях мостовых сооружений, Росавтодор, 2002 (утв. распоряжением Минтранса России от 09.10.2002 N ОС-857-р) |
| [19] | ОДМ 218.3.001-2010. Рекомендации по диагностике активной коррозии арматуры в железобетонных конструкциях мостовых сооружений на автомобильных дорогах методом потенциалов полуэлемента |
| [20] | Приказ Минтранса России от 01.11.2007 N 157 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 года. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах расчета". |

| Руководитель организации-разработчика МИИТ наименование организации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проректор по научной работе |  |  |  | В.М.Круглов |
| должность | личная подпись |  |  | инициалы, фамилия |

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальный сайт

Федерального дорожного агентства

Министерства транспорта РФ www.rosavtodor.ru (по состоянию на 19.03.2012)