ГОСТ Р 52282-2004

Группа Д28

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Технические средства организации дорожного движения

СВЕТОФОРЫ ДОРОЖНЫЕ

Типы и основные параметры. Общие технические требования.

Методы испытаний

Traffic control devices.

Road traffic lights. Types and basic parameters.

General technical requirements. Test methods

ОКС 03.220.20

ОКП 52 1620

Дата введения 2006-01-01

Предисловие

Задачи, основные принципы и правила проведения работ по государственной стандартизации в Российской Федерации установлены ГОСТ Р 1.0-92 "Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения" и ГОСТ Р 1.2-92 "Государственная система стандартизации Российской Федерации. Порядок разработки государственных стандартов"

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 1.0-2004 .

** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 1.2-2004 . - Примечание "КОДЕКС".

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Государственным специализированным монтажно-эксплуатационным предприятием МВД России совместно с Научно-исследовательским центром Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 278 "Безопасность дорожного движения"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. N 109-ст

4 Стандарт полностью соответствует требованиям Конвенции о дорожных знаках и сигналах (Вена, 1968 г.) и Европейского соглашения, дополняющего эту Конвенцию (Женева, 1971 г.) с учетом поправок (1995 г.)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе "Национальные стандарты", а текст этих изменений - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты"

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на дорожные светофоры (далее - светофоры), предназначенные для регулирования движения транспортных средств и пешеходов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 5635-80 Рассеиватели стеклянные для автотракторных, мотоциклетных и велосипедных осветительных и светосигнальных приборов. Технические условия

ГОСТ 7721-89 Источники света для измерения цвета. Типы. Технические требования. Маркировка

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения

ГОСТ Р 51320-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств - источников индустриальных радиопомех

ГОСТ Р 52230-2004 Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия

ГОСТ Р МЭК 60173-99 Расцветка жил гибких кабелей и шнуров

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю "Национальные стандарты", составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Классификация

3.1 В зависимости от назначения светофоры подразделяют на две группы:

Т - транспортные;

П - пешеходные.

3.2 В каждой группе светофоры подразделяют на типы и исполнения в соответствии с приложением А.

3.3 Светофорам присвоены индексы, в которых первая буква соответствует группе, цифра - типу светофора, последующие буквы - его исполнению (при наличии), следующая цифра - варианту конструкции по таблице Б.1 приложения Б, после чего следует обозначение настоящего стандарта.

Обозначения исполнения светофора:

п - с правой дополнительной секцией;

л - то же, с левой;

пл - с правой и левой дополнительными секциями;

г - с горизонтальным расположением сигналов;

ж - с дополнительным сигналом желтого цвета;

д - с двойным сигналом.

Пример условного обозначения дорожного светофора транспортной группы, типа 1, с двумя дополнительными правой и левой секциями, с диаметром выходной апертуры всех секций светофора 200 мм, что соответствует варианту конструкции 1 по таблице Б.1 приложения Б:

Светофор Т.1. пл 1 ГОСТ Р 52282-2004

4 Основные параметры и общие технические требования

4.1 Светофоры должны изготовляться в климатических исполнениях У и ХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150.

4.2 Требования к конструкции

4.2.1 Размеры рабочих поверхностей выходной апертуры сигналов светофоров по цвету и вариантам конструкции должны соответствовать приведенным в таблице Б.1, а предельные отклонения размеров - в таблице Б.2 приложения Б.

4.2.2 Расстояния между геометрическими осями рассеивателей должны соответствовать указанным в таблице Б.З приложения Б.

4.2.3 Отклонение линейных размеров символов на рассеивателях не должно превышать ±1% значений, определенных по масштабному изображению.

4.2.4 Масштабные изображения символов, используемых на рабочей поверхности рассеивателей сигналов светофоров, приведены в приложении В.

Реальный масштаб изображения символов выбирают в соответствии с конкретными размерами рабочей поверхности рассеивателей.

4.2.5 Длина козырька секции транспортного светофора с выходной апертурой диаметром 200 и 300 мм должна быть 240-300 мм, а угол наклона в вертикальной плоскости (вниз) должен быть 2° - 5°.

При использовании в светофоре в качестве источника света сигнальных модулей, состоящих из светоизлучающих диодов (далее - сигнальные модули), длина козырька может быть уменьшена в два раза.

Минимальный диаметр отверстия для крепления корпуса секции светофора на опоре - 28 мм.

4.2.6 Все детали и сборочные единицы светофоров должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или иметь защитное покрытие по ГОСТ 9.032.

4.2.7 Детали секции светофора (конус, крышка и козырек) должны быть черного или серого цвета.

4.2.8 Конструкция светофоров должна обеспечивать:

а) возможность фокусировки луча источника света в случае применения в качестве источника света ламп накаливания;

б) предохранение резьбовых соединений от самоотвинчивания;

в) монтаж на опорах различных видов с возможностью регулирования светофора в горизонтальной и вертикальной плоскостях:

1) светофорных стойках, колонках,

2) опорах городского освещения,

3) стенах зданий, мостах, путепроводах, в туннелях,

4) консольных и рамных опорах,

5) растяжках.

4.2.9 Уровень радиопомех, создаваемых работающим светофором, не должен превышать значений, установленных ГОСТ Р 51320.

4.2.10 При наличии дополнительной секции на рассеивателе основного зеленого сигнала наносят контурные стрелки направлений движения. При этом светофор должен быть оборудован экраном белого цвета прямоугольной формы (либо повторяющей контур светофора) с закругленными краями и выступающим за габариты светофора не менее чем на 120 мм.

4.3 Электротехнические требования

4.3.1 Для присоединения светофора к питающей электросети должна быть предусмотрена клеммная колодка, которую размещают внутри на боковой стенке корпуса.

4.3.2 Сопротивление изоляции между токоведущими проводами, а также между токоведущими проводами и заземляющим контактом или нетоковедущими частями светофора должно быть не менее 20 МОм в холодном (обесточенном) состоянии.

4.3.3 Изоляция должна выдерживать испытательное напряжение 1500 В частотой 50 Гц без пробоя или перекрытия в течение не менее 1 мин.

4.3.4 Металлические детали светофора, не находящиеся под напряжением, должны быть заземлены.

4.3.5 Токоведущие провода должны иметь маркировку или окраску по ГОСТ Р МЭК 60173.

4.3.6 При смене лампы светофора патрон не должен проворачиваться.

4.3.7 Светофоры должны иметь степень защиты от воздействия окружающей среды IP54 по ГОСТ 14254.

4.3.8 В качестве источников света в светофорах используют светоизлучающие диоды или электрические лампы накаливания общего назначения.

4.4 Колориметрические и фотометрические характеристики

4.4.1 Координаты цветности и , определяемые в стандартной колориметрической системе МКО 1931 г. относительно источника света типа А по ГОСТ 7721, должны соответствовать указанным в таблице Г.1 и на рисунке Г.1 приложения Г.

4.4.2 Коэффициенты пропускания рассеивателей, установленные при стандартном источнике света А , должны соответствовать указанным в таблице Г.2 приложения Г.

4.4.3 Осевая сила света сигналов светофора должна соответствовать указанной в таблице Г.3 приложения Г. Для светофоров Т.1-Т.4 и Т.4.ж с изображением на рассеивателях стрелок на черном фоне и контурных стрелок осевая сила света должна составлять не менее 80% от соответствующих минимальных значений, указанных в таблице Г.3, а для дополнительных секций с изображением стрелок на черном фоне - не менее 50 кд.

4.4.4 Светораспределение сигналов транспортных светофоров с диаметром выходной апертуры 200 и 300 мм приведено в таблицах Г.4 и Г.5 приложения Г. Светораспределение сигналов трансформаторных светофоров с диаметром выходной апертуры 100 мм и дополнительных секций не нормируют.

4.4.5 Яркостной контраст (отношение максимальной яркости к минимальной по всему полю рассеивателя основного сигнала светофора) должен быть не более 10:1.

4.4.6 Отношение фактической осевой силы света , излучаемой светофором, к силе света ложного сигнала, отраженного от рассеивателя светофора при попадании на него солнечного света ("фантомный" сигнал), должно быть не менее 10:1.

4.5 Эксплуатационные характеристики

4.5.1 Показатели внешнего вида рассеивателей светофоров должны соответствовать требованиям 1.8 ГОСТ 5635.

4.5.2 Термостойкость рассеивателей светофоров должна соответствовать требованиям 1.6 ГОСТ 5635.

4.5.3 В светофорах, использующих в качестве источников света сигнальные модули, выход из строя более 20% светоизлучающих диодов одной из секций считают достаточным для прекращения их дальнейшей эксплуатации.

4.5.4 Конструкция светофоров должна обеспечивать стабильность параметров, указанных в 4.2.1-4.2.4, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, в течение не менее трех лет со дня ввода в эксплуатацию в условиях воздействия окружающего воздуха температурой от минус (60±2) °С до плюс (60±2) °С.

4.5.5 Сигналы светофоров должны быть четко различимы в ночное время с расстояний не менее 100 м, когда они переведены на режим пониженного напряжения питания ламп накаливания, составляющий не менее 80% от номинального напряжения (220 В) электросети.

4.6 Маркировка, упаковка

4.6.1 На светофоре должна быть предусмотрена маркировка, содержащая его условное обозначение в соответствии с 3.3.

4.6.2 Способ упаковки светофоров должен обеспечивать предохранение их от механических повреждений при перевозке транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте каждого вида.

5 Методы испытаний

5.1 Светофоры, если это не оговорено особо, следует испытывать при температуре воздуха (25±10) °С, относительной влажности 45%-80% и атмосферном давлении 84-107 кПа (630-800 мм рт.ст.).

5.2 Размеры и расстояния (4.2.1-4.2.3, 4.2.5) проверяют металлической линейкой по ГОСТ 427. Соответствие требованиям 4.2.4, 4.2.7 проверяют визуально.

5.3 Испытание на антикоррозионную защищенность (4.2.6) проводят в соответствии с ГОСТ Р МЭК 598-2-1.

5.4 Испытание на плотность соединений деталей светофоров при воздействии дождя (4.3.7) проводят в соответствии с методикой ГОСТ 14254.

5.5 Измерение сопротивления изоляции (4.3.2) и испытание электрической прочности изоляции (4.3.3) проводят по ГОСТ Р МЭК 598-2-1.

5.6 Координаты цветности (4.4.1) измеряют в соответствии с требованиями ИСО/МКО Стандарт 10527 [1].

5.7 Коэффициент пропускания рассеивателя (4.4.2) измеряют по ГОСТ Р МЭК 598-2-1.

5.8. Силу света сигналов светофоров (4.4.3, 4.4.4) измеряют по ГОСТ Р МЭК 598-2-1 на расстоянии, при котором выполняется закон "обратных квадратов". При фотометрировании на светофоре должен быть установлен защитный козырек.

Фотометрирование сигналов светофоров с сигнальными модулями проводят через 30 мин после их включения.

При фотометрировании сигналов светофоров с источником света в виде лампы накаливания необходимо поддерживать электрический режим, обеспечивающий номинальный световой поток.

5.9 Яркостный контраст (4.4.5) измеряют оптическим яркомером. Измерения проводят методом сканирования всего поля светофильтра и определения максимальной и минимальной яркости в круге диаметром 25 мм. Площадку на рассеивателе светофора выбирают исходя из апертуры приемной диафрагмы яркомера и расстояния фотометрирования.

5.10 "Фантомный" сигнал (4.4.6) измеряют в соответствии с методикой, изложенной в приложении Д.

5.11 Показатели внешнего вида рассеивателей (4.5.1) проверяют путем их визуального осмотра без применения увеличительных приборов при дневном или искусственном рассеянном свете. Неравномерность окраски рассеивателей определяют визуально в проходящем свете на фоне белого экрана, отстоящего от наблюдателя на расстоянии 400-500 мм.

5.12 Термостойкость рассеивателей (4.5.2) проверяют по ГОСТ 5635.

5.13 Испытания на теплостойкость/холодостойкость (4.5.4) проводят в соответствии с методикой ГОСТ Р 52230.

Приложение А

(обязательное)

Типы и исполнение светофоров

(Приложение не определяет конструктивные особенности светофоров)

А.1 Транспортные светофоры

А.2 Пешеходные светофоры

Приложение Б

(обязательное)

Параметры рабочих поверхностей рассеивателей сигналов светофоров

Таблица Б.1 - Диаметры (габаритные размеры) выходной апертуры сигналов светофоров

Размеры в миллиметрах

| Индекс светофора | Вариант конструкции светофора | Сигнал светофора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Красный | Желтый | Зеленый | Зеленый, дополнительной секции | Бело-лунный |
| Т.1, Т.2 | 1 | 200 | 200 | 200 | - | - |
|  | 2 | 300 | 300 | 300 |  |  |
|  | 3 |  | 200 | 200 |  |  |
| Т.1.п, Т.1.л, Т.1.пл | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
|  | 2 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
|  | 3 |  | 200 | 200 | 200 |  |
| Т.1.г | 1 | 200 | 200 | 200 | - | - |
|  | 2 | 300 | 300 | 300 |  |  |
| Т.3 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Т.3.п, Т.3.л | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Т.4 | 1 | 600х550 | - | 600х550 | - | - |
| Т.4.ж | 1 | 600х550 | 600х550 | 600х550 | - | - |
| Т.5 | 1 | - | - | - | - | 100 |
| Т.6, Т.6.д | 1 | 200 | - |  |  |  |
|  | 2 | 300 |  |  |  |  |
| Т.7, Т.7.д | 1 | - | 200 | - |  |  |
|  | 2 |  | 300 |  |  |  |
| Т.8, П.1 | 1 | 200 | - | 200 | - |  |
|  | 2 | 300 |  | 300 |  |  |
| Т.9 | 1 | 200 | 200 | 200 | - | - |
| Т.10 | 1 | - | - | - |  | 200 |
| П.2 | 1 | 200х200 | - | 200х200 | - |  |
|  | 2 | 300х300 |  | 300х300 |  |  |

Таблица Б.2 - Предельные отклонения диаметров (габаритных размеров) выходной апертуры сигналов светофоров

В миллиметрах

| Номинальный размер | Пред. откл. |
| --- | --- |
| 100; 200; 300 | +10 |
| 550; 600 | -100 |

Таблица Б.3 - Расстояния между геометрическими осями рассеивателей

В миллиметрах

| Диаметр (габаритные размеры) выходной апертуры | Расстояние между геометрическими осями рассеивателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номин. | Пред. откл. |
| 100* | 140-210 | +10 |
| 200 | 275 |  |
| 200, 300 | 323 | +12 |
| 300 | 370 | +15 |
| 600х550 | 600 | -100 |
| * В одном светофоре должно использоваться только одно значение номинального расстояния между геометрическими осями рассеивателей. |  |  |

Приложение В

(обязательное)

Символы, используемые на рассеивателях сигналов светофоров

(масштабное изображение)

Приложение Г

(обязательное)

Технические требования к светофорам

Таблица Г.1 - Координаты цветности угловых точек цветовых областей выходной апертуры светофора

| Цвет сигнала | Обозначение координат | Координата цветности угловых точек цветовых областей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Угловые точки |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Красный |  | 0,670 | 0,680 | 0,710 | 0,700 |
|  |  | 0,320 | 0,320 | 0,290 | 0,290 |
| Желтый |  | 0,546 | 0,560 | 0,618 | 0,612 |
|  |  | 0,426 | 0,440 | 0,382 | 0,382 |
| Зеленый |  | 0,028 | 0,009 | 0,321 | 0,228 |
|  |  | 0,385 | 0,720 | 0,493 | 0,351 |
| Бело-лунный |  | 0,285 | 0,440 | 0,440 | 0,285 |
|  |  | 0,332 | 0,432 | 0,382 | 0,264 |

Рисунок Г.1 - Границы цветовых областей выходной апертуры светофора

Таблица Г.2 - Коэффициент пропускания рассеивателей светофора

| Цвет линзы | Красный | Желтый | Зеленый | Бесцветный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент пропускания, %, не менее | 15 | 25 | 15 | 70 |

Таблица Г.3 - Осевая сила света сигнала светофора

Сила света в канделах

| Цвет сигнала | Осевая сила света сигнала, не менее |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Транспортные светофоры типов |  |  |  |  |  | Пешеходные светофоры |
|  | 1, 2, 6-8 |  | 3 | 5 | 9 | 10 |  |
|  | Диаметр выходной апертуры |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 мм | 300 мм |  |  |  |  |  |
| Красный | 200 | 300 | 15 | - | 50 | - | 50 |
| Желтый | 250 | 400 | 20 |  | 70 |  | - |
| Зеленый | 200 | 300 | 15 |  | 50 |  | 50 |
| Бело-лунный | - | - | - | 50 | - | 200 | - |
| Сила света любого сигнала светофора должна быть не более 2500 кд. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Г.4 - Светораспределение сигналов светофоров с диаметром выходной апертуры не менее 200 мм

| Угол по вертикали | Доля от значений таблицы Г.3, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Углы по горизонтали |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -30° | -20° | -10° | -5° | 0° | +5° | +10° | +20° | +30° |
| +3° | - | - | - | 35 | 45 | 35 | - | - | - |
| 0° | 1 | 3 | 55 | 85 | 100 | 85 | 55 | 3 | 1 |
| -3° | - | - | - | 75 | 80 | 75 | - | - | - |
| -5° |  |  | 35 | - | 60 | - | 35 |  |  |
| -10° |  | 8 | - |  | 30 |  | - | 8 |  |
| -20° | 2 | - |  |  | 2 |  |  | - | 2 |

Таблица Г.5 - Светораспределение сигналов светофоров с диаметром выходной апертуры не менее 300 мм

| Угол по вертикали | Доля от значений таблицы Г.3, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Углы по горизонтали |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -15° | -10° | -5° | -2,5° | 0° | +2,5° | +5° | +10° | +15° |
| +1,5° | - | - | - | 50 | 70 | 50 | - | - | - |
| 0° | 1,5 | 15 | 65 | 75 | 100 | 75 | 65 | 15 | 1,5 |
| -1,5° | - | - | - | 90 | 95 | 90 | - | - | - |
| -3° |  |  | 45 | - | 70 | - | 45 |  |  |
| -5° |  | 10 | - |  | 40 |  | - | 10 |  |
| -10° | 5,0 | - |  |  | 6 |  |  | - | 5 |

Приложение Д

(обязательное)

Измерение "фантомного" сигнала транспортного светофора

Д.1 "Фантомный" сигнал определяют в соответствии с фотометрической схемой, изображенной на рисунке Д.1.

- проекторный (прожекторный) источник света типа В по ГОСТ 7721; - исследуемая секция светофора;

- фотометрическая головка гониометра; - ось фотометрирования; - оптическая ось источника

света типа В; - угол освещения; - апертура излучающей поверхности источника типа В, =0,5°-1,5 °;

- апертура входной диафрагмы фотометрической головки, не более 10’;

- расстояние фотометрирования, обеспечивающее выполнение закона "обратных квадратов"

Рисунок Д.1 - Фотометрическая схема измерения "фантомного" сигнала

от основной секции транспортного светофора

Д.2 Проекторным (прожекторным) источником света типа В по ГОСТ 7721 освещают рассеиватель светофора сверху под углом =10°±0,5°, создавая освещенность =40000 лк (при этом защитный козырек должен быть снят). Неравномерность освещенности - не более ±10%. Световой центр рассеивателя светофора и центр фотометрической головки гониофотометра должны лежать на одной оси (ось фотометрирования). Ось фотометрирования и оптическая ось источника света В должны находиться в одной вертикальной плоскости. Для устранения зеркальной составляющей отраженного от рассеивателя светофора сигнала в световой центр рассеивателя помещают "маску" из фотометрического бархата или черной матовой бумаги диаметром 30 мм (для рассеивателей - 200 мм) и 45 мм (для рассеивателей - 300 мм).

Д.3 При соблюдении требований Д.1, Д.2 и выключенной исследуемой секции светофора измеряют силу света отраженного от рассеивателя исследуемой секции светофора сигнала. Выключают источник света типа В, включают исследуемую секцию светофора и измеряют осевую силу света . Определяют "фантомный" сигнал на соответствие требованиям 4.4.6. Данные измерения проводят для каждой основной секции светофора.

Д.4 Если невозможно обеспечить источником света типа В на расстоянии фотометрирования освещенность =40000 лк, допускается определять силу света по формуле

,                                                  (Д.1)

где - сила света отраженного сигнала при освещенности , лк;

- расстояние фотометрирования, м.

Библиография

| [1] | ИСО/МКО Стандарт 10527:1991 Наблюдатели, отвечающие требованиям стандартов МКО (Международной комиссии по освещению) для работы в области колориметрии |
| --- | --- |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 2005