Групп

РусСталь

Инструкция по установке

автомобильного дополнительного оборудования.

Karoq 2020-

Защита переднего бампера.

Изображения в инструкции могут отличаться в зависимости от типа защиты.

Шаг 1. Установка левого крепежа.

  - Демонтировать пластиковый пыльник моторного отсека (Рис.1).

  - Установить закладной болт М10х40 из комплекта в технологическое отверстие в левом лонжероне (Рис.2).

  - Установить болты М8х50 в штатный кронштейн пыльника (Рис.2).

  - Предварительно подрезав пыльники, установить крепеж, используя установленные болты М8х50 и закладной болт М10х40  (Рис 3).

Рис 3.

Рис 2.

Рис 1.

  - Установить пыльник обратно, исполльзуя гайки М8 из комплекта.

  - Навесить защиту на крепежи.

  - Выровнять защиту, протянуть  резьбовые соединения с помощью болтов М10х30 из комплекта, момент затяжки М10 (43-49 НМ).

Шаг 3. Установка защиты.

– в аналогичной последовательности правому крепежу.

Шаг 2. Установка левого крепежа.

Левый крепеж

Правый крепеж