### ГАЗ Газель 27057

СОСТАВ КРЕПЕЖА:

| 1 | Кронштейны | 4 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Болт М10х30 | 8 шт. |
| 3 | Гайка М10 | 10 шт. |
| 4 | Шайба Ф10 | 14 шт. |
| 5 | Закладные | 2 шт. |

- В собранном виде пороги с  кронштейнами приложить к кузову и произвести разметку отверстий для сверления.

- Просверлить отверстия на дне штатного порога диаметром 11 мм.

- Просверлить отверстия на вертикальной стенке штатного порога диаметром 20 мм под закладные детали.

- Вставить закладные в отверстия.

- Закрепить кронштейны согласно прилагаемому фото.

- Установить пороги и произвести регулировку порогов.

- Произвести затяжку болтовых соединений.