Групп

РусСталь

Инструкция по установке

автомобильного дополнительного оборудования.

Tiguan 2017-

Защита переднего бампера.

Изображения в инструкции могут отличаться в зависимости от типа защиты.

  - Демонтировать пластиковый пыльник моторного отсека (Рис.1).

  - Демонтировать кронштейн с сигналом (Рис.2).

  - Установить крепеж на усилитель бампера, используя болты М10х60 из комплекта (Рис.3,4).

  - Установить кронштейн с сигналом на место, подрезать пыльник по крепежу (Рис.5).

Шаг 1. Установка правого крепежа.

Рис 1.

Рис 2.

Рис 3.

– в аналогичной последовательности правому крепежу.

Шаг 2. Установка левого крепежа.

Рис 6.

Рис 5.

Рис 4.

  - Навесить защиту на крепежи.

  - Выровнять защиту, протянуть  резьбовые соединения с помощью болтов М10х30 из комплекта, момент затяжки М10 (43-49 НМ).

Шаг 3. Установка защиты.

Левый крепеж

Правый крепеж