Групп

РусСталь

Инструкция по установке

автомобильного дополнительного оборудования.

Karoq 2020-

Защита порогов (пороги).

Изображения в инструкции могут отличаться в зависимости от типа защиты.

Шаг 1. Установка крепежей левого порога.

  - Демонтировать пластиковые пыльники днища автомобиля (Рис.1).

  - Демонтировать резиновые заглушки технологических отверстий (Рис.2).

  - Установить закладные болты М10х40 из комплекта в технологические отверстия (Рис.3).

  - Установить передний крепеж, используя установленные закладные болты (Рис.4).

Рис 1.

Рис 4.

Рис 3.

Рис 2.

  - Установить закладные болты М10х40 и М8х40 из комплекта в технологические отверстия (Рис.5).

  - Установить средний крепеж, используя установленные закладные болты (Рис.6).

Рис 6.

Рис 5.

Рис 5.

  - Установить закладные болты М12х40 и М10х40 из комплекта в технологические отверстия (Рис.7).

  - Установить задний крепеж, используя установленные закладные болты (Рис.8).

Рис 8.

Рис 7.

Рис 7.

Рис 8.

Шаг 2. Установка крепежей правого порога.

  - Установить пыльники обратно, предварительно сделав прорези для крепежей.

  - Навесить защиту порогов на крепежи.

  - Выровнять защиту, протянуть  резьбовые соединения с помощью болтов М10х30 из комплекта, момент затяжки М10 (43-49 НМ).

– в аналогичной последовательности крепежам левого порога.

Шаг 3. Установка защиты порогов (порогов).

Левый крепеж

Правый крепеж