ООО «ЮНИТРЕЙД»

Фабрика по производству механизмов трансформации

Система менеджмента качества ООО «ЮниТрейд» соответствует международному стандарту ISO  9001:2015

# ПАСПОРТ НА МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ В ДВА СЛОЖЕНИЯ.

# 1. ОПИСАНИЕ. Механизмы трансформации в два сложения устанавливаются в мягкую мебель (диван-кровать, кресло-кровать), образуя раскладное спальное место для ежедневного использования. Изготавливаются по ТУ-5690-105-59350959-2013.

| Изделие | Длина спального места | «Типоразмер»=ширина спального места | Макс. распределенная стат. нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| Седафлекс 10М | 1885 | «100»=930 мм «140»=1330 мм «150»=1430 мм «160»=1530 мм | «100» = 140 кг «140» = 220 кг «150» = 230 кг «160» = 240 кг |
| Седафлекс 10М У | 1920 |  |  |
| Седафлекс Альто | 1920 |  |  |
| Седафлекс 12М | 1980 |  |  |

2.  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

2.1. В случае транспортировки или хранении при температуре ниже +1°C, во избежание поломки пластмассовых деталей, рекомендуется перед началом эксплуатации выдержать механизм не менее 24 часов при комнатной температуре.   2.2.Запрещается складывать-раскладывать механизм, если он находится под нагрузкой: на нем сидит взрослый человек или ребенок, лежит комплект спальных принадлежностей (одеяло + подушки) и т.п. Внутри механизма должен быть расположен только матрас

2.3. При трансформации механизма не следует допускать попадания постельных принадлежностей, посторонних предметов и пальцев между  шарнирно - складывающимися деталями изделия и подушками.  2.4. В случае затрудненного раскладывания или складывания не прилагайте излишних усилий, а лучше проверьте отсутствие посторонних предметов в шарнирных соединениях.

2.5. Во избежание деформации каркаса распределяйте нагрузку  равномерно.  2.6. Во избежание поломки механизма запрещается садиться и вставать на края механизмов, не имеющие опоры: подголовник, ножная секция. 2.7. Механизмы трансформации являются сложными изделиями, где присутствуют подвижные сочленения. В них иногда может появиться скрип, причем на любом этапе жизни изделия. Скрип изделия дефектом не является. Рекомендуется не реже, чем раз в полгода, смазывать механизм в местах шарнирных соединений, петли, щели между тягами, а так же отверстия, в которые вставлены крючки пружин, минимальным количеством силиконовой смазки. 2.8. Рекомендуется осматривать и подтягивать резьбовые соединения раз в полгода.

3. ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМА.

3.1. Плавно без резких рывков потянуть механизм за ручку вверх и на себя до его выхода из рамы дивана. 3.2. Убедиться в том, что средняя опора приняла положение, близкое к вертикальному.

В случае небрежного выполнения п.п.1 и 2 возможна поломка механизма (деформируются боковые рычаги). 3. 3. Тянуть крайнюю ножку механизма вверх, затем на себя. 3.4.  Полностью разложить механизм: нажать на ножную секцию механизма по полного раскладывание в горизонтальное положение.

4. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.

Производитель предлагает следующие типичные рекомендации.

4.1. При перевозках на дальние расстояния рекомендуется упаковывать механизмы трансформации в транспортную тару: деревянные обрешетки или ящики из гофрированного картона.

4.2. Транспортировка механизмов трансформации  может производиться в любых крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими для данного  вида транспортных средств. 4.3. При транспортировке изделий железнодорожным транспортом: вид  отправки - малотоннажная, тип подвижного состава - крытый вагон. 4.4. Условия транспортировки механизмов трансформации в части воздействия климатических факторов: для умеренного и холодного климата - по 5-й группе условий хранения (ГОСТ 15150-69). 4.5. Механизмы трансформации хранятся в закрытых помещениях в упаковке производителя. 4.6. Следует оградить механизмы от факторов, способствующих коррозии металла, потере товарного вида, нарушению кинематики. Перечень факторов включает в себя, но не ограничивается нижеследующим:

- попадание на механизмы влаги, масел, химически активных веществ;

- условия, при которых на механизмах оседает конденсат влаги;

- хранение в непосредственной близости от химически активных веществ;

- оседание пыли, в т.ч. в шарнирных соединениях.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Гарантийный срок - 18 месяцев с момента продажи изделия конечному потребителю.

При отсутствии оформленных документов купли-продажи либо претензионной заявки от потребителя с указанием номера договора купли-продажи гарантийный срок отсчитывается с момента изготовления изделия. Срок службы - 5 лет.

Изготовитель  не принимает  претензий в следующих случаях:

5.1. Истечение гарантийного срока. 5.2. Невыполнение условий эксплуатации. 5.3. Некомплектность изделия после его продажи. 5.4. Наличие на изделии механических повреждений. 5.5. Наличие следов постороннего вмешательства в изделие или ремонта изделия самостоятельно, либо организациями или частными лицами не уполномоченными на это Производителем. 5.6. Нанесение ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий Потребителя, а также вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Во всех этих случаях обслуживание производится за счёт Покупателя.

Российская Федерация, 141143, Московская обл., Щелковский район, дер. Никифорово, улица Соборная, владение 22, комната 26

- Тел. и факс (495) 744 70 29