Правила бережной эксплуатации

механизмов трансформации французская раскладушка «в три сложения»

и механизмов седафлекс «в два сложения»

1.Следуйте ограничениям по нагрузке на механизм.

2.Максимальная допустимая распределённая нагрузка:

на односпальные МТ 100 кг;

на двуспальные МТ 160 кг;

на трёх- и двух- сложные механизмы – от 110 до 220 кг;

на откидные элементы с фиксацией в различных положениях 60 кг;

на одну лату ортопедического настила 40 кг.

3.При разработке навесных элементов учитывайте, что их масса входит в указанные значения.

4.Во избежание деформации каркаса распределяйте нагрузку равномерно.

5.Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие и сидеть на откидных элементах (подлокотниках).

6.Не рекомендуется садиться или опираться на П-образные трубы механизма, если они не имеют прочной опоры (например, в недоразложенном состоянии).

7.Не допускается присутствие человека (или предметов сопоставимой массы) на изделии в момент трансформации механизма: это приводит к значительным деформациям труб каркаса, расшатыванию опор, порче фиксаторов (замков, храповых механизмов).

8.Не складывайте механизм с постельным бельем внутри. Оставлять можно только матрас, поставленный вместе с механизмом.

9.При складывании механизма избегайте попадания постельных принадлежностей, посторонних предметов и пальцев между шарнирно - складывающимися деталями механизма.

10.В случае затрудненного раскладывания или складывания не прилагайте чрезмерных усилий, а проверьте наличие посторонних предметов в шарнирных соединениях.

11.Рекомендуется периодически осматривать механизм и при необходимости подтягивать резьбовые соединения.

12.Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или видоизменить механизм. Если возникают сомнения, правильно ли он работает, свяжитесь с консультантами фирмы-продавца.

13.Механизмы трансформации являются сложными изделиями, где присутствуют подвижные сочленения. В них иногда может появляться скрип, причем на любом этапе жизни изделия. В таких случаях рекомендуется смазать сочленения или трущиеся поверхности минимальным количеством любой смазки. Рекомендации по поиску и предотвращению скрипа приведены в приложениях.

14.При хранении следует оградить механизмы от факторов, способствующих коррозии металла, потере товарного вида, нарушению кинематики. Перечень факторов включает в себя, но не ограничивается нижеследующим:

попадание на механизмы влаги, масел, химически активных веществ;

условия, при которых на механизмах оседает конденсат влаги;

хранение в непосредственной близости от химически активных веществ;

оседание пыли, в т.ч. в шарнирных соединениях.