Модуль 5

Первое с чего надо начинать это регистрация в государственных органах и оформление документов.

Для открытия мини-пекарни понадобятся следующие документы:

Слайд 1

- заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности (от пожарной инспекции);

- санитарно-эпидемиологические заключения на производство и на продукцию (отдельно)— оформляются в Роспотребнадзоре;

- сертификат соответствия — получают в Федеральном агентстве по метрологии и техническому регулированию;

- медицинская книжка для сотрудников.

Основные требования СЭС:

Слайд 2

- Наличие канализации и водопровода;

- Помещение — не подвальное;

- Наличие вентиляции;

- Наличие отдельного складского помещения и туалета;

- Стены до 1,75 метра должны быть облицованы плиткой или покрашены светлой краской, остальная часть и потолок должны быть побелены.

Второе, необходимо найти помещение. Помещение должно находиться в людном месте с высоким пешеходным трафиком, поэтому нами выбрана мини-пекарня нашего учебного заведения.

Арендная плата будет составлять 5тысяч рублей в месяц.

Для открытия мини-пекарни необходимо приобретение  следующего оборудования и инвентаря.

Оборудование предоставляет учебное заведение ОБПОУ «ДСХТ» следующее:

Слайд3

Таблица- 1.- Оборудование и инструменты

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Печь | 1 |
| Тестомес | 1 |
| Стол пищевой | 2 |
| Расстоечный шкаф | 1 |
| Машинка для раскатывания теста | 1 |
| Устройство для просеивания муки | 1 |
| Шкаф холодильный | 1 |
| Ванна моечная | 1 |
| Весы порционные | 1 |
| Стеллаж | 2 |
| Шкаф для готовых изделий | 1 |
| Кухонный инвентарь | х |
| Витрина торговая | 1 |
| Касса | 1 |
| Сейф | 1 |
| Шкаф для одежды | 1 |
| Стул | 3 |
| Микроволновая печь | 1 |
| Электрический чайник | 1 |

Технология приготовления булочек следующая:

Слайд 4

Для замеса опары используют 60-70% расчетного количества воды, подогретой до 35-40оС, все количество дрожжей и 35-60% общего количества муки. Температура готовой опары должна составлять 35-40 градусов по Цельсию. Время брожения опары – 2,5-3 часа.
Когда опара увеличится в объеме в 2-2,5 раза и начнет оседать, к ней добавляют все остальные рецептурные компоненты и замешивают тесто. Влажность теста – 40%.
Время брожения теста – 2 – 2,5 часа. Во время брожения делают 1-2 обминки.
Из готового теста формуют шарообразные заготовки массой 68 г.
Продолжительность расстойки заготовок – 40-50 минут.
В конце периода расстойки поверхность заготовок смазывается взбитым яйцом.
Температура выпечки – 230-240 градусов С.
Продолжительность выпечки – 10-12 минут.
Поверхность готовых булочек посыпают сахарной пудрой.

Предпринимательство в любом виде всегда связано с риском.

Рассмотрим потенциальные риски.

Слайд 5

| Финансово-экономические риски |  |
| --- | --- |
| Неустойчивость спроса | Падение спроса с ростом цен |
| Снижение цен конкурентами | Снижение цены |
| Увеличение производства у конкурентов | Падение продаж |
| Рост налогов | Уменьшение чистой прибыли |
| Социальные риски |  |
| Отношение местных властей | Дополнительные затраты на их требования |
| Квалификация кадров | Снижение ритмичности, рост брака |
| Технические риски |  |
| Нестабильность качества сырья | Уменьшение объемов производства и снижение качества продукта |
| Новизна технологий | Увеличение затрат на освоение, снижение объёмов производства и др. |