Оборудование системы подсчета посетителей SoftCounter.net

Инструкция по установке и настройке

Оглавление

1.	Назначение	3

2.	Структура оборудования системы для подсчета посетителей	3

3.	Подключение оборудования	4

4.	Установка оборудования	6

5.	Настройка оборудования	7

# Назначение

Оборудование системы подсчета посетителей предназначено для контроля и регистрации количества посещений на торговой точке.

# Структура оборудования системы для подсчета посетителей

Система подсчета посетителей состоит из схемотехнической части и прикладного программного обеспечения (ПО).

Схемотехническая часть устанавливается непосредственно на точке подсчета и содержит следующее оборудование: инфракрасные датчики (ИК датчики) и контроллер управления ИК датчиками. ИК датчики выполняют функции подсчета числа входов/выходов.  Контроллер управления служит для хранения числа посещений в виде количества входов и выходов за установленный интервал времени (например за 300, 600 сек. и т.д.), а также для организации обмена данными с прикладным ПО.

LAN

Internet

Контроллер

Магазин 1

ИК датчики

Контроллер

Магазин 2

ИК датчики

Примечание.

- Контроллер управления счетчиками и прикладное  ПО могут быть территориально разнесены и не находиться в единой локальной сети. Для такого случая используется статический IP-адрес и связь через INTERNET.

Прикладное ПО обеспечивает чтение данных о посещениях торговых точек из контроллеров управления ИК датчиками, регистрацию количества посещений в базе данных (в офисе) и построение отчетов по посещениям.

Прикладное ПО состоит из программы:  «Сервер подсчета посетителей» (см. инструкцию по установке и настройке программы «Сервер подсчета посетителей») и программы «Построитель отчетов» (см. инструкцию по установке и настройке программы «Построитель отчетов»).

# Подключение оборудования

Оборудование системы подсчета посетителей содержит: ИК датчики, контроллер управления ИК датчиками, адаптер питания и кабель для подключения контроллера к локальной сети (см. рис. ниже).

Рис.3.1 Состав оборудования системы для подсчета посетителей.

Слева на рисунке изображены адаптер питания, далее контроллер управления ИК датчиками и два ИК датчика (в корпусах).

Рисунок выше является схематическим и показывает лишь состав и подключение оборудования (датчики должны располагаться строго друг напротив друга).

Кабель от адаптера питания к контроллеру обеспечивает подводку питания к контроллеру. Кабель контроллер – счетчик содержит как питательные (12В), так и сигнальные провода, два провода А и В (по ним поступают сигналы от счетчиков при событиях «вход» и «выход» соответственно).

Рис.3.2 Схема подключения ИК датчиков

Контроллер ИК датчиков выполняет следующие функции:

- прием сигналов от ИК датчиков, вырабатываемых датчиками при каждом входе и выходе посетителя (контакты А и В соответственно);

- сохранение суммарных значений количества посещений в РПЗУ за установленный период времени (типовые значения: 300 сек);

- передача данных из РПЗУ в компьютер (через преобразователь интерфейса MOXA).

Рис.3.3 Схема контролера с преобразователем MOXA

Нужно заметить, что контроллер ИК датчиков для обмена данными с внешними устройствами имеет интерфейс RS-485. Поэтому, в данной системе используется преобразователь RS-485 – Ethernet фирмы MOXA, который располагается в едином корпусе с контроллером. В тексте при упоминании контроллера (где отдельно не упоминается преобразователь) имеется ввиду совокупность контроллера ИК датчиков и преобразователя как единого устройства.

При своей работе контроллер в ОЗУ временно хранит суммарные значения количества входов и выходов посетителей, которые инкрементируются на 1 при входе и выходе соответственно. По истечении заданного интервала времени (типовой период записи – 300 сек) происходит перенос данных количества входов и выходов из ОЗУ в РПЗУ с последующей очисткой ОЗУ. Подсчет количества и отсчет интервала времени до записи в РПЗУ начинаются заново.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При отсутствии проходов за заданный интервал времени запись в РПЗУ не производится, отсчет интервала начинается заново.

- Количество записей в РПЗУ составляет 4000, т.о. при средней посещаемости объекта 50% времени (нулевые записи не фиксируются) и заданном периоде записей 600 сек. (минимальная дискретность графиков аналитики) в контроллере могут храниться данные за 55 суток (4000*600/50%=4800000 сек.=55 суток)

# Установка оборудования

При установке оборудования системы подсчета посетителей необходимо уделить особое внимание установке ИК датчиков.  ИК датчики должны устанавливаться на высоте 1,3 – 1,4 метра от пола. Расстояние между передатчиком и приемником должно быть в пределах 0,6 – 6 метров.

Для правильной и стабильной работы датчиков необходимо установить уровень мощность сигнала передатчика, который регулируется в зависимости от расстояния между датчиками (ширины прохода). По умолчанию датчики настроены на ширину прохода 0,6 – 1,5 метра. Таблица настроек ширины прохода указана в паспорте на ИК-датчик, идущий в комплекте на изделие.

Датчики передатчика и приемника должны быть максимально точно направлены друг на друга во всех плоскостях. Иначе, возможны ложные срабатывания или, наоборот, не срабатывания.

Следует отметить, что максимальная точность подсчета (около 95%), обеспечивается при установке горизонтальных ИК - датчиков в проходах шириной до 1,5 метра.

Контроллер может стоять от ИК - датчиков на расстоянии не более 50 метров (чем меньше расстояние, тем лучше).

# Настройка оборудования

После установки и подключения оборудования необходимо выполнить его настройку. Настройка сводится к установки параметров преобразователя MOXA. Для этого, необходимо:

- Подключить блок контроллера (с MOXA внутри) к компьютеру через Ethernet и запустить Internet Explorer.

- В адресной строке Internet Explorer ввести IP-адрес преобразователя MOXA (по умолчанию IP = 192.168.0.80). Откроется страница с настройками преобразователя.

- Теперь, нужно в группе настроек «Operation Settings» установить настройки:

- «Operation mode» = TCP Server Mode

- «Local TCP Port»  = 4001 (по умолчанию).

- В группе настроек «Network Settings» необходимо задать сетевые параметры контроллера (точнее, преобразователя MOXA).

- Обратите внимание, что для организации доступа к контроллеру через INTERNET с помощью маршрутизатора, необходимо указать в поле Gateway («Шлюз») сетевой адрес маршрутизатора и прописать соответствующее правило для порта «4001» (по умолчанию) в настройках маршрутизатора.