Техническое задание на поставку товаров

- Описание объекта закупки: беспроводной комплект системы вызова персонала предназначен для установки на входной группе (у входа или у пандуса), где человеку с ограниченными возможностями может потребоваться помощь персонала. Товар поставляется в виде готового к использованию комплекта оборудования.

- Комплект системы вызова персонала состоит из оборудования удовлетворяющего характеристикам технического задания описанного в таблице №1.

Радиус приема сигнала: не менее 100 метров.

Отображение вызова: При нажатии на кнопку, ответственный сотрудник получает звуковое оповещение на приемнике.

- Размещение комплекта: Кнопка размещается совместно с табличкой у входа в здание, в месте где может потребоваться помощь.

- Таблица №1

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара, технические характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кнопка вызова | - Дальность передачи сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех, метров: не менее 100. - Рабочая частота - 433,92МГц (разрешенный в РФ частотный диапазон). - Вес с элементом питания, грамм - не более 100гр. - Ударопрочный, влаго- и пылезащищенный корпус - Температурный диапазон от минус 35 до плюс 50 градусов Цельсия. - Световая индикация посылки вызова. - Возможность крепления к стене с помощью саморезов. - Габаритные размеры не менее 60х60х10мм не более 90х70х30мм - Питание: от батареи 23A - Примерный макет: | шт |  |
| 2 | Приемник | - Дальность приема сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех, метров: не менее 100. - Рабочая частота - 433,92МГц (разрешенный в РФ частотный диапазон). - Индикация вызова морганием светодиода и звуковым сигналом на протяжении не менее 10 секунд; - Возможность прервать индикацию. - Габаритные размеры не менее 60х30х10мм не более 90х70х30мм - Питание: 220В - Примерный макет: | шт |  |
| 3 | Табличка | - Материал: Поливинилхлорид - Размеры: 250мм * 150мм * 3мм - Материал: Поливинилхлорид - Цвет фона: желтый - Цвет шрифта и рисунка: черный - Особенности: надпись и изображение рельефные - Шрифт Брайля: Вызов Персонала - Габаритные размеры не менее 200х120х2мм не более 260х160х4мм - Примерный макет: |  |  |