| 1.Транспортировка, хранение и эксплуатация мебели: -при транспортировке не допускается попадание влаги, механические повреждения -хранить в закрытых помещениях при температуре +5…+40 С и влажности не более 70% -место установки – ровная горизонтальная поверхность вдали от отопительных приборов -не допускать попадания на поверхность изделия воды, кислот, технических смазок, щелочей и растворителей, а так же горячих предметов -изделия предназначены для эксплуатации в сухих отапливаемых помещениях (влажность 50..70% при температуре +15..+25 С) 2. Сборка мебели: -взаимное расположение деталей изделия указано на схеме сборки -при сборке обеспечить плотную затяжку всех винтовых соединений -задние стенки крепить по периметру гвоздями к боковинам, перегородкам и к полкам с шагом 100мм. -нагрузка на стеклянную полку не должна быть более 5 кг., на деревянную не более 10 кг., на ящик не более 5кг. 3. Вниманию покупателя! -возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии -предприятие имеет право вносить изменения в конструкцию изделия. -претензии по недовложению фурнитуры принимаются ТОЛЬКО при наличии упаковки. 4. Уход в процессе эксплуатации: -пыль и загрязнения удалять мягкой тканью с применением специальных моющих средств (полироль и др.) -все соединения, при ослаблении, необходимо подтягивать 5. Гарантии: -изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» в течение 24 месяцев со дня продажи магазином при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения -при приемке продукции. покупатель обязан проверить комплектность фурнитуры и деталей, а так же отсутствие механических повреждений -по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации мебели, претензии не принимаются. | Схема сборки комода «Мария» ГОСТ 16371 - 2014. (ВхШхГл) 1095х600х437 |
| --- | --- |

- Правила сборки.

- Перед сборкой изделия, внимательно изучите данную инструкцию. Сборку следует производить на ровной поверхности, покрытой тканью или бумагой во избежание повреждения кромок. Перед установкой задних стенок и дна ящика, проверьте длину диагоналей корпуса комода и ящика. Разница длин не должна превышать: для корпуса -2 мм, для ящика – 1 мм.

- Используемые детали

| № | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дно | 1 | 604 | 430 |
| 2 | Крышка | 1 | 604 | 437 |
| 3 | Боковина правая | 1 | 1020 | 430 |
| 4 | Боковина левая | 1 | 1020 | 430 |
| 5 | Планка | 5 | 568 | 60 |
| 6 | Планка задняя | 1 | 568 | 80 |
| 7 | Фасад ящика | 5 | 200 | 562 |
| 8 | Боковина ящика правая | 5 | 400 | 120 |
| 9 | Боковина ящика левая | 5 | 400 | 120 |
| 10 | Торец ящика | 5 | 510 | 120 |
| 11 | Стенка задняя, ДВП | 2 | 1034 | 298 |
| 12 | Дно ящика, ДВП | 5 | 540 | 405 |

Г. Окончательная сборка

А. Сборка  ящика (5шт.)

- Собрать ящик, соединив боковины, заднюю стенку и фасад между собой, как показано на рисунке.

- Дно ящика (дет. 12) вставить в паз фасада (дет. 7) и закрепить гвоздями к боковинам и задней стенке ящика (дет.  8,9,10).

- Прикрутить направляющие к боковинам ящика с помощью саморезов 3,5х16 (поз. 21).

Б. Установка направляющих на

боковины комода

В. Сборка корпуса комода

Фурнитура и метизы

| № | Наименование | Кол-во | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Евровинт 7х50 | 14 |  |
| 14 | Ключ для евровинта | 1 |  |
| 15 | Опора НК45 | 4 |  |
| 16 | Шкант 8х30 | 44 |  |
| 17 | Стяжка эксцентриковая | 12 |  |
| 18 | Направляющие роликовые 400 мм | 5 |  |
| 19 | Саморез 4,0х30 | 2 |  |
| 20 | Саморез 4,0х32 | 4 |  |
| 21 | Савморез 3,5х16 | 44 |  |
| 22 | Гвоздь 1,2х20 | 88 |  |
| 23 | Профиль соединительный для ДВП 1020 мм | 1 |  |
| 24 | Уголок мебельный | 2 |  |