| 1.Транспортировка, хранение и эксплуатация мебели: -при транспортировке не допускается попадание влаги, механические повреждения -хранить в закрытых помещениях при температуре +5…+40 С и влажности не более 70% -место установки – ровная горизонтальная поверхность вдали от отопительных приборов -не допускать попадания на поверхность изделия воды, кислот, технических смазок, щелочей и растворителей, а так же горячих предметов -изделия предназначены для эксплуатации в сухих отапливаемых помещениях (влажность 50-70% при температуре +15 - +25 С) 2. Сборка мебели: -сборку изделия должен производить профессиональный сборщик. -взаимное расположение деталей изделия указано на схеме сборки -при сборке обеспечить плотную затяжку всех винтовых соединений -закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность, при равенстве углов закрепить задние стенки -задние стенки крепить по периметру гвоздями к боковинам, перегородкам и к полкам с шагом 100мм. -нагрузка на стеклянную полку не должна быть более 5 кг., на деревянную не более 10 кг., на ящик не более 5кг. 3. Вниманию покупателя! -возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии -предприятие имеет право вносить изменения в конструкцию изделия. -претензии по недовложению фурнитуры принимаются ТОЛЬКО при наличии упаковки. 4. Уход в процессе эксплуатации: -пыль и загрязнения удалять мягкой тканью с применением специальных моющих средств (полироль и др.) -все соединения, при ослаблении, необходимо подтягивать 5. Гарантии: -изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» в течение 24 месяцев со дня продажи магазином при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения -при приемке продукции. покупатель обязан проверить комплектность фурнитуры и деталей, а так же отсутствие механических повреждений -по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил сборки и эксплуатации мебели, претензии не принимаются. | Схема сборки кровати «Мария» 1600 ГОСТ 16371 - 2014. Ш2142 х гл1700 х в912 |
| --- | --- |

- Используемые детали

| № | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изголовье | 1 | 1700 | 520 |
| 2 | Спинка | 1 | 1644 | 332 |
| 3 | Настил | 3 | 1610 | 590 |
| 4 | Стойка средняя | 1 | 890 | 90 |
| 5 | Подложка | 1 | 1670 | 376 |
| 6 | Стойка боковая | 2 | 890 | 90 |
| 7 | Царга | 2 | 2020 | 160 |
| 8 | Опора боковая | 2 | 2020 | 250 |
| 9 | Опора средняя | 1 | 2020 | 250 |
| 10 | Накладка | 2 | 1700 | 200 |

Г.  Установка накладок

А. Сборка каркаса

- Прикрутить подпятники (поз.15) к опорам (дет.8 и 9) саморезами 3,5х16 (поз.16).

- Установить на шканты (поз.14) опоры (дет.8 и 9) и царги (дет.7) между изголовьем (дет.1) и спинкой (дет.2)

- Закрутить евровинты (поз.11), как показано на рисунке.

- Скрутить царги и опоры между собой саморезами 4,0х30 (поз.17).

Б.Установка стоек

В. Установка настила и подложки

Фурнитура и метизы

| № | Наименование | Кол-во | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Евровинт 7х50 | 30 |  |
| 12 | Заглушка евровинта | 12 |  |
| 13 | Ключ для евровинта | 1 |  |
| 14 | Шкант 8х30 | 25 |  |
| 15 | Подпятник 40х20 | 6 |  |
| 16 | Саморез 3,5х16 | 12 |  |
| 17 | Саморез 4,0х30 | 16 |  |